Outubro / 2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Wellington Moreira Franco

Secretário-Executivo

Marcio Felix Carvalho Bezerra

Secretário de Energia Elétrica

Ildo Wilson Grüdtner

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Carlos Augusto Furtado de Oliveira Novaes

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

Victor Protazio da Silva

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Outubro / 2018

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	17

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	18

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	19

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	19

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	20

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	20

8.4.	Geração Eólica	21

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	22

10.	ENCARGOS SETORIAIS	22

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	24

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	25

11.2.	Indicadores de Continuidade	26

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de outubro de 2018 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.	7

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	19

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	21

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	21

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.	22

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	23

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	23

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	23

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.	24

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	25

Figura 27. DEC do Brasil.	26

Figura 28. FEC do Brasil.	27

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	16

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	18

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	20

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	20

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	25

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	25

Tabela 19. Evolução do DEC em 2018.	26

Tabela 20. Evolução do FEC em 2018.	26

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e expansão do sistema elétrico e detalhados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes - ENA Brutas: 108% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 120% MLT no Sul, 40% MLT no Nordeste e 70% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 106% MLT, 109% MLT, 38% MLT e 70% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: Em relação aos percentuais de energia armazenada nos reservatórios equivalentes dos subsistemas, observou-se deplecionamento de 3,0 p.p. no Sudeste/Centro-Oeste, 2,9 p.p. no Nordeste e 13,8 p.p. no Norte, enquanto, no Sul, houve replecionamento de 26,0 p.p.

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA Em setembro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 47.176 GWh, considerando autoprodução e perdas, representando decréscimo de 0,1 % em relação ao consumo de setembro de 2017.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: No mês de outubro de 2018, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 161.586 MW. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 5.717 MW.

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO: No mês de outubro de 2018 entraram em operação comercial 158 km de linhas de transmissão e 350 MVA de capacidade de transformação. No acumulado do ano, entraram em operação 3.409 km de linhas de transmissão e 12.405 MVA de capacidade transformadora adicional. Em relação à capacidade instalada de geração, foram acrescentados 863,60 MW no mês de outubro, com destaque para a UG10 da UHE Belo Monte, com 611,11 MW. No acumulado do ano, foram acrescentados 4.223,42 MW.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: No mês de setembro de 2018, a geração hidráulica correspondeu a 60,7% do total gerado no país e a fonte eólica 12,0%.

ENCARGOS SETORIAIS: O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em setembro de 2018 foi de R$ 318,1 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 90,5 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: Em outubro de 2018, foram verificadas 11 ocorrências no sistema elétrico brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de 10 minutos, totalizando 3.563 MW de corte de carga. Dessas, 9 foram no estado de Roraima, não interligado ao SIN, totalizando 1.565 MW de cargas interrompidas. No dia 12 de outubro, foi concluída a operacionalização do Esquema Especial de Proteção que tem objetivo de evitar blecautes  na operação em paralelo da interligação da Venezuela com o sistema Boa Vista. Como consequência, quatro blecautes foram evitados.

CMSE: No dia 3 de outubro de 2018 foi realizada a 207ª Reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Na ocasião, o Comitê, considerando que as condições hidrometeorológicas da região Sul apresentaram melhoria, passando a contribuir energeticamente com os demais subsistemas do Sistema Interligado Nacional – SIN, e as ofertas competitivas de importação de energia a partir do Uruguai e da Argentina, decidiu desligar as usinas termelétricas despachadas fora da ordem de mérito de custo, a partir da 0h do dia 6 de outubro, sem que haja comprometimento dos estoques armazenados nas cabeceiras dos rios Grande e Paranaíba. Adicionalmente, foram realizadas reuniões extraordinárias em 10 e 17 de outubro de 2018, quando foram avaliadas, dentre outros assuntos, as condições de atendimento ao SIN e o suprimento a Roraima. As Atas das referidas reuniões estão disponíveis em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2018.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de outubro de 2018, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 108% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 120% MLT no Sul, 40% MLT no Nordeste e 70% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 106% MLT, 109% MLT, 38% MLT e 70% MLT, respectivamente.

As temperaturas máximas e mínimas no mês de outubro de 2018 ficaram em torno ou acima da média do mês em praticamente todo o País. Apenas as temperaturas máximas ficaram abaixo da média nos estados do Paraná e Santa Catarina.

Atualmente, as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial são compatíveis com um cenário de neutralidade. Contudo, o aquecimento sistemático das águas desde o mês de abril, a presença de águas mais quentes nas profundezas do oceano e a previsão de vários modelos numéricos indicam a provável ocorrência do fenômeno do "El Niño", possivelmente de intensidade fraca a moderada durante a próxima estação chuvosa da região central do Brasil. Esse cenário, em princípio, não implica impacto significativo para as chuvas da Região Sudeste.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de outubro de 2018 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

Durante o mês de outubro de 2018, os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte apresentaram deplecionamento, distribuídos da seguinte forma: -3,0 p.p. no Sudeste/Centro-Oeste, -2,9 p.p. no Nordeste e -13,8 p.p no Norte. O subsistema Sul apresentou replecionamento de 26,0 p.p em outubro de 2018.

Apesar do deplecionamento, o armazenamento do subsistema Sudeste/Centro-Oeste apresentou melhoria relativamente aos últimos anos do histórico, passando a se situar superior ao verificado nos anos de 2014 e 2017.

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando a minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. Como resultado das ações desenvolvidas no âmbito do Grupo de Acompanhamento da Operação dos Reservatórios do Rio São Francisco, coordenado pela Agência Nacional de Águas – ANA, o nível de armazenamento ao final do mês de outubro de 2018 foi de 32,7% na UHE Três Marias e de 22,2% na UHE Sobradinho, o que indica o melhor nível de armazenamento melhor desde 2013.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, em relação ao mês anterior, houve deplecionamento em quase todos os reservatórios, com destaque para os reservatórios da UHE Tucuruí (-20,05 p.p.) e da UHE Itumbiara (-12,25 p.p.). Houve replecionamento apenas no reservatório da UHE Ilha Capivara (10,54 p.p.).

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em outubro de 2018, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, porém, reduzindo o montante para 1.056 MWmédios, valor inferior ao mês anterior (1.609 MWmédios).

O subsistema Nordeste, diferentemente do mês anterior, apresentou perfil importador, atingindo 1.559 MWmédios ante exportação de 637 MWmédios no mês anterior.

O subsistema Sul, manteve perfil exportador de energia no mês de outubro de 2018, ampliando o montante para 1.652 MWmédios, ante 1.092 MWmédios em setembro de 2018, devido à ocorrência de chuvas na região.

Diferentemente do mês anterior, o subsistema Sudeste/Centro-Oeste apresentou perfil exportador, atingindo 503 MWmédios, ante importação de 2.246 MWmédios no mês anterior, isso se deve à ocorrência de chuvas na região e recuperação do nível de armazenamento dos reservatórios.

Em atendimento à deliberação da 207ª reunião do CMSE, realizada em 3 de outubro de 2018, o sistema elétrico de Boa Vista/RR foi operado, ao longo do mês de outubro, durante o dia com um fluxo máximo na interligação de 30 MW, valor que evita o blecaute em caso de desligamento da linha, e durante a noite com um fluxo maximizado na interligação, cerca de 130 MW. O montante de energia importada da Venezuela no mês de outubro de 2018 não foi disponibilizado ao MME até a data de fechamento deste boletim.

Em relação aos intercâmbios internacionais na região Sul, no mês de outubro de 2018 houve importação de cerca de 410 MWmédios. Desse montante, 164 MWmédios foram importados da Argentina, através das conversoras Garabi I e II, e 246 MW médios foram importados do Uruguai, sendo 32 MWmédios através da conversora Rivera e 214 MWmédios através da conversora Melo.

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em setembro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 47.176 GWh, considerando autoprodução e perdas, representando decréscimo de 0,1 % em relação ao consumo de setembro de 2017. As classes residencial e comercial apresentaram um decréscimo de 0,5% e 1,2%, respectivamente, em relação ao mês de agosto de 2017. As classes industrial e rural apresentaram um acréscimo de 2,0% e 1,0%, respectivamente, em relação ao mesmo período.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até setembro de 2018.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. Conforme informações da EPE, nos montantes relativos a setembro de 2018 e totalizados, foram incluídos parcialmente os dados dos sistemas isolados, pois algumas distribuidoras ainda não disponibilizaram seus dados ao ONS.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até setembro de 2018.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de outubro de 2018, houve recorde de demanda no subsistema Nordeste, atingindo 12.941 MW às 14h29 do dia 26 de outubro. O recorde anterior neste subsistema tinha sido no dia 5 de dezembro de 2017, com 12.905 MW.

A demanda máxima verificada em outubro de 2018 no SIN foi de 78.469 MW, valor 1.306 MW abaixo do verificado no mesmo mês do ano anterior.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de outubro de 2018, a capacidade instalada total* de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               161.586 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 5.717 MW, sendo 2.920 MW de geração de fonte hidráulica, 1.759 MW de fonte eólica e 1.339 MW de fonte solar. Ao mesmo tempo, houve um decréscimo de 300 MW de fontes térmicas. A geração distribuída fechou o mês de outubro de 2018 com 529 MW instalados em 43.026 unidades, representando 0,3% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 82,2% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em outubro de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

**

***

* Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

*** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 01/11/2018)

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em outubro de 2018, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 144.986 km de linhas de transmissão, das quais a participação do sistema de 230 kV representa a maior parte, em termos de extensão, com cerca de 40% do total. Apesar disso, na previsão de expansão para os próximos três anos, a classe de 500 kV deve crescer mais que a classe de 230 kV, considerando, principalmente, o reforço nas interligações entre as regiões, que permite uma maior otimização na utilização dos recursos energéticos.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em Roraima. 			              Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em outubro de 2018 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 863,6 MW de geração:

- UHE Belo Monte - UGs: Belo Monte 10, total de 611,11 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.030354-2.01;

- UHE Simplício - PCH Anta - UG: 2, de 14 MW, em Minas Gerais. CEG: UHE.PH.MG.029458-6.01;

- PCH Boa Vista II - UG: 1, de 9,967 MW, em Minas Gerais. CEG: PCH.PH.MG.033465-0.01;

- PCH Dores de Guanhães - UG: 1, de 7 MW, em Minas Gerais. CEG: PCH.PH.MG.028781-4.01

- UEE Campo Largo V - UGs: 1 a 11, total de 29,7 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.033630-0.01;

- UEE Aura Lagoa Do Barro 01 - UGs: 1 a 9, total de 27 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033621-1.01;

- UEE Campo Largo XXI - UGs: 1 a 11, total de 29,7 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.033633-5.01;

- UEE Campo Largo XVIII - UGs: 1 a 11, total de 29,7 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.034643-8.01;

- UTE Prosperidade I - UGs: 1 a 3, total de 28,023 MW, na Bahia. CEG: UTE.GN.BA.032545-7.01;

- UFV Coremas II - UGs: 1 a 16, total de 27 MW, na Paraíba. CEG: UFV.RS.PB.032926-6.01;

- UFV Guaimbe 3 - UGs: 1 a 22, total de 30 MW, em São Paulo. CEG: UFV.RS.SP.032328-4.01;

- UFV Malta - UGs: 1 a 3 e 5 a 7, total de 20,4 MW, na Paraíba. CEG: UFV.RS.PB.034086-3.01.

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.                                                                                                                                                                       Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de outubro houve expansão de 158 km de linhas de transmissão no SIN, na seguinte instalação:

- LT 230 kV Santa Maria 3 – Santo Angelo 2 C1, com 158,0 km de extensão, da SANTA MARIA no Rio Grande do Sul.

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

Em relação à expansão da capacidade instalada de transformação nas subestações, no mês de outubro de 2018, foram adicionados 350 MVA ao sistema de transmissão, com a entrada em operação dos seguintes equipamentos:

- TR3 230/69 kV – 200 MVA, na SE Teresina III (CHESF), no Piauí.

- TR3 230/138 kV – 50 MVA, na SE Coxipó (ELETRONORTE), no Mato Grosso.

- TR4 230/69 kV – 100 MVA, na SE Tacaimbó (CHESF), em Pernambuco.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

No mês de outubro de 2018, foram incorporados ao SIN quatro equipamentos de compensação de potência reativa:

- BC 01 230 kV 30 Mvar, na SE Rio Branco I (ELETRONORTE), no Acre.

- BC 02 230 kV 30 Mvar, na SE Rio Branco I (ELETRONORTE), no Acre.

- BC 03 230 kV 30 Mvar, na SE Rio Branco I (ELETRONORTE), no Acre.

- BC 04 230 kV 30 Mvar, na SE Rio Branco I (ELETRONORTE), no Acre.

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Na previsão da expansão de novas linhas de transmissão, destaca-se a previsão de entrada em operação em 2019 da LT CC 800 kV Xingu – Terminal Rio, o 2º bipolo de transmissão para o escoamento da energia gerada na região Norte e pela UHE Belo Monte, podendo escoar até 4.000 MW.

No caso da expansão da capacidade instalada de transformação destaca-se, também para 2019, a previsão de conclusão da subestação Fernão Dias (2.400 MVA) em São Paulo, para reforço do sistema de transmissão do Sudeste.

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de setembro de 2018, a geração hidráulica correspondeu a 60,7% do total gerado no país, valor 1,4 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil em setembro representou 12,0%, valor 0,6 p.p. superior ao verificado no mês anterior. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, representou 26,5%.

As fontes renováveis representaram 80,3% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em setembro de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

Dados contabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Quanto à produção de energia elétrica nos sistemas isolados, destaca-se o aumento expressivo da participação da Biomassa no período acumulado entre outubro de 2017 e setembro de 2018 frente ao período entre outubro de 2016 e setembro de 2017, devido à entrada em operação da UTE BK Energia LTDA no estado de Amazonas.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de outubro/2017 a setembro/2018, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de setembro de 2018, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste aumentou 2,5 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 59,3%, com total de 6.487 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve decréscimo de 0,6 p.p. no fator de capacidade médio da região Nordeste em relação ao verificado nos 12 meses anteriores, atingindo 42,9%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul em setembro de 2018 aumentou 2,0 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 39,4%, com total de geração verificada no mês de 809 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve acréscimo de 0,5 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 33,4%.

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO médios semanais variaram entre R$ 136,80 / MWh e R$ 387,00 / MWh em todos os subsistemas. Em todas as semanas operativas do mês de outubro, os CMO equalizaram em todos os subsistemas devido ao não atingimento dos limites de intercâmbio entre os subsistemas.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em setembro de 2018 foi de R$ 318,1 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 90,5 milhões).

O total de encargos pagos no mês é composto por R$ 37,1 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 58,7 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; R$ 220,1 milhões referentes ao encargo por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE; e por R$ 2,2 milhões referentes ao Encargo por Deslocamento Hidráulico, que está relacionado ao ressarcimento fornecido às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica não considerada no Programa Mensal de Operação – PMO e na formação de preço.

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.

Dados contabilizados / recontabilizados até setembro de 2018.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de outubro de 2018, o número de ocorrências foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2017, enquanto o montante de carga interrompida foi superior. Os principais desligamentos do mês estão destacados abaixo:

- Dia 3 de outubro, às 17h54min: Desligamento automático da Subestação 138 kV Rocha Leão. Houve interrupção de 114 MW de cargas da ENEL Distribuição Rio, no Rio de Janeiro. Causa: curto-circuito no lado de 69 kV do transformador T2.

- Dia 18 de outubro, às 20h54min:  Desligamento da UHE Belo Monte e do sistema de transmissão em 500 kV entre as subestações Tucuruí e Xingu ocasionando interrupção total das áreas Manaus/ Macapá e do Tramoeste. Houve interrupção de 231 MW de cargas da CEA no Amapá, 1.481 MW da Amazonas D, em Amazonas e 172 MW da CELPA, no Pará, totalizando 1.884 MW de cargas interrompidas nos três estados. Causa: Falha no para-raio associado à UG3 da UHE Belo Monte seguida de atuação incorreta dos sistemas de proteção das LT’s 500 kV Tucuruí-Xingú C1 e C2.

Apenas no Estado de Roraima, não interligado ao SIN, houve nove desligamentos com interrupção total das cargas da capital Boa Vista, nos dias 01, 02, 08, 09, 10,12, 15 e 30 de outubro, sendo sete desligamentos ocorridos devido à interrupção em linhas de transmissão operadas pela Corpoelec (Venezuela). No dia 12 de outubro foi concluída a operacionalização do Esquema Especial de Proteção que tem objetivo de evitar blecautes  na operação em paralelo da interligação da Venezuela com o sistema Boa Vista. Como consequência, quatro blecautes foram evitados.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.			              		            Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2018.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2018.

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.      **Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 27. DEC do Brasil.

Figura 28. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até setembro de 2018 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |