MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Novembro / 2021

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Novembro / 2021

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretária-Executiva

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Energia Elétrica

Christiano Vieira da Silva

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

Ana Lúcia Alvares Alves

André Groberio Lopes Perim

André Luís Gonçalves de Oliveira

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Emanoelle de Oliveira Lima

Eucimar Kwiatkowski Augustinhak

Fernando Antonio Giffoni Noronha Luz

João Aloísio Vieira

Jorge Portella Duarte

Luiz Augusto Gomes de Oliveira

Tarcisio Tadeu de Castro

Victor Protázio da Silva

Apoio dos estagiários:

João Pedro Alecrim Ribeiro

Matheus Lobo Leite Ferreira

Victor Orfeu Melo

Vitória Bandeira Melo

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.2.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	11

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	11

4.2.	Demandas Instantâneas Máximas	13

4.3.	Demandas Instantâneas Máximas Mensais	14

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	16

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	18

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	19

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	19

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	23

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão	25

7.4.	Previsão da Expansão de LT e da Capacidade de Transformação	27

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	28

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	28

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	29

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	29

8.4.	Geração Eólica	30

8.5.	Mecanismo de Realocação de Energia	31

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	32

10.	PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS	33

11.	ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	34

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	38

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	38

12.2.	Indicadores de Continuidade	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de novembro de 2021 – Brasil.	2

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.	8

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica	10

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.	13

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	14

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	14

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	14

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	15

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	15

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	17

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de novembro de 2021.	19

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2021 por subsistema.	22

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2023.	23

Figura 22. Localização geográfica dos equipamentos de transmissão que entraram em operação em novembro de 2021.	25

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	28

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	30

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul	30

Figura 26. Evolução do GSF.	31

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.	32

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.	33

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema	34

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.	35

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.	35

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.	36

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.	36

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.	37

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.	37

Figura 36. Ocorrências no SEB.	39

Figura 37. DEC do Brasil	40

Figura 38. FEC do Brasil	41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.	6

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	12

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	16

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	18

Tabela 9. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão	26

Tabela 10. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa	26

Tabela 11. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	29

Tabela 12. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.	29

Tabela 13. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.	31

Tabela 14. Descrição das principais ocorrências do mês	38

Tabela 15. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	38

Tabela 16. Evolução do número de ocorrências.	38

Tabela 17. Evolução do DEC em 2021.	39

Tabela 18. Evolução do FEC em 2021.	40

SUMÁRIO EXECUTIVO

No mês de novembro de 2021, destaca-se a configuração do período chuvoso em todas as regiões e a consequente melhoria nas condições do solo. Dessa forma, pôde-se observar aumento das afluências, destacadamente nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Como resultado, foi possível dar continuidade ao reenchimento dos reservatórios de relevantes usinas hidrelétricas, contribuindo para o aumento do armazenamento equivalente de todos os subsistemas, com exceção do Norte, em comparação ao final de outubro de 2021.

Os reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste sofreram replecionamento em relação ao mês de outubro nas seguintes proporções: subsistema Sudeste/Centro-Oeste em 1,5 p.p., Sul em 1,8 p.p e o Nordeste em 1,5 p.p. Já no subsistema Norte, observou-se deplecionamento de 13,7 p.p, em relação ao mês anterior.

No que se refere aos intercâmbios de energia entre os subsistemas, destaca-se a participação do subsistema Norte que manteve perfil exportador, considerando o fluxo nos bipolos do nó de Xingu, com aumento de 250% da sua participação em relação ao mês anterior. O Nordeste seguiu como exportador, enquanto que os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul apresentaram perfil importador. Destaca-se também o intercâmbio internacional de energia elétrica com a Argentina e o Uruguai no mês de novembro de 2021, tendo o Brasil importado montante de 922 MWmédios.

No mês de novembro de 2021, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               188.480 MW, incluindo geração distribuída. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 10.413 MW (5,8%), com destaque para 4.973 MW de geração de fonte solar, 3.472 MW de fontes eólicas e 1.830 MW de fontes térmicas. A geração distribuída alcançou, no mês de novembro de 2021, 7.769 MW instalados em 673.055 unidades, resultando em 4,1% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica e em crescimento de 82,5% nos últimos 12 meses.

As fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar) representaram 74,7% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em outubro de 2021, decréscimo de 1,5 p.p. em relação ao mês anterior. Quanto à geração associada às usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), destaca-se o total de 33.522 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 63.898 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 52,5%.

Em novembro, os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte entre R$ 40,54 / MWh e R$ 193,12 / MWh. O maior valor registrado foi verificado no Subsistema Nordeste, no intervalo da 4h30 às 5h00 do dia 05/11, enquanto os valores nos demais subsistemas, neste mesmo horário, permaneceram no patamar de pouco acima de R$ 95,00 / MWh. Ressalta-se que, durante quase todo o mês, os valores do CMO permaneceram em torno de R$ 84 / MWh em face à melhoria nas condições de atendimento do SIN, destacadamente quanto às vazões verificadas e expectativa de permanência das precipitações em relevantes bacias hidrográficas sob a ótica da geração de energia elétrica.

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em outubro de 2021 totalizaram R$ 4,9 bilhões, montante consideravelmente superior ao registrado no mês anterior, que ficou em R$ 2,84 bilhões. A maior parcela do ESS se refere ao Encargo por Segurança Energética, responsável pelo montante de cerca de 68% do total dos Encargos, o que equivale, aproximadamente, a R$ 3,4 bilhões.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 30 de novembro de 2021, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas do SIN, em novembro, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 93% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 56% MLT no Sul, 81% MLT no Nordeste e 149% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 91% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 53% MLT no Sul, 81% MLT no Nordeste e 148% MLT no subsistema Norte.

Em novembro, destaca-se a configuração do período chuvoso em todas as regiões e a consequente melhoria nas condições do solo. Dessa forma pôde-se observar aumento das afluências, destacadamente nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Como resultado, foi possível dar continuidade ao reenchimento dos reservatórios de relevantes usinas hidrelétricas, contribuindo para o aumento do armazenamento equivalente de todos os subsistemas, em comparação ao final de outubro de 2021, com exceção do Norte.

Observou-se precipitação acima da média histórica em relevantes bacias sob a ótica da geração hidrelétrica, a saber as bacias dos rios Paranaíba, São Francisco, Tocantins e Xingu.

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de novembro de 2021 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/.

Fonte: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt (CPTEC/INPE).

Em relação às temperaturas, registra-se que o mês de novembro de 2021 apresentou predominância de temperaturas mínimas acima da média (tons claros e escuros na cor laranja na Figura 2) em praticamente todo o País. Essas anomalias positivas de temperatura mínima tiveram destaque, principalmente, nos Estados da região Nordeste, Mato Grosso do Sul, assim como em grande parte da Região Norte do Brasil.

Já com relação às temperaturas máximas, houve anomalia positiva (temperaturas máximas acima da média) em parte dos Estados do Nordeste, tais como Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o que pode ter contribuído para o aumento do consumo de energia nessas áreas. Já os Estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rondônia e alguns pontos da região Centro-Norte do país registraram temperaturas máximas abaixo dos valores esperados para o período, o que, normalmente, caracteriza-se por não influenciar o uso de energia elétrica nesses locais.

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.

As anomalias de temperaturas podem ser acessadas no site: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt

Fonte: CPTEC/INPE.

¹

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

¹ Os dados de MLT e maior e menor ENA são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs brutas.

Energia Armazenada

No mês de novembro de 2021, os reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste sofreram replecionamento em relação ao mês de outubro nas seguintes proporções: subsistema Sudeste/Centro-Oeste em 1,5 p.p., Sul em 1,8 p.p e o Nordeste em 1,5 p.p. Já no subsistema Norte, observou-se deplecionamento de 13,7 p.p, em relação ao mês anterior.

Com o mês de novembro já se caracterizando como de estação chuvosa, foi possível verificar a continuidade do movimento de ascensão do nível d’água em vários reservatórios do SIN. O saldo de precipitações acima da média, qualificando o mês pela antecipação da estação chuvosa, foi capaz de aportar volume de escoamento às vazões afluentes dos rios, o que não acontecia nos últimos meses.

Apesar da importante melhora e diante das incertezas intrínsecas associadas à evolução da estação chuvosa no início de 2022, as medidas excepcionais adotadas desde outubro de 2020 e intensificadas a partir de maio de 2021, como acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo, importação de energia da Argentina e Uruguai e redução de vazões defluentes mínimas etc., continuam em vigor a fim de preservar o maior volume possível de água acumulada nos reservatórios, principalmente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsável por aproximadamente 70% da capacidade de armazenamento hídrico total do Brasil.

A Tabela 1 a seguir apresenta a variação da energia armazenada nos subsistemas do SIN (Sistema Interligado Nacional) entre os meses de outubro e novembro de 2021.

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A respeito dos principais reservatórios do SIN, em termos de capacidade de acumulação, destaca-se o replecionamento ocorrido no mês de novembro em quase todos os reservatórios, em especial o das usinas hidrelétricas G. B. Munhoz, Itumbiara e Sobradinho, elevando-se em 6,5 p.p., 5,2 p.p. e 3,5 p.p. em relação ao mês anterior. Já as quedas em pontos percentuais, com relação a outubro, ocorreram somente nos reservatórios das usinas de Tucuruí e Serra do Facão, que deplecionaram seus níveis de água em 25,4 p.p. e 2,2 p.p., respectivamente.

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.

Fonte dos dados das Tabelas 1 e 2: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Em novembro de 2021, o subsistema Norte manteve o perfil exportador de energia elétrica, fornecendo o montante de 4.744 MWmédios, considerando também o fluxo nos bipolos do nó de Xingu. Este montante representou aumento de 250% em relação ao valor verificado no mês anterior, que foi de 1.355 MWmédios.

O subsistema Nordeste desempenhou papel de exportador com um total de 3.713 MWmédios, montante inferior ao exportado no mês anterior, que havia somado 5.485 MWmédios.

O Sul apresentou perfil importador do subsistema Sudeste/Centro-Oeste no montante de 3.753 MWmédios, sendo que no mês anterior, havia exportado o montante de 440 MWmédios.

Os bipolos de corrente contínua contribuíram com as seguintes quantidades de energia ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste: Coletora Porto Velho¹ transmitiu 1.679 MWmédios, Nó de Xingu² transmitiu 4.101 MWmédios e os bipolos que escoam a energia de Itaipu³ (50 Hz) transmitiram 2.544 MWmédios.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste manteve perfil importador a partir dos subsistemas Norte e Nordeste, importando 8.457 MWmédios e exportador para o Sul no montante de 3.753 MWmédios, resultando num total de 4.704 MWmédios importados. Pelos bipolos de corrente contínua, recebeu um total de 8.324 MWmédios.

Houve intercâmbio internacional de energia elétrica com a Argentina e o Uruguai no mês de novembro de 2021, tendo o Brasil importado montante de 922 MWmédios. Ressalta-se que, com o intuito de possibilitar a redução da geração hidrelétrica e, consequentemente, contribuir para a preservação do nível de armazenamento dos reservatórios do SIN, o CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) deliberou que o ONS fica autorizado tanto a despachar geração termelétrica fora da ordem de mérito quanto a importar energia elétrica sem substituição a partir da Argentina ou do Uruguai, nos moldes do § 13, do art. 1º da Portaria MME nº 339/2018.

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica

¹ Os Bipolos da Coletora Porto Velho são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, que interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN. Localizados entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2.375 km, fazem parte do Subsistema SE/CO.

² Os Bipolos do Nó de Xingu são formados por dois bipolos CC de 800 kV, cada, que auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN. O Bipolo 1 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Estreito (MG), com uma extensão aproximada de 2.087 km. Já o Bipolo 2 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Terminal Rio (RJ), com extensão aproximada de 2.550 km. Ambos fazem parte do Subsistema Norte.

³ Os bipolos que escoam a energia produzida das unidades geradoras de Itaipu em 50 Hz são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, localizados entre as subestações Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), com uma extensão aproximada de 810 km e fazem parte do Subsistema SE/CO.

Fonte dos dados: ONS

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em outubro de 2021, o consumo de energia elétrica atingiu 51.573 GWh, considerando autoprodução e perdas2, valor 0,6% superior ao verificado no mês anterior e 3,1% inferior ao verificado em outubro de 2020. No mês de outubro, as classes industrial, comercial e a denominada demais classes apresentaram crescimento, comparando-se o mesmo mês do ano anterior.

Dentre os fatores que impactam o consumo de energia residencial, menciona-se a instituição do Programa de Redução Voluntária da Demanda para o Ambiente de Contratação Regulado, ACR, implementado conforme diretriz da Resolução da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, CREG, nº 2 de 2021, mediante a concessão de bônus em fatura, no valor de R$ 50 para cada 100 kWh, em contrapartida da redução média verificada do consumo de energia elétrica em montante igual ou superior a 10% por unidade consumidora do ambiente de contratação regulada, limitado a 20%, apurada de forma cumulativa nas faturas referentes às competências de setembro a dezembro de 2021. Além dos incentivos financeiros à redução do consumo, também a partir de 1º de setembro de 2021, passou a viger a Bandeira Tarifária Escassez Hídrica, com valor 50% mais elevado do que a bandeira vermelha patamar 2.

Ademais, o comportamento dos consumidores residenciais pode ter sido influenciado pelo clima mais úmido e pelas temperaturas mais amenas no País.

Em relação à comparação do consumo total de energia elétrica com o verificado no ano anterior, em outubro de 2021, conforme análise da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, foi registrada a primeira retração do ano, comportamento influenciado pela redução no consumo das residências. Ainda assim, outubro representou o mês com o segundo maior valor de consumo verificado nos últimos 12 meses.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Referência: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica. Considera autoprodução circulante na rede.

Quando se trata do consumo por unidade consumidora (Tabela 4), verifica-se comportamento similar ao percebido no consumo total de energia com relação ao ano passado: com as classes industrial, comercial e demais classes apresentando crescimento. Pela Tabela 5, verifica-se que houve aumento no número de todas as unidades consumidoras, entre outubro de 2020 e outubro de 2021, exceto as denominadas “demais classes”.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: EPE.

O consumo de energia elétrica no ambiente de contratação regulada (ACR) atingiu, no mês de outubro, 26.079 GWh, valor 3,7% menor do que o verificado no mesmo mês de 2020. Já o consumo de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL) atingiu, no mês de outubro, 16.542 GWh, valor 7,6% superior ao verificado no mesmo mês de 2020. O ACL atingiu 38,8% do mercado, segundo informações do Boletim InfoMercado da CCEE, que considera valores de consumo no centro de gravidade, isto é, considera consumo acrescido de eventuais perdas de rede básica (50% das perdas).

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.

Dados contabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Demandas Instantâneas Máximas

Em novembro de 2021, os valores de demandas instantâneas máximas de todos os subsistemas ficaram abaixo dos respectivos recordes já alcançados. No entanto, as regiões Nordeste e Norte, assim como ocorreu em outubro, registraram demanda instantânea máxima bem próxima ao valor recorde histórico.

No comparativo a novembro dos anos anteriores, os valores máximos observados em todos os subsistemas e no SIN, com exceção do Sul, em novembro de 2021, foram os maiores do histórico.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS.

Demandas Instantâneas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de novembro de 2021, a capacidade instalada total¹ de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               188.480 MW2, incluindo geração distribuída (GD). Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 10.413 MW (5,8%), com destaque para 4.973 MW de geração de fonte solar, 3.472 MW de fontes eólicas e 1.830 MW de fontes térmicas. A geração distribuída alcançou, no mês de novembro de 2021, 7.769 MW instalados em 673.055 unidades, resultando em 4,1% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica e em crescimento de 82,5% nos últimos 12 meses.

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

¹ Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às quantidades publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd. Os decréscimos eventualmente  observados nos valores de capacidade instalada por fonte na comparação com períodos anteriores se devem a revogações, repotenciações, descomissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

2 São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL (10 usinas com 257,5 MW total) e que, por isso, não fazem parte da base de dados do SIGA/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e, por essa razão, são incluídas dentro das Outras Fontes Fósseis.

Fonte dos dados: ANEEL / MME (Dados do SIGA e GD do site da ANEEL – 01/12/2021).

A Figura 18 mostra a participação de cada fonte na matriz brasileira de geração de energia elétrica. Destaque para as fontes renováveis que representaram 83,3% da capacidade instalada de geração em novembro de 2021 (hidráulica, biomassa, eólica e solar).

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL / MME.

3 Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte termelétrica possuem arredondamento em sua 1ª casa decimal, o que pode gerar pequena divergência com o valor total de participação da fonte termelétrica na matriz brasileira.

¹

LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em novembro de 2021, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 168.164 km de linhas de transmissão, das quais cerca de 38,1% do total correspondem à classe de tensão de 230 kV e 37% de 500 kV, atingindo também 409.682 MVA de subestações, das quais cerca de 45,9% do total correspondem à classe de tensão de 500 kV e 27,2% de 230 kV, conforme tabelas a seguir.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

¹. Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.

Tabela 9. Subestações de energia elétrica no SEB.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS.

1,2

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em novembro de 2021, foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 495,6 MW de geração, listados na Tabela 10 e distribuídos geograficamente em 7 estados, conforme mapa a seguir.

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de novembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE / EPE.

Tabela 10. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de novembro de 2021.

Destaca-se, em novembro de 2021, a entrada em operação de 19 Usinas com 444,07 MW (89,5%) de fontes renováveis (eólica e solar) na Região Nordeste, nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, e Rio Grande do Norte.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração em novembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE.

A Tabela 11 informa a distribuição, por tipo de Fonte, da entrada em operação de empreendimentos de geração em 2021 por Ambiente de Contratação – Livre (ACL) e Regulado (ACR). Na Figura 20 mostra-se essa ampliação por subsistema elétrico – Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte – com destaque para o Nordeste, que realizou 88,1%  desse crescimento.

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2021 por subsistema.

Fonte dos dados: MME / SEE.

¹ Nesta seção, estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), ambiente de contratação livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

² Em ACL estão consideradas todas as usinas não contempladas no Ambiente de Contratação Regulada, ainda que não haja contratos de comercialização celebrados no Ambiente de Contratação Livre.

¹

Previsão da Expansão da Geração

Até dezembro de 2023, está prevista a entrada em operação de 22.252,15 MW de capacidade instalada, com destaque para 10.341,54 MW de fonte solar centralizada, 6.907,73 MW de fonte eólica, 4.440,61 MW de fontes térmicas e para a baixa participação da fonte hidráulica, com 562,28 MW, representando apenas 2,5% do total. Destaca-se, também, que 16.103,21 MW (72,4%) estão fora do ambiente de contratação regulada.

A Figura 21, a seguir, apresenta os acréscimos previstos por ambiente de contratação, distribuídos de acordo com os subsistemas do Sistema Interligado Nacional. A Tabela 12 mostra a ampliação prevista, para cada tipo de fonte e por ambiente no horizonte até 2023.

Figura 2121. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2023.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).

¹ Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE.

1

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de novembro, entraram em operação os equipamentos presentes no mapa abaixo de acordo com suas respectivas localizações geográficas.

Figura 22. Localização geográfica dos equipamentos de transmissão que entraram em operação em novembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

Tais equipamentos caracterizam-se conforme descrito nas tabelas a seguir, sendo 788 km o total de linhas de transmissão, 150 MVA de capacidade de transformação e 20 Mvar de capacidade de compensação de potência reativa que entraram em operação em novembro de 2021.

Tabela 13. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês

Tabela 9. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão

Tabela 10. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa

Tabela 16. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.

Tabela 17. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

1

1 O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.

Previsão da Expansão de LT e da Capacidade de Transformação

Até 2023, está prevista a entrada em operação de 19.330 km de linhas de transmissão (LT) e 54.340 MVA de capacidade instalada de transformação.

Tabela 18. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SE

Tabela 19. Previsão da expansão da capacidade de transformação

Fonte dos dados: MME / SEE.

1 Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela DMSE/SEE/MME, com participação da SPE/MME, AESA/MME, ANEEL, EPE, ONS e CCEE.

¹

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de outubro de 2021, a geração hidráulica correspondeu a 53,1% do total gerado no país, valor 1,4 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica e térmica tiveram decréscimo em relação ao verificado em setembro de 1,4 p.p. e de 1,5 p.p., representando 14,8% e 30,4%, respectivamente, do total gerado.

As fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar) representaram 74,7% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em outubro de 2021, decréscimo de 1,5 p.p. em relação ao mês anterior.

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

¹ A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução e a geração distribuída.

Dados contabilizados até outubro de 2021.

² Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

Fonte dos dados: CCEE.

1

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

No mês de outubro, a geração hidráulica no SIN teve aumento de 4,3% em relação ao mês anterior. Quanto ao comparativo com outubro de 2020, a geração hidráulica apresentou redução de 20,7%, enquanto as gerações térmica, eólica e solar sofreram, respectivamente, elevação de 22,6%, 23,5% e 57,7%. Já em relação ao total de geração no mês de outubro, houve redução de 4,7% em relação a outubro de 2020, justificada pelas altas temperaturas naquele ano e o atraso no período inicial das chuvas.

Com relação à fonte térmica, assim como tem ocorrido nos meses anteriores e publicado nos Boletins Mensais antecedentes a este, destaca-se o aumento de 22,6% observado no mês de outubro em comparação ao mesmo mês de 2020. O fato associa-se à vigência da autorização concedida pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, em sua 236ª Reunião (Extraordinária), ocorrida em 16 de outubro de 2020, e comandos posteriores, para que o ONS possa despachar usinas termelétricas fora da ordem de mérito de modo a garantir a segurança do atendimento, especialmente frente à permanência do cenário de volumes reduzidos de chuvas nas principais bacias hidrográficas do SIN. Quanto ao total de energia gerada no SIN nos últimos 12 meses, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, foi observado aumento de 10,6% no valor total, o que se justifica pela recuperação da economia em relação ao ano passado, que foi fortemente impactado pela pandemia de COVID-19.

Tabela 11. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

Fonte dos dados: CCEE.

3

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Tabela 12. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.

¹ Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil. ² Em Petróleo, estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.                                                                                                      ³ As informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser enviadas, ao MME, pela CCEE, e não mais pela Eletrobrás, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.                                                                                                                                                                                                                   Dados contabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

¹

Geração Eólica

No mês de outubro de 2021, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste diminuiu 7,1 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 45,9%, com total de 8.548 MWmédios de geração verificada no mês. O fator de capacidade médio da geração eólica nessas regiões, relativo aos últimos 12 meses, atingiu 43%, o que indica aumento de 3,3 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Já o fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, em outubro de 2021, diminuiu 1,4 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 37,6%, com total de 791 MWmédios gerados. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Sul dos últimos 12 meses atingiu 33,9%, o que indica redução de 1,5 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul

¹ Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                                            Fonte dos dados: CCEE.

Mecanismo de Realocação de Energia

Em outubro de 2021, as usinas participantes do MRE geraram, juntas, 33.522 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 63.898 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 52,5%.

Figura 26. Evolução do GSF.

Tabela 13. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.

Dados contabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Em novembro, os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte entre R$ 40,54 / MWh e R$ 193,12 / MWh. O maior valor registrado foi verificado no Subsistema Nordeste, no intervalo da 4h30 às 5h do dia 05/11, enquanto os valores nos demais subsistemas, neste mesmo horário, permaneceram no patamar de pouco acima de R$ 95,00 / MWh. Ressalta-se que, durante quase todo o mês, os valores do CMO permaneceram em torno de R$ 84 / MWh em face à melhoria nas condições de atendimento do SIN, destacadamente quanto às vazões verificadas e expectativa de permanência das precipitações em relevantes bacias hidrográficas sob a ótica da geração de energia elétrica.

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS.

PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS

Em novembro, os Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) horários variaram entre R$ 49,77 / MWh e R$ 128,29 / MWh. O maior valor registrado foi verificado em todos os subsistemas no intervalo das 15h às 16h do dia 05/11 e o menor valor, correspondente ao valor mínimo regulatório para o PLD horário em 2021, foi verificado em todos os subsistemas em diversos horários dos dias 27, 28, 29 e 30/11. Na média, o PLD se estabeleceu em torno de R$ 88 / MWh no mês de novembro.

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.

Fonte dos dados: CCEE.

¹

ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em outubro de 2021 totalizaram R$ 4,90 bilhões, montante consideravelmente superior ao verificado no mês anterior, que ficou em R$ 2,84 bilhões. Conforme ilustrado na figura abaixo, a maior parcela dos Encargos de Serviços do Sistema do mês de outubro se refere ao Encargo por Segurança Energética, responsável por cerca de 68% do total dos Encargos, o que equivale, aproximadamente, a R$ 3,4 bilhões.

Em seguida, as maiores parcelas verificadas correspondem aos encargos por importação e deslocamento hidráulico. Os três encargos de maior montante em outubro são consequência da otimização energética realizada pelo ONS, e de acordo com a autorização do CMSE, que resulta no uso da fonte térmica, inclusive, fora da ordem de mérito de custo (encargo sobre segurança energética), e da energia importada (da Argentina e do Uruguai) sem substituição (encargo sobre importação) frente à necessidade de poupar água nos reservatórios (deslocamento hidráulico).

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema

Dados contabilizados / recontabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim.

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.

* Em Restrição de Operação, consideram-se os encargos por Restrição Constrained-On, Constrained-Off e Unit Commitment que são definidos no Glossário deste Boletim.                                                                                      						Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até outubro de 2021.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de novembro de 2021, foi verificada uma ocorrência no Sistema Elétrico Brasileiro com interrupção de carga superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando aproximadamente 226 MW de corte de carga.

Tabela 14. Descrição das principais ocorrências do mês

Fonte dos dados: ONS e Roraima Energia.

¹

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 15. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 16. Evolução do número de ocorrências.

Figura 36. Ocorrências no SEB.

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

² Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / Roraima Energia / Eletronorte.

¹

Indicadores de Continuidade

Até o mês de outubro de 2021, o valor acumulado do DEC - Brasil foi de 9,71 horas. Considerando os valores de DEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 11,51 horas, valor abaixo do Limite Regulatório de 11,95 horas estabelecido pela ANEEL.

Tabela 17. Evolução do DEC em 2021.

Figura 37. DEC do Brasil

Até o mês de outubro de 2021, o valor acumulado do FEC - Brasil foi de 4,98 interrupções. Considerando os valores de FEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 6,08 interrupções, valor abaixo do Limite Regulatório de 8,58 interrupções estabelecido pela ANEEL.

Tabela 18. Evolução do FEC em 2021.

Figura 38. FEC do Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2021. Nos valores de DEC e

FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

³ Valor do DEC / FEC acumulado nos últimos 12 meses.

Dados contabilizados até outubro de 2021 e sujeitos à alteração pela ANEEL.                                                                                 Fonte dos dados: ANEEL.

GLOSSÁRIO

Energia Natural Afluente (ENA): Energia afluente a um sistema de aproveitamentos hidrelétricos, calculada a partir da energia produzível pelas vazões naturais afluentes a estes aproveitamentos, em seus níveis a 65% dos volumes úteis operativos.

Energia Armazenada (EAR): Energia disponível em um sistema de reservatórios, calculada a partir da energia produzível pelo volume armazenado nos reservatórios em seus respectivos níveis operativos.

Custo Marginal de Operação (CMO): Custo por unidade de energia produzida para atender a um acréscimo de uma unidade de Carga no sistema, sem a necessidade de expansão.

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): Mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do Sistema Interligado Nacional (SIN), no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) podem participar opcionalmente.

Encargo por Restrição de Operação (Rest. Operação): Relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.

- Restrição de Operação Constrained-On: Ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.

- Restrição de Operação Constrained-Off: Ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.

- Restrição de Unit Commitment: Quando, por restrições técnicas das usinas térmicas, são programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender uma solicitação de despacho na ordem de mérito do ONS.

Encargo por Serviços Ancilares (Serv. Ancilares): Relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).

Encargo por Deslocamento Hidráulico (Desl. Hidráulico): Relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.

Encargo sobre Reserva Operativa (Res. Operativa): Relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e a respeitar as restrições para que o nível de segurança requerido seja atendido.

Encargo sobre Importação de Energia (Enc. Importação): Relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação de energia elétrica, normatizados pela Portaria MME nº 339/2018.

Encargo sobre Segurança Energética (Seg. Energética): Relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

Fonte dos dados: ONS/CCEE/ANEEL

LISTA DE SIGLAS

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BC – Banco de Capacitor CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CE – Compensador Estático CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CGH – Central Geradora Hidrelétrica CGU – Usina Geradora Undielétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente EOL – Usina Eólica EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GSF - Generation Scaling Factor GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) LT – Linha de Transmissão | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia MRE- Mecanismo de Realocação de Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica RT - Reator S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético TR – Transformador UEE - Usina Eólica UFV – Usina Fotovoltaica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |