MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Setembro / 2021

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Setembro / 2021

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretária-Executiva

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Energia Elétrica

Christiano Vieira da Silva

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

Ana Lúcia Alvares Alves

André Groberio Lopes Perim

André Luis Gonçalves de Oliveira

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Emanoelle de Oliveira Lima

Eucimar Kwiatkowski Augustinhak

Fernando Antonio Giffoni Noronha Luz

João Aloísio Vieira

Jorge Portella Duarte

Luiz Augusto Gomes de Oliveira

Marlian Leão de Oliveira

Tarcisio Tadeu de Castro

Victor Protázio da Silva

Apoio dos estagiários:

João Pedro Alecrim Ribeiro

Matheus Lobo Leite Ferreira

Victor Orfeu Melo

Vitória Bandeira Melo

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Energia Natural Afluente Armazenável	4

2.2.	Energia Armazenada	6

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	11

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	11

4.2.	Demandas Instantâneas Máximas	13

4.3.	Demandas Instantâneas Máximas Mensais	14

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	16

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	18

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	19

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	19

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	23

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão	25

7.4.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão e da Capacidade de Transformação	27

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	28

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	28

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	29

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	29

8.4.	Geração Eólica	30

8.5.	Mecanismo de Realocação de Energia	31

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	32

10.	PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS	33

11.	ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	34

12.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	38

12.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	39

12.2.	Indicadores de Continuidade	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de agosto de 2021 – Brasil.	2

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	4

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	5

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	5

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	7

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.	8

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.	8

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica	10

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.	13

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.	14

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	14

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	15

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	15

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	15

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	17

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de agosto de 2021.	19

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2021 por subsistema	22

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2023.	23

Figura 22. Localização geográfica dos equipamentos de transmissão que entraram em operação em agosto de 2021.	25

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	28

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	30

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul	30

Figura 26. Evolução do GSF.	31

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.	32

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.	33

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema	34

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.	35

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.	35

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.	36

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.	36

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.	37

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.	37

Figura 36. Ocorrências no SEB.	39

Figura 37. DEC do Brasil	40

Figura 38. FEC do Brasil	41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	6

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.	6

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	11

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	12

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	12

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	13

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	16

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	18

Tabela 9. Subestações de energia elétrica no SEB.	18

Tabela 10. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de agosto de 2021.	20

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração em agosto de 2021.	21

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).	24

Tabela 13. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês	26

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão	26

Tabela 15. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa	26

Tabela 16. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.	26

Tabela  17. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	27

Tabela 18. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	27

Tabela 19. Previsão da expansão da capacidade de transformação	27

Tabela 20. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 21. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.	29

Tabela 22. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.	31

Tabela 23. Descrição das principais ocorrências do mês	38

Tabela 24. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	39

Tabela 25. Evolução do número de ocorrências.	39

Tabela 26. Evolução do DEC em 2021.	40

Tabela 27. Evolução do FEC em 2021.	41

SUMÁRIO EXECUTIVO

No mês de setembro, houve predomínio de chuvas abaixo da média na maior parte do território nacional, principalmente, na zona central. Em contrapartida, registraram-se anomalias positivas de precipitação ao norte do Brasil, com chuvas acima da média em quase toda a Região Norte e na porção norte do Nordeste, assim como, mais brandamente, na porção leste do extremo sul do Brasil. Esta distribuição das precipitações, assim como no mês anterior, não favoreceu a alimentação das zonas de recarga das principais bacias hidrográficas para a geração hidrelétrica.

Ademais, os reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte sofreram deplecionamento em relação ao mês de agosto nas seguintes proporções: subsistema Sudeste/Centro-Oeste em 4,6 p.p., Nordeste em 8,7 p.p e Norte em 9,3 p.p. Já no subsistema Sul, observou-se replecionamento de 1,1 p.p. em relação ao mês anterior. Destaca-se o armazenamento equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste de apenas 16,7% do volume total para a geração de energia ao final do mês de setembro. Esta situação está diretamente relacionada aos baixos volumes de chuva verificados nos últimos anos hidrológicos, os quais foram bem abaixo da média, sobretudo no último ano (período chuvoso compreendido entre outubro 2020 e abril 2021).

No que se refere aos intercâmbios de energia entre os subsistemas, teve destaque a participação do subsistema Norte que, embora com queda de 27% em relação ao mês anterior, manteve perfil exportador, considerando o fluxo nos bipolos do nó de Xingu. Já o Nordeste seguiu ampliando a sua participação nos intercâmbios entre subsistemas do SIN, tendo exportado, em setembro, um total de 7.275 MWmédios, o que corresponde a aproximadamente 9% acima do montante de agosto. O Sul, por sua vez, apresentou mudança de perfil em relação ao mês anterior e passou a ser exportador para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste que se manteve importador. Verificou-se importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai em montante maior que no mês anterior.

A capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu, em setembro, 186.648 MW, incluindo geração distribuída. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 8.951 MW (5,0%), com destaque para 4.006 MW de geração de fonte solar, 3.162 MW de fonte eólica e 1.571 MW de fonte térmica. A geração distribuída alcançou 7.295 MW instalados em 621.136 unidades em setembro de 2021, resultando em 3,9% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica e em crescimento de 86,1% nos últimos 12 meses. Destaca-se, nesse mês, a entrada em operação de 1.351,17 MW de fontes térmicas sendo 1.338,30 da UTE GNA I, instalada no Município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro.

As fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar) representaram 75,3% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em agosto de 2021. Quanto à geração associada às usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), destaca-se o total de 30.979 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 64.090 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 48,3%.

Em setembro, os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram nos subsistemas do SIN entre R$ 461,80 / MWh e R$ 1.440,52 / MWh. O maior valor registrado foi verificado no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, no intervalo das 15h00 às 15h30 do dia 09/09, cabendo mencionar que o valor nos demais subsistemas neste mesmo horário foram praticamente iguais ao valor máximo. Os valores do CMO apresentaram retração na média com relação ao mês anterior, principalmente, em face à perspectiva de início do período úmido que proporcionou a atualização das restrições hidráulicas e, por conseguinte, dos níveis de partida.

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em agosto de 2021 totalizaram R$ 1,44 bilhão, aproximadamente, 67% acima do montante verificado no mês anterior, que ficou em R$ 862,4 milhões. A maior parcela dos Encargos de Serviços do Sistema do mês de agosto se refere ao Encargo sobre Importação, responsável por parcela de cerca de 64% do total dos Encargos, o que equivale aproximadamente a R$ 920 milhões.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS1) registrou, em 26 de agosto, às 11h57, novo recorde de geração solar instantânea. O pico verificado foi de 2.336 MW, montante suficiente para atender a 20,5% da demanda da região Nordeste naquele minuto. O percentual indica um crescimento de 5,6% em comparação ao último recorde, registrado há mais de um mês, em 19 de julho, quando atingiu 2.211 MW de geração instantânea às 12h14. A geração advinda da fonte solar representou 1,3% da matriz brasileira de produção de energia elétrica em agosto de 2021.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de setembro de 2021, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

Fonte: ¹ONS

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas do SIN, em setembro, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 56% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 65% MLT no Sul, 45% MLT no Nordeste e 82% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 55% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 61% MLT no Sul, 44% MLT no Nordeste e 80% MLT no subsistema Norte.

No mês de setembro, a zona central do país apresentou chuvas em patamares abaixo da média para o período, conforme destacado na Figura 1 pela predominância da cor laranja. O extremo sul, por sua vez, teve um setembro com chuvas um pouco acima da média na porção leste da região, caracterizada pelos tons em azul claro. Entretanto, as anomalias positivas de precipitação foram mais expressivas ao norte do Brasil, com chuvas acima da média em quase toda a Região Norte e porção norte do Nordeste. Esta distribuição das precipitações, assim como no mês anterior, não favoreceu as principais bacias hidrográficas para a geração hidrelétrica, não ocorrendo alimentação de suas zonas de recarga.

Embora ainda caracterizado pela estação seca, os últimos dias de setembro, foram com chuvas acima da média em algumas áreas, principalmente, da bacia do rio Paraná, indicando a transição para a estação chuvosa.

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de setembro de 2021 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/.

Fonte: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt (CPTEC/INPE).

Em relação às temperaturas, registra-se que o mês de setembro de 2021 apresentou predominância de temperaturas mínimas acima da média (tons claros e escuros na cor laranja na Figura 2) em praticamente todo o país. As anomalias negativas de temperatura mínima ocorreram apenas em áreas pontuais marcadas pelos tons azuis. Tal distribuição de temperatura mínima pelo território nacional caracteriza-se por não influenciar, normalmente, o uso de energia elétrica no Brasil.

Já com relação às temperaturas máximas, houve anomalia positiva (temperaturas máximas acima da média), em boa parte da zona central do Brasil e em áreas das regiões Nordeste e da região Sul, com destaque para os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás e norte do Paraná, o que pode ter contribuído para o aumento do consumo de energia nessas áreas.

Figura 2. (a) Anomalia de temperatura mínima. (b) Anomalia de temperatura máxima.

As anomalias de temperaturas podem ser acessadas no site: http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt

Fonte: CPTEC/INPE.

¹

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 6. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

¹ Os dados de MLT e maior e menor ENA são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs brutas.

Energia Armazenada

No mês de setembro de 2021, os reservatórios equivalentes dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte sofreram deplecionamento em relação ao mês de agosto nas seguintes proporções: subsistema Sudeste/Centro-Oeste em 4,6 p.p., Nordeste em 8,7 p.p e Norte em 9,3 p.p. Já no subsistema Sul, observou-se replecionamento de 1,1 p.p. em relação ao mês anterior.

Com a estação seca ainda em curso na maior parte do Brasil, verificou-se o predomínio do movimento de deplecionamento nos reservatórios equivalentes dos subsistemas no mês de setembro, durante o qual, as chuvas, bastante escassas e irregulares, aportaram pouco volume de escoamento às vazões afluentes dos rios, o que impossibilitou a elevação dos níveis dos reservatórios no período. Apesar disso, houve pequena recuperação do reservatório equivalente do subsistema Sul e queda na taxa de deplecionamento do reservatório do subsistema Norte, o que reflete bem as chuvas verificadas durante todo o mês, as quais ocorreram acima da média em ambas as regiões.

Medidas excepcionais adotadas desde outubro de 2020 e intensificadas a partir de maio de 2021, como acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo, importação de energia da Argentina e Uruguai e redução de vazões defluentes mínimas etc., continuam em vigor a fim de preservar o maior volume possível de água acumulada nos reservatórios, principalmente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsável por aproximadamente 70% da capacidade de armazenamento hídrico total do Brasil. Como parte das medidas excepcionais que estão sendo tomadas, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos na região hidrográfica do Paraná, em 1º de junho de 2021 (Resolução ANA nº 77/2021) e, no dia 28 de junho, foi editada a MP 1055, criando a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) com o objetivo de estabelecer medidas emergenciais para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e enfrentamento da atual situação de escassez hídrica.

A Tabela 1 a seguir apresenta a variação da energia armazenada nos subsistemas do SIN (Sistema Interligado Nacional) entre os meses de agosto e setembro de 2021.

Tabela 1.  Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A respeito dos principais reservatórios do SIN em termos de capacidade de acumulação, todos sofreram deplecionamento no mês de setembro, à exceção da Usina de Itumbiara, que se manteve com seu nível estável. As maiores quedas em pontos percentuais, com relação a agosto, ocorreram nos reservatórios das usinas de Três Marias, Tucuruí e S. do Facão, que replecionaram seus níveis de água em 9,8 p.p., 9,6 p.p. e 8,8 p.p., respectivamente.

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN.

Fonte dos dados das Tabelas 1 e 2: ONS

Figura 7. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 8. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 9. EAR: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 10. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Em setembro de 2021, o subsistema Norte manteve o perfil exportador de energia elétrica, fornecendo o montante de 545 MWmédios, considerando também o fluxo nos bipolos do nó de Xingu. Este montante representou queda de 27% em relação ao valor verificado no mês anterior, que foi de 743 MWmédios.

O subsistema Nordeste desempenhou papel de exportador com um total de 7.925 MWmédios, montante um pouco superior ao exportado no mês anterior, que havia somado 7.275 MWmédios.

O Sul, por sua vez, apresentou mudança de perfil em relação ao mês anterior e passou a ser exportador para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste no montante de 377 MWmédios. No mês anterior, havia importado o montante de 371 MWmédios.

Os bipolos de corrente contínua contribuíram com as seguintes quantidades de energia ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste: Coletora Porto Velho¹ transmitiu 574 MWmédios, Nó de Xingu² transmitiu 3.464 MWmédios e os bipolos que escoam a energia de Itaipu³ (50 Hz) transmitiram 2.304 MWmédios.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste manteve perfil importador a partir dos subsistemas Norte e Nordeste, importando 8.470 MWmédios e importador do Sul no montante de 377 MWmédios, resultando num total de 8.847 MWmédios importados. Pelos bipolos de corrente contínua, recebeu um total de 6.342 MWmédios.

Houve intercâmbio internacional de energia elétrica com a Argentina e o Uruguai no mês de setembro de 2021, tendo o Brasil importado montante de 1.765 MWmédios. Ressalta-se que, com o intuito de possibilitar a redução da geração hidrelétrica e, consequentemente, contribuir para a preservação do nível de armazenamento dos reservatórios do SIN, o CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) deliberou que o ONS fica autorizado tanto a despachar geração termelétrica fora da ordem de mérito quanto a importar energia elétrica sem substituição a partir da Argentina ou do Uruguai, nos moldes do § 13, do art. 1º da Portaria MME nº 339/2018.

Figura 11. Mapa dos Principais Intercâmbios de Energia Elétrica

¹ Os Bipolos da Coletora Porto Velho são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, que interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN. Localizados entre as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão aproximada de 2.375 km, fazem parte do Subsistema SE/CO.

² Os Bipolos do Nó de Xingu são formados por dois bipolos CC de 800 kV, cada, que auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN. O Bipolo 1 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Estreito (MG), com uma extensão aproximada de 2.087 km. Já o Bipolo 2 localiza-se entre as subestações Xingu (PA) e Terminal Rio (RJ), com extensão aproximada de 2.550 km. Ambos fazem parte do Subsistema Norte.

³ Os bipolos que escoam a energia produzida das unidades geradoras de Itaipu em 50 Hz são formados por dois bipolos CC de 600 kV, cada, localizados entre as subestações Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), com uma extensão aproximada de 810 km e fazem parte do Subsistema SE/CO.

Fonte dos dados: ONS

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em agosto de 2021, o consumo de energia elétrica atingiu 50.708 GWh, considerando autoprodução e perdas2, valor 3,6% superior ao verificado no mês anterior e 4,7% superior ao verificado em agosto de 2020. No mês de agosto todas as classes, com exceção da residencial, apresentaram crescimento, comparando-se ao ano passado. Cabe mencionar a expressiva elevação apresentada pelas classes industrial, comercial e rural, que apresentaram aumento de seu consumo em 5,8%, 7,9% e 4,7%, respectivamente, em agosto de 2021 comparativamente a agosto de 2020, demonstrando o impacto da retomada econômica em todos os setores produtivos.

No comparativo entre os dois últimos períodos acumulados de 12 meses, é possível verificar as consequências agregadas do impacto das medidas de combate à pandemia no consumo de energia. Pela primeira vez após estas mudanças, o acumulado do consumo da classe comercial ultrapassou o período anterior, ainda que em apenas 0,2%, deixando de apresentar crescimento negativo. Embora o consumo da classe residencial tenha apresentado pequena queda com relação ao mês anterior desde julho de 2021, a comparação dos dois últimos períodos acumulados ainda demonstra a elevação do consumo desta classe acarretada pela pandemia (4,7%). Os consumos de energia das classes industrial e rural apresentaram acréscimo de 10,3% e 6,9%, respectivamente, ao passo que as demais classes, decréscimo de 2,6%, confirmando a recuperação gradual dos impactos da pandemia no consumo de energia no Brasil que não prejudicou o desenvolvimento do rural – que continuou, durante todo o período, em ascensão e prejudicou o industrial, o qual já alcançou total recuperação e voltou a apresentar crescimento nos últimos meses.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até setembro de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Referência: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica. Considera autoprodução circulante na rede.

Quando se trata do consumo por unidade consumidora (Tabela 4), verifica-se comportamento similar ao percebido no consumo total de energia com relação ao ano passado: somente o consumo médio realizado nas unidades residenciais sofreu redução em agosto de 2021 em comparação a agosto de 2020, mês em que estava vigente muitas medidas restritivas de combate à pandemia, impulsionando o consumo doméstico. Pela Tabela 5, verifica-se que houve aumento no número de todas as unidades consumidoras entre agosto de 2020 e agosto de 2021, exceto as denominadas “demais classes”.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até setembro de 2021.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: EPE.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

¹ Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até setembro de 2021.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: EPE.

O consumo de energia elétrica no ambiente de contratação regulada (ACR) atingiu, no mês de agosto, 24.431 GWh, valor 0,8% menor do que o verificado no mesmo mês de 2020. Já o consumo de energia elétrica no ambiente de contratação livre (ACL) atingiu, no mês de agosto, 16.163 GWh, valor 11,6% superior ao verificado no mesmo mês de 2020. O ACL atingiu 39,8% do mercado, segundo informações do Boletim InfoMercado da CCEE, que considera valores de consumo no centro de gravidade, isto é, considera consumo acrescido de eventuais perdas de rede básica (50% das perdas).

Figura 12. Consumo de energia elétrica no mês, acumulado em 12 meses e estratificado por ambiente ACR e ACL.

Dados contabilizados até agosto de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: EPE/ONS.

Demandas Instantâneas Máximas

Em setembro de 2021, os valores de demandas instantâneas máximas de quase todos os subsistemas ficaram abaixo dos respectivos recordes já alcançados, com exceção da região Nordeste, que bateu novo recorde. Relativo à região Norte, destaca-se que a demanda instantânea máxima verificada foi bem próxima ao recorde anterior, registrado em agosto de 2021.

No comparativo a setembro dos anos anteriores, os valores máximos observados em todos os subsistemas e no SIN, em setembro de 2021, foram os maiores do histórico, com exceção do subsistema Sudeste / Centro-Oeste, cujo valor do ano de 2020 foi um pouco mais elevado do que o apresentado este ano.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS.

Demandas Instantâneas Máximas Mensais

Figura 13. Demandas máximas mensais: SIN.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Fonte dos dados: ONS.

Figura 17. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de setembro de 2021, a capacidade instalada total¹ de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               186.648 MW2, incluindo geração distribuída (GD). Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo líquido de 8.951 MW (5,0%), com destaque para 4.006 MW de geração de fonte solar, 3.162 MW de fonte eólica e 1.571 MW de fonte térmica. A geração distribuída alcançou, no mês de setembro de 2021, 7.295 MW instalados em 621.136 unidades, resultando em 3,9% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica e em crescimento de 86,1% nos últimos 12 meses.

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

¹ Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às quantidades publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd. Os decréscimos eventualmente observados nos valores de capacidade instalada por fonte na comparação com períodos anteriores se devem a revogações, repotenciações, descomissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

²Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai.

³São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL (6 usinas com 91,5 MW total) e que, por isso, não fazem parte da base de dados do SIGA/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e, por essa razão, são incluídas dentro das Outras Fontes Fósseis.

Fonte dos dados: ANEEL / MME (Dados do SIGA e GD do site da ANEEL – 01/10/2021).

A Figura 18 mostra a participação de cada fonte na matriz brasileira de capacidade de geração de energia elétrica. Destaque para as fontes renováveis que representaram 83,3% da capacidade instalada de geração em setembro de 2021 (hidráulica, biomassa, eólica e solar).

Figura 18. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL / MME.

4 Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte termelétrica possuem arredondamento em sua 1ª casa decimal, o que pode gerar pequena divergência com o valor total de participação da fonte termelétrica na matriz brasileira.

¹

LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Em setembro de 2021, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 167.219 km de linhas de transmissão, das quais cerca de 38,3% do total correspondem à classe de tensão de 230 kV e 36,7% de 500 kV, atingindo também 408.531,9 MVA de subestações, das quais cerca de 46,1% do total correspondem à classe de tensão de 500 kV e 27,0% de 230 kV, conforme tabelas a seguir.

Tabela 9. Subestações de energia elétrica no SEB.

¹. Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS.

1,2

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em setembro de 2021, foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 1.769,98 MW de geração, listados na Tabela 10 e distribuídos geograficamente em 8 estados, conforme mapa a seguir.

Figura 19. Localização geográfica dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de setembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE / EPE.

Tabela 10. Descrição dos empreendimentos de geração que entraram em operação no mês de setembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Destaca-se, em setembro de 2021, a entrada em operação de 1.351,17 MW de fontes térmicas sendo 1.338,30 da UTE GNA I, instalada no Município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 11. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração em setembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / SEE.

A Tabela 11 informa a distribuição, por tipo de Fonte, da entrada em operação de empreendimentos de geração em 2021 por Ambiente de Contratação – Livre (ACL) e Regulado (ACR). Na Figura 20, mostra-se essa ampliação por subsistema elétrico – Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte – com destaque para o Nordeste, que realizou 57% desse crescimento.

Figura 20. Acumulado da expansão da geração em 2021 por subsistema

Fonte dos dados: MME / SEE.

¹ Nesta seção, estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), ambiente de contratação livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

² Em ACL estão consideradas todas as usinas não contempladas no Ambiente de Contratação Regulada, ainda que não haja contratos de comercialização celebrados no Ambiente de Contratação Livre.

¹

Previsão da Expansão da Geração

Até dezembro de 2023, está prevista a entrada em operação de 22.869,69 MW de capacidade instalada, com destaque para 11.589,76 MW de fonte solar centralizada, 7.421,16 MW de fonte eólica, 3.294,75 MW de fontes térmicas e para a baixa participação da fonte hidráulica, com 564,01 MW, representando apenas 2,5% do total. Destaca-se, também, que 18.050,99 MW (78,9%) estão fora do ambiente de contratação regulada.

A Figura 21, a seguir, apresenta os acréscimos previstos por ambiente de contratação, distribuídos de acordo com os subsistemas do Sistema Interligado Nacional. A Tabela 12 mostra a ampliação prevista, para cada tipo de fonte e por ambiente no horizonte até 2023.

Figura 21. Localização geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2023.

Fonte dos dados: MME / SEE.

Tabela 12. Previsão da expansão da geração (MW).

¹ Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Dessa forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE.

1

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão e Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de setembro, entraram em operação os equipamentos presentes no mapa abaixo de acordo com suas respectivas localizações geográficas.

Figura 22. Localização geográfica dos equipamentos de transmissão que entraram em operação em setembro de 2021.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS / EPE

Tais equipamentos caracterizam-se conforme descrito nas tabelas a seguir, sendo 596 km o total de linhas de transmissão que entraram em operação em setembro de 2021 e o total de 1.200 MVA de capacidade de transformação. Não houve no referido mês, entrada de equipamentos de compensação de potência reativa.

Destaca-se, em setembro de 2021, a entrada em operação da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa / Janaúba 3 / Pirapora 2 C1, que elevou em cerca de 1.300 MW a capacidade de exportação de energia elétrica do subsistema Nordeste.

Tabela 13. Descrição de Linhas de Transmissão (LT) que entraram em operação no mês

Tabela 14. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão

Tabela 15. Entrada em operação de equipamentos de compensação de potência reativa

Tabela 16. Entrada em operação de novas linhas de transmissão no mês e no acumulado do ano.

Tabela  17. Valores acumulados de entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

1 O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS/ EPE

1

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão e da Capacidade de Transformação

Até 2023, está prevista a entrada em operação de 19.503,2 km de linhas de transmissão (LT) e 53.940 MVA de capacidade instalada de transformação.

Tabela 18. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Tabela 19. Previsão da expansão da capacidade de transformação

Fonte dos dados: MME / SEE.

1 Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

¹

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de agosto de 2021, a geração hidráulica correspondeu a 49,8% do total gerado no país, valor 3,5 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica teve um acréscimo de 1,5 p.p. em relação ao verificado em julho, representando 17% do total gerado. O mesmo aconteceu com a geração térmica, que teve sua participação aumentada em relação ao mês anterior em 2 p.p., sendo responsável por 31,9% da geração de energia elétrica no país.

As fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar) representaram 75,3% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em agosto de 2021, redução de 2,1 p.p. em relação ao mês anterior.

Figura 23. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

¹ A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução e a geração distribuída.

Dados contabilizados até agosto de 2021.

² Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

Fonte dos dados: CCEE.

1

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

No mês de agosto, a geração hidráulica no SIN teve redução de 4,6% em relação ao mês anterior. Quanto ao comparativo com agosto de 2020, a geração hidráulica apresentou redução de 25,5%, enquanto as gerações térmica, eólica e solar sofreram, respectivamente, elevação de 111,2%, 19% e 15,6%.

Com relação à fonte térmica, destaca-se o aumento expressivo de 111,2% observado no mês de agosto, em comparação ao mês de agosto de 2020, fato associado à vigência da autorização concedida pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, em sua 236ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 16 de outubro de 2020, e comandos posteriores, para que o ONS possa despachar usinas termelétricas fora da ordem de mérito de modo a garantir a segurança do atendimento, especialmente frente à permanência do cenário de volumes reduzidos de chuvas nas principais bacias hidrográficas do SIN.

Quanto ao total de energia gerada no SIN nos últimos 12 meses, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, foi observado aumento de 11,9% no valor total, o que demonstra recuperação da economia em relação ao ano passado, que foi fortemente impactado pela pandemia de COVID-19.

Tabela 20. Previsão da expansão da capacidade de transformação

Fonte dos dados: CCEE.

3

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Tabela 21. Matriz de produção de energia elétrica nos Sistemas Isolados.

¹ Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil. ² Em Petróleo, estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.                                                                                                      ³ As informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser enviadas, ao MME, pela CCEE, e não mais pela Eletrobrás, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.                                                                                                                                                                                                                   Dados contabilizados até agosto de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

¹

Geração Eólica

No mês de agosto de 2021, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste aumentou 8,1 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 56,1%, com total de 9.993 MWmédios de geração verificada no mês. O fator de capacidade médio da geração eólica nessas regiões, relativo aos últimos 12 meses, atingiu 43,3%, o que indica aumento de 2,9 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Já o fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, em agosto de 2021, diminuiu 0,2 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 32,9%, com total de 693 MWmédios gerados. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Sul dos últimos 12 meses atingiu 34,1%, o que indica redução de 0,8 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

Figura 24. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 25. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul

¹ Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até agosto de 2021.                                                                                                                                            Fonte dos dados: CCEE.

Mecanismo de Realocação de Energia

Em agosto de 2021, as usinas participantes do MRE geraram, juntas, 30.979 MWmédios, ante a garantia física sazonalizada de 64.090 MWmédios, o que representou um GSF mensal de 48,34%.

Figura 26. Evolução do GSF.

Tabela 22. Geração Hidráulica, Garantia Física Sazonalizada e GSF verificados no ano.

Dados contabilizados até agosto de 2021.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Em setembro, os Custos Marginais de Operação (CMO) semi-horários variaram nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte entre R$ 461,80 / MWh e R$ 1.440,52 / MWh. O maior valor registrado foi verificado no Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, no intervalo das 15h00 às 15h30 do dia 09/09, cabendo mencionar que o valor nos demais subsistemas neste mesmo horário foram praticamente iguais ao valor máximo. Ressalta-se, além disso, que, durante quase todo o mês, os valores do CMO permaneceram superiores a R$ 700 / MWh, em face das atuais condições adversas de atendimento do SIN, com a predominância de baixos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

Figura 27. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS.

No entanto, se compararmos a média dos valores de CMO do mês de agosto, R$2.331,00, com a média de setembro, que foi R$852,24, percebe-se que houve, no geral, redução dos custos marginais em setembro, comportamento influenciado pela perspectiva de início do período úmido.

O principal fator que influenciou na redução do CMO foi a atualização dos níveis de partida associada à atualização das restrições hidráulicas. A variação da disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas também foi um fator cuja atualização levou à redução do CMO.

PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS

Em setembro, os Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) horários variaram entre R$ 49,77 / MWh e R$ 1.128,72 / MWh. O maior valor registrado foi verificado no subsistema Nordeste no intervalo das 0h00 às 1h00 do dia 12/09 e o menor valor também foi verificado no subsistema Nordeste entre 08h00 e 10h00 da manhã do dia 12/09. Na média, o PLD atingiu predominantemente seu valor máximo estrutural, correspondente à R$ 575,62 / MWh.

Figura 28. Evolução do PLD verificado no mês.

Fonte dos dados: CCEE.

¹

ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA

Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) verificados em agosto de 2021 totalizaram R$ 1,44 bilhão, montante bastante superior ao verificado no mês anterior, que ficou em R$ 862,4 milhões. Conforme ilustrado na figura abaixo, a maior parcela dos Encargos de Serviços do Sistema do mês de agosto se refere ao Encargo sobre Importação, responsável por montante de cerca de 64% do total dos Encargos, o que equivale, aproximadamente, a R$ 920 milhões.

Em seguida, as maiores parcelas verificadas correspondem aos encargos por deslocamento hidráulico e segurança energética. Os três encargos de maior montante em agosto são consequência da priorização, de acordo com a autorização do CMSE, do uso da fonte térmica fora da ordem de mérito de custo (encargo sobre segurança energética) e da energia importada (da Argentina e do Uruguai) sem substituição (encargo sobre importação) frente à necessidade de poupar água nos reservatórios (deslocamento hidráulico). A elevação das temperaturas no período, juntamente com o acumulado de baixa pluviosidade ocorrida nos últimos meses, impulsiona tanto o consumo de água quanto o de energia, contribuindo para o aumento da carga e, consequentemente, para o salto no valor total dos ESS conforme supracitado.

Figura 29. Mapa de Encargos de Serviços do Sistema

Dados contabilizados / recontabilizados até agosto de 2021.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim.

Figura 30. Encargos de Serviços do Sistema: Restrição de Operação.

* Em Restrição de Operação, consideram-se os encargos por Restrição Constrained-On, Constrained-Off e Unit Commitment que são definidos no Glossário deste Boletim.                                                                                      						Fonte dos dados: CCEE

Figura 31. Encargos de Serviços do Sistema: Serviços Ancilares.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 32. Encargos de Serviços do Sistema: Deslocamento Hidráulico.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 33. Encargos de Serviços do Sistema: Reserva Operativa.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 34. Encargos de Serviços do Sistema: Importação de Energia.

Fonte dos dados: CCEE.

Figura 35. Encargos de Serviços do Sistema: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até agosto de 2021.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE.

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de setembro de 2021, foram verificadas 6 (seis) ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando aproximadamente 2.403 MW de corte de carga.

Tabela 23. Descrição das principais ocorrências do mês

Fonte dos dados: ONS e Roraima Energia.

¹

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 24. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

* Valores do mês de agosto atualizados.

Tabela 25. Evolução do número de ocorrências.

* Valores do mês de agosto atualizados.

Figura 36. Ocorrências no SEB.

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

² Perda de carga simultânea em mais de uma região.

Fonte dos dados: ONS / Roraima Energia / Eletronorte.

¹

Indicadores de Continuidade

Até o mês de agosto de 2021, o valor acumulado do DEC - Brasil foi de 7,53 horas. Considerando os valores de DEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 11,48 horas, valor abaixo do Limite Regulatório de 11,95 horas estabelecido pela ANEEL.

Tabela 26. Evolução do DEC em 2021.

Figura 37. DEC do Brasil

Até o mês de agosto de 2021, o valor acumulado do FEC - Brasil foi de 3,91 interrupções. Considerando os valores de FEC - Brasil dos últimos 12 meses, é possível indicar uma tendência anual de 6,08 interrupções, valor abaixo do Limite Regulatório de 8,58 interrupções estabelecido pela ANEEL.

Tabela 27. Evolução do FEC em 2021.

Figura 38. FEC do Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2021. Nos valores de DEC e

FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

³ Valor do DEC / FEC acumulado nos últimos 12 meses.

Dados contabilizados até agosto de 2021 e sujeitos à alteração pela ANEEL.                                                                                 Fonte dos dados: ANEEL.

GLOSSÁRIO

Energia Natural Afluente (ENA): Energia afluente a um sistema de aproveitamentos hidrelétricos, calculada a partir da energia produzível pelas vazões naturais afluentes a estes aproveitamentos, em seus níveis a 65% dos volumes úteis operativos.

Energia Armazenada (EAR): Energia disponível em um sistema de reservatórios, calculada a partir da energia produzível pelo volume armazenado nos reservatórios em seus respectivos níveis operativos.

Custo Marginal de Operação (CMO): Custo por unidade de energia produzida para atender a um acréscimo de uma unidade de Carga no sistema, sem a necessidade de expansão.

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): Mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do Sistema Interligado Nacional (SIN), no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) podem participar opcionalmente.

Encargo por Restrição de Operação (Rest. Operação): Relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.

- Restrição de Operação Constrained-On: Ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.

- Restrição de Operação Constrained-Off: Ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.

- Restrição de Unit Commitment: Quando, por restrições técnicas das usinas térmicas, são programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender uma solicitação de despacho na ordem de mérito do ONS.

Encargo por Serviços Ancilares (Serv. Ancilares): Relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).

Encargo por Deslocamento Hidráulico (Desl. Hidráulico): Relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.

Encargo sobre Reserva Operativa (Res. Operativa): Relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e a respeitar as restrições para que o nível de segurança requerido seja atendido.

Encargo sobre Importação de Energia (Enc. Importação): Relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação de energia elétrica, normatizados pela Portaria MME nº 339/2018.

Encargo sobre Segurança Energética (Seg. Energética): Relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

Fonte dos dados: ONS/CCEE/ANEEL

LISTA DE SIGLAS

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BC – Banco de Capacitor CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CE – Compensador Estático CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CGH – Central Geradora Hidrelétrica CGU – Usina Geradora Undielétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente EOL – Usina Eólica EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GSF - Generation Scaling Factor GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) LT – Linha de Transmissão | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia MRE- Mecanismo de Realocação de Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica RT - Reator S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético TR – Transformador UEE - Usina Eólica UFV – Usina Fotovoltaica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |