-*=-q	A|

BOLETIM

DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Maio de 2025

MENSAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Ministro: Alexandre Silveira de Oliveira

SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Secretário: Gentil Nogueira de Sá Junior

Secretário-substituto: Igor Souza Ribeiro

DEPARTAMENTO DE DESEMPENHO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO

Diretor: Guilherme Silva de Godoi

Coordenador: Rogério Guedes da Silva

André Luís Gonçalves de Oliveira

Douglas Estevam de Paiva

Edson Thiago Nascimento de Jesus

Eucimar Kwiatkowski Augustinhak

Francisco José Cerqueira Silva

Juliana Oliveira do Nascimento

Larissa Damascena da Silva

Victor Protázio da Silva

Wilson Rodrigues de Melo Junior

COLABORAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SETORIAIS

Diretor: Frederico de Araújo Teles

Flávia Souza Ramos dos Guaranys

COLABORAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA O MERCADO

Diretora: Fabiana Gazzoni Cepeda

Adrimar Venâncio do Nascimento

Claudiane Marques de Castro

Fabrício Dairel de Campos Lacerda

Pedro Henrique de Sousa Santos

Ricardo Nogueira Silva

Rogério Alexandre Reginato

COLABORAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE UNIVERSALIZAÇÃO E POLÍTICAS SOCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA

Diretor: André Luiz Dias de Oliveira

Andrea Naritza Silva Marquim de Araujo

Eduardo Duarte Faria

Kisney Vieira dos Santos

APOIO DOS ESTAGIÁRIOS

João Guilherme Nascimento Lourenço

Alan Coimbra C. B. V. Fontenelle

Gustavo Silva de Jesus

Marina de Freitas Cordeiro

Departamento de Desempenho da Operação do Sistema Elétrico DDOS/SNEE/MME

monitoramento@mme.gov.br | +55 61 2032.5925

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/secretaria-nacional-energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-monitoramento-do-sistema-eletrico

SUMÁRIO

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	6

Energia Natural Afluente por subsistemas	7

Energia Armazenada	10

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13

Intercâmbios entre subsistemas e fluxos nos bipolos	13

Intercâmbios internacionais comerciais	14

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEB	17

Consumo de energia elétrica	17

Demandas instantâneas máximas	19

Demandas instantâneas máximas mensais	19

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SEB	22

EXPANSÃO DA GERAÇÃO	24

Entrada em operação de empreendimentos de geração	24

Previsão da expansão da geração	27

SISTEMA DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SEB	28

EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	29

Entrada em operação de empreendimentos de transmissão	29

Previsão da expansão da transmissão	32

GERAÇÃO VERIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA	33

Geração Verificada no Sistema Interligado Nacional	33

Geração Verificada nos Sistemas Isolados	33

Geração Verificada no Sistema Elétrico Brasileiro	34

Geração Verificada Eólica¹	35

Geração Verificada Solar	36

ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA	37

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	38

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	38

Indicadores de Continuidade de Distribuição	40

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA	42

Programa Luz para Todos	42

GLOSSÁRIO	43

DADOS COMPLEMENTARES DO SETOR ELÉTRICO	44

LISTA DE SIGLAS

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica CCC – Conta de Consumo de Combustíveis CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CO – Centro-Oeste DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora EAR – Energia Armazenada ENA – Energia Natural Afluente EPE – Empresa de Pesquisa Energética ESS – Encargo de Serviço de Sistema FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GW – Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h – Hora Hz – Hertz km – Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) LT – Linha de Transmissão MLT – Média de Longo Termo MME – Ministério de Minas e Energia MMGD – Micro e Minigeração Distribuída MW – Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) | N – Norte NE – Nordeste ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH – Pequena Central Hidrelétrica S – Sul SE – Sudeste SEB – Sistema Elétrico Brasileiro SEP – Sistema Especial de Proteção SIGA – Sistema de Informações de Geração da ANEEL SIN – Sistema Interligado Nacional SISOL – Sistema Isolado SNEE – Secretaria Nacional de Energia Elétrica TR – Transformador UC – Unidade Consumidora UEE – Usina Eólica UFV – Usina Fotovoltaica UHE – Usina Hidrelétrica UTE – Usina Termelétrica |
| --- | --- |

DESTAQUES

Boletim

Usina Hidrelétrica de Itaipu (Itaipu Binacional/Divulgação)

Em maio de 2025, observou-se precipitação acima da média histórica nas bacias hidrográficas dos rios Jacuí, Madeira, no médio São Francisco, no alto Tapajós, Xingu e Tocantins. Nas demais bacias com expressiva contribuição hidrelétrica para o SIN, os acumulados pluviométricos permaneceram abaixo da média histórica.

Ao final do mês de maio, o armazenamento do reservatório equivalente do N foi de 97,9% representando replecionamento de 0,9 p.p. em relação ao mês de abril. Nos subsistemas SE/CO, S e NE os armazenamentos foram de 68,4%, 35,7% e 73,4%, respectivamente, representando deplecionamento de 1,8 p.p., 4,3 p.p. e 3,3 p.p., em relação ao mês anterior. Para o SIN, o armazenamento verificado foi de 68,7%, correspondendo a um deplecionamento de 2,1 p.p.

A capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 250,6 GW, incluindo MMGD, que alcançou 40,1 GW de potência instalada, representando 16,0% da matriz de capacidade instalada. Com isso o crescimento da MMGD nos últimos 12 meses foi de 35%.

A geração hidrelétrica verificada no mês de abril de 2025 correspondeu a 63,2% do total gerado no país. As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram cerca de 92,3% da geração de energia elétrica brasileira.

O ONS implementou em maio, a atualização da Rotina Operacional RO-AO.BR.13, referente aos processos de restrição de operação por constrained-off de geração eólica e solar fotovoltaica. A nova rotina estabelece o procedimento que permite a solicitação da alteração dos dados como disponibilidade, velocidade do vento e irradiância fornecidos em tempo real na etapa da pós-operação. Dessa forma, as informações enviadas à CCEE estarão aderentes à realidade das instalações.

O CMSE em sua 305ª reunião, realizada no dia 14 de maio, deliberou pela recomendação de antecipação do início do suprimento de energia de empreendimentos termelétricos contratados no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2021. A medida tem como objetivo reforçar a segurança do atendimento eletroenergético nacional a partir de agosto de 2025.

O MME informou sobre a integração ao SIN da nova Linha de Transmissão de 500 kV Campos 2 - Lagos - C1 e C2, localizada no estado do RJ, com 101 km de extensão em cada circuito, sendo resultado do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC. Este empreendimento otimiza o escoamento da energia termelétrica proveniente dos estados do RJ e do ES, bem como fortalece a interligação entre as regiões Nordeste e Sudeste, facilitando o crescente fluxo da geração de energia eólica do Nordeste para os principais centros de carga do Sudeste.

Setor Elétrico

# CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Maio de 2025

Em maio de 2025, os volumes de precipitação concentraram-se predominantemente no extremo sul e na região Norte do país, condição típica dos meses de outono. Observou-se precipitação acima da média histórica nas bacias hidrográficas dos rios Jacuí, Madeira, no médio São Francisco, no alto Tapajós, Xingu e Tocantins. Nas demais bacias com expressiva contribuição hidrelétrica para o SIN, os acumulados pluviométricos permaneceram abaixo da média histórica.

Anomalia de precipitação (mm) no mês

Fontes: CPTEC/INPE e ONS.

Energia Natural Afluente por subsistemas

Energia Natural Afluente nos subsistemas no mês

ENA armazenável: subsistema Sudeste/Centro-Oeste

ENA armazenável: subsistema Sul

ENA armazenável: subsistema Nordeste

ENA armazenável: subsistema Norte

Os dados “ENA Mín” e MLT são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs armazenáveis.

Para os dados de “ENA Mín” foram utilizados os valores de “ENA” de 1931 a 2023 (consolidados pelo ONS) e os valores provisórios de 2024.

Fonte dos dados: ONS - ENA.

## Energia Armazenada

Capacidade de armazenamento do SIN

Energia armazenada no SIN

Subsistema Sudeste/Centro-Oeste (%EAR)                                     Subsistema Sul (%EAR)

Subsistema Nordeste (%EAR)                                                 Subsistema Norte (%EAR)

SIN (%EAR)

* Os dados em sombra referem-se ao ano crítico (2021).

Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.

Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fontes dos dados: ANA e ONS.

# INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Maio de 2025

## Intercâmbios entre subsistemas e fluxos nos bipolos

MWmédios

Os bipolos do Nó de Xingu auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN e fazem parte do subsistema N. O fluxo destes bipolos representa uma parcela do intercâmbio entre o N e o SE/CO.

Os bipolos da Coletora Porto Velho interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO.

Os bipolos de Itaipu (50 Hz) escoam parte da energia produzida ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO.

As eventuais diferenças no balanço de energia envolvendo o subsistema Sul devem-se a intercâmbios internacionais (emergência, oportunidade, teste e comercial).

Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.

## Intercâmbios internacionais comerciais (por meio de instalações do SIN)

O Brasil possui diretrizes para intercâmbio de energia elétrica interruptível com a Argentina e o Uruguai, e firme com o Paraguai, baseados em relações comerciais, nos termos das seguintes diretrizes:

- Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de usinas termoelétricas quando não estiverem em atendimento eletroenergético para o SIN;

- Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de excedente de geração de energia elétrica de usinas hidrelétricas;

- Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir da Argentina ou do Uruguai; e

- Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir do Paraguai.

Exportação de energia elétrica

Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.

Importação de energia elétrica¹

¹ No período apresentado no gráfico, não houve intercâmbio de energia elétrica com o Paraguai, nos termos da Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME.

Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos

Benefícios financeiros decorrentes da exportação de energia elétrica

¹ Recurso proveniente do pagamento das tarifas de uso dos sistemas de transmissão pelos agentes envolvidos no processo de exportação, conforme Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;

² Recurso gerado no MRE, conforme Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME;

³ Recurso associado ao pagamento de montante proporcional à receita fixa pelos agentes termelétrico contratados no ACR, conforme Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME.

Dados contabilizados até abril de 2025.

Fonte dos dados: CCEE

## Intercâmbios internacionais comerciais (por meio de instalações de Sistemas Isolados)

O Decreto nº 11.629/2023, que alterou o Decreto nº 7.246/2010, estabeleceu a possibilidade do Brasil importar energia elétrica de país vizinho para atendimento a sistemas isolados por meio da sub-rogação dos benefícios do rateio da CCC. As condições para tal importação constam dos incisos I ao III, § 10, art. 12, do Decreto nº 7.246/2010.

Desde 14/02/2025, foi restabelecida a operação comercial e a importação de energia elétrica advinda da Venezuela para atendimento do sistema elétrico de Boa Vista e localidades interconectadas no Estado de Roraima.

Importação de energia elétrica para o Sistema Isolado de Roraima

Fonte dos dados: ONS.

# MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEB

## Consumo de energia elétrica

Abril de 2025

Consumo de energia elétrica: estratificação por ambiente de contratação

Dados contabilizados até Abril de 2025.

Fontes dos dados: EPE e ONS.

Consumo de energia elétrica: estratificação por classe

¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das Distribuidoras.

² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no País (consolidação EPE).

Considera autoprodução circulante na rede.

Esta tabela considera os valores decorrentes de eventuais revisões de consumo.

Dados contabilizados até Abril de 2025.

Referência: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica.

Fontes dos dados: EPE e ONS.

Unidades consumidoras: estratificação por classe

¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.

Dados contabilizados até Abril de 2025.

Fonte dos dados: EPE.

Consumo médio de energia elétrica por unidade consumidora: estratificação por classe

¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.

Dados contabilizados até Abril de 2025.

Fonte dos dados: EPE.

## Demandas instantâneas máximas

Maio de 2025

Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

## Demandas instantâneas máximas mensais

Maio de 2025

Subsistema Sudeste/Centro-Oeste

Subsistema Sul

Subsistema Nordeste

Subsistema Norte

Sistema Interligado Nacional

Fonte dos dados: ONS - BDO.

# CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SEB

Maio de 2025

Capacidade instalada de geração

Capacidade instalada de geração por fonte

Os valores referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no SIGA adicionados às quantidades publicadas pela ANEEL sobre MMGD.

As diferenças eventualmente observadas de valores, na comparação com períodos anteriores ou com dados da expansão mensal do Sistema Ralie, devem-se a revogações, repotenciações, comissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

Fonte dos dados:  ANEEL (dados do SIGA - 01/06/2025 e MMGD do site – 31/05/2025).

Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica – Maio/2025

Os valores percentuais de participação na capacidade instalada de cada fonte possuem arredondamentos de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência no valor total de 100% da matriz e no percentual total da fonte térmica não MMGD. No entanto estes percentuais estarão de acordo com a tabela – Capacidade instalada de geração por fonte.

Fonte dos dados: ANEEL(dados do SIGA – 01/06/2025 e MMGD do site – 31/05/2025).

# EXPANSÃO DA GERAÇÃO

## Entrada em operação de empreendimentos de geração

Maio de 2025

Descrição dos empreendimentos que entraram em operação no mês

Localização geográfica dos empreendimentos que entraram em operação – Maio/2025

Fonte dos dados: ANEEL.

Expansão da geração realizada por ambiente de contratação

Neste mês existe uma diferença de 37 MW a mais com relação à expansão do mês passado devido inserção de operação comercial da usina Ventos de Santo Antônio 06, unidades geradoras 9 a 14, no mês de março/25, e das unidades geradoras 8 e 15, também da usina Ventos de Santo Antônio 06, no mês de abril/25, no sistema Ralie da ANEEL.

Acumulado da expansão da geração em 2025 por subsistema

Fonte dos dados: ANEEL.

## Previsão da expansão da geração

Perspectiva da expansão da capacidade instalada de geração por ambiente de contratação¹

Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SNEE/DPME, com a datas de tendência de entrada em operação conforme acordado nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenadas pela ANEEL, com participação do DPME/SNEE/MME, ONS, CCEE e EPE.

¹ Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento

Distribuição geográfica dos empreendimentos do ACR e ACL previstos até 2027

Fonte dos dados: ANEEL.

# SISTEMA DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SEB

Maio de 2025

Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB

Transformação de energia elétrica no SEB

Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR.

Os dados da transmissão poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.

Os valores incluem os empreendimentos que entraram em operação no mês de referência.

Fontes dos dados: SNEE/MME, ANEEL e ONS.

# EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

## Entrada em operação de empreendimentos de transmissão

Maio de 2025

Descrição das linhas de transmissão que entraram em operação no mês

Descrição dos transformadores que entraram em operação no mês

Fonte dos dados: ONS.

Localização dos equipamentos de transmissão que entram em operação no mês

Entrada em operação de linhas de transmissão1

Entrada em operação de capacidade de transformação1

Os dados constantes nesta seção poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.

¹ Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento.

Fonte dos dados: ONS e ANEEL.

## Previsão da expansão da transmissão

Previsão da expansão de linhas de transmissão

Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.

Previsão da expansão da capacidade de transformação

Os números incluídos nas duas tabelas variam conforme a entrada em operação dos equipamentos e a alteração das datas de tendência, que são atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, com participação da SNPTE/MME, SDS/MME, DPME/MME, ANEEL, EPE, ONS e CCEE.

Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.

# GERAÇÃO VERIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA

Abril de 2025

## Geração Verificada no Sistema Interligado Nacional

Geração verificada de energia elétrica no SIN

Os valores de geração incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade, exceto para MMGD.

Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis.

Fontes dos dados: CCEE e ONS.

## Geração Verificada nos Sistemas Isolados

Geração Verificada de energia elétrica nos Sistemas Isolados

Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível, bicombustíveis. 
* Valor referente a geração do Sistema Isolado de Roraima

Dados contabilizados até Abril de 2025.

Fonte dos dados: CCEE.

## Geração Verificada no Sistema Elétrico Brasileiro

As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram 92,3% da geração de energia elétrica brasileira verificada no mês.

Matriz de geração verificada de energia elétrica – Abril/2025

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.

Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis.

Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte térmica possuem arredondamento de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência com o valor total de participação dessa fonte na matriz.

Dados contabilizados até Abril de 2025.

Fontes dos dados: CCEE e ONS.

## Geração Verificada Eólica¹

O fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste atingiu 29%, com total de 9.328 MWmédios de geração verificada.

Geração Eólica – regiões Norte e Nordeste

Já o fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas do Sul atingiu 26,6%, com total de 696 MWmédios gerados.

Geração Eólica – região Sul²

Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e suspensões de operação comercial de unidades geradoras são abatidas da capacidade instalada apresentada.

¹ Não inclui MMGD.

² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até Abril de 2025.                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE.

## Geração Verificada Solar

O fator de capacidade médio mensal da geração solar centralizada atingiu 21,5%, com total de 4.000 MWmédios de geração verificada.

Solar (não MMGD)

Já o fator de capacidade médio mensal estimado da geração solar MMGD atingiu 15,6%, com total de 6.239 MWmédios estimados de geração.

Solar MMGD

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.

Dados contabilizados até Abril de 2025.

Fontes dos dados: CCEE e ONS.

# ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA

Abril de 2025

Encargos de Serviços de Sistema – 2025

RO – Restrição Operativa.

¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim.

Mapa de Encargos de Serviços do Sistema – Abril/2025

Dados contabilizados/recontabilizados de Abril de 2025.

Fonte dos dados: CCEE.

# DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

## Perturbações no Sistema Elétrico Brasileiro

Maio de 2025

Foi verificada 1 (uma) perturbação com interrupção de carga superior a 100 MW no Sistema Elétrico Brasileiro, que totalizou 231 MW de interrupção.

Evolução da carga interrompida no SEB devido às perturbações

Evolução do número de perturbações

Perturbações no SEB

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

² Perda de carga simultânea em mais de um subsistema.

Fontes dos dados: ONS - Sintegre e Roraima Energia.

## Indicadores de Continuidade de Distribuição

Abril de 2025

Quanto menor for o valor do DEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois representa maior quantidade de horas sem interrupções.

Evolução do DEC – 2025¹

DEC Brasil

Fonte dos dados: ANEEL.

Quanto menor for o valor do FEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois representa menor quantidade de interrupções.

Evolução FEC – 2025¹

FEC Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2025. Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

³ Tendência do DEC / FEC prevista para 2025.

Dados contabilizados até Abril de 2025 e sujeitos à alteração pela ANEEL.

Fonte dos dados: ANEEL.

# UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA

## Programa Luz para Todos

Em 2025

Para 2025, deverão ser investidos cerca de R$ 3,6 bilhões.

Meta PAC - Distribuição de Ligações (UC) por Estado

Realizado – Até Maio/2025

Rural: corresponde às ligações realizadas por meio de extensão de rede.

Amazônia Legal: corresponde às ligações realizadas em regiões remotas (off-grid).

O número de famílias atendidas equivale às ligações (UC) realizadas.

Fonte dos dados: DUPS/SNEE/MME.

GLOSSÁRIO

Energia Natural Afluente (ENA) Bruta: representa a quantidade total de água que flui naturalmente por uma bacia hidrográfica em um determinado período. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT.

Energia Natural Afluente (ENA) Armazenável: representa a parte da ENA Bruta que pode ser armazenada em reservatórios para uso na geração de energia elétrica. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT.

Energia Armazenada (EAR): representa a energia associada ao volume de água disponível nos reservatórios que pode ser convertido em geração na própria usina e em todas as usinas à jusante na cascata. A grandeza de EAR leva em conta nível verificado nos reservatórios na data de referência.

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do SIN, no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As PCHs podem participar opcionalmente.

Encargo por Restrição de Operação: relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.

Restrição de Operação Constrained-On: ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.

Restrição de Operação Constrained-Off: ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.

Restrição de Unit Commitment: devido às restrições técnicas das usinas termelétricas (tempo mínimo de acionamento das unidades geradoras para ligar ou para desligar), podem ser programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender à solicitação de despacho do ONS.

Encargo por Serviços Ancilares: relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).

Encargo por Deslocamento Hidráulico: relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.

Encargo sobre Importação de Energia Elétrica: relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação normatizada pela Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME.

Encargo sobre Segurança Energética: relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): representa o tempo médio que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): representa a média do número de vezes que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.

Fontes dos dados: ONS, CCEE e ANEEL.

DADOS COMPLEMENTARES DO SETOR ELÉTRICO

Encontram-se disponíveis nos links:

ANEEL – Dados Distribuição; Dados Geração; Dados Transmissão; Dados abertos.

CCEE – Painel Consumo; Painel de preços; Painel Geração; Contas Setoriais; Dados abertos.

EPE – Ferramentas interativas; Dados abertos.

ONS – Histórico da Operação; Arquitetura aberta.