ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMAS AUDIOVISUAIS

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

  - Para comprovação da qualificação técnica, a licitante vencedora deverá apresentar:

    - Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove atividade de fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais.

    - Comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, responsável(is) técnico(s) que deverá(ão) assumir a execução dos serviços contratados, compondo a respectiva equipe técnica, sendo pelo menos 1 (um) profissional na área de engenharia elétrica, eletrônica ou telecomunicações, reconhecido pelo CREA.

    - Comprovar que possui em seu quadro de funcionários pessoa detentora de Certificado de Especialista em Tecnologia em Sistemas Audiovisuais (CTD-D ou CTS-I) emitido pela associação AVIXA, ou certificação internacional ou equivalente. Esta exigência torna-se indispensável para a garantia de que o projeto em questão será executado por empresa e profissionais capacitados e especializados no setor de Áudio e Vídeo, seguindo os padrões de projeto e implantação.

    - Capacidade técnica profissional, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o(s) profissional(is) do quadro técnico da licitante tenha(m) desenvolvido(s) serviço(s) de instalação, integração, treinamento e suporte de sistemas como os ofertados no processo, (isto é, compatível com os equipamentos ofertados neste certame); bem como que tenha(m) instalado sistemas audiovisuais iguais ou equivalentes com os equipamentos e soluções ofertados neste processo. Sendo necessária a comprovação.

    - Deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, comprovando que a licitante tenha prestado, no mínimo 20% do objeto pertinente com este Termo de Referência e seus anexos, ficando reservado ao MGI o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem tais documentos, sendo a parcela maior relevância:

- Forneceu, instalou e configurou dispositivos de gerenciamento de vídeo com transmissão sobre rede IP;

- Forneceu, instalou e configurou dispositivos de processamento de áudio com transporte de sinais sobre rede IP;

- Forneceu, instalou e configurou câmeras de produção móveis (PTZ) e switches de vídeo ao vivo;

- Forneceu, instalou e configurou painel de LED profissional de aplicações internas (indoor) de grande formato, ou seja, maior ou igual a 10 m².

- Prestou serviço de adequação acústica de ambientes internos com fornecimento de materiais e mão de obra.

    - Não será reconhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial do licitante. Sendo considerada como empresa pertencendo ao mesmo grupo da licitante, aquela controlada ou controladora do licitante.

    - O pregoeiro poderá proceder, antes da adjudicação, diligências para comprovação da execução dos serviços objeto dos atestados de capacidade técnica, inclusive exigir que a licitante apresente notas fiscais e/ou contratos dos serviços prestados.

    - Termo de Vistoria (opcional), assinado pelo representante do MGI comprovando o conhecimento do estado das instalações onde serão executados os serviços objeto desta licitação:

- O Modelo de Declaração de Vistoria, deverá ser assinada em 02 (duas) vias, sendo que uma ficará retida no MGI e a outra deverá ser anexada à proposta comercial da empresa; e

- A visita deverá ser feita por engenheiro indicado pela empresa e será efetuada até o segundo dia útil anterior à data marcada para o início do certame, devendo ser agendada pelo telefone 61-2020-4936, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

    - Será permitido consórcios de empresas para este fornecimento.

      - As empresas devem demonstrar capacidade financeira de execução do contrato;

        - Capacidade técnica de ambas as empresas para execução do objeto e solvência financeira e contábil.

  - A Licitante deverá enviar, juntamente com a sua proposta comercial, catálogos técnicos ou manuais com o objetivo de comprovar o atendimento às especificações técnicas mínimas obrigatórias deste Termo de Referência.

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações abaixo são as características mínimas de cada equipamento ou material necessário ao fornecimento. Todas as características devem ser minimamente atendidas e não serão aceitas configurações ou especificações inferiores.

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | AMPLIFICADOR COMPACTO – TIPO 1 Possuir dois canais independentes; Potência por canal em distribuição simétrica: 200W, a 8 ohms e 4 ohms; Pares de canais podem operar no modo "bridge" ou compartilhamento de potência; Potência em modo bridge ou compartilhamento de potência: 400W; Operar em linhas de 70 V e 100V; Resposta em frequência que compreenda a faixa de 20 Hz a 20 kHz, com variação menor ou igual a +/- 0,5 dB; Possuir controles de níveis dos canais no painel traseiro ou frontal ou via software; Entradas nível linha balanceada em conectores tipo XLR de 3 pinos ou Euroblock; Saídas amplificadas em conectores AES-45 ou Euroblock; Deve possuir indicadores de sinal, alerta de temperatura, limite ou falha; Ventilação natural por corrente de convecção ou forçada com ventiladores de velocidade controlada; Ter relação sinal-ruído melhor que 100 dB, ou maior; Possuir sistema de economia de energia; Alimentação 120 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz; Permitir montagem em rack padrão 19’’. Ocupar no máximo 1 U de altura e meio rack de largura. |
| 2 | AMPLIFICADOR COMPACTO – TIPO 2 Possuir quatro canais independentes; Potência por canal em distribuição simétrica: 100W, a 8 ohms e 4 ohms; Pares de canais podem operar no modo "bridge" ou compartilhamento de potência; Potência em modo bridge ou compartilhamento de potência: 200W; Operar em linhas de 70 V e 100V; Resposta em frequência que compreenda a faixa de 20 Hz a 20 kHz, com variação menor ou igual a +/- 0,5 dB; Possuir controles de níveis dos canais no painel traseiro ou frontal ou via software; Entradas nível linha balanceada em conectores tipo XLR de 3 pinos ou Euroblock; Saídas amplificadas em conectores AES-45 ou Euroblock; Deve possuir indicadores de sinal, alerta de temperatura, limite ou falha; Ventilação natural por corrente de convecção ou forçada com ventiladores de velocidade controlada; Ter relação sinal-ruído melhor que 100 dB, ou maior; Possuir sistema de economia de energia; Alimentação 120 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz; Permitir montagem em rack padrão 19’’. Ocupar no máximo 1 U de altura e meio rack de largura. |
| 3 | AMPLIFICADOR COMPACTO – TIPO 3 Possuir quatro canais independentes; Potência por canal em distribuição simétrica: 60W, a 8 ohms e 4 ohms; Pares de canais podem operar no modo "bridge" ou compartilhamento de potência; Potência em modo bridge ou compartilhamento de potência: 120W; Operar em linhas de 70 V e 100V; Resposta em frequência que compreenda a faixa de 20 Hz a 20 kHz, com variação menor ou igual a +/- 0,5 dB; Possuir controles de níveis dos canais no painel traseiro ou frontal ou via software; Entradas nível linha balanceada em conectores tipo XLR de 3 pinos ou Euroblock; Saídas amplificadas em conectores AES-45 ou Euroblock; Deve possuir indicadores de sinal, alerta de temperatura, limite ou falha; Ventilação natural por corrente de convecção ou forçada com ventiladores de velocidade controlada; Ter relação sinal-ruído melhor que 100 dB, ou maior; Possuir sistema de economia de energia; Alimentação 120 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz; Permitir montagem em rack padrão 19’’. Ocupar no máximo 1 U de altura e meio rack de largura. |
| 4 | AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DIGITAL MULTICANAL – TIPO 1 Possuir 4 canais independentes; Potência por canal em distribuição simétrica: no mínimo 280W, a 8 ohms, 4 ohms e 70 V; Pares de canais podem operar no modo "bridge" ou compartilhamento de potência; Potência em modo bridge ou compartilhamento de potência: no mínimo 580W; Operar em linhas de 70 V e 100V; Permitir a distribuição de potência entre os canais de saída; Resposta em frequência que compreenda a faixa de 20 Hz a 20 kHz, com variação menor ou igual a +/- 1dB; Possuir controles de níveis dos canais no painel traseiro ou frontal e via software; Entradas nível linha balanceada em conectores tipo XLR de 3 pinos ou Euroblock; Permitir a recepção de canais de áudio digital em rede IP Dante, AES67 ou outro protocolo de camada 3, compatível com os processadores de áudio e automação ofertados; Saídas amplificadas em conectores AES-45 ou terminais de bloco com parafusos; Deve possuir indicadores de sinal, alerta de temperatura, limite ou falha; Deve possuir capacidade de implementar processamentos do sinal de áudio; Ventilação forçada de velocidade controlada; Portas lógicas para integração com sistema de automação ou supervisório; THD ou THD+N, menor ou igual a 0,05%; Alimentação 120 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz; Permitir montagem em rack padrão 19’’. Ocupar no máximo 2 U de altura; |
| 5 | AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DIGITAL MULTICANAL – TIPO 2 Possuir 8 canais independentes; Potência por canal em distribuição simétrica: no mínimo 280W, a 8 ohms, 4 ohms e 70 V; Pares de canais podem operar no modo "bridge" ou compartilhamento de potência; Potência em modo bridge ou compartilhamento de potência: no mínimo 580W; Operar em linhas de 70 V e 100V; Permitir a distribuição de potência entre os canais de saída; Resposta em frequência que compreenda a faixa de 20 Hz a 20 kHz, com variação menor ou igual a +/- 1dB; Possuir controles de níveis dos canais no painel traseiro ou frontal e via software; Entradas nível linha balanceada em conectores tipo XLR de 3 pinos ou Euroblock; Permitir a recepção de canais de áudio digital em rede IP Dante, AES67 ou outro protocolo de camada 3, compatível com os processadores de áudio e automação ofertados; Saídas amplificadas em conectores AES-45 ou terminais de bloco com parafusos; Deve possuir indicadores de sinal, alerta de temperatura, limite ou falha; Deve possuir capacidade de implementar processamentos do sinal de áudio; Ventilação forçada de velocidade controlada; Portas lógicas para integração com sistema de automação ou supervisório; THD ou THD+N, menor ou igual a 0,05%; Alimentação 120 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz; Permitir montagem em rack padrão 19’’. Ocupar no máximo 2 U de altura; |
| 6 | ANTENA CENTRAL DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO (SEM FIOS) Sistema com capacidade de controle e gerenciamento de 100 (cem) unidades de discussão sem fio; Possibilitar a configuração de pelo menos 8 microfones abertos simultaneamente; Deve possuir interface virtual para controle dos microfones e configuração do sistema; Coordenação automática de frequências com detecção de interferências; Deve suportar transporte de dezesseis ou mais canais de áudio (oito canais de entrada e oito canais de saída) em protocolo Dante ou AES-67 e ser baseado em tecnologia de comunicação sem fios, operando nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz; Permitir visualizar o nível de carga da bateria de cada uma das estações de discussão; Ser capaz de realizar e controlar votações; Permitir expansões futuras; Permitir a identificação do usuário de cada estação através de biometria, cartão de aproximação ou outro meio; Modos de prioridade de fala: fila (pedir para falar, o primeiro que pede é o primeiro que fala), automático (pressione para falar), prioridade (fala se tiver nível de prioridade maior que as outras estações) e manual (gerenciado pelo operador); Deverá permitir o controle completo da reunião, organizando votações; Possuir interface gráfica com acesso via navegador web ou aplicação própria para configuração avançada do sistema com segurança baseada em acesso por usuário e senha; Deverão ser ofertados todos os softwares, licenças e subscrições, na modalidade perpétua, quantos forem necessários para o correto funcionamento do sistema conforme as especificações e integrações contidas nesse documento. |
| 7 | ANTENA PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO 2 CANAIS A antena deve ser compatível com o TRANSMISSOR MESA GOOSENECK PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO; Possuir transmissão digital com cifração de dados do tipo AES com no mínimo 256 bits; Deve ser compatível com protocolo de áudio em rede ethernet Dante ou AES67; Possuir capacidade para receber até dois microfones sem fio; Possuir duas portas de rede para controle e transporte de áudio; Deve suportar alimentação por fonte externa, interna ou através do cabo de dados POE; Possuir saída de áudio analógica; Permitir a instalação em forro de teto ou parede; Permitir o ajuste do áudio de cada canal de recepção; Cada antena deve ser acompanhada de estação(ões) de carregamento de transmissores do tipo TRANSMISSOR MESA GOOSENECK PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO em número igual a sua capacidade de recepção; A(s) estação(ões) de carga deve(m) permitir o carregamento, bem como o monitoramento da carga de cada um dos transmissores; A estação deve permitir uma carga completa em no máximo seis horas. |
| 8 | ANTENA PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO 4 CANAIS A antena deve ser compatível com o TRANSMISSOR MESA GOOSENECK PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO; Possuir transmissão digital com cifração de dados do tipo AES com no mínimo 256 bits; Deve ser compatível com protocolo de áudio em rede ethernet Dante ou AES67; Possuir capacidade para receber até quatro microfones sem fio; Possuir duas portas de rede para controle e transporte de áudio; Deve suportar alimentação por fonte externa, interna ou através do cabo de dados POE; Possuir saída de áudio analógica; Permitir a instalação em forro de teto ou parede; Permitir o ajuste do áudio de cada canal de recepção; Cada antena deve ser acompanhada de estação(ões) de carregamento de transmissores do tipo TRANSMISSOR MESA GOOSENECK PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO em número igual a sua capacidade de recepção; A(s) estação(ões) de carga deve(m) permitir o carregamento, bem como o monitoramento da carga de cada um dos transmissores; A estação deve permitir uma carga completa em no máximo seis horas. |
| 9 | BANDOOR PARA SPOTS Equipamento destinado a direcionamento dos pontos de iluminação (spots); Composto de quatro ou mais bandeirolas; Fabricado na cor preta; |
| 10 | CAIXA DE SOM COLUNA Composta por 12 (doze) ou mais drivers de 2” a 3,5”; Cobertura horizontal: 140° a, no mínimo, 170°; Cobertura vertical: 10° a 20°; Resposta de frequências (-3dB): 200 Hz a 12 kHz; Alcance de frequência (-10 dB): 100 Hz a 15 kHz; Potência nominal: 200 W RMS, ou maior; Sensibilidade: 88 dB SPL, ou maior; Pressão sonora máxima contínua: 110 dB SPL (a 1m), ou melhor; Impedância nominal: 8 ou 16 ohms; Deve acompanhar suporte de parede biarticulado do mesmo fabricante; Deve permitir o empilhamento de uma ou mais caixas; Possuir dois conectores NL4 permitindo a ligação da caixa empilhada em paralelo; Dimensões máximas aproximadas: 1000 mm x 120 mm x 150 mm; Peso máximo aproximado: 5 kgf |
| 11 | CAIXA DE SOM PROFISSIONAL DE EMBUTIR Caixa de som circular de embutir em forros de teto; Potência contínua: 50 W; Cobertura: 130° ou maior; Suportar instalação em linhas de tensão constantes de 70 V e 100 V, com transformador de linha interno, integrado de fábrica para 1/1, 1/2 e 1/4 da potência máxima suportada pelo transformador ou dimensionado de acordo com o projeto; Possuir capacidade de conexão com linhas de baixa impedância em 8 ou 16 ohms; Sensibilidade: 88 dB/W a 1 m ou superior; Resposta de frequência que inclua a faixa de 80 Hz a 20 kHz; Possuir alto falante com woofer e transdutor de alta frequência tweeter; Deve possuir fechamento em metal na parte traseira; |
| 12 | CAIXA DE SOM PROFISSIONAL SLIM – TIPO 1 Composta por 16 (dezesseis) ou mais drivers de, no mínimo, 1” a 2”; Cobertura horizontal: 160° a, no mínimo, 170°; Cobertura vertical: 0° a 30°; Resposta de frequência que inclua a faixa de 100 Hz a 18 kHz, a - 10 dB; Potência máxima nominal: 300 W, ou maior; Sensibilidade: 90 dB SPL, ou maior; Pressão sonora máxima: 116 dB SPL (a 1m), ou melhor; Deve acompanhar suporte de parede do mesmo fabricante; Dimensões máximas aproximadas: 1000 mm x 60 mm x 120 mm; Peso máximo aproximado: 5 kgf; |
| 13 | CAIXA DE SOM TIPO COLUNA SLIM – TIPO 2 Composta por 8 (oito) ou mais drivers de, no mínimo, 1” a 2”; Cobertura horizontal: 160° a, no mínimo, 170°; Cobertura vertical: 0° a 40°; Resposta de frequência que inclua a faixa de 120 Hz a 18 kHz, a - 10 dB; Potência máxima nominal: 150 W, ou maior; Sensibilidade: 88 dB SPL, ou maior; Pressão sonora máxima: 110 dB SPL (a 1m), ou melhor; Deve acompanhar suporte de parede do mesmo fabricante; Dimensões máximas aproximadas: 500 mm x 60 mm x 120 mm; Peso máximo aproximado: 3 kgf; |
| 14 | CAIXA DE SOM TIPO SUBWOOFER ATIVO OU PASSIVO Caixa acústica tipo subwoofer; Composto de no mínimo dois alto falantes de diâmetro de 8” a 10”; Potência: no mínimo 550 W, ou superior; Impedância: 4 a 16 ohms; Sensibilidade: 95 dB/W a 1 m ou superior; Resposta de frequências (-10dB): 50 Hz a 160 Hz. Pressão sonora máxima: 120 dB SPL (a 1m), ou maior; Possuir um conector de entrada terminado em uma conexão NL4; Dimensões máximas aproximadas: 300 mm x 700 mm x 500 mm; Possuir peso igual ou inferior a 30 kgf. |
| 15 | CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL PTZ 3G-SDI Deve possuir um sensor de imagem tipo CMOS 1/2.5 polegadas, ou maior; Sensor de imagem de 8 megapixels ou mais; Possuir zoom óptico entre 15x e 30x; Iluminação mínima para operação de 2 lux, ou menor; Resolução HD: 1080P59.94, ou melhor, nas saídas de vídeo HDMI e SDI; Saída de vídeo 3G SDI, HDMI, USB e IP (RTP, RTSP e RTMP); Suportar protocolo de controle e streaming de vídeo: SRT ou HLS; Interface LAN: RJ45; Suportar presets; Campo de visão horizontal ou diagonal: 60°, ou maior; Alcance do pan: -170 a +170°; Alcance do tilt: -30 a +90°; Deve suportar alimentação PoE (IEEE 802.3at ou IEEE 802.3af); Ser compatível e do mesmo fabricante do CONTROLADOR JOYSTICK PARA CAMERA PTZ 3G-SDI; Possuir recurso de balanço de branco permitindo a calibração em manual e automático; Possuir recurso de ajuste de foco manual e automático; Possuir recurso de estabilização de imagem; Possuir recurso de ajuste de abertura (shutter); Permitir a integração com sistemas de controle IP comprovado através de documentação técnica do fabricante da câmera; |
| 16 | CÂMERA HANDYCAM Câmera para produção de vídeo; Sensor de imagem de 1 polegada ou maior, do tipo CMOS; Suporte de montagem fixo para as lentes; Lente com zoom de no mínimo 15X; Suportar captura de imagem com resoluções de 3840 x 2160 (4K), ou superiores; Taxas de quando progressivo suportadas: 59.94, 50.00, 29.97, 25.00, 23.98; Possuir LCD de monitoramento; Possuir uma saída 3G-SDI e uma saída HDMI; Realizar codificação de vídeo para streaming através de RTMP ou RTSP ou RTMPS; Implementar transporte seguro de streaming; Microfone embutido; Possuir estabilizador de imagem; Possuir foco automático; Velocidade de obturador ajustável; Possuir duas entradas de áudio analógico balanceado em nível de linha e microfone, com opção de acionamento de phantom power para alimentação de microfones condensadores; Possuir conexão para fones de ouvido; Possuir interface de dados USB; Possuir porta de rede ethernet; Permitir gravação local através de memória em estado sólido; Alimentação através de bateria externa e fonte externa; Deve vir acompanhado de carregador de baterias, bateria, bolsa para transporte e tripé com manopla e cabeça móvel. |
| 17 | CASE CUSTOMIZADO PARA TRANSPORTE Deve ser do tipo “hard case” ou “flight case”, fabricado em madeira, policarbonato, alumínio ou outro material robusto; Deve possuir alças metálicas embutidas para transporte; Deve possuir rodízios giratórios; Deve possuir fechos com porta cadeado; O case de transporte deve ser totalmente customizado e o projeto deve ser aprovado na apresentação do projeto executivo; Deve possuir revestimento interno com espuma ajustada aos itens que serão transportados; O case deve possuir distribuição de energia instalado em forma e quantidade suficiente para alimentar todos os equipamentos abrigados nele. |
| 18 | CONSOLE DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DMX Possuir 1000 canais DMX, ou mais; Permitir o controle de 100 equipamentos ou mais; Possuir 10 faders para controle ou mais; Possuir display LCD para visualização de parâmetros; Possuir conexão MIDI; Realizar reencaminhamento (re-patched) de endereços; Deve vir acompanhado de splitter para sinais DMX uma entrada para oito saídas, do mesmo fabricante da mesa; Alimentação bivolt. |
| 19 | CONTROLADOR JOYSTICK PARA CAMERA PTZ 3G-SDI Possuir display de seis polegadas, ou maior, sensível ao toque para controle e configuração ou botões; Oito botões de atalho (físicos ou na tela) para seleção de câmeras; Capacidade de controlar 6 câmeras PTZ, ou mais; Permitir ajuste de FOCO automático e manual; Permitir o ajuste de exposição, foco e zoom sem a necessidade de acesso ao menu da câmera; Interfaces de comunicação LAN RJ-45; Ser do mesmo fabricante e possibilitar o controle das CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL PTZ 3G-SDI; Equipamento deverá ser dotado de botão de toque único para ajuste automático de FOCO; Possuir dois ou mais botões customizáveis pelo usuário. |
| 20 | CONTROLADORA LED MODULAR Deve ser compatível com o projeto de painéis de LED de cada ambiente; A controladora deve possuir no mínimo, quatro camadas (layers) de reprodução; Deverá ser capaz de controlar e ajuste de brilho e de gama de cores; Deverá ser capaz de realizar a configuração da tela, monitoramento das entradas de vídeo e apresentar controle através de interface web. Deve suportar, no mínimo quatro placas de entrada e duas placas de saída; Suportar o processamento de, no mínimo, 25 milhões de pixels; Suportar HDR; Permitir a gravação de presets; Alimentação elétrica: 120 a 240 Vac. |
| 21 | CONTROLADORA LED SMALL Deve ser compatível com o projeto de painéis de LED de cada ambiente; A controladora deve possuir no mínimo, duas camadas (layers) de reprodução; Deverá ser capaz de controlar e ajuste de brilho e de gama de cores; Deverá ser capaz de realizar a configuração da tela, monitoramento das entradas de vídeo e apresentar controle através de interface. Suportar o processamento de, no mínimo, 6 milhões de pixels; Suportar HDR; Permitir a gravação de presets; Possuir as seguintes portas: 1x Entrada 3G-SDI; 2x Entrada HDMI; 10x Saídas Gigabit Ethernert; 1x Saída HDMI; Alimentação elétrica: 120 a 240 Vac. |
| 22 | CONVERSOR DE VÍDEO HDMI-3GSDI COM PREVIEW Conversor de HDMI para SDI; Conexões: 01 (uma) entrada de vídeo digital com conector HDMI tipo A; 02 (duas) saídas de vídeo digital com conector SD/HD/3G-SDI; Formato de vídeo suportados: 1080p a 25/29.97/30/50/59.94/60; 1080i a 50/59.94/60; 720p a 50/59.94/60. Realizar escalonamento de imagens; Possuir tela LCD colorida que permita: pré-visualização de imagens, resolução de entrada, resolução de saída e medidor de nível de sinal de áudio; Alimentação por meio de fonte interna ou externa. |
| 23 | CONVERSOR DE VÍDEO SDI PARA USB Deve permitir a captura de imagens e áudio por meio de uma interface SDI e convertê-la para dados em interface USB; Suportar resoluções até 4K (4096x2160p30), ou maiores; Suportar os padrões SMPTE ST 425 e SMPTE ST 2081; Ser compatível com softwares de web-conferência Microsoft Teams, Zoom e Skype; Ser suportada em sistemas operacionais Windows 8 ou superior, Mac OS X 10.9 ou superior e Linux x86; |
| 24 | DECODER DE VÍDEO 2K AVoverIP Decodificador (decoder) com interface de saída de sinais de vídeo para o sistema de distribuição de vídeo sobre IP; Possuir uma porta de saída de vídeo HDMI ou Display Port; Suportar HDCP 1.4 ou superior; Possuir uma saída de áudio analógico ou ainda por áudio em rede no protocolo Dante ou AES67; Realizar a compressão de vídeo em alta resolução usando um dos codecs: H.264 ou H.265 ou JPEG2000; Suportar imagem na porta de saída com resolução até 1920x1200 ou superior; Deve ser capaz de receber e apresentar, no mínimo, doze imagens simultâneas em sua saída, vindas de qualquer dos codificadores da solução, alocadas em posição e dimensão arbitrárias dentro da tela, ou conjunto de telas (videowall); Deve possuir porta de comunicação em rede IP; Deve permitir alimentação por meio de barramento da matriz ou por meio da porta de dados ethernet (power over ethernet) ou ainda por fonte externa; A latência não deve ser superior a 40 milissegundos em nenhum modo de operação; Disponibilizar imagem da saída para pré-visualização em rede através de aplicação própria ou interface web; Ser totalmente compatível com o processador de vídeo AVoverIP ofertado. |
| 25 | ENCODER DE VÍDEO 2K AVoverIP Encoder (codificador) com interface de entrada de sinais de vídeo para distribuição de vídeo sobre IP (AVoverIP); Possuir uma porta de entrada de vídeo HDMI ou Display Port; Possuir uma porta de saída de vídeo HDMI ou Display Port, em loop da entrada; Suportar HDCP 1.4 ou superior; Possuir uma entrada de áudio analógico ou ainda por áudio em rede no protocolo Dante ou AES67; Realizar a compressão de vídeo em alta resolução usando um dos codecs: H.264 ou H.265 ou JPEG2000; Suportar imagens com resolução até 1920x1200 ou superiores; Deve possuir porta de comunicação em rede ethernet; Deve permitir alimentação por meio de barramento da matriz ou por meio da porta de dados ethernet (power over ethernet) ou ainda por fonte externa; A latência não deve ser superior a 40 milissegundos em nenhum modo de operação; Disponibilizar imagem da entrada para pré-visualização em rede através de aplicação própria ou interface web; Ser totalmente compatível com o processador de vídeo AVoverIP ofertado. |
| 26 | ENCODER DE VÍDEO PARA STREAM O dispositivo deve possuir uma interface de conexão de dados do tipo USB-C; Deve possuir uma entrada e uma saída de vídeo (loop-out) no padrão SDI, ou superior; Possuir porta de rede Ethernet; Deve suportar áudio embutido no sinal SDI; Deverá suportar a captura de imagens com resoluções até 1080P60, ou superiores; Suportar a codificação de vídeo sobre rede IP usando o protocolo RTMP e SRT; Deve ser compatível com sistemas operacionais Windows, Mac e Linux; Permitir o controle através de software próprio e através de painel frontal com tela de monitoramento colorida; Deve ser compatível com Wowza, YouTube, MS Teams, Skype e Open Broadcaster Studio; Deve permitir o uso como interface de captura de áudio e vídeo através da porta USB-C, tal qual uma webcam. |
| 27 | ENCODER DE VÍDEO, GRAVAÇÃO E STREAM Deve possuir entradas de vídeo SDI e HDMI que suportem, com identificação automática, as resoluções: 1920x1080P@60/59.94/50/24/23.98 FPS. 1280x720@ 60/59.94/50 FPS. 1920x1080i 29.97/25 FPS. Deve possuir entrada de áudio estéreo analógica; Para saída de áudio, todos os sinais deverão ser embutidos no sinal HDMI e no sinal SDI; Deve permitir saída de áudio através de saída desbalanceada com conector TRS 3,5mm (1/8”). Taxa de bits mínima para somente gravação de 30Mbps Taxa de bits mínima para somente transmissão de 20Mbps Padrão de codificação de áudio deve ser AAC; A gravação deve ser no padrão MP4 ou MOV; Deve possuir capacidade de 300 minutos de gravação; Deve possuir uma porta RJ45, suportando rede Ethernet no padrão de 10/100/1000 Base-T; Suportar estático ou dinâmico (DHCP); Suportar protocolos RTMP, RTSP/RTP, ter opções Unicast e Multi Unicast. Para armazenamento deve possuir: 02 portas USB com suporte para NTFS ou FAT32; 01 slot para cartões SD ou SDHC ou SDXC; e Suporte para gravação direta em pastas compartilhadas em computadores na rede; Alimentação através de fonte interna ou externa, não sendo aceitos equipamentos alimentados por porta USB ou bateria; |
| 28 | EXPANSOR DE ÁUDIO DIGITAL EM REDE 4 CANAIS Interface de áudio digital compatível com os processadores de áudio e automação ofertados e ainda compatível com protocolo Dante ou AES67, formado por um ou mais elementos a serem montados em locais definidos para entrada de sinal de microfones, computadores e outras fontes de áudio; Possuir duas portas de entrada de áudio analógico balanceadas com conector XLR fêmea ou conector Euroblock, que aceitem sinal em nível de microfone e nível de linha; Resposta em frequência que contenha a faixa de 20 Hz a 20 kHz com varrições máximas de +/- 1 dB; Possuir EIN (Equivalent Input Noise) igual ou inferior a - (menos) 115 dBu; Suportar alimentação pelo cabo, tipo PoE conforme norma IEEE 802.3af; Possuir alimentação Phantom Power nas entradas; Permitir o ajuste no nível do sinal de entrada; (THD+N) menor ou igual a 0,1 %; Impedância de entrada nas portas de áudio balanceadas, maior ou igual a 10k ohms; Possuir duas portas de saída de áudio analógico balanceadas com conector XLR macho ou conector Euroblock, com sinal em nível de linha; Resposta em frequência que contenha a faixa de 20 Hz a 20 kHz; (THD+N) menor ou igual a 0,1 %; Impedância de saída nas portas de áudio balanceadas de baixa impedância; Deve permitir a instalação em rack de 19” e em superfície (tipo mesa ou parede); Possuir conversores A/D e D/A de 24 bits e 48 kHz. |
| 29 | GRAVADOR DE AV EM MÍDIA FÍSICA SSD Suportar as resoluções: 2160p (24 / 25 / 29,97 / 30 Hz); 1080p (30/ 50 / 59.94/ 60Hz); 1080i (50/ 59.94/ 60Hz); 720p (50/ 59.94/ 60Hz); Possuir uma entrada UHD/HD/SD-SDI e uma entrada UHD/HD/SD HDMI; Possuir uma saída UHD/HD/SD-SDI e uma entrada UHD/HD/SD HDMI; Deve possuir interface USB 3.0, ou superior; Possuir botões de controle e display colorido na parte frontal; Deve suportar áudio embutido nas entradas de vídeo (áudio incorporado de 08 canais, no mínimo); Formato de áudio: 24-bits / 48KHz; Suportar codecs ProRes e H.264; Amostragem de vídeo: 4:2:2 YUV Possuir dois slots para acomodação de unidade de armazenamento do tipo SSD; Deve vir acompanhado de duas unidades de armazenamento SSD compatíveis com o gravador e com capacidade de armazenamento de no mínimo 2 TB; |
| 30 | ILUMINADOR LED BICOLOR SIMPLES Conjunto iluminador tipo LED formado por painel retangular ou quadrados; Cada iluminador deve possuir minimamente as seguintes características: Fluxo luminoso maior ou igual a 550 lux, no mínimo a 1 metro; Temperatura de cor: variável de 3500 até 5200K; Índice de reprodução de cor: CRI 95, ou melhor; Possuir receptáculo para bateria; Permitir que o equipamento opere conforme da necessidade dos ambientes utilizando dimerização; Permitir a fixação em tripé; Possuir entrada de alimentação elétrica AC; Tensão elétrica de alimentação: 120-240 VAC 50/60 Hz; Cada iluminador deve vir acompanhado de um tripé, cabo de AC, fonte de alimentação (caso não possua fonte interna), aletas de direcionamento de luz (bandoor); |
| 31 | INTERFACE DE ÁUDIO REMOTA DE PAREDE Equipamento transmissor e receptor de canais de áudio em rede; Possuir quatro ou mais entradas de áudio analógico balanceado, terminadas em conectores XLR fêmea de três pinos ou conector combo; Possuir duas ou mais saídas de áudio analógico balanceado, terminadas em conectores XLR macho de três pinos; Todas as entradas analógicas devem permitir alimentação phantom power; Ser compatível com os processadores de áudio e automação e protocolos de áudio em rede Dante ou AES67; Possuir porta de comunicação com a rede de dados para transporte de áudio sobre IP e suporte a alimentação do tipo PoE; Montável em parede ou painel; Deve vir acompanhada de todos os acessórios e softwares necessários para o pleno funcionamento. |
| 32 | INTERFACE DE ÁUDIO PARA IMPRENSA 12 PORTAS Interface de distribuição de áudio analógico para imprensa; Distribuir uma entrada de nível de linha para doze saídas de nível de microfone, isoladas individualmente por transformador; Todas as conexões devem ser feitas através de conectores XLR de três pinos. Deve ser construído para instalação de sobrepor. |
| 33 | INTERFACE DE ÁUDIO PARA IMPRENSA 16 PORTAS (DANTE) Interface de distribuição de áudio analógico para imprensa; Distribuir uma entrada de sinal de áudio digital Dante ou AES67 para dezesseis saídas analógicas selecionáveis entre nível de microfone e nível de linha, isoladas individualmente por transformador; Todas as conexões de saída devem ser feitas através de conectores XLR de três pinos; Deve permitir a alimentação PoE ou fonte interna ou fonte externa; Deve ser construído para instalação de sobrepor. |
| 34 | INTERFACE DE ÁUDIO PARA IMPRENSA 8 PORTAS Interface de distribuição de áudio analógico para imprensa; Distribuir uma entrada de nível de linha para oito saídas de nível de microfone, isoladas individualmente por transformador; Possuir uma saída de áudio analógico de “loop” da entrada; Todas as conexões devem ser feitas através de conectores XLR de três pinos. Deve ser construído para instalação de sobrepor. |
| 35 | INTERFACE TOUCH DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AV FIXA Processador Core i5 de décima segunda geração ou superior; Memória RAM 8GB DDR4, ou superior; Disco rígido 240 GB SSD; Sistema Operacional Windows 10 PRO; 03 portas USB. Tela Touch Screen 22,5'', ou maior; Brilho da tela: 180 a 400 nits; Contraste: 1000:1; Tela LCD/LED ou IPS de 22,5” ou maior; Brilho da tela: 180 a 400 nits; Contraste: 1000:1; Porta Ethernet RJ45 Gigabit; Teclado e mouse sem fios; Todos os componentes/equipamentos devem ser do mesmo fabricante; Deve vir acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação. |
| 36 | INTERFACE WIRELESS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SISTEMA Possuir tela de LED com diagonal de 10,2’’ Multi-Touch; Resolução mínima da tela: 2160 x 1620; Possuir processador Hexa-Core A12 ou superior; Conexão Wi-fi 802.11ac ou superior; Conexão Bluetooth 4.2, ou superior; Possuir 10 horas de utilização por recarga; Deve ser compatível com Mac e Windows; Deve acompanhar dock de mesa que fixa e carrega a bateria do painel; Possuir capa de proteção para montagem semipermanente e fixação com a base de carga; Deve vir acompanhados de todos os acessórios e softwares necessários. |
| 37 | KIT CHROMA KEY Kit para uniformização de fundo de imagens do tipo chroma key; Deve ser composto por suportes do tipo tripé, em formato de gol, medindo no mínimo: 1,85 m de altura e 2,5 m de largura; Possuir três tecidos nas cores verde, azul e branco, medindo no mínimo: 3 m x 3 m; Deve vir acompanhado por presilhas ou garras em número suficiente para fixação dos tecidos à estrutura |
| 38 | SISTEMA DE MICROFONE WIRELESS ESTUDIO Sistema de microfone sem fio discreto; Deve ser compatível com smartphones; O receptor deve possuir conector com saída de áudio analógico ou alternativas de saída; Operar livre de interferência; Deve possuir dock de carregamento próprio; Deve operar em distâncias de até 60 m, ou maior; Operar por até oito horas por carga da bateria; Deve ser fornecido com, no mínimo, um transmissor e três receptores (sendo, no mínimo, um para smartphones e um para câmeras) |
| 39 | LED SPOT CW/WW - 45 graus Possuir 2, 4 ou 6 canais DMX; Possuir 54 LEDs de 3W, tipo WW/CW; Temperatura de cor: 3200k a 6000k; Abertura variável: de 15° ou 45°, com variação de até 10%; Indicie de reprodução de cor superior a 80; Fluxo Luminoso maior que 8500 lumens; Ser controlado por meio de protocolo DMX e modo automático; Possuir função dimmer de 0 a 100%; Possuir função estrobo; Corpo em alumínio; Conexão XLR 3 pinos para barramento DMX; Alimentação bivolt. |
| 40 | LED SPOT RGBWA 10x15W Possuir 6 ou 9 canais DMX; Possuir LED 5 em 1; Possuir 10 ou mais LEDs de 15W; Possuir LEDs do tipo RGBWA Angulo de abertura entre 15° e 40°; Ser controlado por meio de protocolo DMX; Corpo em alumínio; Conexão XLR 3 pinos para barramento DMX; Alimentação bivolt. |
| 41 | MATRIZ DE VÍDEO HDMI 8x8 Matriz deve ser do tipo 8 x 8 HDMI, que permita que qualquer entrada seja transferida para qualquer ou todas as saídas; Deve possuir oito portas de entrada e oito portas de saída HDMI; Deve possuir oito portas de saída de áudio; Suportar HDCP, para permitir o livre encaminhamento de mídia entre os sinais roteados; Deve suportar resoluções até 4096x2160p @60Hz; Deve possuir função EDID para garantir a comunicação adequada com o dispositivo de origem; Possuir porta de controle RS-232; Possuir porta de rede Ethernet; Deve possuir taxa de dados de no mínimo 18 Gbps; Deve suportar HDR10; Possuir painel com botões para operação; Deve possuir padrão de montagem em rack padrão 19” ocupando uma unidade de rack; Alimentação elétrica: 120 – 240 VAC. |
| 42 | MICROFONE SEM FIOS TIPO BASTÃO Composição do sistema: O sistema deverá ser composto de um receptor, um transmissor de mão com cápsula, um carregador duplo e duas baterias, sendo todos compatíveis entre si; Características do transmissor de mão: Padrão polar de captação: supercardióide ou cardioide; Tipo de cápsula: cardioide; Resposta em frequência da cápsula, que possua a faixa de 60 Hz a 15 kHz; Potência de transmissão de RF, maior ou igual a 10 mW; Permitir o ajuste de ganho; Botão liga/desliga e botão mute; Operar com pilhas alcalinas do tipo AA que suporte no mínimo oito horas de operação; Características do receptor: Operar livre de interferência de canais de TV Digital e telefonia móvel 4G e 5G; Operar à uma distância de cem metros, ou maior, entre transmissor e receptor; Resposta em frequência deve compreender a faixa de 20 Hz a 20 kHz, com variações máximas de -3 dB; Alcance dinâmico maior que cento e trinta decibels; Permitir operação de no mínimo quarenta e sete sistemas simultâneos ou mais; Realizar a procura de canais livres para transmissão (scan); Permitir a sincronização e configuração rápida de transmissores e receptores através de comunicação sem fio; Ser montável em rack; Totalmente compatível com o transmissor; Alimentação elétrica através de fonte externa ou interna ou PoE; Saída de áudio balanceada em nível de linha ou nível de microfone, terminada em conector XLR macho de três pinos; Possuir visor no painel frontal para apresentação das informações: nível de sinal de áudio, nível de sinal de RF, nível de bateria, frequência de transmissão, canal, bloquei do painel e mudo; Permitir o ajuste de nível do sinal de saída; Possuir no mínimo duas antenas destacáveis; Deve ser fornecido com bateria recarregável interna e base de carregamento que permita a recarga das baterias e devem ser do mesmo fabricante do transmissor e receptor; |
| 43 | MICROFONE SEM FIOS TIPO BASTÃO DUPLO Composição do sistema: O sistema deverá ser composto de um receptor duplo, dois transmissores de mão com cápsula, um carregador duplo e duas baterias, sendo todos compatíveis entre si e do mesmo fabricante; Características do transmissor de mão: Padrão polar de captação: supercardióide ou cardióide; Tipo de cápsula: condensador; Resposta em frequência da cápsula, que possua a faixa de 60 Hz a 16 kHz; Potência de transmissão de RF, maior ou igual a 10 mW; Botão liga/desliga e botão mute; Operar com baterias próprias que suporte no mínimo doze horas de operação; Características do receptor: Operar livre de interferência de canais de TV Digital e telefonia móvel 4G e 5G; O sistema deve se comunicar por meio de transmissão digital cifrada com chave igual ou superior a duzentos bits, usando o método AES, de modo a garantir a segurança da transmissão; Alcance igual ou superior a cem metros entre transmissor e receptor; Resposta em frequência deve compreender a faixa de 50 Hz a 20 kHz; Permitir operação de no mínimo dez sistemas simultâneos; Realizar a procura de canais livres para transmissão e realizar a gestão de frequência forma automática; Permitir a sincronização e configuração rápida de transmissores e receptores através de comunicação sem fio; Totalmente compatível com os transmissores; Alimentação elétrica através de fonte externa ou interna ou PoE; Saída de áudio balanceada e canais de áudio individuais para cada canal/transmissor no padrão AES67 ou DANTE; Permitir: o ajuste de nível do sinal de saída, a atribuição de nomes a cada canal/transmissor, aplicação de filtros equalizadores a cada canal/transmissor; Possuir porta de comunicação ethernet; Deve ser fornecido com bateria recarregável interna e base de carregamento compatível com transmissores de mão e de bolso que permita a recarga das baterias sem a necessidade de retirá-las do transmissor, e devem ser do mesmo fabricante do transmissor e receptor. |
| 44 | MICROFONE SEM FIOS TIPO HEADSET Composição do sistema: O sistema deverá ser composto de um receptor, um transmissor de bolso, microfone do tipo headset e uma bateria, sendo todos compatíveis entre si e do mesmo fabricante; Características do transmissor de bolso: Microfone do tipo headset; Padrão polar de captação: supercardióide ou cardióide; Tipo de cápsula: condensador; Resposta em frequência da cápsula, que possua a faixa de 50 Hz a 16 kHz; Potência de transmissão de RF, maior ou igual a 10 mW; Botão liga/desliga e botão mute; Operar com baterias próprias que suportem no mínimo doze horas de operação; Características do receptor: Operar livre de interferência de canais de TV Digital e telefonia móvel 4G e 5G; O sistema deve se comunicar por meio de transmissão digital sem fios; Alcance igual ou superior a cem metros entre transmissor e receptor; Resposta em frequência deve compreender a faixa de 60 Hz a 18 kHz; Permitir operação de no mínimo dez sistemas simultâneos; Realizar a procura de canais livres para transmissão e realizar a gestão de frequência forma automática; Permitir a sincronização e configuração rápida de transmissores e receptores através de comunicação sem fio; Totalmente compatível com os transmissores; Alimentação elétrica através de fonte externa ou interna ou PoE; Saída de áudio balanceada; Permitir: o ajuste de nível do sinal de saída e ajuste de ganho; Deve ser fornecido com bateria recarregável interna e base de carregamento que permita a recarga das baterias e devem ser do mesmo fabricante do transmissor e receptor; |
| 45 | MICROFONE TIPO GOOSENECK COM BASE DE MESA Microfone do tipo gooseneck; Padrão polar de captação cardioide; Comprimento entre 280 mm e 380 mm; Tipo de cápsula: condensador; Alimentação phantom power de 11 a 52 V; Máximo nível de pressão sonora suportado, maior que 120 dB; Alcance dinâmico maior que 90 dB; Relação sinal-ruído melhor que 60 dB; Resposta em frequência de 65 Hz a 16kHz; Sensibilidade menor ou igual a -30 dBV/Pa; Impedância menor ou igual à 200 ohms; Ser produzido na cor preta; Deve vir acompanhado ou incorporado com base de mesa e botão On/Off. |
| 46 | MICROFONE PARA EXTERNAS TIPO BOOM Microfone tipo shotgun; Tipo de cápsula: condensador; Padrão de captação: supercardióide ou lobar; Suportar alimentação do tipo Phamton Power e operar com bateria; Sensibilidade: - 25 dB/PA (19 mV), ou melhor; Suportar níveis de pressão sonora até 120 dB SPL, ou superiores; Resposta em frequência que cubra a faixa de 50 Hz a 20 kHz, ou mais larga; Conector de saída: XLR de três pinos; Possuir filtro low-cut selecionável; Possuir filtro de espuma externo para proteção contra o vento. |
| 47 | VARA PARA MICROFONE BOOM Vara telescópica para microfonação; Possuir cabo XLR integrado; Três ou mais seções telescópicas; Pesar no máximo 1,2 kg; Comprimento mínimo: 1 metro, ou menor; Comprimento máximo: 2,1 metros ou maior; Fabricado em alumínio. |
| 48 | MIXER DE ÁUDIO MÓVEL Mixer de áudio digital; Possuir quatro canais de entrada analógica de sinal balanceado, em nível de microfone, terminado em conector XLR fêmea; Canal de entra de áudio analógico tipo AUX ou SmartPhone (TRRS 3,5mm); Canal de entrada de áudio digital por conexão USB; Quatro saídas de áudio auxiliares preparadas para conexão de fones de ouvido; Uma saída de áudio analógico principal LR; Possuir painel LCD sensível ao toque para operação e controle; Possuir conexão bluetooth para comunicação de áudio bidirecional e canal dedicado; Possuir processamento do tipo mix-minus; Possuir slot de cartão de memória; Possuir seis ou mais botões para disparar vinhetas gravadas na memória interna. |
| 49 | MONITOR DE MESA RETRÁTIL 21" Monitor motorizado com resolução Full HD; Resolução nativa de 1920x1080; Diagonal da tela de 21 a 22 polegadas; Brilho da tela entre 200 e 350 nits; Gabinete em material de alumínio de alta qualidade e durabilidade para instalação de forma embutida na mesa; Interface de entrada HDMI; Botão de acionamento no painel superior; Deve permitir o ajuste de angulação da tela em até 15 graus; O monitor deve possuir espessura máxima de 25mm; Deve possuir porta de controle RS232 ou 485; |
| 50 | MONITOR LCD/LED 27" PARA CABINE TÉCNICA Diagonal da tela de 25” a 27”; Tecnologia LED/IPS; Cobertura antiofuscamento; Tempo de resposta: 6 ms, ou menor; Dot pitch: 0,35 mm x 0,35 mm, ou menor; Quantidade de cores: 16,7 milhões de cores, ou maoir; Contraste típico 1000:1, ou maior; Brilho: no mínimo, 250 cd/m², no máximo 350 cd/m²; Entrada de vídeo: Display Port ou HDMI; Resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz, ou superior; Ângulo de visão mínimo: 178°; Furação para fixação em padrão VESA; Operar com tensão de entre 120 e 240 VAC; Peso máximo aproximado: 7 kg; Consumo máximo aproximado 100 W; |
| 51 | MONITOR PARA PREVIEW DE VÍDEO 23" Diagonal da tela de 22” a 24”; Tecnologia LED/IPS; Cobertura antiofuscamento; Tempo de resposta: 6 ms, ou menor; Quantidade de cores: 16,7 milhões de cores, ou maoir; Contraste típico 1000:1, ou maior; Brilho: no mínimo, 250 cd/m², no máximo 350 cd/m²; Entrada de vídeo: Display Port ou HDMI; Resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz, ou superior; Ângulo de visão mínimo: 178°; Furação para fixação em padrão VESA; Operar com tensão de entre 120 e 240 VAC; Peso máximo aproximado: 7 kg; Consumo máximo aproximado 100 W; |
| 52 | MONITOR PARA PREVIEW DE VÍDEO 27" Diagonal da tela de 26” a 27”; Tecnologia LED/IPS; Cobertura antiofuscamento; Tempo de resposta: 4 ms, ou menor; Quantidade de cores: 16,7 milhões de cores, ou maoir; Contraste típico 1000:1, ou maior; Brilho: no mínimo, 250 cd/m², no máximo 350 cd/m²; Entrada de vídeo: Display Port ou HDMI; Resolução: 2560 x 1440 a 60 Hz, ou superior; Ângulo de visão mínimo: 178°; Permitir ajuste de inclinação de 0° a 15°, sem uso de adaptadores ou acessórios; Permitir o giro da tela sobre o próprio eixo de -90° a +90°,, sem uso de adaptadores ou acessórios; Permitir o giro da tela sobre o eixo vertical de -20° a +20°, sem uso de adaptadores ou acessórios; Permitir ajuste de altura da tela de 10 cm, ou maior, sem uso de adaptadores ou acessórios; Operar com tensão de entre 120 e 240 VAC; Peso máximo aproximado: 12 kg; Consumo máximo aproximado 100 W; |
| 53 | MONITOR PROSISSIONAL 55" Monitor de vídeo LCD ou IPS ou VA; Formato da tela: 16:9; Diagonal de 55 polegadas; Ângulo de visão: mínimo de 178º (horizontal e vertical); Resolução: suportar, no mínimo, 1920x1080; Brilho: no mínimo, 450 cd/m2; Conexões de entrada: no mínimo, 1 HDMI e 1 DVI-D e 1 RJ45 e 1 RS232C; Conexões de saída: no mínimo, 1 DVI ou Display Port e 1 RS232C; Alimentação/Energia: possuir fonte interna com seleção automática de tensão 100~240VAC com frequência de 50/60 Hz; Largura das bordas: no máximo de 1,8 mm na junção; Suporte ao padrão VESA; Modo de operação: 24x7 (vinte e quatro horas por dia / sete dias por semana); Compatibilidade: permite a instalação e funcionamento, em videowall, na posição horizontal e/ou vertical; Possuir sensor de temperatura; Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios necessários; |
| 54 | MONITOR PROSISSIONAL 65" Monitor de vídeo LCD ou IPS ou VA; Duas conexões HDMI de entrada; Uma conexão de saída de áudio; Sistema de reprodução sonora com no mínimo 10 watts, embutido; Duas portas USB 2.0; Uma porta de rede ethernet RJ-45; Porta de comunicação serial, RS232C; Deve possuir resolução de 3820 x 2160, ou superior; Diagonal de 62 a 65 polegadas; Brilho de 300 a 400 nits; Contraste de 3500:1, ou maior; Operar em modo horizontal e vertical; Operação 16/7; Deve permitir sistema de fixação no padrão VESA; Alimentação elétrica: 120 a 240 VAC; Devir acompanhado de controle remoto, cabo de alimentação elétrica, e demais acessórios para pleno funcionamento. |
| 55 | MONITOR PROSISSIONAL 85" Monitor de vídeo LCD ou IPS ou VA; Duas conexões HDMI de entrada; Uma conexão de saída de áudio; Sistema de reprodução sonora com no mínimo 10 watts, embutido; Duas portas USB 2.0; Uma porta de rede ethernet RJ-45; Porta de comunicação serial, RS232; Deve possuir resolução de 3820 x 2160, ou superior; Diagonal de 82 a 85 polegadas; Brilho de 300 a 400 nits; Contraste de 3500:1, ou maior; Operar em modo horizontal e vertical; Operação 16/7; Deve permitir sistema de fixação no padrão VESA; Alimentação elétrica: 120 a 240 VAC; Devir acompanhado de controle remoto, cabo de alimentação elétrica, e demais acessórios para pleno funcionamento. |
| 56 | MONITOR PROSISSIONAL 98" Monitor de vídeo LCD ou IPS ou VA; Duas conexões HDMI de entrada; Uma conexão de saída de áudio; Sistema de reprodução sonora com no mínimo 10 watts, embutido; Duas portas USB 2.0; Uma porta de rede ethernet RJ-45; Porta de comunicação serial, RS232; Deve possuir resolução de 3820 x 2160, ou superior; Diagonal de 96 a 98 polegadas; Brilho de 300 a 400 nits; Contraste de 1000:1, ou maior; Operação 16/7; Deve permitir sistema de fixação no padrão VESA; Alimentação elétrica: 120 a 240 VAC; Devir acompanhado de controle remoto, cabo de alimentação elétrica, e demais acessórios para pleno funcionamento. |
| 57 | NOBREAK PARA RACK 6 KVA Padrão UPS tipo On-line de dupla conversão; Tensão de entrada: 110/120/127 Vac (monofásico) ou 220/240 Vac (bifásico); Tensão de saída: 110/120/127 Vac ou 220/240 Vac; Frequência de entrada: 50 / 60 Hz; Potência nominal 6000 VA / 6000W; Forma de onda de saída: senoidal; Permitir expansão de autonomia; Possuir capacidade de instalação em rack padrão 19”; Deve possuir no mínimo seis tomadas ABNT 14136; Possuir autonomia de no mínimo dez minutos à meia carga com a capacidade do banco de baterias interno. |
| 58 | NOBREAK PARA RACK 10kVA Padrão UPS tipo On-line de dupla conversão; Tensão de entrada: 110/120/127 Vac (monofásico) ou 220/240 Vac (bifásico); Tensão de saída: 110/120/127 Vac ou 220/240 Vac; Frequência de entrada: 50 / 60 Hz; Potência nominal 10.000 VA / 8000W; Forma de onda de saída: senoidal; Permitir expansão de autonomia; Possuir capacidade de instalação em rack padrão 19”; Deve possuir no mínimo seis tomadas ABNT 14136; Possuir autonomia de no mínimo dez minutos à meia carga com a capacidade do banco de baterias interno. |
| 59 | NOBREAK PARA RACK 3kVA Padrão UPS tipo On-line de dupla conversão; Tensão de entrada: 110/120/127 Vac (monofásico) ou 220/240 Vac (bifásico); Tensão de saída: 120 Vac ou 220 Vac; Frequência de entrada: 50 / 60 Hz; Potência nominal 3000 VA; Forma de onda de saída: senoidal; Permitir expansão de autonomia; Possuir capacidade de instalação em rack padrão 19”; Deve possuir no mínimo seis tomadas ABNT 14136; Possuir autonomia de no mínimo dez minutos à meia carga com a capacidade do banco de baterias interno. |
| 60 | PAINEL DE LED ALL-IN-ONE 130" Painel de LED com medidas de aproximadamente 2,80 x 1,60 metros (LxA) com organização de cabos e fontes de fornecimento elétrico e processamento de vídeo embutido nos gabinetes - serão aceitas variações até 10% nas dimensões físicas; Brilho de 500 nits; Deve possuir pixel pitch de 1.56mm com LED tipo SMD e proporção 16:9; Não deve possuir borda entre os módulos; Ângulo de Visualização: 160x160 graus; Deve possuir contraste mínimo de 5.000:1; Taxa de atualização mínima de 3840Hz; Possuir 02 entradas de vídeo HDMI; Possuir 01 entradas de vídeo Display Port; Possuir 02 portas USB 2.0; Deve possuir controle remoto para operação; Deve possuir alto-falante interno de no mínimo 9W; O painel deverá possuir vida útil de 100.000 horas; Deve possuir interface RJ45 ou RS-232 para controle; Deve possuir controladora integrada com software de próprio; Deve possuir certificação de proteção Classe-A e 62368, 60950-1; Peso máximo aproximado: 135kg; Fator de proteção IP20; Alimentação elétrica: 120 a 240 VAC. |
| 61 | PAINEL DE LED P1.5 Sistema de equipamentos composto por módulos LED, gabinetes, fontes, cabos e qualquer outro componente para instalação adequada de painel de LED com medidas de aproximadamente 0,60 m x 0,34 metros (AxL), por módulo, variando em até 10% para mais ou para menos, com organização de cabos e fontes de fornecimento elétrico; O acesso para manutenção deverá ser frontal, sendo os módulos extraíveis individualmente da matriz sem a necessidade de intervenção nos módulos adjacentes; A estrutura física do painel deverá permitir o alinhamento e empilhamento dos gabinetes individualmente. Cada gabinete deve possuir sistema de alinhamento, que permita o ajuste das junções e “engate” de módulos adjacentes; Os gabinetes devem ser de material tipo alumínio com módulos LED do tipo RGB com distanciamento de pixel de no máximo 1.56 mm; Deve possuir brilho de 600 a 800 nits; Taxa de atualização mínima de 3840Hz; Contraste mínimo de 10.000:1; Suportar HDR (High Dynamic Range); O gabinete deve possuir proteção IP40 no mínimo para a parte frontal; O sistema deverá ser entregue com peças de reposição rápida no total mínimo de 5% de cada item componentes da solução ofertada (módulos LED e fontes); Certificado CE, ETL, FCC, CCC; O material deve ser considerado para fornecimento por metro quadrado [m²]. |
| 62 | PAINEL DE LED P1.9 Sistema de equipamentos composto por módulos LED, gabinetes, fontes, cabos e qualquer outro componente para instalação adequada de painel de LED com medidas de aproximadamente 0,60 m x 0,34 metros (AxL), por módulo, variando em até 10% para mais ou para menos, com organização de cabos e fontes de fornecimento elétrico; O acesso para manutenção deverá ser frontal, sendo os módulos extraíveis individualmente da matriz sem a necessidade de intervenção nos módulos adjacentes; A estrutura física do painel deverá permitir o alinhamento e empilhamento dos gabinetes individualmente. Cada gabinete deve possuir sistema de alinhamento, que permita o ajuste das junções e “engate” de módulos adjacentes; Os gabinetes devem ser de material tipo alumínio com módulos LED do tipo RGB com distanciamento de pixel de no máximo 1.9 mm; Deve possuir brilho de 600 a 800 nits; Taxa de atualização mínima de 3840Hz; Contraste mínimo de 10.000:1; Suportar HDR (High Dynamic Range); O gabinete deve possuir proteção IP40 no mínimo para a parte frontal; O sistema deverá ser entregue com peças de reposição rápida no total mínimo de 5% de cada item componentes da solução ofertada (módulos LED e fontes); Certificado CE, ETL, FCC, CCC; O material deve ser considerado para fornecimento por metro quadrado [m²]. |
| 63 | PAINEL DE LED P2.5 Sistema de equipamentos composto por módulos LED, gabinetes, fontes, cabos e qualquer outro componente para instalação adequada de painel de LED com medidas de aproximadamente 0,64 m x 0,36 metros (AxL), por módulo, variando em até 10% para mais ou para menos, com organização de cabos e fontes de fornecimento elétrico; O acesso para manutenção deverá ser frontal, sendo os módulos extraíveis individualmente da matriz sem a necessidade de intervenção nos módulos adjacentes; A estrutura física do painel deverá permitir o alinhamento e empilhamento dos gabinetes individualmente. Cada gabinete deve possuir sistema de alinhamento, que permita o ajuste das junções e “engate” de módulos adjacentes; Os gabinetes devem ser de material tipo alumínio com módulos LED do tipo RGB SMD com distanciamento de pixel de no máximo 2.5 mm; Deve possuir brilho de 600 a 800 nits; Taxa de atualização mínima de 3840Hz; Contraste mínimo de 3.000:1; Suportar HDR (High Dynamic Range); O gabinete deve possuir proteção IP40 no mínimo para a parte frontal; O sistema deverá ser entregue com peças de reposição rápida no total mínimo de 5% de cada item componentes da solução ofertada (módulos LED e fontes); Certificado CE, ETL, FCC, CCC; O material deve ser considerado para fornecimento por metro quadrado [m²]. |
| 64 | CONJUNTO DE PLACAS DE IO PARA CONTROLADORA LED MODULAR O conjunto deve ser formado por placas conforme a descrição abaixo. PLACA DE IO PARA CONTROLADORA LED – HDMI Placa de entrada de vídeo; Possuir 4 (quatro) entradas de vídeo no formato digital HDMI; Suporte à resolução FullHD (1920x1080@60Hz, ou superior); Ser compatível com a CONTROLADORA LED MODULAR; Quantidade: 1. PLACA DE IO PARA CONTROLADORA LED – 3G-SDI Placa de entrada de vídeo; Possuir 4 (quatro) entradas de vídeo no formato digital 3G-SDI; Suporte à resolução FullHD (1920x1080@60Hz, ou superior); Ser compatível com a CONTROLADORA LED MODULAR; Quantidade: 1. PLACA DE IO PARA CONTROLADORA LED – PREVIEW Placa de saída de vídeo; Possuir 1 (uma) saída de vídeo no formato digital HDMI para pré-visualização; Ser compatível com a CONTROLADORA LED MODULAR; Quantidade: 1. PLACA DE IO PARA CONTROLADORA LED – VIDEO GIGABIT Placa de saída de vídeo; Possuir 16 (dezesseis) saídas de vídeo no formato Gigabit Ethernet (RJ45); Cada porta de saída deve suportar 600.000 pixels ou mais; Deve suportar saída em 144 Hz ou superior; Ser compatível com a CONTROLADORA LED MODULAR; Quantidade: 1. |
| 65 | PRISMA ELETRÔNICO (E-INK) – “serve para substituir o antigo acrílico com nome/cargo/brasão, sobre a mesa” Dispositivo digital de apresentação de textos e imagens estáticas; Deve possuir tecnologia de tinta eletrônica retentiva, tipo E-Ink; Deve permitir o carregamento de textos e imagens através de conexão sem fio ou cabeada ou por interface USB, podendo ser utilizado adaptador; O texto ou imagem carregado no dispositivo deve permanecer apresentado mesmo na ausência de conexão de dados e alimentação elétrica; Deve possuir tela com no mínimo 1900 x 500 pixels, permitindo variações de +/- 10%; Deve permitir o uso em modo “stand-alone” baseado em software próprio. |
| 66 | PROCESSADOR DE ÁUDIO E AUTOMAÇÃO DIGITAL Possuir doze saídas balanceadas, terminadas em conector de bloco; Possuir doze entradas balanceadas para microfone e linha, com phantom power e cancelamento de eco acústico, terminadas em conector de bloco; Conversão A/D e D/A: Profundidade: 24 bit ou maior; Amostragem: 48kHz, ou maior; Resposta de frequência: de 20 Hz a 20 KHz, com variação máxima de +/- 0,5 dB, para entradas e saídas analógicas; Permitir a comunicação de áudio multicanal com computadores utilizando conexão USB integrada, para utilização em chamadas de webconferências; Deve suportar nativamente protocolos de áudio em rede IP em camada 3, AES67 ou Dante, com no mínimo 32 canais (32x32); Deve vir habilitado com os protocolos de áudio em rede em camada 3, AES67 ou Dante, com suporte de no mínimo 32 canais (32x32); Interface de comunicação serial RS-232 para integração com sistemas de automação; Suportar programação com uso de scripts em linguagem padrão de mercado: C++ ou PYTHON ou LUA; Interface de rede gigabit ethernet; Permitir integração e controle de dispositivos de terceiros; Deve permitir a criação de GUI (grafic user interface) de operação do sistema compatível com sistemas móveis Android ou iOS e sistemas operacionais Windows; Montável em rack 19”; Altura máxima 1 U; Alimentação 120 – 240 V. |
| 67 | PROCESSADOR DE ÁUDIO E AUTOMAÇÃO DIGITAL COMPACTO Possuir quatro saídas balanceadas, terminadas em conector de bloco; Possuir quatro entradas balanceadas para microfone e linha, com phantom power e cancelamento de eco acústico, terminadas em conector de bloco; Conversão A/D e D/A: Profundidade: 24 bit ou maior; Amostragem: 48kHz, ou maior; Resposta de frequência: de 20 Hz a 20 KHz, com variação máxima de +/- 0,5 dB, para entradas e saídas analógicas; Permitir a comunicação de áudio multicanal com computadores utilizando conexão USB integrada, para utilização em chamadas de webconferências; Deve suportar nativamente protocolos de áudio em rede em camada 3, AES67 ou Dante, com suporte de no mínimo 32 canais (32x32); Deve vir habilitado com os protocolos de áudio em rede em camada 3, AES67 ou Dante, com suporte de no mínimo 32 canais (32x32); Suportar programação com uso de scripts em linguagem padrão de mercado: C++ ou PYTHON ou LUA; Interfaces de rede gigabit ethernet; Permitir integração e controle de dispositivos de terceiros; Deve permitir a criação de GUI (grafic user interface) de operação do sistema compatível com sistemas móveis Android ou iOS e sistemas operacionais Windows; Montável em rack 19”; Altura máxima 1 U; Alimentação 120 – 240 V. |
| 68 | PROCESSADOR DE VIDEO AVoverIP O conjunto de processamento deve ser compatível com os encoderes e decoderes de AVoverIP, da solução; Deve permitir o controle sobre todas as funcionalidades do sistema; As configurações do sistema devem ser realizadas por meio de interface web ou software próprio, de modo a facilitar a configuração; Permitir a configuração de layouts e cenários; Permitir a captura e apresentação de outros fluxos de vídeo compatíveis presentes na rede de dados, além dos fluxos dos encoderes e decoderes da solução; Possuir no mínimo duas portas de comunicação de dados no padrão ethernet; Possuir duas ou mais portas USB 2.0 ou superior; Possuir uma porta de saída de vídeo HDMI ou USB-C; Possuir display para apresentação de informações, configuração e operação; Possuir porta de controle serial; Suportar a operação por meio de dispositivos móveis com sistema operacional Android ou iOS ou Windows Mobile; Vir acompanhado de todos os acessórios e licenças perpétuas (se necessário) ao pleno funcionamento do sistema de AVoverIP. |
| 69 | RACK DE EQUIPAMENTOS O rack deve ser novo e de primeiro uso; Rack de piso para acomodação de equipamentos ativos e passivos; 40 unidades rack (UR) de altura; Profundidade: 970 mm, ou maior; Rack fechado; Acabamento cor preta; Placas laterais removíveis; Conjunto de 4 rodízios composto por: 2 rodízios sem trava e 2 rodízios com trava; Bandejas fixas e móveis em número suficiente à acomodação de todos os equipamentos ofertados que pertençam ao padrão 19”; Painéis frontais cegos, para fechamento dos espaços vagos; Passa-cabos com tampa encaixável construído em aço; Kit de fixação, composto por: porca gaiola M5 e parafuso Philips M5x15 e arruelas; |
| 70 | REGUA PDU PARA RACK 10 PORTAS GERENCÁVEL Interface inteligente de distribuição de energia; Possuir oito saídas 2P+T controladas e monitoradas individualmente; Permitir o monitoramento da unidade por meio do protocolo SNMP; Possuir proteção das saídas e permitir uma corrente total de no mínimo 10 Amperes; Possuir porta de rede ethernet para comunicação e controle, além de indicação luminosa de funcionamento nas saídas; Possuir interface web para controle; Permitir o agendamento de ações; Possuir sensor de temperatura interno ou externo; Instalação no padrão rack 19” com no máximo 1U de altura. |
| 71 | REGUA PDU PARA RACK 20 PORTAS GERENCÁVEL Interface inteligente de distribuição de energia; Permitir o monitoramento da unidade por meio do protocolo SNMP em rede IP; Realizar a medição ou monitoramento de corrente, tensão, potência e consumo da unidade; Possuir 20 ou mais tomadas 2P+T (C13 ou NBR14.136); Permitir uma corrente total de no mínimo 32 Amperes; Suportar tensões nominais de 100 a 127 ou 200 a 230 V; Possuir porta de rede ethernet para comunicação; Possuir painel (display) para controle e monitoramento local; Permitir a medição de temperatura e humidade; Ser instalada em rack na posição vertical. |
| 72 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO ASSISTIVO Dispositivo para distribuição de áudio via rede para que os usuários possam utilizar seus próprios dispositivos móveis para receber o áudio proveniente de cada evento; Deve possuir duas entradas de áudio analógico independentes; Deve possuir duas saídas XLR; Deve possuir duas entradas de áudio digital via rede em protocolo de áudio em camada 3 (Dante ou AES67); Deve possuir uma interface de rede dedicada a streaming de áudio; Deve possuir uma interface dedicada a controle e alimentação PoE (802.3af); O sistema deve ser composto de estação de transmissão, software de gerência e aplicativo móvel para IOS e Android; Cada estação de transmissão deve permitir que pelo menos 90 usuários possam se conectar ao mesmo tempo; Cada estação de transmissão deve permitir a transmissão de pelo menos dois canais de áudio independente via rede. |
| 73 | SISTEMA PARA COMPARTILHAMENTO DE CONTEUDO WIRELESS O sistema deve ser capaz de receber e enviar imagens de computadores e dispositivos móveis sem uso de cabos; Possuir uma saída de vídeo digital de alta definição no padrão HDMI ou Display Port; Compatibilidade com dispositivos Android, iOS, MacOS e Windows; Possuir capacidade embarcada de distribuir sinais de áudio e vídeo com, no mínimo cem dispositivos conectados; Suportar vídeo de no mínimo 1080p e 30 quadros por segundo; Apresentar, no mínimo, quatro imagens compartilhadas simultaneamente em uma mesma saída de vídeo; Deve permitir integração nativa com aplicações de web conferências; Possuir porta USB 3.0 incorporadas ao chassi do equipamento; Deve possuir uma porta de rede de 1000Mbps (Gigabit); Deve ser fornecido com equipamento do tipo ponto de acesso sem fio, com transmissão em 2,4GHz e tecnologia IEEE 802.11ac. |
| 74 | SOFTWARE GESTÃO DE PRISMAS O software deve permitir gerenciar todos os prismas do ambiente de uma só vez; Deve ser do mesmo fabricante do prisma; Realizar comunicação sobre rede IP; Permitir enviar as imagens ou textos para cada prisma; Deve ser fornecido com licença perpétua. |
| 75 | SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR PROFISSIONAL Suporte metálico articulado para fixação em parede de monitores profissionais; Deve suportar monitores de 60 a 90 polegadas; Deve suportar padrão VESA de 200 x 200 a 600 x 600; Suportar cargas de até 72 kg; Deve vir acompanhado de todos os acessórios necessários à utilização, tais como: parafusos, buchas, espaçadores etc. |
| 76 | SUPORTE CUSTOMIZADO PARA PAINEL DE LED M² Estrutura para instalação mecânica (suporte base) adequada de painel de LED; A estrutura deve ser customizada e compatível com a dimensão e peso final do sistema ofertado, sendo obedecidas todas as normas e recomendações do fabricante do painel LED para a instalação; Deve compor a solução todo e qualquer material necessário; Devem compor a estrutura de suporte quaisquer acessórios requeridos para a plena instalação tais como: calhas de organização de cabos, porcas, parafusos, adaptadores, etc; Os painéis ofertados devem possuir tamanho dimensional aproximado ao especificado. O material deve ser considerado para fornecimento por metro quadrado [m²]. |
| 77 | SUPORTE MOTORIZADO DE TETO PARA MONITOR PROFISSIONAL Suporte motorizado para instalação em teto; Suportar monitores de 55 a 65 polegadas; Possuir motores para realizar a abertura do compartimento em forma de flap; Permitir a inclinação do monitor em até 12°; Acabamento em ACM; Profundidade máxima de 30 cm ou conforme configuração do ambiente; Possuir duto de passagem de cabos; Caixa fabricada em aço; |
| 78 | SWITCH DE REDE ETHERNET LAYER 3 - 24P 24 Portas Ethernet 10/100/1000Mbps com suporte a POE em todas as portas 4 portas SFP 1Gbps Gerenciável Layer 2+ ou layer 3 IGMP v1, v2, v3 IGMP Querier IGMP snooping PIM-DM PIM-SM Suportar os padrões: IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1ax, 802.3ad, 802.3af e 802.3at PoE com capacidade de prover 360W Capacidade Encaminhamentos: 42 Mpps Capacidade de comutação mínima: 56 Gbps |
| 79 | SWITCH DE REDE ETHERNET LAYER 3 - 48P 48 Portas Ethernet 10/100/1000Mbps com suporte a POE em todas as portas 04 portas SFP 1Gbps Gerenciável Layer 2+ ou layer 3 IGMP v1, v2, v3 IGMP Querier IGMP snooping PIM-DM PIM-SM Suportar os padrões: IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1ax, 802.3ad, 802.3af e 802.3at PoE com capacidade de prover 380W Capacidade Encaminhamentos: 78 Mpps Capacidade de comutação mínima: 100 Gbps |
| 80 | SWITCHER DE VÍDEO 4 CANAIS SDI COMPACTO Entradas HD sendo 4x 3G-SDI; Possuir player de mídia interno com suporte a arquivos de imagens estáticas; Formatos suportados: - 1080P30/1080P29/1080P25/1080P24/1080P23; - 1080P60/1080P59/1080P50/720P60/720P59/720P50; Saídas: - 2x SDI; - 1x USB-C; Deve possuir duas portas de entrada de áudio analógico; Deve possuir mixer de áudio digital com no mínimo seis canais de entrada; Possuir uma ou mais portas de rede ethernet; Deve possuir painel de operação com botões retro iluminados; Deve possuir recurso de DVE; Deve possuir recurso de DSK; Possuir interface de gerenciamento e controle via software próprio ou web browser; Funcionar como uma placa de captura ou webcam quando usado na porta USB-C; |
| 81 | SWITCHER DE VÍDEO 6 CANAIS SDI COMPACTO Entradas HD sendo 6x HD-SDI; Possuir no mínimo dois players de mídia internos com suporte a arquivos de áudio e arquivos de imagens estáticas e em movimento; Formatos suportados: Formatos suportados: - 1080P30/1080P29/1080P25/1080P24/1080P23; - 1080P60/1080P59/1080P50/720P60/720P59/720P50; Saídas: - 2x PGM (2x SDI); - 1x Multiview (1x SDI); - 4x AUX (4x SDI); Deve possuir duas portas de entrada de áudio analógico; Deve possuir mixer de áudio digital com no mínimo dezoito canais de entrada; Possuir uma ou mais portas de rede ethernet; Deve possuir painel de operação com tela colorida incorporada; Deve possuir recurso de DVE; Deve possuir recurso de DSK; Possuir interface de gerenciamento e controle via software próprio ou web browser; |
| 82 | SWITCHER DE VIDEO BROADCAST COM TOUCHSCREEN Possuir dez entradas no padrão HD, sendo no mínimo, 6x HD-SDI e 2x HDMI; Formatos suportados: - 1080P30/1080P29/1080P25/1080P24/1080P23; - 1080P60/1080P59/1080P50/720P59/720P50; Saídas: - 2x PGM (1x HDMI e 1x SDI); - 1x Multiview (1x HDMI ou 1x SDI); - 4x AUX (HDMI ou SDI); Deve possuir duas portas de entrada de áudio analógico; Deve possuir duas portas de saída de áudio; Possuir uma ou mais portas de rede ethernet; Deve possuir mixer de áudio digital com no mínimo dez canais; Deve possuir painel de operação com tela sensível ao toque incorporada, botões iluminados, manche de transição (T-Bar), etc; Deve ser capaz de fazer o escalonamento dos sinais de entrada; Deve possuir recurso de PIP; Deve possuir recurso de DSK; |
| 83 | SWITCHER DE VÍDEO DE 8 CANAIS SDI DE MESA Entradas sendo 8x HD-SDI; Possuir no mínimo dois players de mídia internos com suporte a arquivos de áudio e arquivos de imagens estáticas e em movimento; Formatos suportados: - 1080P30/1080P29/1080P25/1080P24/1080P23; - 1080P60/1080P59/1080P50/720P60/720P59/720P50; Saídas: - 1x PGM (1x HDMI ou 1x SDI); - 2x Multiview (1x HDMI e 1x SDI); - 2x AUX (HDMI ou SDI); Deve possuir duas portas de entrada de áudio analógico; Deve possuir duas portas de saída de áudio analógico; Possuir duas ou mais portas de rede ethernet; Deve possuir mixer de áudio digital ou analógico; Deve possuir painel de operação com tela de incorporada, botões iluminados, manche de transição (T-Bar), controles de áudio, etc; Deve ser capaz de processar múltiplas camadas de imagens; Deve possuir recurso de DVE; Deve possuir recurso de DSK; Possuir capacidade embarcada de realizar streaming de vídeo sobre rede IP usando protocolo RTMP ou RTSP; Deve possuir interface de controle via rede IP; |
| 84 | TRANSMISSOR MESA GOOSENECK PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO Transmissor composto de base transmissora de mesa, microfone gooseneck e bateria recarregável, todos do mesmo fabricante e compatível entre si e compatível com ANTENA PARA SISTEMA DE CONVERSAÇÃO 2 e 4 CANAIS; O transmissor deve possuir indicação de status; Cápsula do tipo condensador, com padrão polar de captação cardióide; Haste gooseneck de 300 mm ou maior, de comprimento, com anel luminoso de indicação de status na base ou no topo; Resposta em frequência da cápsula de 40 Hz a 18 kHz; Suportar pressão sonora maior ou igual a 120 dB; Alcance dinâmico maior que 100 dB; A base transmissora de mesa deve possuir botão de acionamento do microfone que funcione no modo liga/desliga, aperte para falar, aperte para emudecer; Possuir transmissão digital com cifração de dados do tipo AES com no mínimo 256 bits ; Operar com baterias próprias que suporte no mínimo dez horas de operação; Permitir o carregamento das baterias internas através de porta USB ou dock de carregamento do mesmo fabricante; |
| 85 | UNIDADE DE CARREGAMENTO 10 BATERIAS PARA CENTRAL SEM FIOS Base de carga inteligente com capacidade de carga de até 10 baterias simultaneamente; Indicação luminosa individual das posições de carga com nível e estado de carga; Monitoramento remoto do estado de carga através de interface gráfica; Carregamento de 100% das baterias em até 7 horas; Modo de carga para armazenamento da bateria por longo tempo; Dever ser o mesmo fabricante do ANTENA CENTRAL DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO (SEM FIOS); |
| 86 | UNIDADE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO (SEM FIOS) Unidade de discussão sem fio para instalação sobre a mesa; Deve possuir dispositivo integrado de biometria, cartão de aproximação ou outro meio para identificação do usuário; Deve possuir duas saídas para fone de ouvidos; Display capaz de exibir informações da reunião, votação, lista de pedido de fala, etc; Permitir votação; Possuir autofalante embutido; Deve possuir botões para controle de fala e prioridade; Operar na faixa de 2,4 GHz ou 5 GHz; Haste de microfone com pelo menos 40cm e dois pontos flexíveis; Deve possuir anel de luminoso para indicação do estado do microfone; Deve ser fornecido com cápsula de microfone padrão unidirecional (cardioide, supercardioide, lobar, microline, ou hipercadioide) e bateria recarregável; Caso existam estações diferenciadas para participantes e para presidentes, deverão ser fornecidas pelo menos uma estação do tipo presidente para cada ANTENA CENTRAL DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO (SEM FIOS) de ofertada. |
| 87 | WEBCONFERENCE MANAGER Estação de gerenciamento de webconferências; Processamento de core i5 de décima segunda geração ou superior; Memória RAM 12 GB 2133MHz DDR4; Disco Rígido 128 GB SSD; Compatível com Sistema Operacional Windows 10 PRO, ou superior; Três ou mais portas USB 2.0 ou superior; Tela Touch Screen 20'' a 27”, montada junto ao monitor; Brilho da tela: 200 nits, ou maior; Contraste: 1000:1, ou melhor. Porta Ethernet RJ45 Gigabit; Todos os componentes/equipamentos devem ser do mesmo fabricante; Deve vir acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, inclusive teclado e mouse sem fios. |
| 88 | SERVIÇO ADEQUAÇÃO ACÚSTICA PARA AUDITÓRIO PADRÃO A - M² A CONTRATADA deverá realizar serviços de adequação acústica do ambiente, de forma a garantir conforto e eficiência acústica complementar à solução audiovisual proposta. O tempo de reverberação (RT60 em 500 Hz) deverá ser parâmetro principal de performance a ser observado conforme estabelecido na norma ABNT NBR 12.179, ou outra mais recente, permitindo uma variação de +/- 25%, e deve ser apresentado em projeto executivo a simulação ou cálculo matemático da combinação de materiais e áreas para obtenção dessa performance. Os serviços, de acordo com a necessidade da obra, deverão ser aprovados conforme o projeto executivo proposto e deve contar minimamente com: Tapumes para isolamento das obras, garantindo a segurança o controle do acesso à obra; Transporte e remoção de entulho, quando houver; Limpeza da Obra Inicial; Deverá prever demolição e ou desmontagem de divisórias modulares, mobiliário, forro, iluminação, equipamentos e outros existentes; As paredes e colunas do ambiente deverão ser lixadas e pintadas em cores a ser a definida no projeto executivo, quando necessário; Os Painéis Acústicos devem ser de madeira com acabamento em melanina ou folha de madeira, perfurados com espaçamentos aleatórios ou regulares e devem possuir segurança ao fogo (Ignífugo), utilizar resina não combustível em sua composição, classificação II-A conforme a NBR 16626. Devem ser produzidos com materiais cerificados com selo FSC; Para os revestimentos do piso do ambiente, devem ser considerado piso vinílico para área comerciais, com 2mm de espessura ou maior, juntas secas, classe reação a fogo II-A, resistência a abrasão, promover conforto acústico por meio de absorção de ruídos de impacto. Acabamento de a ser definido de acordo com o projeto executivo; Os forros do ambiente podem ser constituídos total ou parcialmente em gesso acartonado liso, forro absorvedor modular ou painéis acústicos. Podem ser usadas nuvens acústicas, ancoradas por cabos como painéis acústicos absorvedores de face dupla; Devem ser consideradas, quando necessário, portas acústicas com indicie de perda por transmissão Rw 34dB, ou maior, comprovado através de laudo de ensaio em laboratório especializado. As portas deverão ser fornecidas completas, com batente duplo, borrachas para vedação em todas as frestas, trava retrátil para vedação no piso, fechaduras, maçanetas e dobradiças compatíveis ao peso. Deve ser considerado um visor acústico com no mínimo de 3 m² para uso em cabines técnicas (quando esta existir), construído em vidro ou acrílico ou policarbonato em chapas duplas ou mais, com estrutura em metal ou madeira. As paredes devem contar com painéis em lã de vidro ou PET, de forma a prover revestimento acústico ideal para o ambiente. Painéis absorvedores podem ser revestidos de tecido para sua finalização; Deverá ser removido todo o entulho gerado durante a obra. Todas as superfícies aparentes deverão ser limpas e cuidadosamente lavadas. A limpeza de pisos, vidros, metais e fechaduras deverão ser feitas com produtos próprios para não comprometimento dos materiais. As medidas, quantidades e sistemas informados para esse item são orientativos, caberá a CONTRATADA dimensionar de maneira correta o material, e suas características, a fim de atender os serviços solicitados. Os serviços e materiais devem ser considerados para fornecimento e precificação por metro quadrado [m²]. |
| 89 | SERVIÇO ADEQUAÇÃO ACÚSTICA PARA AUDITÓRIOS PADRÃO AA - M² A CONTRATADA deverá realizar serviços de adequação acústica do ambiente, de forma a garantir conforto e eficiência acústica complementar à solução audiovisual proposta. O tempo de reverberação (RT60 em 500 Hz) deverá ser parâmetro principal de performance a ser observado conforme estabelecido na norma ABNT NBR 12.179, ou outra mais recente, permitindo uma variação de +/- 20%, e deve ser apresentado em projeto executivo a simulação ou cálculo matemático da combinação de materiais e áreas para obtenção dessa performance. Os serviços, de acordo com a necessidade da obra, deverão ser aprovados conforme o projeto executivo proposto e deve contar minimamente com: Tapumes para isolamento das obras, garantindo a segurança o controle do acesso à obra; Transporte e remoção de entulho, quando houver; Limpeza da Obra Inicial; Deverá prever demolição e ou desmontagem de divisórias modulares, mobiliário, forro, iluminação, equipamentos e outros existentes; As paredes e colunas do ambiente deverão ser lixadas e pintadas em cores a ser a definida no projeto executivo, quando necessário; Os septos existentes em forros de teto ou em pisos elevados deverão ser fechados e isolados, a fim de evitar a propagação de ruídos dentro dessas estruturas; Os Painéis Acústicos devem ser de madeira com acabamento em melanina ou folha de madeira, perfurados com espaçamentos aleatórios ou regulares e devem possuir segurança ao fogo (Ignífugo), utilizar resina não combustível em sua composição, classificação II-A conforme a NBR 16626. Devem ser produzidos com materiais cerificados com selo FSC; Para os revestimentos do piso do ambiente, devem ser considerado Carpete em Manta, onde o Carpete deve ser para aplicação comercial em conformidade com a ABNT NBR ISSO 9001 e ABNT NBR ISSO 14001:2015 espessura total mínima de 5 mm, classe reação a fogo II-A. Acabamento de a ser definido de acordo com o projeto executivo; Os forros do ambiente podem ser constituídos total ou parcialmente em gesso acartonado liso, forro absorvedor modular ou painéis acústicos. Podem ser usadas nuvens acústicas, ancoradas por cabos como painéis acústicos absorvedores de face dupla; Devem ser consideradas, quando necessário, portas acústicas com indicie de perda por transmissão Rw 34dB, ou maior, comprovado através de laudo de ensaio em laboratório especializado. As portas deverão ser fornecidas completas, com batente duplo, borrachas para vedação em todas as frestas, trava retrátil para vedação no piso, fechaduras, maçanetas e dobradiças compatíveis ao peso. Deve ser considerado um visor acústico com no mínimo de 3 m², construído em vidro ou acrílico ou policarbonato em chapas duplas ou mais, com estrutura em metal ou madeira. As paredes devem contar com painéis em lã de vidro ou PET, de forma a prover revestimento acústico ideal para o ambiente. Painéis absorvedores podem ser revestidos de tecido para sua finalização; Deverá ser removido todo o entulho gerado durante a obra. Todas as superfícies aparentes deverão ser limpas e cuidadosamente lavadas. A limpeza de pisos, vidros, metais e fechaduras deverão ser feitas com produtos próprios para não comprometimento dos materiais. As medidas, quantidades e sistemas informados para esse item são orientativos, caberá a CONTRATADA dimensionar de maneira correta o material, e suas características, a fim de atender os serviços solicitados. Os serviços e materiais devem ser considerados para fornecimento e precificação por metro quadrado [m²]. |
| 90 | SERVIÇO ADEQUAÇÃO ACÚSTICA PARA SALAS DE REUNIÃO PADRÃO A - M² A CONTRATADA deverá realizar serviços de adequação acústica das salas de reunião, de forma a garantir conforto e eficiência acústica complementar à solução audiovisual proposta. O tempo de reverberação (RT60 em 500 Hz) deverá ser parâmetro principal de performance a ser observado conforme estabelecido na norma ABNT NBR 12.179, ou outra mais recente, permitindo uma variação de +/- 25%, e deve ser apresentado em projeto executivo a simulação ou cálculo matemático da combinação de materiais e áreas para obtenção dessa performance. Os serviços, de acordo com a necessidade da obra, deverão ser aprovados conforme o projeto executivo proposto e deve contar minimamente com: Tapumes para isolamento das obras, garantindo a segurança o controle do acesso à obra; Transporte e remoção de entulho, quando houver; Limpeza da Obra Inicial; Deverá prever demolição e ou desmontagem de divisórias modulares, mobiliário, forro, iluminação, equipamentos e outros existentes; As paredes e colunas do ambiente deverão ser lixadas e pintadas em cores a ser a definida no projeto executivo, quando necessário; Os Painéis Acústicos devem ser de madeira com acabamento em melanina ou folha de madeira ou tecido, perfurados com espaçamentos aleatórios ou regulares e devem possuir segurança ao fogo (Ignífugo), utilizar resina não combustível em sua composição, classificação II-A conforme a NBR 16626. Devem ser produzidos com materiais cerificados com selo FSC; Para os revestimentos do piso do ambiente, devem ser considerado piso vinílico para áreas comerciais, com 2mm de espessura ou maior, juntas secas, classe reação a fogo II-A, resistência a abrasão, promover conforto acústico por meio de absorção de ruídos de impacto. Acabamento de a ser definido de acordo com o projeto executivo; Os forros do ambiente podem ser constituídos total ou parcialmente em gesso acartonado liso, forro absorvedor modular ou painéis acústicos. Podem ser usadas nuvens acústicas, ancoradas por cabos como painéis acústicos absorvedores de face dupla; Devem ser consideradas, quando necessário, portas acústicas com indicie de perda por transmissão Rw 34dB, ou maior, comprovado através de laudo de ensaio em laboratório especializado. As portas deverão ser fornecidas completas, com batente duplo, borrachas para vedação em todas as frestas, trava retrátil para vedação no piso, fechaduras, maçanetas e dobradiças compatíveis ao peso. As paredes devem contar com painéis em lã de vidro ou PET, de forma a prover revestimento acústico ideal para o ambiente. Painéis absorvedores podem ser revestidos de tecido para sua finalização; Deverá ser removido todo o entulho gerado durante a obra. Todas as superfícies aparentes deverão ser limpas e cuidadosamente lavadas. A limpeza de pisos, vidros, metais e fechaduras deverão ser feitas com produtos próprios para não comprometimento dos materiais. As medidas, quantidades e sistemas informados para esse item são orientativos, caberá a CONTRATADA dimensionar de maneira correta o material, e suas características, a fim de atender os serviços solicitados. Os serviços e materiais devem ser considerados para fornecimento e precificação por metro quadrado [m²]. |
| 91 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BLOCO K – AUDITÓRIO SUBSOLO (COASP) – 223 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 92 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – BLOCO K – AUDITÓRIO TÉRREO (COASP) – 100 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 93 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – BLOCO K – SALÃO NOBRE 9° ANDAR – 70 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 94 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – BLOCO P – AUDITÓRIO TÉRREO – 72 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 95 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – BLOCO J – AUDITÓRIO TÉRREO (MDIC) – 52 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 96 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – BLOCO F – AUDITÓRIO TÉRREO (MTE) – 122 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 97 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – BLOCO D – AUDITÓRIO TÉRREO (SOF) – 100 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 98 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – ÓRGÃOS CENTRAIS – AUDITÓRIO9° ANDAR (RFB) – 60 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 99 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – ÓRGÃOS REGIONAIS – AUDITÓRIO 11° ANDAR (QUADRA 3) – 124 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 100 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – RIO DE JANEIRO – AUDITÓRIO – 350 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 101 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – SÃO PAULO – AUDITÓRIO – 350 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 102 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – MINAS GERAIS – AUDITÓRIO – 196 PESSOAS - O serviço de instalação e configuração da solução demandará quantidade de serviços de infra-estrutura, configuração e programação, conforme planilha de distribuição de equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de sonorização, vídeo, áudio, conferências, automação, etc; - Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste objeto, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. - Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do contratante. - A contratada deverá oferecer garantia por 60 meses para todo o sistema com atendimento on-site para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução. |
| 103 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, MISCELÂNEAS E CABEAMENTO PARA ÁUDIO E VÍDEO - Todos os tipos de cabos, conectores e acessórios de instalação dos equipamentos previstos neste projeto, devem ser fornecidos para a perfeita integração e funcionamento do sistema; - Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo quando pertinente às respectivas Normas ABNT. - Todo o cabeamento deverá permanecer oculto sempre que possível, correndo por dentro da infraestrutura para passagem disponível no piso e teto, além de canaletas e tubulações apropriadas no mobiliário, quando necessária. - Identificação das especificações técnicas dos equipamentos de áudio e vídeo a serem conectados - Desenvolvimento de projetos detalhados com layouts, trajetórias de cabeamento, pontos de conexão e infraestrutura necessária - Definição de tipos de cabos, rotas de instalação e comprimento necessário. - Instalação de conduítes, eletrocalhas e dutos adequados para proteção e organização do cabeamento. - Fornecimento e instalação de pontos de passagem para facilitar manutenção e acesso ao cabeamento. - Fornecimento de patch panels para organização de conexões de áudio e vídeo. - Fornecimento e instalação de cabos HDMI de alta velocidade com suporte a 4K, 8K e HDR. - Fornecimento e instalação de Cabos balanceados XLR, RCA, P2/P10, ópticos e coaxiais para transmissão de áudio. - Fornecimento e instalação para Cabos VGA, DVI e DisplayPort para sistemas compatíveis. - Cabos de Rede: Cat6 ou Cat6a para transporte de sinais via IP ou controle. - Fornecimento de conectores compatíveis, como BNC, RCA, HDMI e adaptadores de formatos diversos. - Patch Cords: Cabos pré-montados para conexões rápidas e organizadas. - Fixadores e Organizador de Cabos com Abraçadeiras, velcros e canaletas para organização do cabeamento. - Instalação de Cabeamento: Passagem, identificação e conexão de cabos em conformidade com normas técnicas. - Teste de Sinais: Verificação de continuidade, interferências e qualidade do sinal em todos os pontos conectados - Documentação: Entrega de "as built" (como construído) com detalhes sobre o cabeamento, infraestrutura e configurações realizadas em cada ambiente do MGI. |
| 104 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE HARDWARE E SOFTWARE - Realização de inspeções periódicas (mensais, trimestrais e anuais) dos equipamentos de áudio e vídeo, incluindo painel led, telas, sistemas de som, microfones, amplificadores e processadores de sinal. - Verificação do estado físico dos equipamentos, identificando desgaste, danos ou qualquer sinal de mau funcionamento. - Limpeza regular de componentes sensíveis de áudio e vídeo - Verificação e limpeza de cabos e conexões para evitar falhas de contato. - Realização de testes de funcionamento para garantir que todos os equipamentos estão operando dentro das especificações do fabricante. - Testes de som e imagem para assegurar a qualidade e integridade do sinal. - Substituição preventiva de componentes que apresentem sinais de desgaste ou que estejam próximos do fim de sua vida útil. - Uso de peças originais ou certificadas pelo fabricante para garantir a compatibilidade e desempenho. - Criação de relatórios periódicos para documentar o estado dos sistemas e as ações de manutenção realizadas. - Desenvolvimento de um plano de manutenção preventiva que descreva as atividades específicas a serem realizadas, a frequência e os responsáveis por cada atividade. - Revisão e atualização regular do plano de manutenção para refletir mudanças nos sistemas ou nas necessidades do MGI. - Atualização regular de software e firmware dos equipamentos para garantir segurança, novas funcionalidades e correções de bugs. - Testes de compatibilidade antes da implementação de novas atualizações para evitar interrupções no serviço. - Revisão periódica das configurações dos sistemas para assegurar que estão otimizadas para o desempenho desejado. - Ajustes nas configurações conforme necessário para melhorar a eficiência e a operação dos sistemas. - Implementação de medidas de segurança para proteger os sistemas contra ameaças cibernéticas. - Verificação de firewall, antivírus e outras medidas de proteção em equipamentos conectados à rede. - Manutenção de registros detalhados de todas as atividades de manutenção realizadas, incluindo data, equipamentos envolvidos, problemas identificados e ações tomadas. - Desenvolvimento de um plano de manutenção preventiva que descreva as atividades específicas a serem realizadas, a frequência e os responsáveis por cada atividade. - Revisão e atualização regular do plano de manutenção para refletir mudanças nos sistemas ou nas necessidades do MGI. |
| 105 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS - Elaboração de um cronograma detalhado, com etapas como levantamento técnico, aquisição de materiais, instalação, testes e entrega. - Definição de marcos e prazos claros para cada fase. - Alocação de equipe técnica especializada, materiais e equipamentos necessários para a realização da implantação - Identificação das condições do ambiente (acústica, iluminação, infraestrutura elétrica). - Avaliação da compatibilidade de sistemas existentes com os novos. - Elaboração de diagramas de cabeamento, layouts de equipamentos e especificações funcionais do sistema de áudio e vídeo. - Garantir o fornecimento de equipamentos no prazo, com documentação fiscal e técnica adequada. - Monitorar a entrega e qualidade dos serviços prestados - Integração de Sistemas: Configuração e interligação dos sistemas de áudio, vídeo, controle e rede. - Testes Funcionais: Testar todos os equipamentos e sistemas para verificar qualidade de sinal, desempenho e conformidade com os requisitos. - Treinamento da Equipe do Cliente: Capacitar a equipe do cliente no uso e do sistema. - Fornecimento de relatórios regulares detalhando o status do projeto, identificando riscos e problemas solucionados - Identificação e mitigação de riscos relacionados a atrasos, incompatibilidades técnicas ou falhas de execução. - Auditoria de processos e equipamentos para assegurar conformidade com padrões e especificações dá AVIXA - Entregar o "as built" com todos os ajustes realizados no projeto inicial. - Fornecer manuais técnicos e listas de equipamentos instalados. - Garantir um período de acompanhamento de 10 dias para ajustes e suporte técnico ao cliente - Seguir normas nacionais e internacionais como ABNT, IEC, ISO ou ANSI, garantindo a qualidade e a segurança do projeto. |
| 106 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS - Elaboração de procedimentos operacionais padrão (SOPs) para cada área ou processo e elaboração de planos de manutenção preventiva e ações corretivas. - Identificação, monitoramento e mitigação de riscos relacionados a interrupções ou falhas no processo. - Planejamento de recursos humanos, tecnológicos e materiais necessários. - Definição de métricas para avaliar a eficiência, eficácia e qualidade das operações. - Relatórios periódicos com análises dos KPIs e propostas de melhorias. - Identificação, monitoramento e mitigação de riscos relacionados a interrupções ou falhas no processo. - Desenvolvimento de planos de contingência e recuperação de desastres (DRP). - Garantia de que as operações possam continuar em situações adversas. - Monitoramento em tempo real das atividades operacionais, identificando e corrigindo desvios. - Programas regulares de treinamento para aprimoramento técnico e gerencial das equipes. - Relatórios regulares de desempenho e incidentes. - Registro detalhado de todas as atividades e eventos operacionais. - Equipe dedicada para resolução de problemas técnicos relacionados às operações. - Serviços de suporte para atender aos chamados do cliente em período de 8/5. - Sistema de registro, priorização e resolução de incidentes operacionais. - Relatórios pós-incidente com análise de causa raiz e ações corretivas. - Revisão regular das práticas de segurança para garantir conformidade com padrões regulatórios. - Monitoramento do uso e desempenho de equipamentos, tecnologias e infraestrutura. - Planejamento de substituições e upgrades, conforme necessário. |
| 107 | SERVIÇOS DE GARANTIA ESTENDIDA DA SOLUÇÃO POR AMBIENTES - A garantia estendida deve começar imediatamente após o término da garantia padrão e cobrir um período definido para complementar um total de 5(cinco) anos em escala temporal - Cobertura para defeitos de fabricação, falhas de componentes e problemas relacionados à instalação ou configuração inicial. - Toda a solução de áudio e vídeo incluindo infraestrutura deverá passar por cobertura total de 5 (cinco) anos; - Equipamentos em que for identificado mau uso ou falhas por parte de uso do cliente a garantia não será coberta - Garantia de reparo gratuito ou substituição de peças defeituosas dentro do período de cobertura. - Atendimento remoto para diagnóstico e resolução de problemas técnicos. - Serviço no local para resolver falhas críticas que não possam ser resolvidas remotamente. - Inclusão de atualizações durante o período de garantia estendida para garantir compatibilidade e desempenho. - Realização de inspeções regulares e serviços de manutenção preventiva para evitar falhas. - Sistema de registro e resolução de incidentes com prazos definidos pelo MGI (SLA). - Disponibilização de equipamentos substitutos temporários em caso de falha de equipamentos principais. - Critérios para substituição de equipamentos irreparáveis (ex.: substituição por modelo equivalente ou superior). - Fornecimento de relatórios sobre manutenção, incidentes e ações corretivas realizadas. - Assegurar que todas as reparações e substituições estejam em conformidade com normas técnicas e regulatórias aplicáveis. - Garantia de que todas as peças substituídas e serviços realizados sejam certificados pelo fabricante ou por técnicos qualificados. |