TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Aquisição de veículos policiais caracterizados e descaracterizados para uso no policiamento, patrulhamento e investigação, a fim de auxiliar na prevenção e repressão de crimes, em todo o território nacional, cuja atribuição seja da Polícia Federal, bem como demais ações de segurança pública em conformidade com a legislação e no auxílio a outros órgãos públicos, conforme as especificações descritas neste Termo de Referência e seus anexos.

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | Camioneta 4x4 – SUV (ostensivo) |
| 2 | 200 | Camioneta 4x4 – SUV (descaracterizado) |
| 3 | 200 | Camionete cabine dupla (ostensivo) |
| 4 | 200 | Camionete cabine dupla (descaracterizado) |
| 5 | 50 | Sedan Médio (ostensivo) |
| 6 | 400 | Sedan Médio (descaracterizado) |
| 7 | 50 | Sedan Luxo (descaracterizado) |
| 8 | 400 | Hatch menor (descaracterizado) |
| 9 | 400 | Hatch maior (descaracterizado) |
| 10 | 200 | Caminhonete Pick-up (descaracterizado) |
| 11 | 50 | Utilitário – VAN de passageiros (descaracterizado) |
| 12 | 50 | Utilitário – VAN de carga (descaracterizado) |
| 13 | 1 | Ônibus – M3 (ostensivo) |
| 14 | 5 | Ônibus – M3 (descaracterizado) |
| 15 | 15 | Micro-Ônibus (descaracterizado) |
| 16 | 35 | Caminhão-Guincho (caracterizado) |
| 17 | 40 | Caminhão VUC (descaracterizado) |
| 18 | 4 | Furgão para cães – Órgão Central (descaracterizado) |
| 19 | 19 | Furgão para cães – SRs (descaracterizado) |
| 20 | 10 | Empilhadeira (descaracterizado) |

Tabela 1 - Veículos registrados para aquisição

  - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG.

    - Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

  - Dessa forma, pretende-se efetivar a aquisição dos respectivos itens por meio de pregão eletrônico, tipo menor preço por item, de acordo com as especificações adotadas pela Polícia Federal e descritas neste Termo de Referência;

- JUSTIFICATIVA

  - Justificativas gerais da aquisição:

Para o fiel desempenho de sua missão constitucional, dentro dos padrões de excelência esperados, deve a Polícia Federal, observados os critérios de conveniência e oportunidade, adquirir veículos e promover a renovação da frota. A presente aquisição, que engloba diversos modelos de automóvel, almeja, portanto, conceder instrumentos mais adequados para um ganho operacional na atuação da Polícia Federal.

A missão Constitucional da Polícia Federal, em seu art. 144, estabelece como fator primordial, dentre outros, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas e exercer as funções de polícia de fronteiras.

Para cumprimento de sua missão constitucional, a Polícia Federal deve ter à sua disposição um aparato logístico capaz de garantir resultados eficazes, inclusive em locais inóspitos do país, sendo necessário possuir veículos preparados para melhor atender às demandas de segurança pública da população.

É por isso que, historicamente, o Departamento de Polícia Federal possui uma frota própria de veículos destinados à realização de sua atividade finalística, que em última instância é prover a segurança pública do país, em conjunto com os demais órgãos constitucionais.

Quanto à quantidade dos veículos que se pretende adquirir, levou-se em consideração o número de Superintendências Regionais e Delegacias em cada Estado, o porte dessas unidades, o número de servidores, a situação e quantitativo da atual frota de veículos, bem como as diversas solicitações das unidades para bem executar suas atribuições.

  - Justificativa para a necessidade de entrega dos veículos licenciados/emplacados nas Unidades da Federação onde forem recebidos e com tanque de combustível cheio:

    - A exigência do licenciamento/emplacamento para esse tipo de aquisição faz-se necessária em razão dos impactos inerentes à realização de 27 processos licitatórios diferenciados para contratação de serviço de despachante em cada Unidade da Federação. Além disso, considerando a tramitação dos processos internos somada ao prazo demandado pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, os veículos ficariam parados durante todo este período, o que resultaria em desvantagem econômica;

    - A exigência de tanque cheio também faz-se necessária visto que possibilita que as propostas sejam apresentadas em igualdade de condições – não há como certificar, caso seja solicitado 5 ou 10 litros, por exemplo, a real quantidade no tanque. Além disso, torna o processo logisticamente mais célere e menos oneroso, pois os veículos são entregues nas Superintendências Regionais do DPF, nas capitais dos Estados, e depois deslocados às Delegacias em outras cidades onde serão incluídos nos contratos de abastecimento de combustível. Devido aos trâmites burocráticos para essa inclusão os veículos poderiam ficar um período sem utilização;

  - Justificativa para os veículos descaracterizados tipo sedan médio, hatch e pick-up leve – itens 6, 8, 9 e 10:

Os veículos descaracterizados tipo sedan médio, hatch e pick-up leve, além de necessários ao desenvolvimento das atividades rotineiras, são também imprescindíveis para utilização em investigações e diligências veladas para execução de ações de combate à criminalidade.

A aquisição destes automóveis proporcionará melhores condições aos trabalhos de prevenção e repressão aos crimes que necessitam de ações policiais não-ostensivas, posto que tais modelos considerados “populares” têm o condão de misturar-se à frota de veículos em circulação, de modo a passar despercebidos no contexto de uma investigação.

As investigações da Polícia Federal são realizadas, em sua maior parte, ao menos em dois momentos: um primeiro é abarcado pelo sigilo necessário à coleta da boa prova, tornando-se essencial a utilização de instrumentos e ferramentas que possibilitem a execução de tal tarefa, tais como os veículos sob análise; em um segundo momento, após o robustecimento do conjunto probatório, segue uma fase ostensiva da investigação, buscando-se arrecadar bens, documentos e outros objetos de prova, cumprindo-se mandados judiciais, etc. Destarte, os veículos sedan médio, hatch e pick-up leve serão essenciais principalmente para a realização do primeiro momento da investigação.

Ademais, a experiência policial federal revela que veículos como as pick-ups pequenas e os carros hatch, além de se misturarem facilmente na frota popular nacional, também se prestam a se passar por veículos empresariais ou de órgãos públicos, portanto essenciais ao trabalho policial disfarçado (estórias-cobertura). Na mesma linha, os sedans médios podem ser utilizados em bairros diferenciados em atividades que requerem o uso da necessária estratégia dissimulada para a obtenção de resultados positivos.

  - Justificativa para o veículo descaracterizado sedan luxo - item 7:

Os veículos especificados consoante esta característica poderão ser utilizados para outras atividades policiais além daquela descrita no item anterior (serviços velados), como, por exemplo, trabalhos em áreas rurais e urbanas de pequena, média e alta renda, portanto suscetíveis a absorção pela frota nacional despercebidamente em ambientes diversificados.

Tais veículos também são necessários para a realização da atribuição da Polícia Federal de segurança de dignitários, sendo neste caso imprescindível que tenham quatro portas, dentre outras especificações. Os veículos serão utilizados inicialmente nas Diretorias do Edifício Sede da Polícia Federal, mas nada impede que sejam utilizados para auxiliar quaisquer dos trabalhos acima descritos.

Esta necessidade específica será sobremaneira elevada justamente por conta da realização dos grandes eventos internacionais em que o Brasil abriga uma quantidade inédita de autoridades originárias de outros países, sem descuido das aqui já existentes.

  - Justificativa para os veículos descaracterizados SUV e Camionete Cabine Dupla - itens 2 e 4:

Os SUVs e as Camionetes Cabine Dupla, com maiores dimensões de comprimento, largura e distância entre eixos permitem maior espaço interno e contribuem para facilitar a mobilidade do policial dentro do veículo, carregando equipamentos operacionais (colete balístico, cinto de guarnição e arma longa, por exemplo), assim como auxilia na agilidade e rapidez ao embarcar e desembarcar do veículo quando ocorrer uma abordagem, que por consequência interfere de maneira decisiva na segurança da equipe.

Em razão da robustez, tamanho e peso destes tipos de veículos, bem como em razão da natureza da atividade policial, que de maneira imprevisível poderá ensejar uma perseguição, evasão ou atuação emergencial, é imprescindível que estes veículos sejam equipados com motorização forte, minimamente apta a atender a demanda sob exposição. Outro ponto em relação aos veículos de tração 4x4 com motor diesel é a economia proporcionada pelo desempenho do torque do motor, sua economicidade e longa durabilidade.

Em relação à tração do tipo 4X4, mostra-se necessária, vez que neste tipo de veículo a grande concentração de peso sobre o eixo dianteiro, característico nas camionetes, torna comum a perda de tração em pisos escorregadios quando em manobras, principalmente quando sem carga. Assim, a opção pela tração integral garante segurança e mobilidade ao veículo em qualquer tipo de piso.

Existem algumas atividades desempenhadas pela Polícia Federal em regiões inóspitas, de difícil acesso e que não apresentam condições homogêneas quanto às suas condições de trafegabilidade, pavimentação e manutenção das condições do piso de rodagem.

Neste contexto, é mister registrar que em qualquer das regiões do país a Polícia Federal poderá operar em ambientes urbanos ou rurais, razão pela qual justifica-se a aquisição deste tipo de veículo não apenas para as regiões NORTE e CENTRO-OESTE, mas para as unidades de todo território nacional: os policiais por muitas vezes trafegam por extensos trechos de estrada sem qualquer cobertura asfáltica, sujeitas a atoleiros e com pontos de alagamento nos períodos chuvosos. Os veículos utilizados em deslocamentos para estas localidades requerem características especiais de força e robustez, apresentadas pelos veículos de tração 4x4, indicada na especificação dos veículos.

Também é importante que o sistema de acionamento da tração 4x4 seja instalado em compartimento interno na cabine e automático bloqueio da roda durante deslocamentos em todos os tipos de terrenos, sem que o motorista tenha que parar o veículo, tanto para trocar a tração, como para bloquear a roda para transitar em determinado trecho crítico. Os veículos de tração 4x4 cambiável possibilitam, a qualquer momento durante o percurso, o acionamento das rodas dianteiras para transitar em pisos de baixa aderência. Na tração 4x4 existe a distribuição meio a meio da força do motor transmitida para as quatro rodas, além da opção de marcha reduzida para executar tarefas mais pesadas em que é exigido o máximo torque do veículo.

Dessa forma observa-se a clara vantagem do veículo 4x4, tendo em vista a melhor tração em diversas situações, como arrancar em subidas, realizar algum tipo de resgate ou até mesmo desbloquear rodovias. Outro fator importante é a maior estabilidade nos deslocamentos em terrenos e pisos escorregadios ao contornar curvas com uma velocidade mais avançada por causa da distribuição de tração entre as rodas, em decorrência da instabilidade que esses modelos de camionetas possuem por causa de alto centro de gravidade.

Note-se que foram especificados tanto caminhonetes (SUVs – com caçamba) quanto camionetas (sem caçamba). A questão é que estes veículos suprirão demandas ora iguais, ora diferentes, de acordo com as necessidades do caso concreto: as caçambas das viaturas se prestam ao transporte de equipamentos, motos, materiais, objetos de apreensão e outros tantos itens. Os compartimentos de carga fechados poderão se prestar a carregar alguns dos itens citados, de menores dimensões, porém com mais cuidado e protegidos de intempéries.

  - Justificativa para os veículos descaracterizados Van, Ônibus, Micro-Ônibus e Empilhadeira - itens 11, 12, 14, 15 e 20

Levando-se em consideração problemas naturais de frota e efetivo enfrentados por quaisquer órgãos de Segurança Pública, acaba prejudicando o andamento e a fluidez dos trabalhos. A intenção é reduzir o efetivo envolvido na logística de apoio e otimizar o uso de viaturas, sendo então empenhadas em outras atividades em vez de simplesmente transporte de servidores e/ou materiais.

Assim, para cumprimento de tal mister, bem como para otimizar o deslocamento de seus servidores, a Polícia Federal deve ter à sua disposição um aparato logístico capaz de otimizar seus recursos, sendo necessário o emprego de veículos preparados para melhor atender às demandas institucionais.

Importante salientar que embora em um momento recente tenham sido adquiridas viaturas pelo DPF, suas configurações não atendem às necessidades de deslocamento de grupos maiores de servidores, ou seja, não foram adquiridos veículos com capacidade intermediária de transporte de passageiros, o que motiva as especificações contidas neste documento.

A situação é alarmante no que diz respeito à situação da PF quanto às vans. Atualmente a DSG/COAD/DLOG/DPF (órgão central do DPF em Brasília/DF responsável pelo controle e uso de viaturas) só dispõe de 02 (dois) veículos para transporte de passageiros (tipo VAN) com as características similares com o objeto deste termo de referência. Tais veículos foram fabricados nos anos de 2006 e 2007, ou seja, têm aproximadamente sete anos de uso. Devido a idade dos veículos, com frequência essas Vans estão em paradas para manutenção corretiva, além do que, não se pode desprezar que o transporte de passageiros ocasiona uma depreciação/deteriorização considerável nos veículos. Logo, o número de Vans a disposição dos órgãos centrais do DPF, bem como das unidades descentralizadas, se mostra insuficiente para atender a demanda de deslocamentos quando da realização de reuniões e/ou treinamentos, o que motiva a aquisição de duas unidades no afã de amenizar o problema de transporte de passageiros.

Quanto à empilhadeira, observa-se que não há no DPF maquinário apropriado para deslocamento de objetos de peso elevado. O presente objeto é de grande utilidade no DPF, sendo necessário nas seguintes situações, entre outras:

- Condução de páletes carregados de materiais diversos: material gráfico, estocados em almoxarifado, recolhidos em apreensão etc.;

- Embarque e desembarque de cargas diversas em aviões e caminhões do próprio órgão;

- Deslocamentos de curta distância de viaturas sem condições de rodagem, dentro e fora dos pátios internos;

- Organização de depósitos de materiais diversos;

- Organização de viaturas e veículos apreendidos nos pátios deste Departamento;

- Auxilio no carregamento e descarregamento de guinchos, em situações onde os veículos não têm condições de serem manobrados;

- Deslocamentos de equipamentos de médio porte, como por exemplo: raio X, geradores de energia, arquivos etc.

  - Justificativa para os veículos descaracterizados VUC – item 17:

A aquisição dos bens elencados atenderá às necessidades do Departamento de Polícia Federal – DPF através de sua Diretoria de Logística Policial – DLOG e/ou suas unidades descentralizadas.

A DLOG e suas descentralizadas, em sua missão institucional, devem fazer o controle e planejamento de armamentos, munição, equipamentos e cargas em geral e deve realizar o transporte e deslocamento desse material de forma segura para suas unidades dentro do perímetro urbano;

Além disso, através de suas Operações Policiais realizadas por todo o país, se faz necessário um veículo de carga flexível que efetue o transporte dos diversos materiais apreendidos e atualmente o DPF não possui veículos com as especificações técnicas apresentadas neste Termo que atendam às suas necessidades.

  - Observação geral para os veículos descaracterizados:

Destaque-se a necessidade de que sejam adquiridos modelos variados. Isso porque caso seja adquirido um único modelo para todo o país, certamente sua presença em determinada localidade despertará uma associação do modelo àqueles veículos utilizados pela polícia, podendo haver prejuízo às investigações. Da mesma forma, os veículos devem possuir cores variadas e comuns, de forma a não atrair atenção quando mesclados com os veículos da população em geral.

Tais especificações diferenciadas são autorizadas pela IN 03/2008-MPOG/SLTI, especificamente no artigo 16, confira-se:

Art. 16. Os veículos de serviços especiais utilizados no patrulhamento rodoviário e em atividades de fiscalização, cuja identificação possa comprometer os resultados da missão, poderão manter as características de padronização do órgão ou entidade, e terão placa oficial de acordo com a Resolução CONTRAN nº 231/2007.

É por esta razão que não se pode cogitar de utilizar a regra para os veículos de serviços comuns, estabelecido pelo artigo 13 da mesma instrução normativa, que exige a cor branca e a identificação das laterais com a nomenclatura do órgão.

Do mesmo modo, para tais veículos trata-se da hipótese prevista no artigo da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, confira-se:

Art. 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial.

  - Justificativa para os veículos caracterizados/ostensivos – itens 1, 3, 5, 13 e 16:

O presente Termo de Referência engloba diversos veículos caracterizados/ostensivos, isto é, com identificação da Polícia Federal (dentre outras características detalhadas em cada anexo de veículo). A saber: SUV, camionete cabine dupla, sedan médio, ônibus e caminhão-guincho.

A atividade policial também demanda a utilização de veículos caracterizados específicos para necessidades diferentes daquelas já analisadas neste documento, posto que constituem instrumentos/ferramentas básicas para o exercício da atividade policial.

Quanto ao caminhão-guincho, observa-se que a sua aquisição atenderá às necessidades do Departamento de Polícia Federal – DPF através do seu Setor de Transportes e/ou suas unidades descentralizadas em todo país. O Setor de Transportes e suas descentralizadas, em sua missão institucional, devem manter, prestar assistência e transportar além de veículos apreendidos, sua frota que consta de viaturas do tipo caminhonetes, caminhonetas, furgões, veículos blindados, sedans, motocicletas entre outros.

Além de veículos, a Divisão deve transportar cargas indivisíveis de grande porte, empilhadeiras, rebocadores de aeronaves e tratores diversos. Com o aumento de sua frota e dada a grande diversidade de veículos necessários ao pleno cumprimento de sua missão institucional, o Departamento de Polícia Federal não conta com um caminhão-guincho que atenda plenamente as necessidades do órgão tornando extremamente necessária a sua aquisição.

A padronização dos veículos caracterizados/ostensivos da Polícia Federal foi normatizada através da IN/DPF nº 018/2005, de 11 de agosto de 2005, que especifica o seguinte conjunto composto de emblema representativo da instituição, fixado em 03 (três) pontos distintos, sendo um em cada porta lateral dianteira e outro na tampa traseira do veículo; inscrições “POLÍCIA FEDERAL” e “DPF”, nas laterais do veículo, na tampa traseira e de maneira invertida, no capô do motor; faixa seccionada nas laterais, tampa traseira e capô do motor.

Tal normativo do DPF vai ao encontro ao contido no artigo 14 da IN 03/2008-MPOG/SLTI, confira-se:

Art. 14. Os veículos de serviços especiais da área de segurança pública, próprios ou contratados, terão placa oficial de acordo com a Resolução CONTRAN nº 231/2007 e identificação visual definida pelos respectivos órgãos e entidades.

Importante destacar a aquisição do ônibus caracterizado que será utilizado pelo Comando de Operações Táticas (COT) da Polícia Federal. Hoje o COT/DIREX não dispõe de viaturas suficientes para o transporte de todo o seu efetivo no atendimento a operações simultâneas, o que tem ocorrido não raras vezes. Nesse contexto, a aquisição se justifica pela necessidade de manter o Comando de Operações Táticas devidamente equipado e em condições de atender as demandas de apoio às unidades centrais e descentralizadas da Polícia Federal.

Os veículos hoje existentes na carga daquela Coordenação foram adquiridos no ano de 2006, por ocasião dos Jogos Panamericanos, e encontram-se já desgastados e apresentando problemas mecânicos recorrentes, não obstante os cuidados diariamente despendidos, elevando o risco das missões em que o grupo participa, em sua maioria em outros Estados da Federação.

  - Justificativa para os furgões – itens 18 e 19:

No ano de 1988, por meio da Portaria nº 946/88-DG/DPF, foi instituído o Programa de Utilização de Cães do DPF, alterado pela Portaria nº 050/07-DG/DPF, ampliando o rol de atividades e emprego do Serviço de Canil Central (SECAN). A frota atual do SECAN disponibilizada para o transporte de cães é composta de apenas 03 (três) viaturas, todas adquiridas no ano 2000, não atendendo mais as necessidades e demandas correntes deste SECAN.

Todas as viaturas da frota atual possuem mais de 10 anos de utilização e se encontram em condições precárias de uso, demandando gastos frequentes para o DPF devido aos constantes serviços de manutenção. Sendo assim, a presente aquisição, que compreende em dois modelos de veículo tipo Furgão, modificado especialmente para o transporte de cães e policiais, almeja dotar o SECAN, localizado em Brasília-DF e algumas descentralizadas conforme Anexo II - Quadro de Distribuição de Viaturas, de veículos novos apropriados ao transporte desses animais, promovendo sua segurança e bem-estar, de modo a minimizar o estresse natural provocado pelos deslocamentos, proporcionando assim um ganho operacional na sua atuação, já que o estresse no cão produz redução significativa na carga horária do seu emprego.

As características técnicas específicas referentes ao tamanho, tipo, capacidade e motorização dos veículos requeridos, foram definidas considerando a quantidade atual e a expectativa de aumento do número de cães alocados SECAN, assim como, a especificidade do trabalho realizado, que tem como princípio básico para o cumprimento de suas missões o transporte seguro e confortável dos cães detectores juntamente com os policiais operadores.

Tais características levaram em consideração também a especificidade do trabalho policial que particularmente expõe os veículos a condições severas de uso, bem como, a diversidade dos locais de atuação da Polícia Federal, especialmente relativas ao trabalho de prevenção e repressão ao tráfico de drogas e de explosivos, com utilização de cães detectores, de modo a garantir os instrumentos mínimos necessários à execução das atividades desenvolvidas pelo DPF, dentro dos padrões de segurança e eficiência exigidos.

Objetivando ainda não restringir a competitividade do certame foram consideradas as características técnicas mínimas apresentadas por praticamente todas as marcas de veículos desta categoria, existentes no mercado, assegurando um volume mínimo de carga compatível com as adaptações necessárias ao transporte seguro e confortável de até 04 (quatro) ou 06 (seis) cães, dependendo do modelo (item 18 ou 19), com seus respectivos operadores e auxiliares.

Os opcionais e as adaptações requisitadas no compartimento de carga visam garantir condições mínimas de segurança, salubridade e conforto necessários ao transporte dos servidores e dos cães detectores do DPF, visando o melhor desenvolvimento das atividades policiais, conforme previsto na IN n° 03/2008-SLTI/MPOG em seu Art. 29 e em consonância com a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que trata das condutas lesivas aos animais.

As adaptações no compartimento de carga visam também, além de promover o bem estar e a segurança no transporte de cães e servidores do DPF, minimizar o desgaste precoce das viaturas que seria ocasionado pelo transporte dos animais sem o acondicionamento indicado.

As adaptações necessárias no compartimento de carga devem ser executas pela montadora, visando assegurar a manutenção das garantias oferecidas pelo fabricante, uma vez que as referidas adaptações interferem nos sistemas elétrico, de iluminação e de ar-condicionado do veículo, podendo ainda interferir em itens relativos à segurança, bem como, assegurar os ganhos produzidos pela economia de escala obtida ao se executar os mesmos serviços em um número maior de unidades produzidas.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO E VISTORIA PRÉVIA

  - Antes da produção em série, a fim de verificar o atendimento dos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência e seus anexos, deverá ocorrer a apresentação formal do protótipo dos veículos com os respectivos acessórios e equipamentos devidamente instalados, conforme estabelecidos nas especificações técnicas anexas;

  - A apresentação de protótipos faz-se necessária para garantir que os veículos com adaptações estejam de acordo com as especificações exigidas antes da produção total, reduzindo o custo e o tempo em caso de reprovações ou necessidade de pequenas modificações. Além disso, o protótipo aprovado é computado no quantitativo final, o que não causa gastos extras às montadoras/adaptadoras;

  - A referida apresentação deverá ocorrer, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação do contrato. A apresentação será feita à equipe técnica designada por portaria do Departamento de Polícia Federal, em local cujo acesso será franqueado pela empresa fornecedora do veículo;

  - Serão observados, pela equipe avaliadora do protótipo, os seguintes critérios objetivos: atendimento às características do objeto e instalação dos equipamentos e acessórios, que deverão compor cada veículo; perfeito funcionamento do sistema elétrico, equipamentos sinalizadores e acústicos, de acordo com as disposições deste Termo de Referência;

  - As alterações eventualmente indicadas no protótipo deverão ser corrigidas após comunicação oficial ao fornecedor, devendo as melhorias ser encampadas para o lote de bens destinados à entrega final;

  - O protótipo será computado no quantitativo a ser adquirido, desde que atenda exatamente às especificações requeridas.

  - Finalizada a produção e adaptação dos lotes e antes da entrega dos veículos às unidades, será agendada vistoria a ser realizada por equipe técnica indicada pelo DPF para verificar a conformidade com os protótipos aprovados e liberar a distribuição dos veículos.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE FORNECIMENTO

  - O local de entrega será em todas as Capitais dos Estados brasileiros, além de Santos/SP, Campinas/SP, Foz do Iguaçu/PR e Londrina/PR, sob total responsabilidade da Contratada, conforme QUADRO DE ENDEREÇOS DE ENTREGA – ANEXO III, deste Termo de Referência, no endereço das Unidades Gestoras da Polícia Federal;

  - Os bens deverão ser entregues ao Chefe do Núcleo de Transporte - NUTRAN ou seu substituto, ou setor equivalente, ou ao Chefe do Serviço de Logística - SELOG ou seu substituto na Unidade Gestora indicada; emplacados no município da entrega, com seguro obrigatório pago, com tanque cheio e acompanhados das respectivas Notas Fiscais, sem ônus adicional para o DPF;

  - No ato da entrega dos veículos, a empresa deverá entregar também um “check-list” para cada veículo, com os dados que o individualizam (chassi, cor, etc.) e com os principais itens que devem estar presentes nele (baseado nos itens exigidos neste Termo) em perfeitas condições de uso e funcionamento;

  - O “check-list” deverá ser elaborado pela empresa em conjunto com a DPC/CPLAM/DLOG/DPF, que aprovará esse documento;

  - Após vistoria e verificação item por item do “check-list” que o veículo é realmente o que fora especificado no Termo de Referência e Proposta do fornecedor, um dos servidores ou comissão nomeados para recebê-los, conforme descrito no item 7.3, deverá expedir recibo, no próprio “check-list”, com seu nome, matrícula DPF e assinatura;

  - Este recibo deverá ser recolhido pela Contratada e entregue ao fiscal do contrato ou comissão, ou ser escaneado e enviado para endereços eletrônicos fornecidos pelo fiscal ou comissão de fiscalização;

  - O fiscal ou comissão de fiscalização do contrato e substitutos serão nomeados após a assinatura do contrato, e seus nomes, telefones e e-mails serão passados à Contratada. Esses fiscais serão o contato oficial entre a Contratada e o Contratante e o canal para garantir a boa execução do contrato, inclusive seu pagamento;

  - À medida que os recibos e as notas fiscais forem entregues aos fiscais do contrato, caso o tipo do empenho e o modelo de faturamento da empresa permita, ele autorizará o pagamento paulatinamente;

  - O(s) documento(s) de despesa deverá(ão) ser entregues aos fiscais do contrato, ou substitutos, que irá atestá-lo(s) quando comprovada a fiel e correta entrega dos bens e as encaminhará para a unidade competente para o pagamento;

  - A presença da fiscalização do DPF não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada;

  - Caberá aos nomeados referidos no item 7.3, bem como aos fiscais do contrato ou substitutos, rejeitar totalmente ou em parte qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, assim como determinar prazo para substituição do material eventualmente fora de especificação, com defeito de fabricação ou vício de funcionamento;

  - A licitante vencedora obriga-se a entregar os bens a que se refere este Termo de Referência de acordo, estritamente, com as especificações neste descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição do objeto no todo ou em parte em que for constatado pela Administração não estar em conformidade com as referidas especificações, mesmo que após o recebimento definitivo;

  - Não será aceito turbinamento de motores de veículos com intuito de ganhar potência e sim a potência declarada pelo fabricante (motor turbinado de fábrica);

  - O recebimento pelo Contratante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da Contratada de entregar os materiais de acordo com as condições contidas no Edital e na proposta da Contratada, nem invalida qualquer reclamação que o Contratante venha a fazer em virtude de posterior constatação de unidade defeituosa ou fora de especificação, garantida a faculdade de troca/reparação;

  - Recebido os veículos, e, se, a qualquer tempo, durante a sua utilização normal, dentro do prazo de garantia, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a substituição/reparação por conta do fornecedor;

  - Os veículos serão entregues de acordo com os quantitativos constantes no contrato e na Ata de Registro de Preços, podendo ser na sua totalidade ou de acordo com a demanda da Administração, podendo ter seus prazos prorrogados, mediante solicitação por escrito justificada da contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da Administração do DPF;

  - Caso haja nova demanda, esta obedecerá ao mesmo prazo e condições de entrega, podendo, com a concordância de ambas as partes ser definido outro, desde que seja mais vantajoso para a Administração. Esses deverão estar consignados nos contratos para o fornecimento da respectiva demanda;

  - A Polícia Federal se reserva ao direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento dos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes;

  - Os veículos deverão ser entregues na Unidade Gestora a que forem destinados, devidamente licenciados e emplacados para o município da unidade da Polícia Federal que o receberá, conforme quadro de distribuição, de acordo com as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, com tanque de combustível cheio;

  - O emplacamento dos veículos constantes dos itens 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 e 19 deste termo de referência deverão obedecer ao disposto no artigo 116 da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro:

- “Art. 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial”. (grifo nosso)

  - A Contratada poderá efetuar entregas parciais e antecipadas dos bens licitados, desde que não excedam os limites fixados na demanda empenhada.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 306.274.189,59 (trezentos e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

  - O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Subsistema de Preços Praticados – SISPP do SIASG.

- RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - Os bens serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega na unidade de destino do veículo, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta do fornecedor;

- Definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento provisório, após a constatação do atendimento das eventuais correções/complementações apontadas na fase anterior e do emplacamento do veículo, observado a exigência do item 5.20;

7.1.1- O recebimento provisório irá acontecer após a aprovação da Comissão responsável pela vistoria, conforme item 4.

  - Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

  - Todo recebimento de material será confiado a um fiscal ou uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados por Portaria expedida pela autoridade competente;

  - O órgão licitante poderá realizar diligências que julgar necessárias caso haja qualquer dúvida sobre a procedência e a qualidade dos bens a serem adquiridos;

  - O prazo de entrega de todos os veículos, após cada demanda empenhada será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União;

  - Neste prazo estão compreendidos: a elaboração e aprovação do projeto de sinalização, acústica, pintura e dos acessórios policiais, a execução dos serviços, a realização das inspeções, as emissões dos termos de conformidade e dos respectivos certificados, e a realização dos procedimentos de regularização dos veículos nos órgãos de trânsito dos respectivos Estados.

  - O licitante vencedor a ser contratado deverá fornecer juntamente com os bens a serem adquiridos documento de certificação do fabricante de que está apta a assegurar em nome do fabricante a garantia técnica, inclusive dos veículos com adaptações, de forma a manter o atendimento em rede autorizada em todas as unidades da federação para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização dos veículos, sendo que a garantia deverá ser total, sem ressalvas em relação aos acessórios instalados pela empresa, com cobertura aos seguintes quesitos:

  - Garantia Total de 24 (vinte e quatro) meses: para o veículo original de fábrica com as respectivas modificações exigidas no edital pelo DPF;

  - Garantia Total de 24 (vinte e quatro) meses: para os equipamentos adicionais e acessórios exigidos no edital pelo DPF, incluindo o grafismo padrão exigido pelo DPF;

  - Garantia Total de 24 (vinte e quatro) meses: para a pintura, carroçaria do veículo e componentes internos de motor e transmissão;

  - Garantia Total de 36 (trinta e seis) meses para os dispositivos de sinalização (acústica e visual);

7.11.1- Compete à CONTRATADA a responsabilidade de cumprimento dos prazos de garantia, não devendo superar 30 (trinta) dias para resolução de eventuais defeitos;

7.11.2- A CONTRATADA deverá ter em cada uma das capitais brasileiras um agente credenciado/autorizado para resolução de eventuais problemas de adaptação (sinalização acústica e visual), respeitado o prazo de 30 (trinta) dias do item anterior;

  - O prazo inicial de garantia será contado a partir da data da assinatura do termo de recebimento definitivo do(s) veículo(s) – item 7.1, alínea “b”;

  - É vedado à empresa contratada opor qualquer restrição de garantia com base em regras praticadas aos demais consumidores constantes no manual do fabricante ou em outro instrumento, haja vista que o presente Termo de Referência prevê garantia/assistência técnica diferenciada cuja participação da empresa no certame licitatório configura na aceitação plena de suas condições;

  - O sistema elétrico de todos os veículos deve ser totalmente compatível com as modificações para configuração policial e possuir a garantia prevista no item 7.7, observando que a bateria deve possuir seu nível máximo de carga no momento do recebimento dos veículos pela comissão do DPF, sendo passível a troca imediata caso comprometa o funcionamento de partida. Esta condição é justificada pelo período em que o veículo permanece em desuso na montagem dos acessórios e equipamentos policiais, prejudicando a carga das baterias elétricas de forma irreversível, portanto sendo obrigatória a reposição imediata da bateria original recomendada e comercializada pelas concessionárias do fabricante.

  - A CONTRATADA deverá realizar uma entrega técnica que consiste na capacitação de servidores do DPF acerca dos recursos disponíveis no veículo, a qual deverá ser realizada até a Entrega Definitiva constante no item 7.1, alínea “b”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Fornecer o objeto de acordo com as especificações mínimas constantes deste instrumento e no local indicado no Termo de Referência.

  - Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas, as especificações técnicas exigidas, de segunda a sexta- feira, nos dias úteis;

  - Entregar os veículos no prazo estipulado no contrato, em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações do edital e no Termo de Referência, sob pena de punição nos termos contratuais e editalícios;

  - Colocar à disposição do DPF os meios necessários à comprovação da qualidade dos produtos, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito nos itens 01 a 20 do Termo de Referência;

  - Assumir o ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Termo de Referência;

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

  - Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto, tais como fretes, trâmites de desembaraço alfandegário e aduaneiro, encargos sociais e legais, impostos, despesas alfandegárias, seguros e demais obrigações, além das de ordem trabalhista e previdenciária relativas aos seus empregados;

  - Responsabilizar-se pelo licenciamento e emplacamento dos veículos em cada cidade da Unidade da Federação onde for entregue, de acordo com as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e entregar o bem com tanque de combustível cheio.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da contratante;

  - Manter sigilo de todas as informações referentes ao Termo de Referência, sob pena de rescisão contratual;

  - Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pela contratante sem prévia autorização;

  - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante a vigência da garantia, atendendo de imediato as reclamações;

  - Atender solicitações do Departamento de Polícia Federal no prazo máximo de 24 horas, mediante atendimento telefônico, fax, e-mail ou no site, para resolução de problemas de utilização dos veículos, bem como para esclarecimentos de dúvidas sobre a sua utilização;

  - Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato que se verifique defeituoso, quando da fiscalização para recebimento, bem como sanar os defeitos de fabricação, avarias na sua constituição por conta dos materiais empregados pelo fornecedor ou fabricante dos veículos ou acessórios, mesmo que verificados quando da utilização dos automóveis;

  - Corrigir os eventuais defeitos apresentados pelos veículos, compreendendo substituições, ajustes e correções necessárias, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

  - Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá apresentar no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a empresa licitante tenha fornecido os objetos, compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do termo de referência;

  - Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica, considera-se compatível o atestado que expressamente certifique que a licitante já forneceu pelo menos 10% (dez por cento) do objeto do Termo de Referência;

  - A CONTRATADA deve fornecer a Tabela Tempária (tempo padrão de mão-de-obra) de reposição de peças e serviços de todos os veículos.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - A fiscalização da contratação será exercida por um representante do DPF, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

    - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

    - Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação - deverá ser feita com notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas;

- Multa:

b.1- Moratória de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor por inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

b.2- Moratória de até 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor por inadimplemento, após o 30°(trigésimo) dia, que cumulativamente à multa prevista na alínea anterior limitar-se-á ao percentual de 10% (dez por cento);

b.3- Multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso de inexecução total;

- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Departamento de Polícia Federal, pelo prazo de até dois anos;

c.1- Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

    - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

    - Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

    - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital;

  - Não serão passíveis de multas os atrasos (desde que comprovados) decorrentes de trâmites junto aos Órgãos de trânsito estaduais para fins de emplacamento dos veículos, após a Entrega Provisória (item 7.1, alínea “a”), todavia, condiciona-se o pagamento do veículo somente após a regularização documental do bem.

- DO REGISTRO DE PREÇOS

  - Tendo em vista a constante necessidade de aquisição de viaturas para o DPF, o que abrange tanto a sua sede quanto todas as suas regionais, cada qual com suas peculiaridades e necessidades distintas, ocasionadas pela continentalidade e complexidade geográfica/climática do país, não obstante, ainda a necessidade anual de renovação da nossa frota, nos termos e moldes na IN MPOG/SLTI nº 03, de 15/05/2008 e finalmente, em consonância com o Decreto nº 7.892/2013, verifica-se a viabilidade de realização de licitação sob o regime de registro de preços por prazo fixo e determinado para os bens em tela;

  - O registro de preços visa estabelecer o preço máximo que a empresa licitante/vencedora/contratada poderá exigir do Departamento de Polícia Federal durante o prazo de validade da ata de registro de preços que será de 12 (doze) meses, conforme disposto no  Decreto nº 7.892, de 2013, nas condições e formas a seguir mencionadas;

  - Registrado o preço e assinada a Ata, a empresa vencedora deverá, sempre que requisitada pelos Órgãos Gerenciador e Participantes, fornecer os bens do mesmo modelo e especificações exigidas pelo contratante, pelos valores que foram devidamente registrados na Ata de Registro de Preços;

  - Para fins do inciso II do art. 9º do Decreto nº 7.892, de 2013, a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade da Ata de Registro de Preços é o mencionado na tabela abaixo.

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | Camioneta 4x4 – SUV (ostensivo) |
| 2 | 200 | Camioneta 4x4 – SUV (descaracterizado) |
| 3 | 200 | Camionete cabine dupla (ostensivo) |
| 4 | 200 | Camionete cabine dupla (descaracterizado) |
| 5 | 50 | Sedan Médio (ostensivo) |
| 6 | 400 | Sedan Médio (descaracterizado) |
| 7 | 50 | Sedan Luxo (descaracterizado) |
| 8 | 400 | Hatch menor (descaracterizado) |
| 9 | 400 | Hatch maior (descaracterizado) |
| 10 | 200 | Caminhonete Pick-up (descaracterizado) |
| 11 | 50 | Utilitário – VAN de passageiros (descaracterizado) |
| 12 | 50 | Utilitário – VAN de carga (descaracterizado) |
| 13 | 1 | Ônibus – M3 (ostensivo) |
| 14 | 5 | Ônibus – M3 (descaracterizado) |
| 15 | 15 | Micro-Ônibus (descaracterizado) |
| 16 | 35 | Caminhão-Guincho (caracterizado) |
| 17 | 40 | Caminhão VUC (descaracterizado) |
| 18 | 4 | Furgão para cães – Órgão Central (descaracterizado) |
| 19 | 19 | Furgão para cães – SRs (descaracterizado) |
| 20 | 10 | Empilhadeira |

Tabela 2 – Estimativa das quantidades a serem adquiridas (inciso II do art. 9º do Decreto n.º 7.892/2013)

  - Nos termos do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, o Departamento de Polícia Federal não está obrigado a adquirir o quantitativo contido na tabela acima, posto que as requisições de fornecimento serão realizadas na medida da necessidade e conveniência da Administração;

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

  - O Departamento de Polícia Federal poderá pagar o preço ofertado aceito e registrado na Ata de Registro de Preços dentro do prazo de vigência da referida Ata, caso continue vantajoso para a Administração no momento da demanda a ser adquirida;

  - O registro de preços poderá ser cancelado nas hipóteses previstas no art. 21 do Decreto nº 7.892/2013;

  - O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses na forma do art. 12 do Decreto nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, com a finalidade de atender aos diversos Órgãos da Administração Pública;

- IMPACTO AMBIENTAL

  - Os veículos a serem adquiridos pelo Departamento de Polícia Federal deverão estar de acordo com as resoluções do CONAMA/MMA que regulamentam o controle de poluição de ar por veículos automotores.

- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - As empresas interessadas deverão apresentar propostas de preços e documentações de forma clara e detalhada;

  - Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do material, marca, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;

  - A empresa deverá fazer constar da sua proposta a garantia dos bens licitados, conforme exigido no item 7 deste Termo de Referência, contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os bens licitados devolvidos e a empresa submetida às sanções estabelecidas neste Termo de Referência  e no Contrato, além de outras sanções estabelecidas em Lei;

  - Os atributos técnicos não comprovados na documentação fornecida serão considerados como não atendidos, salvo em casos extraordinários que deverão ser esclarecidos pelos licitantes sobre as características que distingam o material e que não constem deste Termo de Referência, para serem comprovados pelo Departamento de Polícia Federal;

  - Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante, (como informes técnicos, manual técnico, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante, salvo em casos específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência as quais poderão ser aceitas, se for o caso, pelo Departamento de Polícia Federal;

  - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;

  - As propostas deverão ser apresentadas tomando-se por base a formatação da tabela 3, abaixo. Caso algum item de descrição da tabela abaixo não se aplique ao item licitado, o campo valor unitário deverá ser deixado em branco:

| Item | Descrição | Valor Unitário (R$) |
| --- | --- | --- |
|  | Valor das Características Básicas |  |
|  | Valor dos Equipamentos e Acessórios |  |
| xx | Valor dos Equipamentos Sinalizadores |  |
|  | Valor dos Dispositivos Acústicos |  |
|  | Valor do Grafismo e Pintura |  |
|  | Valor da modificação para transporte de custodiados |  |
|  | VALOR TOTAL DO VEÍCULO |  |

Tabela 3 – Apresentação das Propostas

  - O valor do item proposto será dado pela soma dos subitens que o compõem, sendo que o licitante deverá apresentar o somatório da sua composição para a apresentação formal da proposta;

  - Os lances serão ofertados levando em consideração o valor unitário de cada item (após a soma dos seus subitens), conforme aquele a que está concorrendo;

  - Os veículos a serem adquiridos para a utilização em patrulhamento e policiamento serão isentos do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados), na forma estabelecida pela Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997, regulamentada pelo Decreto 4.544 de 26 de dezembro de 2002 e Instrução Normativa SRF nº 112, de 31 de dezembro de 2001.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

  - É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

- CONDIÇÕES DE FABRICAÇÃO

  - O fabricante é o responsável pela produção/montagem do bem, de acordo com as características estabelecidas no presente termo de referência, bem como todas as exigências técnicas e de segurança definidas pelas respectivas entidades competentes;

  - O contratado é o responsável exclusivo, perante o DPF, para cobertura das garantias referentes aos veículos e seus equipamentos acessórios, mesmo aqueles cuja fabricação não esteja diretamente relacionada com sua linha de produção (terceirização);

  - O processo de fabricação, embora seja da escolha do fabricante, condicionado pela natureza dos equipamentos disponíveis, deve assegurar a conformidade com os requisitos deste Termo de Referência, sem prejuízo das demais normas técnicas e de segurança atinentes ao objeto em tela;

  - O fornecedor em conjunto com o fabricante deve garantir a qualidade do bem mediante o controle de qualidade das matérias-primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricação, segundo um plano de controle sistemático o qual, em caso de solicitação formal e por escrito, deve ser franqueado ao conhecimento da Comissão de Recebimento.

- DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - Considerando que os veículos do DPF normalmente são utilizados em condições particularmente severas, a assistência técnica deverá ser disponível em todas as unidades (Capitais) da federação para execução da garantia e assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção e homologados pelo fabricante, inclusive nos veículos com adaptações.

  - Executar, sem ônus ao DPF, a primeira troca de óleo e/ou a primeira revisão especial da manutenção preventiva as substituições das peças e serviços previstos no manual do veículo, inclusive com o objetivo de manter a garantia de fábrica;

  - É vedado à empresa contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante no manual do fabricante ou em outro instrumento da fábrica, haja vista que o presente Termo de Referência prevê serviços e peças a serem executadas pela contratada, cuja participação no certame configura plena aceitação das condições exigidas.

- PAGAMENTO

  - Ocorrendo a entrega definitiva dos materiais, após a devida atestação e regular liquidação, dar-se-á o pagamento, a ser processado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante Ordem Bancária creditada em conta-corrente indicada pelo adjudicatário, conforme dispõe o Art. 40, Inciso XIV, alínea "a", da Lei 8.666/93, combinado com Art. 73, Inciso II, do mesmo diploma legal;

  - A nota fiscal para efetivo pagamento deve apresentar discriminadamente os bens entregues a que se referir;

  - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material;

  - Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes do pagamento a ser efetuado às empresas vencedoras, para verificação da situação das mesmas, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, ou por meio da documentação anexada a fatura relativa aos Incisos III e IV, Art 29 da Lei n° 8.666/93.

  - Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente, e o pagamento sustado até que o adjudicatário providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus para esta Superintendência.

  - Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96 e IN. SRF Nº 480, de dezembro de 2004, a Coordenação de Administração – COAD/DLOG e ou participantes extraordinários reterão, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção.

  - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I= (TX/100)/365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

  - Na hipótese de pagamentos de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

- ESTIMATIVA MÉDIA DE CUSTOS

| ESTIMATIVA MÉDIA DE CUSTOS (R$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE VEÍCULOS | VALOR UNITÁRIO MÉDIO | TOTAL* |
| 1 | Camioneta 4x4 – SUV (ostensivo) | 200 | 206.150,00 | 41.230.000,00 |
| 2 | Camioneta 4x4 – SUV (descaracterizado) | 200 | 188.300,00 | 37.660.000,00 |
| 3 | Camionete cabine dupla (ostensivo) | 200 | 170.752,50 | 34.150.500,00 |
| 4 | Camionete cabine dupla (descaracterizado) | 200 | 156.243,00 | 31.248.600,00 |
| 5 | Sedan Médio (ostensivo) | 50 | 104.745,83 | 5.237.291,50 |
| 6 | Sedan Médio (descaracterizado) | 400 | 101.979,17 | 40.791.668,00 |
| 7 | Sedan Luxo (descaracterizado) | 50 | 97.215,00 | 4.860.750,00 |
| 8 | Hatch menor (descaracterizado) | 400 | 40.650,00 | 16.260.000,00 |
| 9 | Hatch maior (descaracterizado) | 400 | 89.045,00 | 35.618.000,00 |
| 10 | Caminhonete Pick-up (descaracterizado) | 200 | 83.100,00 | 16.620.000,00 |
| 11 | Utilitário – VAN passageiros (descaracterizado) | 50 | 154.930,00 | 7.746.500,00 |
| 12 | Utilitário – VAN de carga (descaracterizado) | 50 | 129.026,67 | 6.451.333,50 |
| 13 | Ônibus – M3 (ostensivo) | 1 | 649.750,00 | 649.750,00 |
| 14 | Ônibus – M3 (descaracterizado) | 5 | 650.000,00 | 3.250.000.00 |
| 15 | Micro-Ônibus (descaracterizado) | 15 | 306.880,00 | 4.603.200,00 |
| 16 | Caminhão-Guincho (caracterizado) | 35 | 233.000,00 | 8.155.000,00 |
| 17 | Caminhão VUC (descaracterizado) | 40 | 172.000,00 | 6.880.000,00 |
| 18 | Furgão p cães – Órgão Central (descaracterizado) | 4 | 175.993,33 | 703.973,32 |
| 19 | Furgão para cães – SRs (descaracterizado) | 19 | 177.993,33 | 3.381.873,27 |
| 20 | Empilhadeira (descaracterizado) | 10 | 77.575,00 | 775.750,00 |
| VALOR TOTAL DA COMPRA (R$) |  |  |  | 306.274.189,59 |
| Obs: * Valor Unitário Médio: média aritmética das cotações recebidas considerando somente os valores entre o menor valor e o menor valor mais 30% das cotações para cada item. |  |  |  |  |

Brasília – DF, 04 de novembro de 2014.

| RENATO ROSENBLUTH Agente de Polícia Federal SEPLAJ/DPC/CPLAM/DLOG |  | RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI Escrivão de Polícia Federal SEPLAJ/DPC/CPLAM/DLOG |
| --- | --- | --- |
| ROMUEL DE JESUS SOUSA Agente de Polícia Federal SETRAN/DSG/COAD/DLOG |  | FELIPE LOPES DA CRUZ Agente de Polícia Federal Chefe do SEPLAJ/DPC/CPLAM/DLOG |

| WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO Agente de Polícia Federal Chefe da DSG/COAD/DLOG |  | RODRIGO DANTAS DE ARAUJO MAIA Escrivão de Polícia Federal Chefe da DPC/CPLAM/DLOG |
| --- | --- | --- |

De acordo,

GUSTAVO HENRIQUE M. A. DA SILVA

Perito Criminal Federal

Coordenador-Geral da CPLAM/DLOG/DPF

Aprovo,

FERNANDO DURAN POCH

Delegado de Polícia Federal

Diretor de Logística Policial – DLOG/DPF

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS 1 A 20

ANEXO I

(Itens 1 a 20)

ITEM 1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAMIONETA (SUV) - OSTENSIVO

(Veículo policial caracterizado tipo SUV 4x4)

Descrição das características técnicas das viaturas policiais tipo camioneta, SUV, 4x4 (veículos caracterizados e respectivas adaptações) a serem adquiridas para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, tipo camioneta, SUV, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, compartimento de passageiros e carga em um único ambiente, pintura original de fábrica, modificado para policiamento ostensivo, sob responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Possuem também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, o que perfaz as principais necessidades das nossas equipes de ronda e nos mais variados ambientes. Este tipo de veículo é o que mais se enquadra nos serviços ostensivos realizados pelo DPF onde são necessários grandes deslocamentos sem muitas vezes contar com um posto de abastecimento ou em situações onde as rodovias estão em péssimas condições de preservação e até mesmo rodovias sem pavimentação. Está configuração permite deslocamentos seguros e possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui maior resistência à rodovias com precárias condições de preservação, suspensão reforçada, maior altura do solo, e maior capacidade de transporte de equipamentos necessários às atividades da PF, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor acomodação dos policias e suas respectivas armas, principalmente em longos deslocamentos.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar completamente, tanto na vertical como na horizontal, acionados por mecanismo elétrico original de fábrica. O sistema de vidro elétrico proporciona aos integrantes do veículo maior praticidade e menor esforço, fazendo com que o policial não desvie a atenção e fique com o foco voltado para o trânsito e tudo o que acontece ao seu redor, bem como facilita o manejo de equipamentos policiais em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - Quatro portas laterais e uma tampa traseira. Como o veículo terá uso policial, será necessária aquisição de um veículo quatro portas que facilita o rápido embarque/desembarque dos integrantes das equipes, as quais são formadas geralmente por até 04 (quatro) policiais.

  - Transmissão manual ou automática, com sistema de tração 4x4, com travamento automático das rodas, com controle interno de mudança da tração, inclusive com opção de marcha reduzida, sendo permitido a tração 4x4 permanente. Possibilidade de adentramento em estradas não asfaltadas e com lama.

  - Motor a diesel, com turbo compressor e intercooler. Motorização importante para atender as regiões onde ainda existam rodovias sem asfalto, bem como regiões que seja mais comum o adentramento em estradas com muita lama.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo, sendo mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Potência de, no mínimo, 180cv (tolerância de 5%), conforme ABNT, e ter relação peso/potência igual ou abaixo de 12,0kg/cv. Estes parâmetros são necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo em patrulhamento, considerando que haverá quatro ocupantes com seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles já descritos que usualmente são transportados no porta-malas. Se considerarmos ainda os acompanhamentos policiais, os índices de potência e relação peso/potência são de fundamental importância, uma vez que as viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais veículos que transitam nas rodovias federais. Outro fator importante é que os veículos policiais são constantemente submetidos a situações de uso severo (segundo classificação das próprias montadoras) o que poderia ocasionar um desgaste prematuro principalmente dos componentes do motor e transmissão caso as especificações deste item fiquem abaixo do aqui discriminado.

  - Freios com sistema anti travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas, e distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança e o EBD otimiza ainda mais o sistema de frenagem, sendo imprescindível para o uso policial. Quando o sistema ABS percebe rápida desaceleração do veículo, ou seja, uma frenagem brusca o comando eletrônico não permite o travamento das rodas, pois diminui a pressão hidráulica no sistema de freio evitando uma derrapagem ou o arraste do veículo que fica descontrolado. Assim, por mais que o motorista pressione o pedal do freio as rodas não travam e o veículo não se descontrola ou derrapa e ao mesmo tempo diminui o espaço de frenagem. Quanto ao sistema EBD, que significa controle de distribuição da força de frenagem e trabalha em conjunto com o ABS, faz com que em cada roda seja aplicada uma força de frenagem diferente, conforme a distribuição das forças resultantes aplicadas no sistema carro e pista, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam causar a falta de controle do veículo pelo condutor, seja pela distribuição de carga no veículo, seja pela própria composição do piso e dos detritos depositados sobre ele.

  - Capacidade mínima do tanque de 75 (setenta e cinco) litros de combustível (tolerância de 5%). Com este volume do tanque garantimos autonomia e tempo de funcionamento considerável, uma vez que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por horas;

  - Capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista, sendo os bancos dianteiros individuais. Este item está intimamente ligado ao aspecto das dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para largura, altura, medidas externas e distância entre eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais em missões fora da regional é realizado com viaturas contendo até 05 (cinco) Policiais Federais em seu interior, que devem ser acomodados de maneira confortável.

  - Rodas de liga leve originais do veículo, com pneus de banda de rodagem mínima de 255mm, de utilização mista em asfalto e estrada de terra, inclusive o pneu estepe com as mesmas características, admitindo-se no estepe uma banda de rodagem de, no mínimo, 245mm. Um pneu com banda de rodagem mínima de 255mm garante ao veículo uma boa estabilidade. As rodas de liga leve tem peso reduzido melhorando o consumo de combustível.

  - Dimensões externas - comprimento mínimo: 4.700mm (tolerância de 1%); distância entre eixos mínima: 2.800mm (tolerância de 2%); largura mínima: 1.810mm (tolerância de 2%), altura mínima: 1.800mm (tolerância de 2%), altura livre do solo mínima: 215mm. As dimensões externas devem considerar o veículo original de fábrica, sem a inclusão das adaptações.  Estes parâmetros garantem um veículo estabilidade quando falamos em distância entre eixos, as demais medidas garantem aos integrantes do veículo conforto, e um bom espaço interno.

  - Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Possibilitando a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do para-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes do veículo maior conforto, também tem a função de desembaçar o para-brisas.

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro. Item de suma importância para limpar o para-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água provocado pelo excesso de água.

  - Espelhos retrovisores externos pintados na cor do veículo e com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo preciso que este comando seja elétrico, pois se torna mais eficiente e seguro.

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobregiro no motor e aproveitando a faixa de torque do mesmo.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. É importante indicador para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor.

  - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e os centrais subabdominais ou de três pontos. Este item é obrigatório em todos os veículos nacionais. Os cintos de 3 pontas garantem maior segurança.

  - Portas traseiras com vidros que permitam abertura completa, considerando toda extensão de largura e altura da porta, com acabamento em borracha. Esta abertura completa tem o objetivo de não restringir o policial em disparo embarcado no banco traseiro.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e consequentemente um desgaste prematuro.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço no mínimo com 2mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não o só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Para-choque dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo;

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS,  com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões.

  - Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de comunicação e sinalização (acústico e visual) a serem instalados, considerando os seguintes critérios:

  - O período de utilização da viatura policial é de 24 horas, ocasião em que permanecerá com o sistema de sinalização visual de emergência constantemente acionado e com os equipamentos de comunicação ligados. Um sistema mal ou sub dimensionado vai causar uma sobrecarga no sistema, podendo causar curto circuito, queima de equipamentos ou em casos excepcionais até mesmo incêndio do veículo.

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Trava elétrica de fechamento e abertura de todas as portas, com telecomando na chave, sendo que as maçanetas das portas do motorista e dos passageiros deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, mesmo que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é realizada através do acionamento de um botão no console central, no caso de uma viatura policial este mecanismo é inviável, por retarda o tempo de desembarque. Numa abordagem, por exemplo, onde o policial necessite de um desembarque rápido é necessário que todos consigam abrir suas portas de forma independente, simplesmente abrindo a maçaneta independente do acionamento de um botão.

  - Tampa de combustível contendo indicação clara sobre o tipo de combustível utilizado para evitar o abastecimento errado do veículo. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. A simples colocação desta etiqueta é um elemento importante que vai alertar quem estiver abastecendo e evitar a colocação de um combustível não seja o indicado para a Viatura.

  - Duas tomadas de 12V internas com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o efeito surpresa de utilizado ao nosso favor. O usuário abordado caso seja um infrator social não terá a percepção de quantos policiais estarão no interior da viatura.

  - Engate para reboque traseiro com as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos com PBT de até 3.500kg.

  - Estribos laterais na cor preta, formado por 02 (duas) peças construídas em perfil de aço extrudado, contendo uma chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instaladas sob as portas laterais do veículo, ocupando todo o espaço entre as caixas das rodas dianteiras e traseiras. Os estribos deverão se projetar lateralmente, no mínimo, 50mm além do alinhamento das caixas de roda. A fixação das peças deverá ser feita no chassi do veículo, devendo suportar até 160Kg em cada uma das peças. Estes estribos tem a finalidade de facilitar o rápido embarque e desembarque das viaturas, além de suportar o peso um policial devidamente equipado do lado de fora numa situação.Também tem a função de proteger a lateral da viatura.

  - Para-choques de impulsão (quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo; cor preta semi-brilhante; não pode haver interferência no funcionamento do sistema de retenção suplementar (airbag). Muitas vezes quando são colocados alguns itens extras num veículo: o para-choque de impulsão, por exemplo, são necessárias algumas adaptações que devem ser feitas de forma criteriosa. Caso não sejam, interferem na eficácia de outros sistemas, inclusive o airbag.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporcionam aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os policiais visualmente expostos e numa abordagem gera no abordado a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação quando se tratar de um agente criminoso.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - Barra sinalizadora em formato de arco, elíptico ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000mm e 1.300mm, largura entre 250mm e 500mm e altura entre 70mm e 110mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo. O formato busca otimizar a visualização da sinalização e o tamanho segue o padrão do mercado para o veículo aqui discriminado.

    - Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor CRISTAL, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Os mateiras descritos buscam tornar o material consideravelmente mais seguro e resistente as intempéries climatéricas

    - Conjunto luminoso composto por no mínimo 24 refletores sendo: 8 refletores frontais e 8 refletores traseiros, cada um dotado de no mínimo 06 LEDs por refletor; 4 refletores laterais na esquerda e 4 refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de no mínimo 03 LEDs por refletor. Metade do conjunto luminoso será, no lado do motorista, na cor VERMELHO RUBI e a outra metade, do lado do passageiro será na cor AZUL e nos relfetores lateriais chamados de “luz de beco” na cor CRISTAL, todos os LEDs deverão ter no mínimo 03 Watts de potência cada; refletores frontais e traseiros maiores, refletores laterais menores, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7Vcc. As especificações seguem padrões internacionais de segurança e visualização do equipamento sinalizador.

    - Dois dos refletores citados acima, localizados um em cada uma das laterais do sinalizador, deverão possuir seus LEDs na cor CRISTAL, funcionando como “Luz de Beco”, com interruptores próprios no módulo de controle. Luz auxiliar de busca, usado em situações de pouca luminosidade para verificar as margens da rodovia sem a necessidade de desembarque dos policiais.

    - Conjunto luminoso secundário, constituído por, no mínimo, 04 módulos, sendo 02 módulos na cor VERMELHA RUBI e 02 módulos na cor AZUL, posicionados junto ao para-choque de impulsão (“quebra-mato”), ou em outro local que também seja frontal e na mesma altura, que possa ser acionado em conjunto com o sistema de sinalização principal; cada módulo será composto de 03 LEDs de 3Watts de potência cada LED. Objetivo de aumentar a capacidade de visualização da viatura, haja vista que por ser um veículo com razoável altura em relação aos demais, se faz necessário a visualização pela área frontal do veículo.

    - O sinalizador visual deverá ser comandado por módulo de controle único, dotado de micro processador ou microcontrolador, que permita a geração de lampejos luminosos de 25ms a 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garantir também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A. Necessário para comandar corretamente o sistema de sinalização sem prejudicar a vida útil das lâmpadas de led.

    - O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. As teclas deverão ser de silicone e a identificação dessas teclas do controle deverá ser projetada para facilitar o manuseio do operador. Deverá ser instalado em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina, a critério da Comissão de aprovação do protótipo. Visa facilitar sua utilização por qualquer policial embarcado nos bancos dianteiros do veículo, sem a necessidade a acender a luz interna.

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. Muito importante para preservar a bateria e evitar panes elétricas nas viaturas.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

    - A licitante vencedora deverá apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo, os seguintes documentos:

      - Atestado, emitido pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação.

      - Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 e SAE J595 (Rev. JAN 2005), da SAE - Society of Automotive Engineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1.

      - Garantia total de 36 meses para os dispositivos de sinalização acústica e visual, incluindo as barras sinalizadoras, refletores, LEDs, circuitos internos, sirene, megafone, farol de busca e demais materiais dos sinalizadores, conforme indicado no item 12.4 deste Termo de Referência.

    - Atender a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação e a norma SAE J595 REVISED, no que se refere aos ensaios de fotometria (Society of Automotive Engineers).

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, admitindo-se a instalação junto à barra sinalizadora, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista. Equipamento obrigatório às viaturas de policiamento.

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Sistema de megafone conjugado à sirene do item anterior. Necessário para a segurança do policial e para que as ordens emanadas por ele sejam perfeitamente entendidas pelo destinatário.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias. Determinações da ANATEL.

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 6 (seis) LEDs de 3Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 a 14,7Vcc. Melhora a visualização da viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

      - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas na grade frontal próximo aos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e compondo o comando central de sinalização. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

- PINTURA E GRAFISMO:

  - Os veículos deverão ser na cor PRETA, original de fábrica, e receber o grafismo padrão da Polícia Federal, de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009, de 05 de março de 2009, composto de:

  - Emblema representativo da instituição, fixado em 03 (três) pontos distintos, sendo um em cada porta lateral dianteira e outro na tampa traseira do veículo, confeccionadas em vinil refletivo;

  - Inscrição “POLÍCIA FEDERAL” nas laterais do veículo; “POLÍCIA FEDERAL” no capô dianteiro (de forma invertida); e “POLÍCIA FEDERAL” e “PF” na tampa traseira do veículo, todos em vinil refletivo;

  - Faixas seccionadas, sendo sete nas laterais, seis na tampa traseira e cinco no capô dianteiro, na cor AMARELO-OURO (referência 9101), proporcionais ao porte do veículo, com intervalos entre as faixas, todas em vinil refletivo.

  - Toda a caracterização, deverá ser confeccionada em vinil de alta performance, na cor AMARELO-OURO (ref. 9101), e oferecido no mínimo 02 (dois) ano de garantia do serviço;

    - Adesivos não refletivos:

- Material: Película PVC fundida tipo CAST, polimérica, especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,06 a 0,08mm.

- Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 6 lb/pol (superfície pintada).

- Resistência a tração: 5 lb/pol.

- Alongamento: mínimo 100%.

    - Adesivos refletivos:

- Material: PVC fundido tipo CAST, flexível, com tecnologia de retro reflexão através de micro esferas de vidro encapsuladas, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,16 a 0,22mm.

- Adesivo: acrílico a base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 0,8 Kg/cm (superfície pintada).

- Resistência a tração: 1,8 Kg/cm.

    - Procedimentos para aplicação das películas adesivas:

- Tecnologia para transformação: recorte eletrônico.

- Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante.

- Recortes em todas as regiões de baixo relevo.

- Não aplicação das películas em regiões de borrachas.

- Uso de soprador térmico em toda a película durante sua aplicação.

- Limpeza da superfície com água e detergente, seguido de desengraxante comercial.

- Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em perfeitas condições de ancoragem da tinta/verniz ao metal.

- A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo (sem poeira).

- Tempo para secagem da película (cura) não inferior a 48 horas.

  - A empresa contratada deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante das películas autoadesivas, indicado a marca e o modelo do produto utilizado na confecção do grafismo e que ateste a total adequação desse produto às exigências da presente especificação.

  - As licitantes interessadas em conhecer detalhadamente o grafismo da Instituição (padrão das cores e o layout da aplicação das cores e dos adesivos), deverão oficiar à Divisão de Planejamento e Controle do DPF – DPC/CPLAM/DLOG/DPF, a fim de que seja agendada data em que poderão ter acesso a um exemplar das viaturas que atualmente se encontram em operação no DPF.

- MODIFICAÇÃO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE CONDUZIDOS (CELA)

  - Montagem de um compartimento para transporte de pessoas sob custódia (“cela”), formado a partir da instalação de uma divisória entre o bagageiro e o banco traseiro do veículo, do teto até ao piso e ocupando toda a largura interna do compartimento, sem nenhum espaço de acesso entre os ambientes divididos, com exceção daqueles destinados a passagem de luz natural e ventilação;

  - A divisória deverá receber tratamento anticorrosivo, ser resistente a água e impactos, composta em estrutura metálica de aço de no mínimo 3 (três) mm e revestimento de PRFV (plástico reforçado de fibra de vidro), visor central em policarbonato e aletas laterais para a ventilação do compartimento, revestimento das laterais (LD e LE) também em PRFV;

  - Revestimento com chapa de aço perfurada com espessura mínima de 1,5mm, instaladas nas janelas LD, LE, vidro vigia do compartimento de carga e vidro da porta traseira do veículo, com acabamento em pintura epóxi, todas as peças com o acabamento no padrão da cor original do interior do compartimento;

  - O revestimento do assoalho do compartimento deverá ser feito em fibra de vidro ou polivinil, a fim de permitir a lavagem e o escoamento de líquidos para fora do veículo, através de dois drenos que deverão ser instalados nas extremidades traseiras do compartimento.

  - Todo e qualquer acesso que possa existir pelo compartimento de detidos ao sistema de fecho / trinco da porta traseira ou janelas deve ser devidamente bloqueado;

  - No interior do compartimento especial deverão ser instalados no mínimo dois assentos individuais almofadados e possuir cintos de segurança individuais;

  - O compartimento deverá possuir ventilação natural propiciada pela entrada de ar através das janelas das portas laterais e pela divisória, além de iluminação natural;

  - Todas as peças deverão ter acabamento no padrão da cor do interior do compartimento;

  - O sistema de ar condicionado do veículo deverá funcionar em toda a guarnição, inclusive no compartimento para transporte de custodiados;

  - Deve ser instalada uma luminária no teto da guarnição, comandada no painel do veículo;

  - Deve ser instalada outra luminária (com grade) no teto do compartimento especial, comandada no painel do veículo;

  - Deve ser instalada uma saída de ar com exaustor (com grade) no teto da cela comandado no painel do veículo;

  - Deve ser instalado no painel central da viatura ou conjugado ao controle dos dispositivos de sinalização visual e sonora, um dispositivo elétrico para controle da abertura da tampa traseira (cela), para que não seja permitida a abertura da tampa traseira sem o acionamento de tal controle;

  - O estepe do veículo deve ser posicionado abaixo da cela, junto ao chassi do veículo, original de fábrica, e sua retirada deve ser feita independente da abertura da tampa traseira.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Os acessórios do veículo: macaco, chave de rodas e triângulo e ferramentas devem ser reposicionados em um suporte a ser montado atrás do encosto do banco traseiro;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação.

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 4 horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas.

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAMIONETA 4x4 (SUV) - RESERVADO

(Veículo policial descaracterizado 4x4, tipo SUV)

Descrição das características técnicas das viaturas policiais tipo camioneta, SUV, 4x4 (veículo descaracterizado e respectivas adaptações) a serem adquiridas para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, tipo camioneta, SUV, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, compartimento de passageiros e carga em um único ambiente, pintura original de fábrica, modificado trabalho de investigação VELADA, sendo as adaptações de responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Possuírem também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, o que perfaz as principais necessidades nas investigações. Está configuração permite deslocamentos seguros e possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui maior resistência à rodovias com precárias condições de preservação, suspensão reforçada, maior altura do solo, e maior capacidade de transporte de equipamentos necessários às atividades da PF, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor acomodação dos policias e suas respectivas armas, principalmente em longos deslocamentos.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar completamente, tanto na vertical como na horizontal, acionados por mecanismo elétrico. O sistema de vidro elétrico proporciona aos integrantes do veículo maior praticidade e menor esforço, fazendo com que o policial não desvie a atenção e fique com o foco voltado para o trânsito e tudo o que acontece ao seu redor, bem como facilita o manejo de equipamentos policiais em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical. Como o veículo terá uso policial, será necessária aquisição de um veículo quatro portas que facilita o rápido embarque/desembarque dos integrantes das equipes, as quais podem ser formadas por até 04 (quatro) policiais.

  - Transmissão manual ou automática, com sistema de tração 4x4, com travamento automático das rodas, com controle interno de mudança da tração, inclusive com opção de marcha reduzida, sendo permitido a tração 4x4 permanente. Possibilidade de adentramento em estradas não asfaltadas e com lama.

  - Motor a diesel, com turbo compressor e intercooler. Motorização importante para atender as regiões onde ainda existam rodovias sem asfalto, bem como regiões que seja mais comum o adentramento em estradas com muita lama.

  - Potência de, no mínimo, 180cv (tolerância de 5%), conforme ABNT, e ter relação peso/potência igual ou abaixo de 12,0kg/cv. Estes parâmetros são necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo em patrulhamento, considerando que haverá quatro ocupantes com seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles já descritos que usualmente são transportados no porta-malas. Se considerarmos ainda os acompanhamentos policiais, os índices de potência e relação peso/potência são de fundamental importância, uma vez que as viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais veículos que transitam nas rodovias federais. Outro fator importante é que os veículos policiais são constantemente submetidos a situações de uso severo (segundo classificação das próprias montadoras) o que poderia ocasionar um desgaste prematuro principalmente dos componentes do motor e transmissão caso as especificações deste item fiquem abaixo do aqui discriminado.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo, sendo mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Freios, com sistema anti-travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas, e distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança e o EBD otimiza ainda mais o sistema de frenagem, sendo imprescindível para o uso policial. Quando o sistema ABS percebe rápida desaceleração do veículo, ou seja, uma frenagem brusca o comando eletrônico não permite o travamento das rodas, pois diminui a pressão hidráulica no sistema de freio evitando uma derrapagem ou o arraste do veículo que fica descontrolado. Assim, por mais que o motorista pressione o pedal do freio as rodas não travam e o veículo não se descontrola ou derrapa e ao mesmo tempo diminui o espaço de frenagem. Quanto ao sistema EBD, que significa controle de distribuição da força de frenagem e trabalha em conjunto com o ABS, faz com que em cada roda seja aplicada uma força de frenagem diferente, conforme a distribuição das forças resultantes aplicadas no sistema carro e pista, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam causar a falta de controle do veículo pelo condutor, seja pela distribuição de carga no veículo, seja pela própria composição do piso e dos detritos depositados sobre ele.

  - Capacidade mínima do tanque de 75 (setenta e cinco) litros de combustível (tolerância de 5%). Com este volume do tanque garantimos autonomia e tempo de funcionamento considerável, uma vez que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por horas;

  - Capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista, sendo os bancos dianteiros individuais. Este item está intimamente ligado ao aspecto das dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para largura, altura, medidas externas e distância entre eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais em missões fora da regional é realizado com viaturas contendo até 05(cinco) Policiais Federais em seu interior, que devem ser acomodados de maneira confortável.

  - Rodas de liga leve originais do veículo, com pneus de banda de rodagem mínima de 255mm, de utilização mista em asfalto e estrada de terra, inclusive o pneu estepe com as mesmas características, admitindo-se no estepe uma banda de rodagem de, no mínimo, 245mm. Um pneu com banda de rodagem mínima de 255mm garante ao veículo uma boa estabilidade. As rodas de liga leve tem peso reduzido melhorando o consumo de combustível.

  - Dimensões externas - comprimento mínimo: 4.700mm (tolerância de 1%); distância entre eixos mínima: 2.800mm (tolerância de 2%); largura mínima: 1.810mm (tolerância de 2%), altura mínima: 1.800mm (tolerância de 2%), altura livre do solo mínima: 215mm. As dimensões externas devem considerar o veículo original de fábrica, sem a inclusão das adaptações.  Estes parâmetros garantem um veículo estabilidade quando falamos em distância entre eixos, as demais medidas garantem aos integrantes do veículo conforto, e um bom espaço interno.

  - Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Possibilitando a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do pára-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes do veículo maior conforto, também tem a função de desembaçar o pára-brisas.

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa dianteiro. Ítem de suma importância para limpar o pára-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água provocado pelo excesso de água.

  - Espelhos retrovisores externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo preciso que este comando seja elétrico, pois se torna mais eficiente e seguro.

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobregiro no motor e aproveitando a faixa de torque do mesmo.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. É importante indicador para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor.

  - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e os centrais subabdominais ou de três pontos. Este item é obrigatório em todos os veículos nacionais. Os cintos de 3 pontas garantem maior segurança.

  - Portas traseiras com vidros que permitam abertura completa, considerando toda extensão de largura e altura da porta, com acabamento em borracha inteiriça. Esta abertura completa tem o objetivo de não restringir o policial em disparo embarcado no banco traseiro.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e consequentemente um desgaste prematuro.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 2mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não o só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Para-choque dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo;

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS,  com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões.

  - Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de comunicação e sinalização (acústico e visual) a serem instalados.

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Trava elétrica de fechamento e abertura de todas as portas, com telecomando na chave, sendo que as maçanetas das portas do motorista e dos passageiros deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, mesmo que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é realizada através do acionamento de um botão no console central, no caso de uma viatura policial este mecanismo é inviável, por retarda o tempo de desembarque. Numa abordagem, por exemplo onde o policial necessite de um desembarque rápido é necessário que todos consigam abrir suas portas de forma independente, simplesmente abrindo a maçaneta independente do acionamento de um botão.

  - Tampa de combustível contendo indicação clara sobre o tipo de combustível utilizado para evitar o abastecimento errado do veículo. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. A simples colocação desta etiqueta é um elemento importante que vai alertar quem estiver abastecendo e evitar a colocação de um combustível não seja o indicado para a Viatura.

  - Duas tomadas de 12V internas com tampa (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o efeito surpresa de utilizado ao nosso favor. O usuário abordado caso seja um infrator social não terá a percepção de quantos policiais estarão no interior da viatura.

  - Engate para reboque traseiro com as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos com PBT de até 3.500kg.

  - Estribos laterais na cor preta, formado por 02 (duas) peças construídas em perfil de aço extrudado, contendo uma chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instaladas sob as portas laterais do veículo, ocupando todo o espaço entre as caixas das rodas dianteiras e traseiras. Os estribos deverão se projetar lateralmente, no mínimo, 50mm além do alinhamento das caixas de roda. A fixação das peças deverá ser feita no chassi do veículo, devendo suportar até 160Kg em cada uma das peças. Estes estribos tem a finalidade de facilitar o rápido embarque e desembarque das viaturas, além de suportar o peso um policial devidamente equipado do lado de fora numa situação.Também tem a função de proteger a lateral da viatura.

  - Para-choques de impulsão (quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo; cor preta semi brilhante; não pode haver interferência no funcionamento do sistema de retenção suplementar (airbag). Muitas vezes quando são colocados alguns itens extras num veículo: o para-choque de impulsão, por exemplo, são necessárias algumas adaptações que devem ser feitas de forma criteriosa. Caso não sejam, interferem na eficácia de outros sistemas, inclusive o airbag.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporcionam aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais visualmente expostos e numa abordagem gera no abordado uma incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação quando se tratar de um agente criminoso.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao para-brisa do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com, no mínimo, 03 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por no mínimo 3 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras deverá ser na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao vidro traseiro do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com no mínimo 3 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por, no mínimo, 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras será na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira dissimulada, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de alta potência, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIUMULADA, respeitando as características de veículo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Dois módulos deverão ser na cor RUBI (lado motorista) e dois módulos na cor AZUL (lado passageiro).

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

  - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista e passageiro;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 4 horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas.

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAMINHONETE (PICK-UP) - OSTENSIVA

(Veículo policial caracterizado tipo pick-up 4x4)

Descrição das características técnicas das viaturas policiais tipo caminhonete, pick-up, 4x4 (veículos caracterizados e as respectivas adaptações), que deverão ser adquiridas para o emprego em todo o território nacional, nas ações do Departamento de Polícia Federal (MJ/DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde devem ser observados ao menos os requisitos a seguir:

  - Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up, montada sob estrutura de chassi ou monobloco, com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, pintura original de fábrica, modificado para a utilização em ações de policiamento ostensivo, sob a total responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das equipes de ronda e nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para os serviços ostensivos realizados pela Polícia Federal, para os quais, no mais das vezes, são necessários grandes deslocamentos, sem muitas vezes contar com posto de abastecimento, ou em situações onde as rodovias estão em péssimas condições de preservação ou até mesmo sem pavimentação regular ideal. Esta configuração permite deslocamentos seguros e a possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui uma maior resistência às rodovias com precárias condições de preservação, em face de que tem suspensão reforçada, maior distância do solo e maior capacidade de transporte de equipamentos, os quais são necessários às atividades da PF, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor acomodação dos policias e seus respectivos armamentos.

  - A data de fabricação e modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Vidros originais ou adaptados de fábrica (desde que a adaptação seja feita por empresa homologada pelo fabricante dos veículos), que deverão abrir e fechar completamente, tanto na vertical como na horizontal, com seus acionamentos por mecanismos elétricos. O sistema de vidros elétricos proporciona aos integrantes do veículo uma maior praticidade e um menor esforço, o que faz com que o policial não desvie a sua atenção, ficando focado no trânsito e em tudo o que está ocorrendo ao redor, como também facilita o manejo dos equipamentos policiais, em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) tampa na carroceria,  além de capota marítima que impeça a penetração de água deverá haver a aplicação de um revestimento de poliuretano impermeável na caçamba do veículo. Como o veículo será usado nas mais variadas ações policiais, será necessária a aquisição de veículo com quatro portas, que facilita o rápido embarque/desembarque dos integrantes das equipes, as quais podem ser formadas por diversos policiais.

  - Transmissão manual ou automática, com sistema de tração 4x4, com travamento automático das rodas, com controle interno de mudança da tração, incluindo-se a opção de marcha reduzida, permitindo-se a tração 4x4 de forma permanente. Possibilidade de adentramento em estradas não asfaltadas.

  - Motor à diesel, com turbo compressor e intercooler. Este forma de motorização é importante para atender as regiões onde ainda existam rodovias sem asfalto, assim como regiões nas quais seja comum a incursão em estradas com lama.

  - Potência de, no mínimo, 180cv (tolerância de 5%), conforme a ABNT, e ter sua relação peso/potência de no máximo 12,5kg/cv. Parâmetros estes necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo em patrulhamento, levando-se em consideração que haverá pluralidade de ocupantes, acompanhados dos seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles descritos e que são usualmente transportados na carroceria. Considerando todos os equipamentos de uso policial, os índices de potência e relação peso/potência são importantes ao extremo, uma vez que as viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais veículos que transitam nas tanto nas vias urbanas como nas rurais. Outro fator importante que deve ser levado em consideração é o de que os veículos destinados para a utilização em operações policiais são submetidos a situações de uso severo (segundo classificado pelas próprias montadoras). Isto pode acarretar desgaste prematuro, principalmente dos componentes do motor e transmissão, caso as especificações do item fiquem aquém do discriminado.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, originais de fábrica. O sistema de direção hidráulica é um item que faz com que o cansaço e desgaste na direção veicular sejam atenuados, além de proporcionar mais agilidade na resposta em manobras e um maior controle direcional do veículo.

  - Freios com o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança e o EBD otimiza ainda mais o sistema de frenagem, sendo imprescindível para a utilização policial. Quando o sistema ABS percebe rápida desaceleração do veículo, ou seja, uma frenagem brusca o comando eletrônico não permite o travamento das rodas, pois diminui a pressão hidráulica no sistema de freio evitando uma derrapagem ou o arraste do veículo que fica descontrolado. Assim, por mais que o motorista pressione o pedal do freio as rodas não travam e o veículo não se descontrola ou derrapa e ao mesmo tempo diminui o espaço de frenagem. Quanto ao sistema EBD, que significa o controle de distribuição da força de frenagem e trabalha junto com o ABS, faz com que cada roda sofra força de frenagem diferenciada, de maneira regularmente distribuída, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam prejudicar o controle do condutor do veículo, seja pela distribuição de carga no mesmo, seja pela composição do piso e de detritos sobre o mesmo.

  - Capacidade mínima do tanque de 75 (setenta e cinco) litros de combustível (tolerância de 5%). Com este volume do tanque garante-se autonomia em tempo razoável, em razão de que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por tempo considerável, sobretudo em operações estáticas.

  - Capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros, com o motorista, sendo os bancos dianteiros individuais. Este item está intimamente ligado ao aspecto de dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para a largura, a altura, as medidas externas e a distância entre os eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais federais em missões fora da circunscrição é feito com veículos ocupados por até 05 (cinco) policiais federais no seu interior, os quais, devem ser acomodados de forma confortável.

  - Rodas de liga leve originais do veículo, com a banda de rodagem mínima de 245mm de uso misto, em asfalto e/ou estrada de terra, inclusive pneu estepe com as características idênticas. O pneu com banda de rodagem mínima de 245mm garante uma boa estabilidade e, se esta banda de rodagem for maior que 245mm, proporcionará uma segurança ainda maior. As rodas de liga leve possuem o peso reduzido, o que melhora, inclusive, o consumo de combustível.

  - Dimensões externas mínimas: Comprimento: 5.110mm (com tolerância de 4%); Distância entre os eixos: 3.000mm (com tolerância de 1%); Largura mínima de 1.800mm (tolerância de 3%); Altura mínima de 1.780mm (tolerância de 2%). As dimensões externas devem ser consideradas do veículo original, sem inclusão de adaptações. Tais parâmetros são capazes de garantir estabilidade e espaço interno ideal.

  - Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com a função desembaçante do para-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes da viatura maior conforto, tem a capacidade de desembaçar o para-brisa.

  - Limpador composto de temporizador, bem como lavador elétrico do para-brisa. O item é de suma importância para limpeza do para-brisa por meio do lavador.

  - Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento posicional por comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização dos fatos que ocorrem na parte traseira e lateral do veículo, sendo preciso que este comando seja elétrico, em face de que se torna mais eficiente, eficaz e seguro.

  - Tacômetro (conta-giros) de rotações do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor realize as trocas de marcha no regime correto, sem dar um sobregiro no motor e aproveitando da melhor forma todas as faixas de torque.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar precisamente como está o nível de combustível, por intermédio da leitura do mesmo o condutor pode antecipar ou prorrogar um abastecimento. É importante indicador para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não devendo estar nem abaixo nem acima do intervalo. As temperaturas muito acima do máximo são prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou por cores (branca, azul, vermelha). Interpretar devidamente estas informações é importante para maior preservação do motor.

  - Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de 03 (três) pontos garantem maior segurança.

  - Portas traseiras com vidros que permitam sua abertura completa, considerando toda a extensão de largura e de altura da porta, com acabamento em borracha inteiriça. Esta abertura completa tem o objetivo de não restringir o policial em disparo embarcado no banco traseiro.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e consequentemente um desgaste prematuro.

  - Grade protetora do motor/cárter em aço com, no mínimo, 2mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, a qual não deve causar interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que tanto o cárter quanto outros equipamentos periféricos do motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do bem.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos.

  - Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, assim como em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de um veículo de uso policial, é indispensável que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última com fixação em compartimento específico, projetada para suportar vazamentos e/ou vibrações extremas, devendo todo o sistema ser devidamente dimensionado e adequado para poder suportar, de maneira simultânea, todos os equipamentos de comunicação e de sinalização (acústica e visual), que devem ser instalados, considerando os seguintes critérios:

  - O período de uso da viatura policial deve ser considerado de 24 (vinte e quatro) horas. Assim, permanecerá com o sistema de sinalização visual de emergência constantemente acionado e com equipamentos de comunicação ligados. Se o sistema for mal ou subdimensionado pode vir a causar sobrecarga no sistema,  curto circuito, queima de equipamentos ou, em casos excepcionais, até mesmo incêndio do veículo.

  - Revestimento do piso (motorista e passageiros) com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista. Em face do constante embarque e desembarque de policiais federais, muitas vezes em locais com lama, barro e em dias chuvosos, é necessário que a sujeira seja facilmente retirada.

  - Travas elétricas de fechamento e abertura das 04 (quatro) portas, com telecomando acionamento na chave, de modo que as maçanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é feita por meio do acionamento de um botão no console central. No caso de viaturas policiais, este mecanismo é inviável, em razão de que retarda o tempo de desembarque. Numa abordagem, por exemplo, na qual o policial federal tenha a necessidade de um desembarque rápido, é necessário que todos abram as suas respectivas portas de maneira totalmente independente, simplesmente abrindo a maçaneta sem o acionamento de um botão.

  - Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. A simples afixação de etiqueta com a informação do combustível usado no motor se traduz em um importante de alerta para o abastecedor, de modo a evitar a colocação de combustível que não seja o preparado para o automóvel.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas. Este sistema proporciona, em abordagens noturnas, que o “efeito surpresa” seja utilizado a favor da força policial. O usuário abordado não terá a percepção da quantidade de policiais e nem de respectivos movimentos.

  - Engate para reboque traseiro, com as devidas ligações elétricas e, também, de acordo com a Resolução nº 197/06-Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN, e a qual regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque em veículos com PBT de até 3.500kg.

  - Estribos laterais na cor preta, em 02 (duas) peças de aço extrudado, formadas de chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instaladas sob as portas laterais da viatura, tomando todo o vão entre as caixas das rodas dianteiras e traseiras. Os estribos deverão se projetar lateralmente, no mínimo, 50mm além do alinhamento das caixas das rodas. A fixação das peças deverá ser feita no chassi do automóvel policial, devendo suportar até 160Kg em cada uma. A instalação destes estribos tem o objetivo de facilitar o rápido embarque e desembarque das viaturas, além de suportar o peso de um policial equipado, do lado de fora e, ainda, tem a função de proteger toda a lateral do automóvel.

  - Para-choques de impulsão (quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo, de cor preta semi brilhante; com a alça para fixação do gancho do guincho próximo da máquina eletromecânica, sem que seja possível haver qualquer interferência no funcionamento do sistema de retenção (airbag). Muitas vezes quando são colocados alguns itens extras no veículo, como para-choque de impulsão, por exemplo, são necessárias adaptações que devem ser realizadas de maneira extremamente criteriosa. Caso não sejam, interferem na eficácia de outros sistemas, inclusive o airbag.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação de tais películas, que atendem a Resolução 254/2007-CONTRAN, proporcionam aos ocupantes dos automóveis uma grande proteção da radiação UV, além de não deixar os policiais federais, integrantes da equipe, visualmente expostos, além de gerar, em imprescindível abordagem, uma incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando uma possível reação.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - Barra sinalizadora em formato de arco, elíptico ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000mm e 1.300mm, largura entre 250mm e 500mm e altura entre 70mm e 110mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo. O formato busca otimizar a visualização da sinalização e o tamanho segue o padrão do mercado para o veículo aqui discriminado.

    - Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor CRISTAL, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Os mateiras descritos buscam tornar o material consideravelmente mais seguro e resistente as intempéries climatéricas

    - Conjunto luminoso composto por no mínimo 24 (vinte e quatro) refletores sendo: 08 (oito) refletores frontais e 08 (oito) refletores traseiros, cada um dotado de no mínimo 06 (seis) LEDs por refletor; 04 (quatro) refletores laterais na esquerda e 04 (quatro) refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de no mínimo 03 (três) LEDs por refletor. Metade do conjunto luminoso será, no lado do motorista, na cor VERMELHO RUBI e a outra metade, do lado do passageiro será na cor AZUL e nos relfetores lateriais chamados de “luz de beco” na cor CRISTAL, todos os LEDs deverão ter no mínimo 03 (três) Watts de potência cada; refletores frontais e traseiros maiores, refletores laterais menores, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7Vcc. As especificações seguem padrões internacionais de segurança e visualização do equipamento sinalizador.

    - Dois dos refletores citados acima, localizados um em cada uma das laterais do sinalizador, deverão possuir seus LEDs na cor CRISTAL, funcionando como “Luz de Beco”, com interruptores próprios no módulo de controle. Luz auxiliar de busca, usado em situações de pouca luminosidade para verificar as margens da rodovia sem a necessidade de desembarque dos policiais.

    - Conjunto luminoso secundário, constituído por, no mínimo, 04 módulos, sendo 02 módulos na cor VERMELHA RUBI e 02 módulos na cor AZUL, posicionados junto ao para-choque de impulsão (“quebra-mato”), ou em outro local que também seja frontal e na mesma altura, que possa ser acionado em conjunto com o sistema de sinalização principal; cada módulo será composto de 03 LEDs de 3Watts de potência cada LED. Objetivo de aumentar a capacidade de visualização da viatura, haja vista que por ser um veículo com razoável altura em relação aos demais, se faz necessário a visualização pela área frontal do veículo.

    - O sinalizador visual deverá ser comandado por módulo de controle único, dotado de micro processador ou microcontrolador, que permita a geração de lampejos luminosos de 25ms a 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garantir também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A. Necessário para comandar corretamente o sistema de sinalização sem prejudicar a vida útil das lâmpadas de led.

    - O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. As teclas deverão ser de silicone e a identificação dessas teclas do controle deverá ser projetada para facilitar o manuseio do operador. Deverá ser instalado em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina, a critério da Comissão de aprovação do protótipo. Visa facilitar sua utilização por qualquer policial embarcado nos bancos dianteiros do veículo, sem a necessidade a acender a luz interna.

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. Muito importante para preservar a bateria e evitar panes elétricas nas viaturas.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

    - A licitante vencedora deverá apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo, os seguintes documentos:

      - Atestado, emitido pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação.

      - Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 e SAE J595 (Rev. JAN 2005), da SAE - Society of Automotive Engineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1.

      - Garantia total de 36 (trinta e seis) meses para os dispositivos de sinalização acústica e visual, incluindo as barras sinalizadoras, refletores, LEDs, circuitos internos, sirene, megafone, farol de busca e demais materiais dos sinalizadores, conforme indicado no item 12.4 deste Termo de Referência.

    - Atender a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação e a norma SAE J595 REVISED, no que se refere aos ensaios de fotometria (Society of Automotive Engineers).

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser instalado no local mais adequado, admitindo-se a instalação junto à barra sinalizadora, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista. Equipamento obrigatório às viaturas de policiamento.

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Sistema de megafone conjugado à sirene do item anterior. Necessário para a segurança do policial e para que as ordens emanadas por ele sejam perfeitamente entendidas pelo destinatário.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias. Determinações da ANATEL.

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 06 (seis) LEDs de 03 (três) Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 (trezentos e cinqüenta) Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 (doze) a 14,7Vcc. Melhora a visualização da viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

      - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas na grade frontal do veículo, próximo aos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados no comando central dos demais dispositivos. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

- PINTURA E GRAFISMO:

  - Os veículos deverão ser na cor PRETA, original de fábrica, e receber o grafismo padrão da Polícia Federal, de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009, de 05 de março de 2009, composto de:

  - Emblema representativo da instituição, fixado em 03 (três) pontos distintos, sendo um em cada porta lateral dianteira e outro na tampa traseira do veículo, confeccionadas em vinil refletivo;

  - Inscrição “POLÍCIA FEDERAL” nas laterais do veículo; “POLÍCIA FEDERAL” no capô dianteiro (de forma invertida); e “POLÍCIA FEDERAL” e “PF” na tampa traseira do veículo, todos em vinil refletivo;

  - Faixas seccionadas, sendo sete nas laterais, seis na tampa traseira e cinco no capô dianteiro, na cor AMARELO-OURO (referência 9101), proporcionais ao porte do veículo, com intervalos entre as faixas, todas em vinil refletivo.

  - Toda a caracterização, deverá ser confeccionada em vinil de alta performance, na cor AMARELO-OURO (ref. 9101), e oferecido no mínimo 02 (dois) anos de garantia do serviço;

    - Adesivos não refletivos:

- Material: Película PVC fundida tipo CAST, polimérica, especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,06 a 0,08mm.

- Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 6 lb/pol (superfície pintada).

- Resistência a tração: 5 lb/pol.

- Alongamento: mínimo 100%.

    - Adesivos refletivos:

- Material: PVC fundido tipo CAST, flexível, com tecnologia de retro reflexão através de micro esferas de vidro encapsuladas, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,16 a 0,22mm.

- Adesivo: acrílico a base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 0,8 Kg/cm (superfície pintada).

- Resistência a tração: 1,8 Kg/cm.

    - Procedimentos para aplicação das películas adesivas:

- Tecnologia para transformação: recorte eletrônico.

- Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante.

- Recortes em todas as regiões de baixo relevo.

- Ausência completa de cantos vivos.

- Não aplicação das películas em regiões de borrachas.

- Uso de soprador térmico em toda a película durante sua aplicação.

- Limpeza da superfície com água e detergente, seguido de desengraxante comercial.

- Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em perfeitas condições de ancoragem da tinta e do verniz (deve ser aplicado sobre as películas) ao metal.

- A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo (sem poeira).

- Tempo para secagem da película (cura) não inferior a 48 horas.

  - A empresa contratada deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante das películas autoadesivas, indicado a marca e o modelo do produto utilizado na confecção do grafismo e que ateste a total adequação desse produto às exigências da presente especificação.

  - As licitantes interessadas em conhecer detalhadamente o grafismo da Instituição (padrão das cores e o layout da aplicação das cores e dos adesivos), deverão oficiar à Divisão de Planejamento e Controle do DPF – DPC/CPLAM/DLOG/DPF, a fim de que seja agendada data em que poderão ter acesso a um exemplar das viaturas que atualmente se encontram em operação no DPF.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 4 horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas.

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAMINHONETE (PICK-UP) – RESERVADA

(Veículo policial descaracterizado tipo pick-up 4x4)

Descrição das características técnicas das viaturas policiais tipo caminhonete, pick-up, 4x4 (veículos não ostensivos e as respectivas adaptações), que devem ser adquiridas para o emprego em todo o território nacional, nas ações do Departamento de Polícia Federal (MJ/DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde devem ser observados ao menos os requisitos a seguir:

  - Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up, montada sob estrutura de chassi ou monobloco, com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, pintura original de fábrica, modificado para a utilização em ações de policiamento não ostensivo (RESERVADO), sob a total responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das equipes de ronda e nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para os trabalhos à paisana da Polícia Federal, para os quais, no mais das vezes, são necessários grandes deslocamentos, sem muitas vezes contar com postos de abastecimento, ou em situações onde as rodovias estão em más condições de preservação ou até mesmo sem pavimentação regular ideal. Esta configuração permite deslocamentos seguros e a possibilidade de se transpor obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui maior resistência às rodovias com condições temerárias de preservação, em razão de que tem suspensão reforçada, maior distância do solo e maior capacidade de transporte de equipamentos, que são necessários às atividades da Polícia Federal, sem falar que possui um ótimo espaço interno para uma melhor acomodação dos policias e os seus respectivos armamentos.

  - A data de fabricação e modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Vidros originais ou adaptados de fábrica (desde que a adaptação seja feita por empresa homologada pelo fabricante dos veículos), que deverão abrir e fechar completamente, tanto na vertical como na horizontal, com seus acionamentos por mecanismos elétricos. O sistema de vidros elétricos proporciona aos integrantes do veículo uma maior praticidade e um menor esforço, o que faz com que o policial não desvie a sua atenção, ficando focado no trânsito e em tudo o que está ocorrendo ao redor, como também facilita o manejo dos equipamentos policiais, em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) tampa na carroceria, com capota marítima original de fábrica, e um revestimento interno de poliuretano  impermeável. Como o veículo será usado nas mais variadas ações de natureza policial, será necessário aquisição de veículo com 04 (quatro) portas, o que facilitará o rápido embarque ou desembarque de todos os integrantes das equipes, as quais podem ser constituídas por diversos policiais.

  - Transmissão manual ou automática, com sistema de tração 4x4, travamento automático das rodas, controle interno de mudança da tração, incluindo-se possibilidade de marcha reduzida, permitindo-se a tração 4x4 de maneira permanente. Possibilidade de adentramento em estradas com falta de pavimentação ou com lama.

  - Motor à diesel, com turbo compressor e intercooler. Este forma de motorização é importante para atender as regiões onde ainda existam rodovias sem asfalto, como também regiões nas quais seja mais comum a incursão em estradas com muita lama.

  - Potência de, no mínimo, 180cv (tolerância de 5%), conforme a ABNT, e ter sua relação peso/potência de no máximo 11,5kg/cv. Parâmetros estes necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo em patrulhamento, levando-se em consideração que haverá pluralidade de ocupantes, acompanhados dos seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles descritos e que são usualmente transportados na carroceria. Considerando todos os equipamentos de uso policial, os índices de potência e relação peso/potência são importantes ao extremo vez que as viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais veículos que transitam nas tanto nas vias urbanas como nas rurais. Um outro fator importante que deve ser levado em consideração é o de que os veículos destinados para a utilização em operações policiais são submetidos a situações de uso severo (segundo classificado pelas próprias montadoras). Isto pode acarretar desgaste prematuro, principalmente dos componentes do motor e da transmissão, se as supramencionadas especificações ficarem aquém do discriminado.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica é um item que faz com que o cansaço e desgaste na direção veicular sejam atenuados, além de proporcionar mais agilidade na resposta em manobras e um maior controle direcional do veículo, sendo o mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Freios com o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança e o EBD otimiza ainda mais o sistema de frenagem, sendo imprescindível para a utilização policial. Quando o sistema ABS percebe rápida desaceleração do veículo, ou seja, uma frenagem brusca o comando eletrônico não permite o travamento das rodas, pois diminui a pressão hidráulica no sistema de freio evitando uma derrapagem ou o arraste do veículo que fica descontrolado. Assim, por mais que o motorista pressione o pedal do freio as rodas não travam e o veículo não se descontrola ou derrapa e ao mesmo tempo diminui o espaço de frenagem. Quanto ao sistema EBD, que significa o controle de distribuição da força de frenagem e trabalha junto com o ABS, faz com que cada roda sofra força de frenagem diferenciada, de maneira regularmente distribuída, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam prejudicar o controle do veículo pelo motorista, seja pela distribuição de carga no mesmo, seja pela composição do piso e de detritos depositados sobre ele.

  - Capacidade mínima do tanque de 75 (setenta e cinco) litros de combustível (tolerância de 5%). Com este volume do tanque garante-se autonomia em tempo razoável, em razão de que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por tempo considerável, sobretudo em operações fiscalizatórias estáticas.

  - Capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros, com o motorista, sendo os bancos dianteiros individuais. Este item está intimamente ligado ao aspecto de dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para a largura, a altura, as medidas externas e a distância entre os eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais federais em missões fora da circunscrição é feito com veículos ocupados por até 05 (cinco) policiais federais no seu interior, os quais devem ser acomodados de forma confortável.

  - Rodas de liga leve originais do veículo, com a banda de rodagem mínima de 245mm de uso misto, em asfalto e/ou estrada de terra, inclusive pneu estepe com as características idênticas. O pneu com banda de rodagem mínima de 245mm garante uma boa estabilidade e, se esta banda de rodagem for maior que 245mm, proporcionará uma segurança ainda maior. As rodas de liga leve possuem o peso reduzido, o que melhora, inclusive, o consumo de combustível.

  - Dimensões externas mínimas: Comprimento: 5.110mm (com tolerância de 4%); Distância entre os eixos: 3.000mm (com tolerância de 1%); Largura mínima de 1.800mm (tolerância de 3%); Altura mínima de 1.780mm (tolerância de 2%). As dimensões externas devem ser consideradas do veículo original, sem inclusão de adaptações. Tais parâmetros são capazes de garantir estabilidade e espaço interno ideal.

  - Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com a função desembaçante do para-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes da viatura maior conforto, tem a capacidade de desembaçar o para-brisa.

  - Limpador composto de temporizador, bem como lavador elétrico do para-brisa.  O item é de suma importância para limpeza do para-brisa por meio do lavador.

  - Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento posicional por comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização dos fatos que ocorrem na parte traseira e lateral do veículo, sendo preciso que este comando seja elétrico, em face de que se torna mais eficiente, eficaz e seguro.

  - Tacômetro (conta-giros) de rotações do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor realize as trocas de marcha no regime correto, sem dar um sobregiro no motor e aproveitando da melhor maneira todas as faixas de torque do mesmo.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar precisamente como está o nível de combustível, por intermédio da leitura do mesmo o condutor pode antecipar ou prorrogar um abastecimento. É importante indicador para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não devendo estar nem abaixo nem acima do intervalo. As temperaturas muito acima do máximo são prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou por cores (branca, azul, vermelha). Interpretar devidamente estas informações é importante para maior preservação do motor.

  - Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este ítem é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de segurança de 03 (três) pontos garantem muito mais preservação da integridade física dos ocupantes do automóvel.

  - Portas traseiras com vidros que permitam sua abertura completa, considerando toda a extensão de largura e de altura da porta, com acabamento em borracha inteiriça. Esta abertura completa tem o objetivo de não restringir o policial em disparo embarcado no banco traseiro.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e consequentemente um desgaste prematuro.

  - Grade protetora do motor/cárter de 2mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, a qual não deve causar interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que tanto o cárter quanto outros equipamentos periféricos do motor sejam atingidos por pedras, lombadas, buracos, entre outros obstáculos, preservando a integridade do bem.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo;

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos.

  - Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo;

  - Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, assim como em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de um veículo de uso policial, é absolutamente indispensável que o mesmo tenha todos os equipamentos de uso obrigatório.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última com fixação em compartimento específico, projetada para suportar vazamentos e/ou vibrações extremas, devendo todo o sistema ser devidamente dimensionado e adequado para poder suportar, de maneira simultânea, todos os equipamentos de comunicação e de sinalização (acústica e visual), que devem ser instalados, considerando os seguintes critérios:

    - O período de uso da viatura policial deve ser considerado de 24 (vinte e quatro) horas. Assim, permanecerá com o sistema de sinalização visual de emergência constantemente acionado e com equipamentos de comunicação ligados. Se o sistema for mal ou subdimensionado pode vir a causar sobrecarga no sistema, curto circuito, queima de equipamentos ou, em casos excepcionais, até mesmo incêndio do veículo.

  - Revestimento do piso (motorista e passageiros) com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista. Em face do constante embarque e desembarque de policiais federais, muitas vezes em locais com lama, barro e em dias chuvosos, se faz necessário que o material seja facilmente retirado, limpo, como também que não absorva água.

  - Travas elétricas de fechamento e abertura das 04 (quatro) portas, com comando na chave, de modo que as maçanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é feita por meio do acionamento de um botão no console central. No caso de viaturas policiais, este mecanismo é inviável, em razão de que retarda o tempo de desembarque. Numa abordagem, por exemplo, na qual o policial federal tenha a necessidade de um desembarque rápido, é necessário que todos abram as suas respectivas portas de maneira totalmente independente, simplesmente abrindo a maçaneta sem o acionamento de um botão.

  - Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. A simples afixação de etiqueta com a informação do combustível usado no motor, se traduz em um importante de alerta para o abastecedor, de modo a evitar a colocação de combustível não seja o indicado para o respectivo veículo policial.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas. Este sistema proporciona, em abordagens noturnas, que o “efeito surpresa” seja utilizado a favor da força policial. O usuário abordado não terá a percepção da quantidade de policiais e nem de respectivos movimentos.

  - Engate para reboque traseiro, com as devidas ligações elétricas e, também, de acordo com a Resolução nº 197/06-Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN, e a qual regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque em veículos com PBT de até 3.500kg.

  - Estribos laterais na cor preta, em 02 (duas) peças de aço extrudado, formadas de chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instaladas sob as portas laterais da viatura, tomando todo o vão entre as caixas das rodas dianteiras e traseiras. Os estribos deverão se projetar lateralmente, no mínimo, 50mm além do alinhamento das caixas das rodas. A fixação das peças deverá ser feita no chassi do automóvel policial, devendo suportar até 160Kg em cada uma. A instalação destes estribos tem o objetivo de facilitar o rápido embarque e desembarque das viaturas, além de suportar o peso de um policial equipado, do lado de fora e, ainda, tem a função de proteger toda a lateral do automóvel.

  - Para-choque de impulsão (quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo, de cor preta semi brilhante; com a alça para fixação do gancho do guincho próximo da máquina eletromecânica, sem que seja possível ter quaisquer interferências no funcionamento do sistema de retenção (air bag). Muitas vezes quando são colocados alguns itens extras no veículo, como para-choque de impulsão, por exemplo, são necessárias adaptações que devem ser realizadas de maneira extremamente criteriosa. Caso não sejam, interferem na eficácia de outros sistemas, inclusive o air bag.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação de tais películas, que atendem a Resolução 254/2007-CONTRAN, proporcionam aos ocupantes dos automóveis uma grande proteção da radiação UV, além de não deixar os policiais federais, integrantes da equipe, visualmente expostos, além de gerar, em imprescindível abordagem, uma incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando uma possível reação.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao para-brisa do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com, no mínimo, 03 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por no mínimo 3 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras deverá ser na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira DISSIMULADA, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 3 (três) LEDs de alta potência, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIUMULADA, respeitando as características de veículo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Dois módulos deverão ser na cor RUBI (lado motorista) e dois módulos na cor AZUL (lado passageiro).

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

  - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista e passageiro;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 4 horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas.

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SEDAN MÉDIO - OSTENSIVO

Descrição das características técnicas dos veículos tipo sedan médio (veículos caracterizados e com respectivas adaptações) a serem adquiridos para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, de passageiros, tipo automóvel sedan, monobloco em aço e original de fábrica, de três volumes, com pintura original de fábrica, zero quilômetro de fábrica, modificado para uso policial OSTENSIVO, sob responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Este tipo de veículo é o que mais se enquadra nos serviços ostensivos realizados pela Polícia Federal em perímetro urbano e nas regiões metropolitanas, onde as boas condições do asfalto favorecem o seu desempenho, pois permitem deslocamento com maior rapidez e agilidade nas estradas das regiões metropolitanas com trânsito intenso. Tem boa dirigibilidade, aceleração, frenagem, retomadas e estabilidade, bem como dispõe de espaço interno no compartimento de carga que permite acomodação de diversos equipamentos de uso reservado.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para cima. Como o veículo terá uso policial ostensivo, será necessária aquisição de um veículo quatro portas que facilita o rápido embarque/desembarque dos integrantes das equipes, as quais podem ser formadas por até 04 (quatro) policiais. A abertura vertical para cima promove um eficaz manejo dos equipamentos utilizados no serviço policial.

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar verticalmente acionados por mecanismo elétrico nas quatro portas. O sistema de vidro elétrico proporciona aos integrantes do veículo maior praticidade e menor esforço, fazendo com que o policial não desvie a atenção e fique com o foco voltado para seu objetivo e tudo o que acontece ao seu redor, bem como facilita o manejo de equipamentos policiais em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Compartimento de carga com volume mínimo de 430 litros (tolerância de 5%), e conforme ABNT. Uma viatura de uso ostensivo necessita de um compartimento de carga compatível com o material que é necessário ter num veículo para este uso, tais como: coletes, armamento, munições, filmadoras, rádios comunicadores, etc.

  - Transmissão manual ou automática. São os sistemas mais utilizados no mercado e são de fácil operação e tem um bom custo-benefício.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo, sendo mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Freio a disco nas rodas dianteiras e traseiras, com sistema de anti travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas, e distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema EBD, que significa controle de distribuição da força de frenagem e trabalha em conjunto com o ABS, faz com que em cada roda seja aplicada uma força de frenagem diferente, conforme a distribuição das forças resultantes aplicadas no sistema carro e pista, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam causar a falta de controle do veículo pelo condutor, seja pela distribuição de carga no veículo, seja pela própria composição do piso e dos detritos depositados sobre ele.

  - Motor preferencialmente multicombustível (gasolina ou álcool em qualquer proporção), aspirado ou turbocomprimido, com injeção eletrônica. Estas são as únicas versões disponíveis no mercado para veículos tipo sedan médio.

  - Potência de, no mínimo, 145cv (tolerância de 5%), conforme ABNT, capacidade cúbica de no mínimo 1.880cc (tolerância de 5%) e ter a relação peso/potência igual ou abaixo de 10kg/cv. Estes parâmetros são necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo nas atividades policiais, considerando que haverá quatro ocupantes com seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles já descritos que usualmente são transportados no porta malas. Se considerarmos ainda os acompanhamentos policiais, os índices de potência e relação peso/potência são de fundamental importância, uma vez que as viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais veículos que transitam nas rodovias federais. Outro fator importante é que os veículos policiais são constantemente submetidos a situações de uso severo (segundo classificação das próprias montadoras) o que poderia ocasionar um desgaste prematuro principalmente dos componentes do motor e transmissão caso as especificações deste item fiquem abaixo do aqui discriminado.

  - Capacidade mínima do tanque de 55 litros de combustível (tolerância de 5%). Com este volume do tanque garantimos autonomia e tempo de funcionamento considerável, uma vez que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por horas, sobretudo em trabalhos de vigilância.

  - Dimensões externas - comprimento mínimo: 4.480mm (tolerância de 1%); distância entre eixos mínima: 2.650mm (tolerância de 2%); largura mínima: 1.785mm (tolerância de 2%) e altura mínima: 1.500mm (tolerância de 2%). Estes parâmetros estão dentro da média dos veículos tipo sedan médio e a distância entre eixos e demais medidas garantem aos integrantes do veículo conforto para longos deslocamentos e facilidade para manuseio de equipamentos policiais, bem como um bom espaço interno, além de que uma boa distância entre-eixos gera maior estabilidade em curvas de alta velocidade. As dimensões apresentadas proporcionam ao veículo um bom balanço traseiro e dianteiro, bem como uma boa distribuição do peso do veículo, o que torna o veículo dinamicamente mais estável.

  - Capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista. Requisito básico dos veículos tipo sedan médio. Este item está intimamente ligado ao aspecto das dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para largura, altura, medidas externas e distância entre eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais em missões fora da regional é realizado com nossas viaturas com 05 (cinco) Policiais em seu interior que devem ser acomodados de maneira confortável. E não obstante, sedans médios para quatro passageiros, caso estejam disponíveis no mercado nacional, não comportariam quatro policiais devidamente equipados com o armamento e os equipamentos individuais.

  - Rodas de liga leve original do veículo, com pneu de banda de rodagem mínima de 205mm, e aro 16 polegadas, admitida banda de rodagens e aros maiores, sendo o estepe com as mesmas características, todos originais de fábrica. Um pneu com banda de rodagem mínima de 205mm, para os veículo aqui discriminado, garante uma boa estabilidade. O pneu deve suportar o peso do veículo e também resistir às sobrecargas dinâmicas produzidas em aceleração e travagem. Transmitir a potência útil do motor, os esforços em curva, na aceleração e na travagem. Rodar regularmente, de forma mais segura e por mais tempo e proporcionar uma condução do veículo com maior precisão, em qualquer tipo de solo e condição climatérica, desta forma, caso o pneu tenha uma banda de rodagem menor do que 205 mm, poderia comprometer a dirigibilidade e segurança do veículo, bem como sua vida útil.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do pára-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes do veículo maior conforto, também tem a função de desembaçar o pára-brisa e demais vidros do veículo, proporcionando melhor visibilidade e consequentemente maior segurança para a condução do veículo em qualquer situação.

  - Desembaçador de vidro traseiro. Igualmente importante, pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro. Igualmente importante, pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro.

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o pára-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho, ou equivalente. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil.

  - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e o central subabdominal ou de três pontos. Este item é obrigatório em todos os veículos nacionais. Os cintos de 3 pontas garantem maior segurança.

  - Sistema de abertura ou travamento/destravamento da tampa do porta-malas com acionamento interno pelo motorista. No uso policial é importante, pois o motorista não precisa desembarcar nem desligar o veículo para retirar algum material do porta-malas, otimizando o trabalho policial.

  - Iluminação no porta-malas com acendimento automático na abertura da tampa traseira. Importante para visualizar o interior do porta-malas ou de algum equipamento em seu interior sem a necessidade de uso de lanternas.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ao banco, na cor do acabamento interno do veiculo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo uma correta adequação do assento ao seu porte físico e maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evitam o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e conseqüentemente um desgaste prematuro.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 1,6mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Barras de proteção lateral nas portas dianteiras e traseiras.  Em caso de colisão lateral, as barras protegem os integrantes do veículo e auxiliam na rigidez torcional do veículo.

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de comunicação e sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Trava elétrica de fechamento e abertura de todas as portas, com telecomando na chave, sendo que as maçanetas das portas do motorista e dos passageiros deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, mesmo que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é realizada através do acionamento de um botão no console central, no caso de uma viatura reservada este mecanismo é inviável, por retardar o tempo de desembarque. Numa abordagem, por exemplo, o policial necessita de um desembarque rápido é necessário que todos consigam abrir suas portas de forma independente, simplesmente abrindo a maçaneta independente do acionamento de um botão pelo policial condutor da viatura.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Para-choque de impulsão, na cor preta semi brilhante, que não interfira na eficiência do sistema de iluminação, arrefecimento, sinalização, no ângulo de ataque, e nem cause interferência no funcionamento do sistema de retenção suplementar (airbag). O para-choque de impulsão é um importante equipamento para ajudar a preservar a viatura e os ocupantes quando em acompanhamentos táticos, pois muitas vezes as viaturas seguem muito próximas do veículo acompanhado. Algumas vezes, quando são colocados alguns itens extras em um veículo, o para-choque de impulsão, por exemplo, são necessárias algumas adaptações que devem ser feitas de forma criteriosa. Caso não sejam, interferem no funcionamento de outros sistemas essenciais.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o  efeito surpresa de utilizado ao nosso favor.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporcionam aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais Federais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - Barra sinalizadora em formato de arco, elíptico ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000mm e 1.300mm, largura entre 250mm e 500mm e altura entre 70mm e 110mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo. O formato busca otimizar a visualização da sinalização e o tamanho segue o padrão do mercado para o veículo aqui discriminado.

    - Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor CRISTAL, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Os mateiras descritos buscam tornar o material consideravelmente mais seguro e resistente as intempéries climatéricas

    - Conjunto luminoso principal composto por no mínimo 24 (vinte e quatro) refletores sendo: 08 (oito) refletores frontais e 08 (oito) refletores traseiros, cada um dotado de no mínimo 06 LEDs por refletor;  04 (oito) refletores laterais na esquerda e 04 (quatro) refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de no mínimo 03 LEDs por refletor. Metade do conjunto luminoso será, no lado do motorista, na cor VERMELHO RUBI e a outra metade, do lado do passageiro será na cor AZUL e nos relfetores lateriais chamados de “luz de beco” na cor CRISTAL, todos os LEDs deverão ter no mínimo 03 Watts de potência cada; refletores frontais e traseiros maiores, refletores laterais menores, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7Vcc. As especificações seguem padrões internacionais de segurança e visualização do equipamento sinalizador.

    - Dois dos refletores citados acima, localizados um em cada uma das laterais do sinalizador, deverão possuir seus LEDs na cor CRISTAL, funcionando como “Luz de Beco”, com interruptores próprios no módulo de controle. Luz auxiliar de busca, usado em situações de pouca luminosidade para verificar as margens da rodovia sem a necessidade de desembarque dos policiais.

    - Conjunto luminoso secundário, constituído por, no mínimo, 04 módulos, sendo 02 módulos na cor VERMELHA RUBI e 02 módulos na cor AZUL, posicionados junto ao para-choque de impulsão (“quebra-mato”), ou em outro local que também seja frontal e na mesma altura, que possa ser acionado em conjunto com o sistema de sinalização principal; cada módulo será composto de 03 LEDs de 3Watts de potência cada LED. Objetivo de aumentar a capacidade de visualização da viatura se faz necessário a visualização pela área frontal do veículo;

    - O sinalizador visual deverá ser comandado por módulo de controle único, dotado de micro processador ou microcontrolador, que permita a geração de lampejos luminosos de 25ms a 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garantir também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A. Necessário para comandar corretamente o sistema de sinalização sem prejudicar a vida útil das lâmpadas de LED.

    - O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. As teclas deverão ser de silicone e a identificação dessas teclas do controle deverá ser projetada para facilitar o manuseio do operador. Deverá ser instalado em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina, a critério da Comissão de aprovação do protótipo. Visa facilitar sua utilização por qualquer policial embarcado nos bancos dianteiros do veículo, sem a necessidade a acender a luz interna.

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. Muito importante para preservar a bateria e evitar panes elétricas nas viaturas.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

    - A licitante vencedora deverá apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo, os seguintes documentos:

      - Atestado, emitido pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação.

      - Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 e SAE J595 (Rev. JAN 2005), da SAE - Society of Automotive Engineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1.

      - Garantia total de 36 meses para os dispositivos de sinalização acústica e visual, incluindo as barras sinalizadoras, refletores, LEDs, circuitos internos, sirene, megafone, farol de busca e demais materiais dos sinalizadores, conforme indicado no item 12.4 deste Termo de Referência.

      - Atender a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação e a norma SAE J595 REVISED, no que se refere aos ensaios de fotometria (Society of Automotive Engineers).

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, admitindo-se a instalação junto à barra sinalizadora, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista. Equipamento obrigatório às viaturas de policiamento.

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Sistema de megafone conjugado à sirene do item anterior. Necessário para a segurança do policial e para que as ordens emanadas por ele sejam perfeitamente entendidas pelo destinatário.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias. Determinações da ANATEL.

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 6 (seis) LEDs de 3Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 a 14,7Vcc. Melhora a visualização da viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

      - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas na grade frontal do veículo, próximo aos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados no painel do veículo. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

  - PINTURA E GRAFISMO:

    - Os veículos deverão ser na cor PRETA, original de fábrica, e receber o grafismo padrão da Polícia Federal, de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009, de 05 de março de 2009, composto de:

    - Emblema representativo da instituição, fixado em 03 (três) pontos distintos, sendo um em cada porta lateral dianteira e outro na tampa traseira do veículo, confeccionadas em vinil refletivo;

    - Inscrição “POLÍCIA FEDERAL” nas laterais do veículo; “POLÍCIA FEDERAL” no capô dianteiro (de forma invertida); e “POLÍCIA FEDERAL” e “PF” na tampa traseira do veículo, todos em vinil refletivo;

    - Faixas seccionadas, sendo sete nas laterais, seis na tampa traseira e cinco no capô dianteiro, na cor AMARELO-OURO (referência 9101), proporcionais ao porte do veículo, com intervalos entre as faixas, todas em vinil refletivo.

    - Toda a caracterização, deverá ser confeccionada em vinil de alta performance, na cor AMARELO-OURO (ref. 9101), e oferecido no mínimo 02 (dois) ano de garantia do serviço;

    - Adesivos não refletivos:

- Material: Película PVC fundida tipo CAST, polimérica, especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,06 a 0,08mm.

- Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 6 lb/pol (superfície pintada).

- Resistência a tração: 5 lb/pol.

- Alongamento: mínimo 100%.

    - Adesivos refletivos:

- Material: PVC fundido tipo CAST, flexível, com tecnologia de retro reflexão através de micro esferas de vidro encapsuladas, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,16 a 0,22mm.

- Adesivo: acrílico a base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 0,8 Kg/cm (superfície pintada).

- Resistência a tração: 1,8 Kg/cm.

    - Procedimentos para aplicação das películas adesivas:

- Tecnologia para transformação: recorte eletrônico.

- Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante.

- Recortes em todas as regiões de baixo relevo.

- Não aplicação das películas em regiões de borrachas.

- Uso de soprador térmico em toda a película durante sua aplicação.

- Limpeza da superfície com água e detergente, seguido de desengraxante comercial.

- Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em perfeitas condições de ancoragem da tinta/verniz ao metal.

- A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo (sem poeira).

- Tempo para secagem da película (cura) não inferior a 48 horas.

    - A empresa contratada deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante das películas autoadesivas, indicado a marca e o modelo do produto utilizado na confecção do grafismo e que ateste a total adequação desse produto às exigências da presente especificação.

    - As licitantes interessadas em conhecer detalhadamente o grafismo da Instituição (padrão das cores e o layout da aplicação das cores e dos adesivos), deverão oficiar à Divisão de Planejamento e Controle do DPF – DPC/CPLAM/DLOG/DPF, a fim de que seja agendada data em que poderão ter acesso a um exemplar das viaturas que atualmente se encontram em operação no DPF.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SEDAN MÉDIO - RESERVADO

Descrição das características técnicas dos veículos tipo sedan médio (veículos descaracterizados e com respectivas adaptações) a serem adquiridos para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, de passageiros, tipo automóvel sedan, monobloco em aço e original de fábrica, de três volumes, com pintura original de fábrica, zero quilômetro de fábrica, modificado para uso policial VELADO, sob responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Este tipo de veículo é o que mais se enquadra nos serviços reservados realizados pela Polícia Federal em perímetro urbano e nas regiões metropolitanas, onde as boas condições do asfalto favorecem o seu desempenho, pois permitem deslocamento com maior rapidez e agilidade nas estradas das regiões metropolitanas com trânsito intenso. Tem boa dirigibilidade, aceleração, frenagem, retomadas e estabilidade, bem como dispõe de espaço interno no compartimento de carga que permite acomodação de diversos equipamentos de uso reservado.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para cima. Como o veículo terá uso policial velado, será necessária aquisição de um veículo quatro portas que facilita o rápido embarque/desembarque dos integrantes das equipes, as quais podem ser formadas por até 04 (quatro) policiais. A abertura vertical para cima promove um eficaz manejo dos equipamentos utilizados no serviço policial.

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar verticalmente acionados por mecanismo elétrico nas quatro portas. O sistema de vidro elétrico proporciona aos integrantes do veículo maior praticidade e menor esforço, fazendo com que o policial não desvie a atenção e fique com o foco voltado para seu objetivo e tudo o que acontece ao seu redor, bem como facilita o manejo de equipamentos policiais em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Compartimento de carga com volume mínimo de 430 litros (tolerância de 5%), e conforme ABNT. Uma viatura de uso reservado necessita de um compartimento de carga compatível com o material que é necessário ter num veículo para este uso, tais como: coletes, armamento, munições, filmadoras, rádios comunicadores, etc. Estes veículos são bastante usados em viajem de longo período e distâncias, Brasil afora, sendo necessário boa capacidade de carga para acomodar também bolsas e malas dos Policiais Federais.

  - Transmissão manual ou automática. São os sistemas mais utilizados no mercado e são de fácil operação e tem um bom custo-benefício.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo, sendo mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Freio a disco nas rodas dianteiras e traseiras, com sistema de anti travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas, e distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança e o EBD otimiza ainda mais o sistema de frenagem, sendo imprescindível para o uso policial. O sistema EBD, que significa controle de distribuição da força de frenagem e trabalha em conjunto com o ABS, faz com que em cada roda seja aplicada uma força de frenagem diferente, conforme a distribuição das forças resultantes aplicadas no sistema carro e pista, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam causar a falta de controle do veículo pelo condutor, seja pela distribuição de carga no veículo, seja pela própria composição do piso e dos detritos depositados sobre ele.

  - Potência de, no mínimo, 145cv (tolerância de 5%), conforme ABNT, capacidade cúbica de no mínimo 1.880cc (tolerância de 5%) e ter a relação peso/potência igual ou abaixo de 10kg/cv. Estes parâmetros são necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo nas atividades policiais, considerando que haverá quatro ocupantes com seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles já descritos que usualmente são transportados no porta-malas. Se considerarmos ainda os acompanhamentos policiais, os índices de potência e relação peso/potência são de fundamental importância, uma vez que as viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais veículos que transitam nas rodovias federais. Outro fator importante é que os veículos policiais são constantemente submetidos a situações de uso severo (segundo classificação das próprias montadoras) o que poderia ocasionar um desgaste prematuro principalmente dos componentes do motor e transmissão caso as especificações deste item fiquem abaixo do aqui discriminado.

  - Capacidade mínima do tanque de 55 litros de combustível (tolerância de 5%). Com este volume do tanque garantimos autonomia e tempo de funcionamento considerável, uma vez que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por horas, sobretudo em trabalhos de vigilância.

  - Dimensões externas - comprimento mínimo: 4.480mm (tolerância de 1%); distância entre eixos mínima: 2.650mm (tolerância de 2%); largura mínima: 1.785mm (tolerância de 2%) e altura mínima: 1.470mm (tolerância de 2%). Estes parâmetros estão dentro da média dos veículos tipo sedan médio e a distância entre eixos e demais medidas garantem aos integrantes do veículo conforto para longos deslocamentos e facilidade para manuseio de equipamentos policiais, bem como um bom espaço interno, além de que uma boa distância entre eixos gera maior estabilidade em curvas de alta velocidade. As dimensões apresentadas proporcionam ao veículo um bom balanço traseiro e dianteiro, bem como uma boa distribuição do peso do veículo, o que torna o veículo dinamicamente mais estável.

  - Capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista. Requisito básico dos veículos tipo sedan médio. Este item está intimamente ligado ao aspecto das dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para largura, altura, medidas externas e distância entre eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais em missões fora da regional é realizado com nossas viaturas com 05(cinco) Policiais em seu interior que devem ser acomodados de maneira confortável. E não obstante, sedans médios para quatro passageiros, caso estejam disponíveis no mercado nacional, não comportariam quatro policiais devidamente equipados com o armamento e os equipamentos individuais.

  - Rodas de liga leve original do veículo, com banda de rodagem mínima de 205mm, e aro 16 polegadas, admitida banda de rodagens e aros maiores, sendo o estepe com as mesmas características, todos originais de fábrica. Um pneu com banda de rodagem mínima de 205mm, para os veículo aqui discriminado, garante uma boa estabilidade. O pneu deve suportar o peso do veículo e também resistir às sobrecargas dinâmicas produzidas em aceleração e travagem. Transmitir a potência útil do motor, os esforços em curva, na aceleração e na travagem. Rodar regularmente, de forma mais segura e por mais tempo e proporcionar uma condução do veículo com maior precisão, em qualquer tipo de solo e condição climatérica, desta forma, caso o pneu tenha uma banda de rodagem menor do que 205 mm, poderia comprometer a dirigibilidade e segurança do veículo, bem como sua vida útil.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do para-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes do veículo maior conforto, também tem a função de desembaçar o para-brisa e demais vidros do veículo, proporcionando melhor visibilidade e consequentemente maior segurança para a condução do veículo em qualquer situação.

  - Desembaçador de vidro traseiro. Igualmente importante pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro. Igualmente importante, pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro.

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o para-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho, ou equivalente. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil.

  - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e o central subabdominal ou de três pontos. Este item é obrigatório em todos os veículos nacionais. Os cintos de 3 pontas garantem maior segurança.

  - Sistema de abertura ou travamento/destravamento da tampa do porta-malas com acionamento interno pelo motorista. No uso policial é importante pois o motorista não precisa desembarcar nem desligar o veículo para retirar algum material do porta-malas, otimizando o trabalho policial.

  - Iluminação no porta-malas com acendimento automático na abertura da tampa traseira. Importante para visualizar o interior do porta-malas ou de algum equipamento em seu interior sem a necessidade de uso de lanternas.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ao banco, na cor do acabamento interno do veiculo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo uma correta adequação do assento ao seu porte físico e maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evitam o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original do veículo. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e consequentemente um desgaste prematuro.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 1,6mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Barras de proteção lateral nas portas dianteiras e traseiras.  Em caso de colisão lateral, as barras protegem os integrantes do veículo e auxiliam na rigidez torcional do veículo.

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Trava elétrica de fechamento e abertura de todas as portas, sendo que as maçanetas das portas do motorista e dos passageiros deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, mesmo que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é realizada através do acionamento de um botão no console central, no caso de uma viatura reservada este mecanismo é inviável, por retardar o tempo de desembarque. Numa abordagem, por exemplo, o policial necessita de um desembarque rápido é necessário que todos consigam abrir suas portas de forma independente, simplesmente abrindo a maçaneta independente do acionamento de um botão pelo policial condutor da viatura.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o efeito surpresa de utilizado ao nosso favor.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporciona aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais Federais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação. Podendo ser utilizado na área de inteligência.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao para-brisa do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com, no mínimo, 03 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por no mínimo 3 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras deverá ser na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao vidro traseiro do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com no mínimo 3 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por, no mínimo, 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras será na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira DISSIMULADA, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de alta potência, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIUMULADA, respeitando as características de veículo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência cada. Dois módulos deverão ser na cor RUBI (lado motorista) e dois módulos na cor AZUL (lado passageiro).

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

  - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA (oculta) no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista e passageiro;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação.

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 7

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SEDAN MAIOR - RESERVADO

Descrição das características técnicas dos veículos tipo sedan MAIOR (veículos descaracterizados e com respectivas adaptações) a serem adquiridos para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, de passageiros, tipo automóvel sedan, monobloco em aço e original de fábrica, de três volumes, com pintura original de fábrica, zero quilômetro de fábrica, modificado para uso policial VELADO, sob responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Este tipo de veículo é o que mais se enquadra nos serviços reservados realizados pela Polícia Federal em perímetro urbano e nas regiões metropolitanas, onde as boas condições do asfalto favorecem o seu desempenho, pois permitem deslocamento com maior rapidez e agilidade nas estradas das regiões metropolitanas com trânsito intenso. Tem boa dirigibilidade, aceleração, frenagem, retomadas e estabilidade, bem como dispõe de espaço interno no compartimento de carga que permite acomodação de diversos equipamentos de uso reservado.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para cima. Como o veículo terá uso policial velado, será necessária aquisição de um veículo quatro portas que facilita o rápido embarque/desembarque dos integrantes das equipes, as quais podem ser formadas por 04(quatro) policiais. A abertura vertical para cima promove um eficaz manejo dos equipamentos utilizados no serviço policial.

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar verticalmente acionados por mecanismo elétrico nas quatro portas. O sistema de vidro elétrico proporciona aos integrantes do veículo maior praticidade e menor esforço, fazendo com que o policial não desvie a atenção e fique com o foco voltado para seu objetivo e tudo o que acontece ao seu redor, bem como facilita o manejo de equipamentos policiais em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - Compartimento de carga com volume mínimo de 430 litros (tolerância de 5%), e conforme ABNT. Uma viatura de uso reservado necessita de um compartimento de carga compatível com o material que é necessário ter num veículo para este uso, tais como: coletes, armamento, munições, filmadoras, rádios comunicadores, etc. Estes veículos são bastante usados em viajem de longo período e distâncias, Brasil afora, sendo necessário boa capacidade de carga para acomodar também bolsas e malas dos Policiais Federais.

  - Transmissão automática. Em função da utilização do veículo para trabalhos específicos, exige-se esse câmbio.

  - Piloto automático. Equipamento que auxilia no conforto de rodagem por manter a velocidade do veículo estável, e também gera um menor estresse ao condutor durante longos trajetos, haja vista que durante sua utilização não se faz necessário manter o pedal do acelerador pressionado;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo, sendo mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Freio a disco nas rodas dianteiras e traseiras, com sistema de anti travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas, e distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança e o EBD otimiza ainda mais o sistema de frenagem, sendo imprescindível para o uso policial.O sistema EBD, que significa controle de distribuição da força de frenagem e trabalha em conjunto com o ABS, faz com que em cada roda seja aplicada uma força de frenagem diferente, conforme a distribuição das forças resultantes aplicadas no sistema carro e pista, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam causar a falta de controle do veículo pelo condutor, seja pela distribuição de carga no veículo, seja pela própria composição do piso e dos detritos depositados sobre ele.

  - Potência de, no mínimo, 160cv (tolerância de 4%), conforme ABNT, e ter a relação peso/potência igual ou abaixo de 10kg/cv. Estes parâmetros são necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo nas atividades policiais, considerando que haverá quatro ocupantes com seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles já descritos que usualmente são transportados no porta malas. Se considerarmos ainda os acompanhamentos policiais, os índices de potência e relação peso/potência são de fundamental importância, uma vez que as viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais veículos que transitam nas rodovias federais. Outro fator importante é que os veículos policiais são constantemente submetidos a situações de uso severo (segundo classificação das próprias montadoras) o que poderia ocasionar um desgaste prematuro principalmente dos componentes do motor e transmissão caso as especificações deste item fiquem abaixo do aqui discriminado.

  - Velocidade máxima não inferior a 195km/h. Por vezes, desde que em condições adequadas, com todos os dispositivos de sinalização acionados e com segurança, as viaturas policiais necessitam imprimir velocidades acima do regulamentar para perseguições e acompanhamentos táticos ou segurança de dignitários. Esta velocidade deve ser uma velocidade equivalente à máxima da média dos veículos que trafegam nas rodovias federais.

  - Capacidade mínima do tanque de 55 litros de combustível (tolerância de 2%). Com este volume do tanque garantimos autonomia e tempo de funcionamento considerável, uma vez que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por horas, sobretudo em trabalhos de vigilância.

  - Dimensões externas - comprimento mínimo: 4.600mm (tolerância de 2%); distância entre eixos mínima: 2.650mm (tolerância de 2%); largura mínima: 1.800mm (tolerância de 3%) e altura mínima: 1.500mm (tolerância de 2%). Estes parâmetros estão dentro da média dos veículos tipo sedan maior e a distância entre eixos e demais medidas garantem aos integrantes do veículo conforto para longos deslocamentos e facilidade para manuseio de equipamentos policiais, bem como um bom espaço interno, além de que uma boa distância entre-eixos gera maior estabilidade em curvas de alta velocidade. As dimensões apresentadas proporcionam ao veículo um bom balanço traseiro e dianteiro, bem como uma boa distribuição do peso do veículo, o que torna o veículo dinamicamente mais estável.

  - Sistema de retenção suplementar (airbag) duplo frontal, laterais e de cortina, original de fábrica. Esse dispositivo proporciona boa condição de segurança para os policiais e/ou autoridades que venham a ser transportadas no veículo no caso de acidente, minimizando lesões, sendo de fundamental importância para que se reduzam as vítimas dentro da Instituição.

  - Capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista. Requisito básico dos veículos tipo sedan maior. Este item está intimamente ligado ao aspecto das dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para largura, altura, medidas externas e distância entre eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais em missões fora da regional é realizado com nossas viaturas com 05 (cinco) Policiais em seu interior que devem ser acomodados de maneira confortável.

  - Rodas de liga leve, originais do veículo, com banda de rodagem mínima de 215mm, e aro 17 polegadas, admitida banda de rodagens e aros maiores, sendo o estepe com as mesmas características, todos originais de fábrica. Um pneu com banda de rodagem mínima de 215mm, para os veículo aqui discriminado, garante uma boa estabilidade. O pneu deve suportar o peso do veículo e também resistir às sobrecargas dinâmicas produzidas em aceleração e travagem. Transmitir a potência útil do motor, os esforços em curva, na aceleração e na travagem. Rodar regularmente, de forma mais segura e por mais tempo e proporcionar uma condução do veículo com maior precisão, em qualquer tipo de solo e condição climatérica, desta forma, caso o pneu tenha uma banda de rodagem menor do que 215mm, poderia comprometer a dirigibilidade e segurança do veículo, bem como sua vida útil.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do para-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes do veículo maior conforto, também tem a função de desembaçar o para-brisa e demais vidros do veículo, proporcionando melhor visibilidade e consequentemente maior segurança para a condução do veículo em qualquer situação;

  - Desembaçador de vidro traseiro. Igualmente importante, pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro. Igualmente importante, pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o para-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil.

  - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e o central subabdominal ou de três pontos. Este item é obrigatório em todos os veículos nacionais. Os cintos de 3 pontas garantem maior segurança.

  - Sistema de abertura ou travamento/destravamento da tampa do porta-malas com acionamento interno pelo motorista. No uso policial é importante, pois o motorista não precisa desembarcar nem desligar o veículo para retirar algum material do porta-malas, otimizando o trabalho policial.

  - Iluminação no porta-malas com acendimento automático na abertura da tampa traseira. Importante para visualizar o interior da porta malas ou de algum equipamento em seu interior sem a necessidade de uso de lanternas.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ao banco, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo uma correta adequação do assento ao seu porte físico e maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evitam o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original de fábrica. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e consequentemente um desgaste prematuro.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 1,6mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Barras de proteção lateral nas portas dianteiras e traseiras.  Em caso de colisão lateral, as barras protegem os integrantes do veículo e auxiliam na rigidez torcional do veículo.

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos;

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, original do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de comunicação e sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o efeito surpresa de utilizado ao nosso favor.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporcionam aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais Federais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação. Podendo ser utilizado na área de inteligência.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira dissimulada, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de alta potência, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

  - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista e passageiro;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação.

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO HATCH MENOR - RESERVADO

(Veículo descaracterizado tipo hatch)

Descrição das características técnicas dos veículos tipo hatch (veículos descaracterizados e com respectivas adaptações) a serem adquiridos para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, de passageiros, tipo automóvel hatch, monobloco em aço e original de fábrica, de dois volumes, com pintura original de fábrica, zero quilômetro de fábrica. Este tipo de veículo é o que mais se enquadra nos serviços administrativos realizados pelo DPF em perímetro urbano e nas regiões metropolitanas, onde as boas condições do asfalto favorecem o seu desempenho e economicidade;

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior;

  - Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para cima. A abertura vertical para cima promove um eficaz manejo dos equipamentos utilizados no serviço administrativo;

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar verticalmente, acionados por mecanismo elétrico nas quatro portas. O sistema de vidro elétrico proporciona aos integrantes do veículo maior praticidade e menor esforço;

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - Compartimento de carga com volume mínimo de 280 litros (tolerância de 5%), e conforme ABNT;

  - Transmissão manual de no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré. São os sistemas mais utilizados no mercado e são de fácil operação e tem um bom custo-benefício. Já o sistema de troca de marcha “tipo borboleta” tem um custo bem mais elevado e necessitam de um tempo de adaptação um pouco maior.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo;

  - Motor bicombustível ou combustível flexível (gasolina ou álcool em qualquer proporção), aspirado ou turbocomprimido, com injeção eletrônica. Estas são as únicas versões disponíveis no mercado para veículos tipo hatch.

  - Potência de, no mínimo, 105cv (tolerância de 5%), conforme a ABNT, capacidade cúbica mínima de 1600cc (tolerância de 2%). Estes parâmetros são necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo e economia de consumo de combustível;

  - Capacidade mínima do tanque de 45 litros de combustível (tolerância de 2%). Com este volume do tanque garantimos autonomia e tempo de funcionamento considerável;

  - Tampa de combustível preferencialmente com a indicação do tipo de combustível utilizado. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. A simples colocação desta etiqueta é um elemento importante que vai alertar quem estiver abastecendo e evitar a colocação de um combustível que não seja o indicado para a Viatura, o que ocasionaria uma pane e poderia até ocasionar danos mais graves ao motor do veículo;

  - Dimensões externas - comprimento mínimo: 4.000mm (tolerância de 5%); distância entre eixos mínima: 2.500mm (tolerância de 4%); largura mínima: 1.700mm (tolerância de 2%) e altura mínima: 1.450mm (tolerância de 2%). Estes parâmetros estão dentro da média dos veículos tipo hatch e a distância entre eixos e demais medidas garantem aos integrantes do veículo conforto para longos deslocamentos bem como um bom espaço interno, além de  que uma boa distância entre-eixos gera maior estabilidade em curvas de alta velocidade. As dimensões apresentadas proporcionam ao veículo um bom balanço traseiro e dianteiro, bem como uma boa distribuição do peso do veículo, o que torna o veículo dinamicamente mais estável;

  - Capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista. Requisito básico dos veículos tipo hatch. Este item está intimamente ligado ao aspecto das dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para largura, altura, medidas externas e distância entre eixos;

  - Rodas de aço (com calota) ou liga leve conforme original do veículo, com banda de rodagem mínima de 175mm, sendo admitida banda de rodagens e aros maiores (inclusive estepe), desde que seja original de fábrica. Um pneu com banda de rodagem mínima de 175mm, para os veículo aqui discriminado, garante uma boa estabilidade. O pneu deve suportar o peso do veículo e também resistir às sobrecargas dinâmicas produzidas em aceleração e travagem. Transmitir a potência útil do motor, os esforços em curva, na aceleração e na travagem. Rodar regularmente, de forma mais segura e por mais tempo e proporcionar uma condução do veículo com maior precisão, em qualquer tipo de solo e condição climatérica, desta forma, caso o pneu tenha uma banda de rodagem menor do que 175 mm poderia comprometer a dirigibilidade e segurança do veículo, bem como sua vida útil.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do pára-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes do veículo maior conforto, também tem a função de desembaçar o pára-brisa e demais vidros do veículo, proporcionando melhor visibilidade e consequentemente maior segurança para a condução do veículo em qualquer situação.

  - Desembaçador de vidro traseiro. Igualmente importante, pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro.

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o pára-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos;

  - Espelhos retrovisores externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor;

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível;

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações é importante para preservação do motor e de sua vida útil;

  - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e o central subabdominal ou de três pontos. Este item é obrigatório em todos os veículos nacionais. Os cintos de 3 pontas garantem maior segurança.

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ao banco, na cor do acabamento interno do veiculo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo uma correta adequação do assento ao seu porte físico e maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evitam o “efeito chicote” em caso de acidentes;

  - Trava elétrica de fechamento e abertura de todas as portas, sendo que as maçanetas das portas do motorista e dos passageiros deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, mesmo que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão;

  - Grade protetora do motor/cárter, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo;

  - Barras de proteção lateral nas portas dianteiras e traseiras.  Em caso de colisão lateral, as barras protegem os integrantes do veículo e auxiliam na rigidez torcional do veículo;

  - Sistema de som, original do veículo, composto por rádio CD Player AM/FM com entrada USB e pelo menos 04 (quatro) alto falantes;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios;

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Iluminação interna do veículo com regulagem manual podendo escolher entre “ligado”, “ligar ao abrir a porta” e “desligado” e iluminação no porta-malas;

  - Capas removíveis adicionais de revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa, courvin ou similar), flexível e impermeável, na cor preta ou cinza, a depender do interior do veículo, inclusive com revestimento dos encostos de cabeça;

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporcionam aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno;

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação.

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica;

ITEM 9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO HATCH MAIOR - RESERVADO

(Veículo descaracterizado tipo hatch)

Descrição das características técnicas dos veículos tipo hatch (veículos descaracterizados e com respectivas adaptações) a serem adquiridos para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, de passageiros, tipo automóvel hatch, monobloco em aço e original de fábrica, de dois volumes, com pintura original de fábrica, zero quilômetro de fábrica. Este tipo de veículo é o que mais se enquadra nos serviços reservados realizados pela PF em perímetro urbano e nas regiões metropolitanas, onde as boas condições do asfalto favorecem o seu desempenho, pois permitem deslocamento com maior rapidez e agilidade nas estradas das regiões metropolitanas com trânsito intenso. Tem boa dirigibilidade, aceleração, frenagem, retomadas e estabilidade, bem como dispõe de espaço interno no compartimento de carga que permite acomodação de diversos equipamentos de uso reservado.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para cima. Como o veículo terá uso policial, será necessária aquisição de um veículo quatro portas que facilita o rápido embarque/desembarque dos integrantes das equipes, as quais podem ser formadas por até 04 (quatro) policiais. A abertura vertical para cima promove um eficaz manejo dos equipamentos utilizados no serviço policial.

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar verticalmente acionados por mecanismo elétrico nas quatro portas. O sistema de vidro elétrico proporciona aos integrantes do veículo maior praticidade e menor esforço, fazendo com que o policial não desvie a atenção e fique com o foco voltado para seu objetivo e tudo o que acontece ao seu redor, bem como facilita o manejo de equipamentos policiais em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - Compartimento de carga com volume mínimo de 310 litros (tolerância de 3%), e conforme ABNT. Uma viatura de uso reservado necessita de um compartimento de carga compatível com o material que é necessário ter num veículo para este uso, tais como: coletes, armamento, munições, filmadoras, rádios comunicadores, etc. Estes veículos são bastante usados em viagem de longo período e distâncias, Brasil afora, sendo necessário boa capacidade de carga para acomodar também bolsas e malas dos policiais, por exemplo.

  - Transmissão manual ou automática de no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré. São os sistemas mais utilizados no mercado e são de fácil operação e tem um bom custo-benefício.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo, sendo mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Motor bicombustível ou combustível flexível (gasolina ou álcool em qualquer proporção), aspirado ou turbocomprimido, com injeção eletrônica. Estas são as únicas versões disponíveis no mercado para veículos tipo hatch.

  - Potência de, no mínimo, 125cv (tolerância de 4%), conforme ABNT, Estes parâmetros são necessários para que a viatura tenha um desempenho mínimo em operações veladas, considerando que haverá quatro ocupantes com seus respectivos equipamentos individuais, além daqueles já descritos que usualmente são transportados no porta malas.

  - Freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de anti travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas, e distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD). O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança e o EBD otimiza ainda mais o sistema de frenagem, sendo imprescindível para o uso policial. O sistema EBD, que significa controle de distribuição da força de frenagem e trabalha em conjunto com o ABS, faz com que em cada roda seja aplicada uma força de frenagem diferente, conforme a distribuição das forças resultantes aplicadas no sistema carro e pista, pois as variações de aderência de cada pneu no piso poderiam causar a falta de controle do veículo pelo condutor, seja pela distribuição de carga no veículo, seja pela própria composição do piso e dos detritos depositados sobre ele.

  - Capacidade mínima do tanque de 55 litros de combustível. Com este volume do tanque garantimos autonomia e tempo de funcionamento considerável, uma vez que por vezes os veículos policiais ficam parados e com motor em funcionamento por horas, sobretudo em fiscalizações estáticas ou no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito.

  - Tampa de combustível contendo indicação clara sobre o tipo de combustível utilizado para evitar o abastecimento errado do veículo. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. A simples colocação desta etiqueta é um elemento importante que vai alertar quem estiver abastecendo e evitar a colocação de um combustível que não seja o indicado para a Viatura, o que ocasionaria uma pane e poderia até ocasionar danos mais graves ao motor do veículo. Outro fator a se levar em consideração é que as viaturas são conduzidas por diversos policiais e estes policiais por vezes conduzem diferentes viaturas em um mesmo plantão de serviço.

  - Dimensões externas - comprimento mínimo: 4.250mm (tolerância de 2%); distância entre eixos mínima: 2.600mm (tolerância de 2%); largura mínima: 1.750mm (tolerância de 2%) e altura mínima: 1.450mm (tolerância de 2%). Estes parâmetros estão dentro da média dos veículos tipo hatch maior e a distância entre eixos e demais medidas garantem aos integrantes do veículo conforto para longos deslocamentos e facilidade para manuseio de equipamentos policiais, bem como um bom espaço interno, além de que uma boa distância entre-eixos gera maior estabilidade em curvas de alta velocidade. As dimensões apresentadas proporcionam ao veículo um bom balanço traseiro e dianteiro, bem como uma boa distribuição do peso do veículo, o que torna o veículo dinamicamente mais estável.

  - Capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista. Requisito básico dos veículos tipo hatch maior. Este item está intimamente ligado ao aspecto das dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para largura, altura, medidas externas e distância entre eixos. Muitas vezes o deslocamento dos policiais em missões fora da regional é realizado com nossas viaturas com 05 (cinco) Policiais em seu interior que devem ser acomodados de maneira confortável. E não obstante hatchs para quatro passageiros, caso estejam disponíveis no mercado nacional, não comportariam quatro policiais devidamente equipados com o armamento e os equipamentos individuais.

  - Rodas de liga leve e pneus conforme original de fábrica, com banda de rodagem mínima de 195mm, podendo ser bandas de rodagens maiores (inclusive estepe), desde que seja original de fábrica. Um pneu com banda de rodagem mínima de 195mm, para os veículo aqui discriminado, garante uma boa estabilidade. O pneu deve suportar o peso do veículo e também resistir às sobrecargas dinâmicas produzidas em aceleração e travagem. Transmitir a potência útil do motor, os esforços em curva, na aceleração e na travagem. Rodar regularmente, de forma mais segura e por mais tempo e proporcionar uma condução do veículo com maior precisão, em qualquer tipo de solo e condição climatérica, desta forma, caso o pneu tenha uma banda de rodagem menor do que 195 mm, poderia comprometer a dirigibilidade e segurança do veículo, bem como sua vida útil.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do pára-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes do veículo maior conforto, também tem a função de desembaçar o pára-brisa e demais vidros do veículo, proporcionando melhor visibilidade e consequentemente maior segurança para a condução do veículo em qualquer situação.

  - Desembaçador de vidro traseiro. Igualmente importante, pois garante que o vidro seja desembaçado e melhora consideravelmente a visibilidade através do vidro traseiro.

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o pára-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível;

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil;

  - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e o central subabdominal ou de três pontos. Este item é obrigatório em todos os veículos nacionais. Os cintos de 03 (três) pontas garantem maior segurança;

  - Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ao banco, na cor do acabamento interno do veiculo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo uma correta adequação do assento ao seu porte físico e maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evitam o “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Bancos com revestimento em couro, original de fábrica. Nas viaturas policiais é muito constante o embarque e desembarque do veículo muito mais que qualquer outro veículo, além disso, os policiais estão usando cinto de guarnição e armas que causam grande atrito com o banco e conseqüentemente um desgaste prematuro.

  - Trava elétrica de fechamento e abertura de todas as portas, com telecomando na chave, sendo que as maçanetas das portas do motorista e dos passageiros deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é realizada através do acionamento de um botão no console central, no caso de uma viatura reservada este mecanismo é inviável, por retardar o tempo de desembarque. Numa abordagem, por exemplo, o policial necessita de um desembarque rápido é necessário que todos consigam abrir suas portas de forma independente, simplesmente abrindo a maçaneta independente do acionamento de um botão pelo policial condutor da viatura.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 1,6mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Barras de proteção lateral nas portas dianteiras e traseiras.  Em caso de colisão lateral, as barras protegem os integrantes do veículo e auxiliam na rigidez torcional do veículo.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Kit multimídia integrado ao painel do veículo composto por CD player, Sistema GPS com no mínimo 1200 cidades mapeadas, rádio AM/FM, entrada USB e no mínimo 4 alto falantes e 2 tweeters, originais do veículo. Com frequência as viaturas do DPF se deslocam para lugares diversos do Brasil o que gera a necessidade de um equipamento de navegação, qual seja o GPS, bem como um sistema de som para propiciar conforto durante longos deslocamentos;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o efeito surpresa de utilizado ao nosso favor. O usuário abordado caso seja um infrator social não terá a percepção de quantos pessoass estão no interior da viatura, tornando a abordagem mais segura para os policiais.

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporcionam aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os policiais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação. Podendo ser utilizado na área de inteligência.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZAÇÃO VISUAL

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao para-brisa do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com, no mínimo, 03 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por no mínimo 3 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras deverá ser na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao vidro traseiro do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com no mínimo 3 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por, no mínimo, 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras será na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIMULADA, respeitando as características do mesmo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência cada, 2 (dois) módulos na cor RUBI (lado motorista) e 02 (dois) módulos na cor AZUL (lado passageiro);

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Sistema de megafone conjugado à sirene do item anterior. Necessário para a segurança do policial e para que as ordens emanadas por ele sejam perfeitamente entendidas pelo destinatário.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 03 (três) LEDs de 03 Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 a 14,7Vcc. Melhora a visualização das viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

    - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas na grade frontal próximo aos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados de maneira DISSIMULADA no painel do veículo, com botões em silicone retroiluminados para facilitar a identificação durante o uso. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno;

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação.

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica.

ITEM 10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAMINHONETE (PICK-UP pequena) – RESERVADA

(Veículo policial descaracterizado tipo pick-up)

Descrição das características técnicas das viaturas policiais tipo caminhonete, pick-up, pequeno porte (1.6) (veículos descaracterizados e as respectivas adaptações), as quais devem ser adquiridas para que sejam empregadas em todo o território nacional, nas ações do Departamento de Polícia Federal (MJ/DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde devem ser observados ao menos os requisitos a seguir:

  - Veículo automotor, tipo caminhonete, pick-up cabine simples ou estendida, montada sob estrutura de chassi ou monobloco, com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, na cor sólida ou metálica, modificado para a utilização em ações de policiamento não ostensivo, sob a total responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO). Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das equipes de ronda e nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para os trabalhos que envolvem transporte de pequenas cargas da Polícia Federal. Esta configuração permite deslocamentos seguros e a possibilidade de se transpor obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui uma ideal capacidade de transporte de equipamentos, que são necessários às atividades da Polícia Federal.

  - A data de fabricação e modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Vidros originais de fábrica, que deverão abrir e fechar completamente, tanto na vertical como na horizontal, com seus acionamentos por mecanismos elétricos. O sistema de vidros elétricos proporciona aos integrantes do veículo uma maior praticidade e um menor esforço, o que faz com que o policial não desvie a sua atenção, ficando focado no trânsito e em tudo o que está ocorrendo ao redor, como também facilita o manejo dos equipamentos policiais, em conjunto com o manuseio dos vidros.

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - 02 (duas) portas laterais e 01 (uma) tampa na carroceria, esta com a abertura vertical;

  - Capota marítima que impeça a penetração de água, original do veículo;

  - Transmissão manual ou automática.

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. O sistema de direção hidráulica e seus derivados fazem parte de boa parte da frota mundial e é um item que vem a fazer com que o ato de dirigir seja menos cansativo e desgastante, além de proporcionar rápida resposta em manobras e maior controle direcional do veículo, sendo mais adequado à atividade de patrulhamento.

  - Motor bicombustível ou combustível flexível (gasolina ou álcool em qualquer proporção), com injeção eletrônica.

  - Potência mínima de 105cv (tolerância de 5%), conforme a ABNT, capacidade cúbica mínima de 1600cc (tolerância de 1%). Parâmetros estes imprescindíveis para que a viatura policial tenha um desempenho mínimo em patrulhamento, levando-se em consideração que poderá haver uma pluralidade de equipamentos a serem transportados na carroceria. As viaturas não podem ficar abaixo do desempenho médio dos demais automóveis que transitam nas vias tanto urbanas como rurais. Outro fator importante que deve ser lembrado é o de que os automóveis destinados para utilização em operações policiais são submetidos a situações de uso severo (segundo classificação de montadoras). Isto pode acarretar um desgaste prematuro, principalmente dos componentes mecânicos, caso não seja respeitada à risca a supramencionada especificação.

  - Capacidade do tanque de no mínimo 55 litros (cinquenta e cinco) de combustível com a reserva (tolerância de 10%). Com este volume do tanque garante-se autonomia em tempo razoável, tendo em vista que por vezes os automóveis policiais ficam parados e com motor em funcionamento por tempo considerável, sobretudo em operações fiscalizatórias estáticas.

  - Capacidade para transporte de 02 (dois) passageiros, com o motorista, sendo os bancos individuais. Este item está intimamente ligado ao aspecto de dimensões do carro, que inclusive é um dos itens que está referendado com dimensões mínimas para a largura, a altura, as medidas externas e a distância entre os eixos.

  - Rodas de liga leve e pneus originais do veículo, inclusive estepe com as mesmas características. As rodas de liga leve possuem o peso reduzido, o que melhora, inclusive, o consumo de combustível.

  - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente e com a função desembaçante do pára-brisa. O ar condicionado com a função frio/quente além de garantir aos integrantes da viatura maior conforto, tem a capacidade de desembaçar o pára-brisa.

  - Limpador composto de temporizador, bem como lavador elétrico do pára-brisa.  O item é de suma importância para limpeza do pára-brisa por meio do lavador.

  - Retrovisores externos com acionamento posicional por comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização dos fatos que ocorrem na parte traseira e lateral do veículo, sendo preciso que este comando seja elétrico, em face de que se torna mais eficiente, eficaz e seguro.

  - Tacômetro (conta-giros) de rotações do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor realize as trocas de marcha no regime correto, sem dar um sobregiro no motor e aproveitando da melhor maneira todas as faixas de torque do mesmo.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar precisamente como está o nível de combustível, por intermédio da leitura do mesmo o condutor pode antecipar ou prorrogar um abastecimento. É importante indicador para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não devendo estar nem abaixo nem acima do intervalo. As temperaturas muito acima do máximo são prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou por cores (branca, azul, vermelha). Interpretar devidamente estas informações é importante para maior preservação do motor.

  - Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de segurança de 03 (três) pontos garantem muito mais preservação da integridade física dos ocupantes do automóvel.

  - Portas com vidros que permitam a sua abertura completa, considerando toda a extensão de largura e de altura, com o acabamento em borracha inteiriça. Esta abertura completa tem o objetivo de não restringir o policial em disparo embarcado.

  - Bancos individuais ou partidos com regulagens para a distância e a inclinação do encosto, além de apoios para cabeça ajustáveis em altura. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo uma maior ergonomia. Importante que os apoios para cabeça sejam ajustáveis, de forma a evitar o comumente chamado “efeito chicote” em caso de acidentes.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 2mm de espessura, ou conforme original de fábrica, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, a qual não deve causar interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que tanto o cárter quanto outros equipamentos periféricos do motor sejam atingidos por pedras, lombadas, buracos, entre outros obstáculos, preservando a integridade do bem.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina auxiliam e muito para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa e neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Tal sistema, sendo original de fábrica, tem o seu encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica do automóvel, o que muitas vezes ocorre quando o sistema é instalado posteriormente.

  - Sistema adicional de luz de parada (brake light). Isto facilita a visualização dos condutores que seguem atrás do automóvel, a partir do segundo carro, quando acionado o sistema de freio. É um sistema simples e muito útil na prevenção de acidentes.

  - Para-choques dianteiro e traseiro com as características originais do modelo do veículo.

  - Sistema de som CD Player com rádio AM/FM entrada USB e 02 alto-falantes, original do veículo;

  - Tapetes do assoalho conforme original do veículo;

  - Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, assim como em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de um veículo de uso policial, é indispensável que o mesmo tenha todos os equipamentos de uso obrigatório.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última com fixação em compartimento específico, projetada para suportar vazamentos e/ou vibrações extremas, devendo todo o sistema ser devidamente dimensionado e adequado para poder suportar, de maneira simultânea, todos os equipamentos de comunicação e de sinalização (acústica e visual), que devem ser instalados, considerando os seguintes critérios:

  - Revestimento do piso (motorista e passageiros) com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés. Em razão do constante embarque e desembarque de policiais, em muitas vezes em locais com lama, barro e em dias chuvosos, se faz necessário que o material seja facilmente retirado, limpo, como também que não absorva água.

  - Revestimento em todo o compartimento de carga (caçamba e tampa) com poliuretano injetável (impermeável). Item de preservação necessária para preservação e durabilidade da caçamba.

  - Travas elétricas de fechamento e abertura das 02 (duas) portas, com telecomando na chave, de modo que as maçanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo independente de acionamento de qualquer botão. Muitas vezes a abertura interna das portas em alguns veículos é feita por meio do acionamento de um botão instalado no console ou na porta do motorista. No caso de viaturas policiais, este mecanismo é inviável, em face de que retarda o tempo de desembarque. Numa abordagem, hipoteticamente, na qual o policial tenha necessidade de um desembarque rápido, é necessário que todos abram as suas respectivas portas de maneira totalmente independente, simplesmente abrindo a maçaneta  sem o acionamento de um botão.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas. Este sistema proporciona, em abordagens noturnas, que o “efeito surpresa” seja utilizado a favor da força policial. O usuário abordado não terá a percepção da quantidade de policiais e nem de respectivos movimentos.

  - Capas removíveis adicionais para revestimento, afixadas em todos bancos, em couro sintético lavável (napa, courvin ou similar), flexível e impermeável, na cor preta ou cinza, a depender da cor interna do veículo, inclusive nos encostos para cabeça. Nos veículos policiais é constante o embarque e o desembarque, além do que seus ocupantes utilizam armas e outros equipamentos que podem vir a causar atrito com os bancos e, em consequência, o desgaste prematuro dos mesmos.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação de tais películas, que atendem a Resolução 254/2007-CONTRAN, proporcionam aos ocupantes dos automóveis uma grande proteção da radiação UV, além de não deixar os policiais federais, integrantes da equipe, visualmente expostos, além de gerar, em imprescindível abordagem, uma incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando uma possível reação.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao para-brisa do veículo, lado interno, de maneira DISSIMULADA, pintadas na cor do acabamento interno do veículo, com, no mínimo, 03 (três) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por no mínimo 3 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras deverá ser na cor RUBI, instalada no lado do motorista, e a outra barra será na cor AZUL, instalada no lado do passageiro.

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 03 (três) LEDs de 03 Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 a 14,7Vcc. Melhora a visualização das viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

    - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas na grade frontal do veículo próximo aos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados de maneira DISSIMULADA no painel do veículo, com botões em silicone retro iluminados para facilitar a identificação durante o uso. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno;

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica.

ITEM 11

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN DE PASSAGEIRO– RESERVADA

Descrição das características técnicas do veículo automotor, tipo VAN, para transporte de passageiros (15 passageiros + motorista) a ser adquirido para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, tipo VAN, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, com teto elevado, compartimento para transporte de passageiros, com pintura original de fábrica.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada.

  - Motor a diesel, com injeção eletrônica tipo Common Rail Turbo Intercooler, refrigerado a água;

  - Transmissão manual de no mínimo, 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; com embreagem tipo monodisco seco com acionamento hidráulico;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Vidros originais de fábrica, sendo os vidros dianteiros acionados por mecanismo elétrico;

  - 04 (Quatro) portas, sendo 02 (duas) portas dianteiras, 01 (uma) porta lateral corrediça e 01 (uma) porta bipartida na traseira do veículo, todas com dispositivo central (elétrico) e individual (elétrico e mecânico) de acionamento interno para travamento/destravamento;

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - Potência de 130cv (tolerância de 4%), conforme ABNT, com no mínimo 2.100 cm3 cilindradas; torque mínimo de 31 kgf;

  - Capacidade mínima do tanque de 80 (oitenta) litros (tolerância de 6,5%);

  - Capacidade para transporte de 16 pessoas, sendo 15 passageiros e o motorista;

  - Sistema de retenção suplementar (airbag) no mínimo para o motorista. Esse dispositivo proporciona boa condição de segurança para os policiais de ambos os bancos dianteiros no caso de acidente, minimizando qualquer lesão, sendo de fundamental importância para que se reduzam as vítimas dentro da Instituição.

  - Rodas em aço ou liga leve originais do veículo, com aro mínimo de 16 polegadas (R16);

  - Dimensões externas: distância mínima entre eixos de 3.700mm (tolerância de 2%), largura mínima de 1.990mm e altura mínima do veículo de 2.400mm.

  - Ar-condicionado integrado de fábrica com saídas distribuídas pelo veículo, dimensionado para proporcionar uma temperatura interna confortável a todos os passageiros, sendo esta menor que a temperatura externa, considerando a lotação plena do veículo;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o pára-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores externos com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Volante com ajustes de altura;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil.

  - Tacógrafo digital;

  - Cintos de segurança retrátil para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os cintos de segurança dos assentos dianteiros de três pontos;

  - Bancos dianteiros individuais ou partidos com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura; Todos os demais bancos para os passageiros devem ser individuais e reclináveis.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Faróis principais fixos ou com regulagem elétrica de altura/alcance;

  - Sistema de som original do veículo, composto por rádio AM/FM digital, entrada USB e com no mínimo 04 (quatro) alto falantes. Em razão das constantes viagens realizadas pelos Policiais Federais o sistema de rádio propicia conforto durante tais deslocamentos;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 2mm de espessura, ou conforme original do veículo, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Estribo lateral na cor preta, formado por 02 (duas) peças construídas em perfil de aço extrudado, contendo uma chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instalada sob a porta corrediça do veículo, para facilitar a entrada e saída de passageiros;

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o  efeito surpresa de utilizado ao nosso favor.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporciona aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais Federais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação. Podendo ser utilizado na área de inteligência.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira dissimulada, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de 03 Watts de potência cada LED, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

    - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

  - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA (oculta) no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista e passageiro;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção em cada uma das capitais dos estados da federação que compõem as regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste, Nordeste e no mínimo em 6 (seis) capitais da região Norte;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO UTILITÁRIO VAN DE CARGA – RESERVADA

(Furgão)

Descrição das características técnicas do veículo automotor, tipo VAN FURGÃO, para transporte de carga a ser adquirido para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, tipo VAN FURGÃO, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, com teto elevado, compartimento para transporte de passageiros, com pintura original de fábrica.

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada.

  - Motor a diesel, com injeção eletrônica tipo Common Rail Turbo Intercooler, refrigerado a água;

  - Transmissão manual de no mínimo, 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; com embreagem tipo monodisco seco com acionamento hidráulico;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Vidros originais de fábrica, sendo os vidros dianteiros acionados por mecanismo elétrico;

  - 04 (Quatro) portas, sendo 02 (duas) portas dianteiras, 01 (uma) porta lateral corrediça e 01 (uma) porta bipartida na traseira do veículo, todas com dispositivo central (elétrico) e individual (elétrico e mecânico) de acionamento interno para travamento/destravamento;

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica ou adaptado por empresa homologada pelo fabricante, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica ou adaptado por empresa homologada pelo fabricante;

  - Potência de 130cv (tolerância de 4%), conforme ABNT, com no mínimo 2.100 cm3 cilindradas; torque mínimo de 31 kgf;

  - Capacidade mínima do tanque de 80 (oitenta) litros (tolerância de 6,5%);

  - Capacidade de carga de pelo menos 10m³;

  - Sistema de retenção suplementar (airbag) no mínimo para o motorista. Esse dispositivo proporciona boa condição de segurança para os policiais de ambos os bancos dianteiros no caso de acidente, minimizando qualquer lesão, sendo de fundamental importância para que se reduzam as vítimas dentro da Instituição.

  - Rodas em aço ou liga leve originais do veículo, com aro mínimo de 16 polegadas (R16);

  - Dimensões externas: distância mínima entre eixos de 3.700mm (tolerância de 2%), largura mínima de 1.990mm e altura mínima do veículo de 2.400mm.

  - Ar-condicionado integrado de fábrica;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o para-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores externos com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Volante com ajustes de altura;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil.

  - Tacógrafo digital;

  - Cintos de segurança retrátil para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os cintos de segurança de, pelo menos, os assentos dianteiros laterais de três pontos;

  - Bancos dianteiros individuais ou partidos com regulagem de distância e inclinação do encosto e com apoio para cabeça, pelo menos para o motorista.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa homologada pelo fabricante. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Faróis principais com regulagem elétrica de altura/alcance;

  - Sistema de som original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa homologada pelo fabricante, composto por rádio AM/FM digital, entrada USB e com no mínimo 04 (quatro) alto falantes. Em razão das constantes viagens realizadas pelos Policiais Federais o sistema de rádio propicia conforto durante tais deslocamentos;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Revestimento em todo o compartimento de carga (piso, laterais e porta) de poliuretano injetável (impermeável), em cor clara. Item de preservação necessária para preservação e durabilidade do compartimento.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 2mm de espessura, ou conforme original do veículo, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, admitindo-se adaptação por empresa homologada pelo fabricante, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o  efeito surpresa de utilizado ao nosso favor.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporciona aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais Federais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação. Podendo ser utilizado na área de inteligência.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira dissimulada, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de 03 Watts de potência cada LED, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

    - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

  - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA (oculta) no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista e passageiro;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção em cada uma das capitais dos estados da federação que compõem as regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste, Nordeste e no mínimo em 6 (seis) capitais da região Norte;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 13

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ÔNIBUS M3 - OSTENSIVO

Descrição das características técnicas do ônibus ostensivo (veículo caracterizado e respectivas adaptações) a ser adquirido para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, tipo Ônibus M3 (Compatibilização com o CTB ônibus pesado) 4x2, com PBT mínimo de 16.000 kg; carroceria montada sobre o chassi, padrão interestadual, com uma porta dianteira com abertura pneumática, com pintura original de fábrica; equipado para o transporte de no mínimo 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, com modificações para uso policial, sob responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO).

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Motor traseiro, a diesel, com turbo compressor e intercooler, com gerenciamento eletrônico de injeção (motor eletrônico) atendendo as normas de emissão de poluente vigentes na assinatura do contrato;

  - Transmissão automática ou manual sincronizada de pelo menos 06 (seis) velocidades à frente e uma à ré;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Potência de, no mínimo, 350cv (tolerância 6%), e torque mínimo de 95 mkgf;

  - Freio de serviço a ar comprimido, tipo tambor e/ou disco em todas as rodas, e freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente com atuação nas rodas traseiras, e freio motor tipo borboleta junto ao coletor do escapamento;

  - Controles eletrônicos de frenagem e distribuição de frenagem, estabilidade, tração, dentre outros conforme normativas CONTRAN.

  - Capacidade mínima do tanque de 400 (quatrocentos) litros de combustível (tolerância de 10%);

  - Rodas de alumínio de, no mínimo, 7,5” x 22,5”, com banda de rodagem mínima de 295mm (295/80), sendo o pneu estepe com as mesmas características. Em comparação com rodas de aço, as rodas de alumínio são 50% mais leves, resultando na economia de até 800 kg no peso total do veículo. Essa diminuição garante o aumento de carga transportada e a redução de combustível.

  - Suspensão tipo pneumática em todos os eixos;

  - Ar-condicionado integrado de fábrica, disposto sobre o teto, modelo central, com saídas distribuídas pelo salão de passageiros e cabine do motorista; dimensionado para proporcionar uma temperatura interna confortável a todos os passageiros, sendo esta menor que a temperatura externa, considerando a lotação plena do veículo;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro;

  - Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor;

  - Indicador do nível de combustível;

  - Indicador de temperatura de motor;

  - Tacógrafo digital;

  - Alarme sonoro de deslocamento à ré;

  - Cintos de segurança retráteis para todos os passageiros e motorista, considerando sua lotação completa, sendo o cinto de segurança do motorista de três pontos e os demais cintos subabdominais;

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica;

  - Cabine de comando independente do salão de passageiros, dotada de cortina, com acomodação para um segundo motorista, em poltrona alta, com encosto de cabeça e cinto de segurança retrátil de três pontos;

  - Salão de passageiros dotado de gabinete sanitário e frigobar com sistema de refrigeração elétrica. Diversas são as situações que é necessário grandes deslocamentos, motivo pelo qual se justifica a colocação de frigobar e sanitário higiênico.

  - Janelas no padrão rodoviário, com vidros fumê, com vidros inteiriços colados, com no mínimo 04 (quatro) portinholas de ventilação de cada um dos lados do veículo; vigia traseiro com vidro fumê e cortina; para-brisa com degradê; todos de acordo com as normas do CONTRAN;

  - Dois alçapões para entrada de ar no teto, sendo uma saída de emergência;

  - Poltronas altas estofadas, tipo soft, em tecido lavável, reclináveis em, no mínimo, três estágios, dotadas de cintos de segurança retráteis, com apoios móveis para os braços e assentos individuais com largura mínima de 450mm;

  - Poltrona do motorista deve ser pneumática, com encosto de cabeça e cinto de segurança retrátil de três pontos;

  - Quebra sol para o motorista;

  - Fechadura para trancamento externo da porta de acesso;

  - Piso antiderrapante;

  - Luzes internas;

  - Porta pacotes sobre os bancos, dotados de luz de leitura e com pega-mão;

  - Bagageiro tipo passante no entre eixo, com travas pneumáticas e iluminação interna; No mínimo um dos bagageiros deve ter trava independente dos demais para que possa transportar equipamentos e cargas que precisem ficar apartados das bagagens pessoais dos passageiros;

  - Radio AM e FM com CD player com entrada USB, instalado na cabine do motorista;

  - Sistema de som ambiente no salão dos passageiros, de no mínimo 6 (seis) alto falantes, com microfone sem fio integrado, dispondo ainda de aparelho de rádio AM/FM com CD player, independente do existente na cabine do motorista;

  - Monitores de LCD ou LED, no mínimo de 02 (dois), distribuídos no salão de passageiros; com capacidade para captação de sinal de TV digital. Durante os deslocamento para missões policiais o sistema de TV e Som é utilizado para “brifieng” das operações, podendo exibir informações da missão a ser executada.

  - DVD player conjugado aos monitores e sistema de sonorização do salão de passageiros;

  - Dimensões externas e internas: comprimento mínimo 12.500mm; largura externa mínima 2.500mm; altura externa mínima 3.600mm; altura interior mínima de 1.850mm;

  - Sistema elétrico de, no mínimo, 12 Volts e alternador de no mínimo 80A;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (Resolução nº 316, 08 de maio de 2009) e em conformidade com o PROCONVE;

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de comunicação e sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 02 (duas) mini barras sinalizadoras instaladas junto ao pára-brisa do veículo, lado interno com, no mínimo, 04 (quatro) módulos em cada barra, com tecnologia de reflexão, sendo que cada módulo deverá ser composto por no mínimo 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Uma das barras deverá ser na cor RUBI (lado motorista)e a outra barra será na cor AZUL (lado passageiro);

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, respeitando as características de veículo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Dois módulos serão na cor RUBI e dois módulos na cor AZUL.

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 06 (seis) LEDs de alta potência, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados no painel do veículo. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

    - O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. As teclas deverão ser de silicone e a identificação dessas teclas do controle deverá ser projetada para facilitar o manuseio do operador. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado (console) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio;

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

    - A licitante vencedora deverá apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo, os seguintes documentos:

    - Atestado, emitido pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação.

    - Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 e SAE J595 (Rev. JAN 2005), da SAE - Society of Automotive Engineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1.

    - Garantia total de 36 meses para os dispositivos de sinalização acústica e visual, incluindo as barras sinalizadoras, refletores, LEDs, circuitos internos, sirene, megafone, farol de busca e demais materiais dos sinalizadores, conforme indicado no item 12.4 deste Termo de Referência.

- PINTURA E GRAFISMO:

  - Os veículos deverão ser na cor PRETA, original de fábrica, e receber o grafismo padrão da Polícia Federal, de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009, de 05 de março de 2009, composto de:

  - Emblema representativo da instituição, fixado em 03 (três) pontos distintos, sendo um em cada porta lateral dianteira e outro na tampa traseira do veículo, confeccionadas em vinil refletivo;

  - Inscrição “POLÍCIA FEDERAL” nas laterais do veículo; “POLÍCIA FEDERAL” no capô dianteiro (de forma invertida); e “POLÍCIA FEDERAL” e “PF” na tampa traseira do veículo, todos em vinil refletivo;

  - Faixas seccionadas, sendo sete nas laterais, seis na tampa traseira e cinco no capô dianteiro, na cor AMARELO-OURO (referência 9101), proporcionais ao porte do veículo, com intervalos entre as faixas, todas em vinil refletivo.

  - Toda a caracterização, deverá ser confeccionada em vinil de alta performance, na cor AMARELO-OURO (ref. 9101), e oferecido no mínimo 02 (dois) ano de garantia do serviço;

    - Adesivos não refletivos:

- Material: Película PVC fundida tipo CAST, polimérica, especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,06 a 0,08mm.

- Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 6 lb/pol (superfície pintada).

- Resistência a tração: 5 lb/pol.

- Alongamento: mínimo 100%.

    - Adesivos refletivos:

- Material: PVC fundido tipo CAST, flexível, com tecnologia de retro reflexão através de micro esferas de vidro encapsuladas, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,16 a 0,22mm.

- Adesivo: acrílico a base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 0,8 Kg/cm (superfície pintada).

- Resistência a tração: 1,8 Kg/cm.

    - Procedimentos para aplicação das películas adesivas:

- Tecnologia para transformação: recorte eletrônico.

- Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante.

- Recortes em todas as regiões de baixo relevo.

- Não aplicação das películas em regiões de borrachas.

- Uso de soprador térmico em toda a película durante sua aplicação.

- Limpeza da superfície com água e detergente, seguido de desengraxante comercial.

- Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em perfeitas condições de ancoragem da tinta/verniz ao metal.

- A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo (sem poeira).

- Tempo para secagem da película (cura) não inferior a 48 horas.

  - A empresa contratada deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante das películas autoadesivas, indicado a marca e o modelo do produto utilizado na confecção do grafismo e que ateste a total adequação desse produto às exigências da presente especificação.

  - As licitantes interessadas em conhecer detalhadamente o grafismo da Instituição (padrão das cores e o layout da aplicação das cores e dos adesivos), deverão oficiar à Divisão de Planejamento e Controle do DPF – DPC/CPLAM/DLOG/DPF, a fim de que seja agendada data em que poderão ter acesso a um exemplar das viaturas que atualmente se encontram em operação no DPF.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação.

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 8 (oito)horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas.

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 14

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ÔNIBUS M3 - RESERVADO

Descrição das características técnicas do ônibus descaracterizado a ser adquirido para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo automotor, tipo Ônibus M3 (Compatibilização com o CTB ônibus pesado) 4x2, com PBT mínimo de 16.000 kg; carroceria montada sobre o chassi, padrão interestadual, com uma porta dianteira com abertura pneumática, com pintura original de fábrica; equipado para o transporte de no mínimo 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, com modificações para uso policial, sob responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO).

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.

  - Motor traseiro, a diesel, com turbo compressor e intercooler, com gerenciamento eletrônico de injeção (motor eletrônico) atendendo as normas de emissão de poluente vigentes na assinatura do contrato;

  - Transmissão automática ou manual sincronizada de pelo menos 06 (seis) velocidades à frente e uma à ré;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Potência de, no mínimo, 350cv (tolerância 6%), e torque mínimo de 95 mkgf;

  - Controles eletrônicos de frenagem e distribuição de frenagem, estabilidade, tração, dentre outros conforme normativas CONTRAN.

  - Freio de serviço a ar comprimido, tipo tambor e/ou disco em todas as rodas, e freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente com atuação nas rodas traseiras, e freio motor tipo borboleta junto ao coletor do escapamento;

  - Capacidade mínima do tanque de 400 (quatrocentos) litros de combustível (tolerância de 10%);

  - Rodas de alumínio de, no mínimo, 7,5” x 22,5”, com banda de rodagem mínima de 295mm (295/80), sendo o pneu estepe com as mesmas características. Em comparação com rodas de aço, as rodas de alumínio são 50% mais leves, resultando na economia de até 800 kg no peso total do veículo. Essa diminuição garante o aumento de carga transportada e a redução de combustível.

  - Suspensão tipo pneumática em todos os eixos;

  - Ar-condicionado integrado de fábrica, disposto sobre o teto, modelo central, com saídas distribuídas pelo salão de passageiros e cabine do motorista; dimensionado para proporcionar uma temperatura interna confortável a todos os passageiros, sendo esta menor que a temperatura externa, considerando a lotação plena do veículo;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro;

  - Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos, pintados na cor do veículo, com comando interno elétrico;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor;

  - Indicador do nível de combustível;

  - Indicador de temperatura de motor;

  - Tacógrafo digital;

  - Alarme sonoro de deslocamento à ré;

  - Cintos de segurança retráteis para todos os passageiros e motorista, considerando sua lotação completa, sendo o cinto de segurança do motorista de três pontos e os demais cintos subabdominais;

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica;

  - Cabine de comando independente do salão de passageiros, dotada de cortina, com acomodação para um segundo motorista, em poltrona alta, com encosto de cabeça e cinto de segurança retrátil de três pontos;

  - Salão de passageiros dotado de gabinete sanitário e frigobar com sistema de refrigeração elétrica. Diversas são as situações que é necessário grandes deslocamentos, motivo pelo qual se justifica a colocação de frigobar e sanitário higiênico.

  - Janelas no padrão rodoviário, com vidros fumê, com vidros inteiriços colados, com no mínimo 04 (quatro) portinholas de ventilação de cada um dos lados do veículo; vigia traseiro com vidro fumê e cortina; para-brisa com degradê; todos de acordo com as normas do CONTRAN;

  - Dois alçapões para entrada de ar no teto, sendo uma saída de emergência;

  - Poltronas altas estofadas, tipo soft, em tecido lavável, reclináveis em, no mínimo, três estágios, dotadas de cintos de segurança retráteis, com apoios móveis para os braços e assentos individuais com largura mínima de 450mm;

  - Poltrona do motorista deve ser pneumática, com encosto de cabeça e cinto de segurança retrátil de três pontos;

  - Quebra sol para o motorista;

  - Fechadura para trancamento externo da porta de acesso;

  - Piso antiderrapante;

  - Luzes internas;

  - Porta pacotes sobre os bancos, dotados de luz de leitura e com pega-mão;

  - Bagageiro tipo passante no entre eixo, com travas pneumáticas e iluminação interna; No mínimo um dos bagageiros deve ter trava independente dos demais para que possa transportar equipamentos e cargas que precisem ficar apartados das bagagens pessoais dos passageiros;

  - Rádio AM e FM com CD player instalado na cabine do motorista;

  - Sistema de som ambiente no salão dos passageiros, de no mínimo 6 (seis) alto falantes, com microfone sem fio integrado, dispondo ainda de aparelho de radio AM/FM com CD player, independente do existente na cabine do motorista;

  - Monitores de LCD ou LED, no mínimo de 02 (dois), distribuídos no salão de passageiros; com capacidade para captar sinal de TV digital. Durante os deslocamento para missões policiais o sistema de TV e Som é utilizado para “brifieng” das operações, podendo exibir informações da missão a ser executada.

  - DVD player conjugado aos monitores e sistema de sonorização do salão de passageiros;

  - Dimensões externas e internas: comprimento mínimo 12.500mm; largura externa mínima 2.500mm; altura externa mínima 3.600mm; altura interior mínima de 1.850mm;

  - Sistema elétrico de, no mínimo, 12 Volts e alternador de no mínimo 80A;

    - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (Resolução nº 316, 08 de maio de 2009) e em conformidade com o PROCONVE;

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de alta potência, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados no painel do veículo. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

  - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

    - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente às empresas comerciais, preferencialmente prata. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

    - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

    - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

    - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista;

    - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação;

    - Todas as características e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

    - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 8 (oito)horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas;

    - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MICRO-ÔNIBUS - RESERVADO

Descrição das características técnicas dos veículos automotores tipo micro-ônibus destinado ao transporte de passageiros (veículos descaracterizados e respectivas adaptações) a serem adquiridas para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo tipo micro-ônibus, modelo rodoviário, com capacidade mínima para 27 passageiros sentados;

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior;

  - Carroceria com estrutura de aço galvanizado com revestimento externo das laterais em alumínio;

  - Porta lateral do lado direito, tipo pantográfica, com controle de abertura e fechamento pneumáticos controlados pelo motorista e chave na parte externa;

  - Parede de separação total de acesso separando o motorista do restante do veículo;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Controles eletrônicos de frenagem, estabilidade, tração dentre outros, conforme normatização do CONTRAN.

  - Tacômetro (conta-giros) do motor, indicadores de nível de combustível e de temperatura do motor e hodômetro total e parcial;

  - Tacógrafo digital;

  - Climatização do habitáculo do veículo, com sistema de ar condicionado e de calefação, ambos dimensionado para proporcionar uma temperatura interna confortável aos passageiros e motorista.

  - Janelas laterais, padrão rodoviário, com abertura corrediça e trava de fechamento;

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive no para-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN;

  - Vigia traseiro com vidros fumê e cortina e para-brisas com degradê;

  - Cortina nos vidros laterais e nos vidros da cabine divisória;

  - Saída de emergência no teto e nas laterais;

  - Porta pacotes no teto sobre os bancos, dotados de luz de leitura e pega-mão;

  - Bagageiro na traseira, avançado sob a última fileira de bancos, dotado de portas de acesso pela traseira e laterais, com sistema de tranca nas respectivas portas e iluminação interna;

  - Rádio AM/FM com player de CD/MP3 e entrada USB, com no mínimo 06 (seis) alto falantes distribuídos no salão de passageiros e 02 (dois) na cabine do motorista;

  - Iluminação interna fluorescente no salão de passageiros e cabine do motorista;

  - Alarme sonoro de deslocamento de marcha ré;

  - Tanque de combustível para no mínimo 150 (cento e cinquenta) litros e indicação clara na tampa sobre o tipo de combustível utilizado para evitar o abastecimento errado do veículo;

  - Faróis de neblina instalados no para-choque dianteiro, modelo original do fabricante;

  - Assoalho em compensado naval com passadeira antiderrapante e forração em material lavável;

  - Poltronas altas, tipo soft, reclináveis em no mínimo 03 (três) estágios, com forração em tecido automotivo original;

  - Cintos de segurança retráteis em todas as poltronas;

  - Poltrona do condutor pneumática com encosto de cabeça;

  - Pneus com dimensões mínimas de 215 X 75 X 17,5;

  - Chave geral de energia instalada na cabine do motorista;

  - Comprimento Total mínimo de 7.400 mm, largura Total mínima de 2.100 mm e distância entre eixos de no mínimo 4.300 mm;

  - Motor a diesel de 04 (quatro) cilindros, com gerenciamento eletrônico, refrigerado a água, Turbocooler e Potência mínima de 150cv / 2.200rpm;

  - Câmbio manual de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré;

  - Suspensão dianteira com amortecedores telescópicos de dupla ação e mola semi-elíptica ou parabólica ou barra de torção e barra estabilizadora e suspensão traseira tipo feixe de molas semi-elíptcas ou molas parabólicas, com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora;

  - Freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, a disco ou tambor nas rodas dianteiras e traseiras, Freio de estacionamento, com câmara de molas acumuladoras e Freio-motor.

  - Sistema elétrico de, no mínimo, 12 Volts e alternador de no mínimo 80A;

    - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - O veículo deverá atender aos limites de emissão de poluentes estabelecidos no PROCONVE e Resoluções do CONAMA;

  - Demais equipamentos não especificados e exigidos pelo CONTRAN;

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZAÇÃO VISUAL

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIMULADA, respeitando as características do mesmo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência cada, 2 (dois) módulos na cor RUBI (lado motorista) e 2 (dois) módulos na cor AZUL (lado passageiro);

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Sistema de megafone conjugado à sirene do item anterior. Necessário para a segurança do policial e para que as ordens emanadas por ele sejam perfeitamente entendidas pelo destinatário.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 03 (três) LEDs de 3Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 a 14,7Vcc. Melhora a visualização das viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

    - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas na grade frontal do veículo, próximo aos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados de maneira DISSIMULADA no painel do veículo. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente às empresas comerciais, preferencialmente prata. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno.

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - Os comandos dos equipamentos de sinalização visual e acústica citados nos itens anteriores deverão ser instalados de maneira DISSIMULADA no painel central do veículo, ao alcance fácil do motorista;

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção, no mínimo, em cada uma das capitais dos estados da federação;

  - Todas as características e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 8 (oito)horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 16

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CAMINHÃO GUINCHO - OSTENSIVO

Descrição das características técnicas dos veículos tipo caminhão 3/4 com plataforma e lança (veículos caracterizados e respectivas adaptações) a serem adquiridas para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo tipo caminhão (3/4) com plataforma e lança;

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior;

  - Direção hidráulica original de fábrica;

  - Ar-condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do parabrisa;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa dianteiro;

  - Vidros elétricos;

  - Faróis de neblina originais de fábrica;

  - Rádio AM/FM com player de CD/MP3 e entrada USB;

  - Sistema anti-furto;

  - Travas elétricas;

  - Alarme;

  - Rodo calibrador eletrônico de pneus;

  - Alarme sonoro de deslocamento de marcha ré;

  - Tanque de combustível para no mínimo 150 (cento e cinquenta) litros e indicação clara na tampa sobre o tipo de combustível utilizado para evitar o abastecimento errado do veículo;

  - Cabine avançada ou semi-avançada, confeccionada totalmente em aço e/ou cabine tubular em aço revestida por compósito injetado, original de fábrica;

  - Forração do assoalho em material lavável com reforço antiderrapante na área de apoio dos pés;

  - Capas removíveis adicionais de revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa, courvin ou similar), flexível e impermeável, na cor preta ou cinza, a depender do interior do veículo, inclusive com revestimento dos encostos de cabeça;

  - Forração dos bancos em tecido automotivo original;

  - Tapetes de borrachas;

  - Distância entre eixos de no mínimo 4.300 mm;

  - Sistema de compressor de ar elétrico 12V com válvula e adaptação de mangueira sanfonada para enchimento de pneus (bico de encher pneus) com no mínimo 20 (vinte) metros;

  - Motor a diesel de 04 (quatro) cilindros, com gerenciamento eletrônico, refrigerado a água, turbocooler; com potência mínima de 155cv;

  - Câmbio de no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 1 (uma) a ré;

  - Suspensão dianteira com amortecedores telescópicos de dupla ação e mola semi-elíptica ou parabólica ou barra de torção e barra estabilizadora e suspensão traseira tipo feixe de molas semi-elíptcas ou molas parabólicas, com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora;

  - Freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, a disco ou tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento, com câmara de molas acumuladoras e freio-motor;

  - Capacidade de carga útil de no mínimo 5.800 Kg, Peso bruto Total (PBT) de no mínimo 9.200 Kg e Capacidade Máxima de Tração (CMT) de no mínimo 11.000Kg;

  - O veículo deverá atender aos limites de emissão de poluentes estabelecidos no PROCONVE e Resoluções do CONAMA;

  - Demais equipamentos não especificados e exigidos pelo CONTRAN;

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Plataforma inclinável com asa delta com acionamento hidráulico, com comprimento/largura mínimos de 6.300/2.300 mm;

  - Plataforma hidráulica com 02 (dois) cilindros de inclinação e 01 (um) de deslocamento;

  - Capacidade de carga de no mínimo 4.500 Kg;

  - Capacidade de arraste mínima do guincho de 4.500 Kg;

  - Asa Delta com capacidade para 1.500 Kg com base inferior para acomodação do veículo transportado;

  - 30 (trinta) metros de cabo de aço polido 6x19/07/16” e gancho;

  - Plataforma com calhas para transporte de motocicletas;

  - Piso da plataforma antiderrapante com tratamento anticorrosivo;

  - Grade protetora lateral conforme resolução do CONTRAN (323/09);

  - 04 (quatro) cunhas para ancoramento das rodas e 2 (duas) cintas para fixação na Asa Delta;

  - Destravamento pneumático do guincho de cabo;

  - Controle remoto do guincho de cabo;

  - Acionamento eletro-pneumático para tomada de força com interruptores conforme painel do veículo;

  - Acelerador manual com micro-regulagem;

  - Comando de alavanca bilateral;

  - Luz piloto nas caixas de comando;

  - Luz indicadora de acionamento da tomada de força na cor vermelha instalada no painel;

  - Malhal fixo, na cor do veículo, com par de luzes de serviço (lanternas auxiliares) direcionais;

  - Suporte de cones com capacidade mínima para 08 (oito) cones de sinalização;

  - Laço para resgate;

  - 02 (duas) patescas galvanizadas para cabo de aço 3/8”;

  - Régua de sinalização para veículo rebocado;

  - 04 (quatro) patins de alavanca do tipo “americana”;

  - Caixa para guarda e transporte de material, na lateral inferior fechadura com chave, com capacidade mínima para 10 (dez) cones;

  - Caixa de ferramentas com revestimento interno de borracha composta;

  - 12 (doze) correias para remoção de motocicletas;

  - 04 (quatro) jogos de correias (16 correias) para remoção de veículos com catraca e enforcador;

  - Cabo auxiliar de bateria com 03 (três) metros com garras do tipo “jacaré” (buster cable);

  - Escada lateral para acesso à plataforma;

  - Acabamento em cantoneira de alumínio nas abas da plataforma;

  - Manual de operação em português.

  - Treinamento para 05 (cinco) pessoas em casa unidade em que o veículo for entregue;

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN;

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZAÇÃO VISUAL

    - Barra sinalizadora em formato de arco, elíptico ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm, instalada pela licitante vencedora no teto do veículo. O formato busca otimizar a visualização da sinalização e o tamanho segue o padrão do mercado para o veículo aqui discriminado;

    - Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor cristal, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Os mateiras descritos buscam tornar o material consideravelmente mais seguro e resistente as intempéries climatéricas;

    - Conjunto luminoso principal composto por no mínimo 24 refletores sendo: 08 (oito) refletores frontais e 08 (oito)refletores traseiros, cada um dotado de no mínimo 06 (seis) LEDs por refletor; 04 (quatro) refletores laterais na esquerda e 04 (quatro) refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de 03 (três) LEDs por refletor. Todos os LEDs devem ter 3 Watts de potência. Metade da barra sinalizadora deverá ser na cor RUBI, do lado do motorista, e a outra metade na cor AZUL, lado do passageiro. Nos refletores laterais, denominados “Luz de beco” a cor deverá ser CRISTAL. Os refletores frontais e traseiros devem ser maiores e os refletores laterais menores, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7Vcc. As especificações seguem padrões internacionais de segurança e visualização do equipamento sinalizador.

    - Dois dos refletores citados acima, localizados um em cada uma das laterais do sinalizador, deverão possuir seus LEDs na cor CRISTAL, funcionando como “Luz de Beco”, com interruptores próprios no módulo de controle. Luz auxiliar de busca, usado em situações de pouca luminosidade para verificar as margens da rodovia sem a necessidade de desembarque;

    - Os sinalizadores visuais deverão ser comandados por módulo de controle único, dotado de micro processador ou microcontrolador, que permita a geração de lampejos luminosos de 25ms a 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garantir também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A. Necessário para comandar corretamente o sistema de sinalização sem prejudicar a vida útil das lâmpadas de led;

    - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

    - O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas (de silicone) para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. A identificação das teclas do controle deverá ser projetada para facilitar o manuseio do operador.

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

    - A licitante vencedora deverá apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo, os seguintes documentos:

      - Atestado, emitido pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação.

      - Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 e SAE J595 (Rev. JAN 2005), da SAE - Society of Automotive Engineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1.

      - Garantia total de 36 meses para os dispositivos de sinalização acústica e visual, incluindo as barras sinalizadoras, refletores, LEDs, circuitos internos, sirene e megafone.

      - Atender a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação e a norma SAE J595 REVISED, no que se refere aos ensaios de fotometria (Society of Automotive Engineers).

  - LUZES AUXILIARES

    - 02 (dois) blocos ópticos, composto por módulo de no mínimo 04 (quatro) LEDs com potência mínima de 3 Watts cada, na cor vermelha com comprimento de onda entre 620 e 630nm, intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 40Lumens, que deverá ser instalado na parte traseira do caminhão.  Dotado de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais. Deve atender SAE J595 Classe 1. Os módulos devem ser comandados por circuitos digitais microcontrolados que permitam a seleção de no mínimo 16 padrões de "flashs" distintos, alimentados com 12 VCC e possuir proteção contra inversão de polaridade e transientes. Deverá estar imune a EMI (Electo Magnetic Interference) e RFI (Radio Frequency Interference).

    - O acionamento deverá ser feito por 02 (dois) interruptores discretos instalados em local definido pelo DPF, sendo um liga e desliga e o outro para seleção dos 16 padrões de “flashes”. O fornecedor deverá dar a garantia de 03 (três) anos para os LEDs.

    - Farol de busca manual com bloco óptico blindado e plug para conectar no acendedor de cigarro do veículo. Possuir lente em policarbonato translúcido na cor cristal, refletor em ABS metalizado na parte interna e cabo em baquelite, lâmpada alógena de 55w, alimentação em 12v, com o comprimento de cabo em 10m.

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Sistema de megafone conjugado à sirene do item anterior. Necessário para a segurança do policial e para que as ordens emanadas por ele sejam perfeitamente entendidas pelo destinatário.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 06 (seis) LEDs de 3Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 a 14,7Vcc. Melhora a visualização das viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

      - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas na grade frontal próximo aos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados no painel do veículo. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

- PINTURA E GRAFISMO:

  - Os veículos deverão ser na cor PRETA, original de fábrica, e receber o grafismo padrão da Polícia Federal, de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009, de 05 de março de 2009, composto de:

    - Emblema representativo da instituição, fixado em cada porta lateral dianteira, confeccionadas em vinil refletivo;

  - Inscrição “POLÍCIA FEDERAL” nas laterais do veículo e no capô dianteiro (de forma invertida), todos em vinil refletivo;

  - Faixas seccionadas, sendo sete nas laterais, seis na tampa traseira e cinco no capô dianteiro, na cor AMARELO-OURO (referência 9101), proporcionais ao porte do veículo, com intervalos entre as faixas, todas em vinil refletivo.

  - Toda a caracterização, deverá ser confeccionada em vinil de alta performance, na cor AMARELO-OURO (ref. 9101), e oferecido no mínimo 02 (dois) anos de garantia do serviço;

    - Adesivos não refletivos:

- Material: Película PVC fundida tipo CAST, polimérica, especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,06 a 0,08mm.

- Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 6 lb/pol (superfície pintada).

- Resistência a tração: 5 lb/pol.

- Alongamento: mínimo 100%.

    - Adesivos refletivos:

- Material: PVC fundido tipo CAST, flexível, com tecnologia de retro reflexão através de micro esferas de vidro encapsuladas, com adesivo em uma das faces, protegido por meio de liner.

- Espessura: 0,16 a 0,22mm.

- Adesivo: acrílico a base de solventes, sensível à pressão.

- Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm.

- Adesão: 0,8 Kg/cm (superfície pintada).

- Resistência a tração: 1,8 Kg/cm.

    - Procedimentos para aplicação das películas adesivas:

- Tecnologia para transformação: recorte eletrônico.

- Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante.

- Recortes em todas as regiões de baixo relevo.

- Ausência completa de cantos vivos.

- Não aplicação das películas em regiões de borrachas.

- Uso de soprador térmico em toda a película durante sua aplicação.

- Limpeza da superfície com água e detergente, seguido de desengraxante comercial.

- Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em perfeitas condições de ancoragem da tinta/verniz ao metal.

- A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo (sem poeira).

- Tempo para secagem da película (cura) não inferior a 48 horas.

  - A empresa contratada deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante das películas autoadesivas, indicando a marca e o modelo do produto utilizado na confecção do grafismo e que ateste a total adequação desse produto às exigências da presente especificação.

  - As licitantes interessadas em conhecer detalhadamente o grafismo da Instituição (padrão das cores e o layout da aplicação das cores e dos adesivos), deverão oficiar à Divisão de Planejamento e Controle do DPF – DPC/CPLAM/DLOG/DPF, a fim de que seja agendada data em que poderão ter acesso a um exemplar das viaturas que atualmente se encontram em operação no DPF.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção em cada uma das capitais dos estados da federação que compõem as regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste, Nordeste e no mínimo em 6 (seis) capitais da região Norte;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 8 (oito)horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 17

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CAMINHÃO VUC (Veículo Urbano de Carga)

Descrição das características técnicas dos veículos automotores tipo caminhão VUC (veículo urbano de carga) com baú (veículos descaracterizados e respectivas adaptações) a serem adquiridas para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  - Veículo tipo caminhão (3/4) com baú de duralumínio e cabine avançada ou semi-avançada, confeccionada totalmente em aço e/ou cabine tubular em aço revestida por compósito injetado, original de fábrica;

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior;

  - Comprimento Total máximo de 6.300 mm, Largura Total máxima de 2.200 mm, Distância entre eixos de no mínimo 3.100 mm e Altura máxima de 3.250 mm;

  - Motor a diesel de 04 (quatro) cilindros, com gerenciamento eletrônico, refrigerado a água, Turbocooler e Potência mínima de 150 cv / 2.200 rpm;

  - Câmbio de no mínimo 5 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 1 (uma) a ré;

  - Suspensão dianteira com amortecedores telescópicos de dupla ação e mola semi-elíptica ou parabólica ou barra de torção e barra estabilizadora e suspensão traseira tipo feixe de molas semi-elíptcas ou molas parabólicas, com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora;

  - Freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, a disco ou tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento com câmara de molas acumuladoras e freio-motor;

  - Capacidade de carga útil + carroceria de no mínimo 4.500 Kg, Peso bruto Total (PBT) de no mínimo 8.000 Kg e Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 9.000 Kg;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor, indicadores de nível de combustível e de temperatura do motor e hodômetro total e parcial;

  - Ar-condicionado de fábrica integrado frio/quente e com função desembaçante do parabrisa;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa dianteiro;

  - Vidros com acionamento elétricos nas duas portas;

  - Sistema de som com rádio AM/FM, entrada USB e 02 (dois) alto-falantes;

  - Travas elétricas com acionamento remoto;

  - Alarme;

  - Rodo calibrador eletrônico de pneus;

  - Alarme sonoro de deslocamento de marcha ré;

  - Tanque de combustível para no mínimo 150 (cento e cinquenta) litros e indicação clara na tampa sobre o tipo de combustível utilizado para evitar o abastecimento errado do veículo;

  - Forração do assoalho em material lavável com reforço antiderrapante na área de apoio dos pés;

  - Capas removíveis adicionais de revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa, courvin ou similar), flexível e impermeável, na cor preta ou cinza, a depender do interior do veículo, inclusive com revestimento dos encostos de cabeça;

  - Forração dos bancos em tecido automotivo original;

  - Tapetes de assoalho de borracha;

  - Sistema de compressor de ar elétrico 12V com válvula e adaptação de mangueira sanfonada para enchimento de pneus (bico de encher pneus) com no mínimo 20 (vinte) metros;

  - Sistema elétrico de, no mínimo, 12 Volts e alternador de no mínimo 80A;

    - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - O veículo deverá atender aos limites de emissão de poluentes estabelecidos no PROCONVE e Resoluções do CONAMA;

  - Demais equipamentos não especificados e exigidos pelo CONTRAN;

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Baú em duralumínio com 02 (duas) portas traseiras com borrachas de filetes múltiplos, garantindo total vedação e 01 (uma) lateral do lado do motorista com escada retrátil;

  - 01 (uma) escada de acesso na traseira tipo gaveta, com degraus antiderrapantes e corrimão desmontável em um dos lados;

  - Fabricado para o transporte de carga seca com iluminação interna e externa;

  - Moldura externa em perfil de alumínio de alta resistência e colocada aos laminados de fibra;

  - Dimensões do baú de no máximo 4.300mm de comprimento, 2.200mm de largura e 2.300mm de altura;

  - Para-choque traseiro escamoteável, incorporado na plataforma;

  - Protetores laterais;

  - Para-barro traseiro, em borracha sintética;

  - Para-lamas traseiros tipo envelope construídos em polietileno preto;

  - Sistema de travamento para evitar o deslocamento da carga (palet ou a granel).

  - Ripamento interno de madeira;

  - Forrações internas e laterais;

  - Assoalho em compensado naval;

  - Base reforçada em perfil “U” em aço (chassi);

  - Piso em alumínio estrutural, com maior resistência à deformação pelo empilhamento no carregamento e descarregamento;

  - Faixas refletivas, conforme previsto nas normas vigentes;

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN;

  - Duas tomadas internas de 12V com tampas (acendedor de cigarros e outra auxiliar). Alguns equipamentos usados pela PF são alimentados através destas tomadas 12V.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZAÇÃO VISUAL

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIUMULADA, respeitando as características de veículo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência cada. 2 (dois) módulos deverão ser na cor RUBI (lado motorista) e 2 (dois) módulos na cor AZUL (lado passageiro).

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - DISPOSITIVO ACÚSTICO

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

      - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som. Necessário para que a viatura seja percebida por outros condutores que estejam muitos veículos à sua frente.

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deverá ainda possuir, no próprio corpo, pontos específicos para a fixação da corneta, não se admitindo a utilização da rosca principal da saída do áudio para tal finalidade. Garantir o bom funcionamento do sistema na utilização policial segundo padrões internacionalmente estabelecidos.

    - Sistema de megafone conjugado à sirene do item anterior. Necessário para a segurança do policial e para que as ordens emanadas por ele sejam perfeitamente entendidas pelo destinatário.

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

  - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERMITENTE AUXILIAR/ESTROBOSCÓPICO:

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, conforme marca/tipo/modelo do veículo, com 3 (três) LEDs de 3Watts de potência cada LED, na cor cristal, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico; capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador; Tensão de aplicação: 12 a 14,7Vcc. Melhora a visualização das viaturas em situações que exigem a utilização desta iluminação.

    - Caso o tipo de veículo não seja adequado à solução acima, alternativamente será admitida a instalação de lâmpadas estroboscópicas dentro dos faróis, desde que com efeitos e qualidades compatíveis.

    - O comando dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverá ser independente para todo o conjunto e localizados de maneira DISSIMULADA no painel do veículo. Busca identificar com facilidade o local de acionamento das luzes.

    - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Objetiva manter o sistema intacto por mais tempo.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno;

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção em cada uma das capitais dos estados da federação que compõem as regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste, Nordeste e no mínimo em 6 (seis) capitais da região Norte;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 4 (quatro) horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 18

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FURGÃO CANIL (06 CÃES) - Descaracterizada

Descrição das características técnicas dos veículos automotores tipo furgão com capacidade para transporte de até 09 (nove) policiais e até 06 (seis) cães detectores a serem adquiridos para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

Características básicas:

  - Veículo automotor, tipo VAN FURGÃO, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, com teto elevado, com compartimento de passageiros e carga em um único ambiente, sem divisória da cabine do motorista para o compartimento de carga, fabricação nacional, modificado para uso velado no transporte de policiais e cães, sob responsabilidade da empresa fornecedora, em consonância com a Portaria nº 30/2004 e a RTQ Nº 24 do INMETRO;

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada.

  - Motor a diesel, com injeção eletrônica tipo Common Rail Turbo Intercooler, refrigerado a água;

  - Transmissão manual de no mínimo, 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01(uma) a ré; com embreagem tipo monodisco seco com acionamento hidráulico;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Vidros originais de fábrica, sendo os vidros dianteiros acionados por mecanismo elétrico;

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - 04 (Quatro) portas, sendo 02 (duas) portas dianteiras, 01 (uma) porta lateral corrediça e 01 (uma) porta bipartida na traseira do veículo, todas com dispositivo central (elétrico) e individual (elétrico e mecânico) de acionamento interno para travamento/destravamento;

  - Cabine dianteira com duas portas laterais com capacidade para transporte de até 03 (três) passageiros, incluindo o motorista;

  - Potência de 130cv (tolerância de 3%), conforme ABNT, com no mínimo 2.100 cm3 cilindradas; torque mínimo de 31 kgf;

  - Freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de anti travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas. O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança quando o sistema ABS percebe rápida desaceleração do veículo, ou seja, uma frenagem brusca o comando eletrônico não permite o travamento das rodas, pois diminui a pressão hidráulica no sistema de freio evitando uma derrapagem ou o arraste do veículo que fica descontrolado. Assim, por mais que o motorista pressione o pedal do freio as rodas não travam e o veículo não se descontrola ou derrapa e ao mesmo tempo diminui o espaço de frenagem.

  - Capacidade mínima do tanque de 75 (oitenta) litros (tolerância de 5%);

  - Suspensões dianteira e traseira independentes; amortecedores hidráulicos telescópicos;

  - Sistema de retenção suplementar (airbag) no mínimo para o motorista. Esse dispositivo proporciona boa condição de segurança para os policiais de ambos os bancos dianteiros no caso de acidente, minimizando qualquer lesão, sendo de fundamental importância para que se reduzam as vítimas dentro da Instituição.

  - Rodas em liga leve ou aço, com aro mínimo de 16” (R16); nas medidas e tamanhos, inclusive dos pneus, estipuladas originariamente pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que será oferecido, com estepe de mesmas característica,

  - Dimensões externas: distância mínima entre eixos de 3.700mm (tolerância de 1%), largura mínima de 1.900mm e altura mínima do veículo de 2.450mm. Compartimento de carga com as dimensões internas individuais mínimas de 3.300mm de comprimento, 1.855mm de altura e 1.736mm de largura, desde que atenda a um volume interno mínimo de carga de 11m³;

  - Ar-condicionado integrado de fábrica com saídas distribuídas pelo veículo, dimensionado para proporcionar uma temperatura interna confortável a todos os passageiros, sendo esta menor que a temperatura externa, considerando a lotação plena do veículo;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o para-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Volante com ajustes de altura;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil.

  - Tacógrafo digital;

  - Cintos de segurança retrátil para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os cintos de segurança de, pelo menos, os assentos dianteiros laterais de três pontos;

  - Bancos dianteiros individuais ou partidos com regulagem de distância e inclinação do encosto e com apoio para cabeça, pelo menos para o motorista.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Faróis principais com regulagem elétrica de altura/alcance;

  - Sistema de som composto por CD player, rádio AM/FM digital, entrada USB e com 4 alto falantes. Em razão das constantes viagens realizadas pelos Policiais Federais o sistema de rádio propicia conforto durante tais deslocamentos;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 2mm de espessura, ou conforme original do veículo, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Estribo lateral na cor preta, formado por 02 (duas) peças construídas em perfil de aço extrudado, contendo uma chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instalada sob a porta corrediça do veículo, para facilitar a entrada e saída de passageiros;

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o  efeito surpresa de utilizado ao nosso favor.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporciona aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais Federais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação. Podendo ser utilizado na área de inteligência.-

  - Para-choques de impulsão (quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo; cor preta semi brilhante; não pode haver interferência no funcionamento do sistema de retenção suplementar (airbag);

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira dissimulada, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência cada LED, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIMULADA, respeitando as características de veículo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Dois módulos serão na cor RUBI e dois módulos na cor AZUL.

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - DISPOSITIVOS ACÚSTICOS:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

    - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

- MODIFICAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA PARA O TRANSPORTE DE POLICIAIS, CONFORME DESENHO CONSTANTE NO ANEXO IV DESTE TERMO:

  - Teto do compartimento traseiro revestido em material lavável (PRFV – Plástico Reforçado Fibra de Vidro);

  - Isolamento termoacústico em POLIURETANO de alta densidade;

  - Revestimento interno em FORMIDUR, ou similar, na cor cinza claro;

  - Janelas corrediças localizadas nos vãos de cada lado, com películas não reflexivas nos vidros, com o nível de transparência de 5% e trava interna;

  - 02 (duas) fileiras de bancos, posicionadas no lado esquerdo do veículo, voltados para frente, contendo 03 (três) lugares cada, com encosto de cabeça ajustável para altura e encosto para braço articulado na vertical, em couro sintético lavável (napa, courvin ou similar), flexível e impermeável, na cor preta ou cinza, a depender do interior do veículo, com reforço nas laterais e cintos de segurança;

  - Mobiliário construído em compensado naval de 15 mm com revestimento em fórmica cinza claro, entre os bancos da cabine do motorista e o primeiro do compartimento de transporte de policiais, a partir do assoalho do veículo, conforme descrição a seguir:

  - 01 (um) armário com bancada, com batente de 50 mm ao redor da bancada superior para evitar a queda de objetos, com 02 (duas) portas de correr, com travas em cada uma delas, com puxadores embutidos, com uma prateleira interna na metade da altura interna com batente frontal, a fim de evitar a queda dos objetos durante o deslocamento do veículo;

  - Especificações do armário: 750 mm de altura, 300 mm de profundidade, 1.250mm de largura, 150 mm de vão livre a partir do assoalho;

  - 04 (quatro) tomadas 12 V (tipo acendedor de cigarro/auxiliar), com tampa, localizadas na lateral direita do armário, de frente para a porta lateral corrediça.

  - Iluminação interna composta 03 (três) luminárias fluorescentes, no teto, separadas longitudinalmente, de no mínimo 11W / 12V, para iluminação dos bancos do compartimento de carga, com controle localizado no painel do motorista;

  - Dutos de circulação de ar-condicionado, proveniente da cabine do motorista, na parte superior do compartimento de carga, nas laterais e centro;

  - 03 (três) janelas corrediças, na parede divisória com o compartimento de transporte de cães, na altura superior dos bancos traseiros, medindo no mínimo 400 mm de largura e 300 mm de altura.

- MODIFICAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA PARA O TRANSPORTE DE CÃES, CONFORME DESENHO CONSTANTE NO ANEXO IV DESTE TERMO:

  - Compartimento revestido internamente em Fiber Glass, nas laterais do veículo, porta traseira e na divisória com o compartimento para o transporte de policiais;

  - 06 (seis) gaiolas com estrutura em tubo de aço 1020 de 30 mm x 20 mm e 01 mm de espessura, com tela aramada com 10 mm x 10 mm e 02 mm de espessura, revestida com PVC, fixa na carroceria, utilizando todo o espaço de largura e altura disponível no compartimento de carga, impossibilitando a retirada do módulo das gaiolas, exceto por desmontagem completa;

  - Dimensões mínimas de cada gaiola: altura 750 mm, largura 550 mm, profundidade 1000 mm;

  - Todas as divisórias entre as gaiolas, tanto em áreas laterais, superiores e/ou inferiores, deverão ser em chapa de aço, de no mínimo 02 mm de espessura, soldadas com reforço;

  - Todas as portas das gaiolas deverão ser em tela aramada e conter trincos de fácil acionamento, com trava de segurança;

  - Os fundos das gaiolas deverão ser em tela aramada;

  - Todas as gaiolas deverão conter duto de ventilação nas laterais divisórias com as outras gaiolas, com 50 mm de diâmetro;

  - As gaiolas terão base removível localizada na parte inferior, para limpeza, em alumínio de 03 mm, revestida com borracha de 02 mm;

  - Pintura das gaiolas na cor cinza escuro com dupla aplicação;

  - Iluminação fluorescente individual para cada uma das gaiolas, com acionamento localizado próximo a porta traseira;

  - Ar condicionado, manual e independente, no compartimento para o transporte dos cães, com circulação por todas as gaiolas e controle de acionamento no painel do motorista;

  - 01 (um) compartimento abaixo do módulo das gaiolas, com 01 (uma) porta, de abertura para baixo, nas medidas de altura e de largura da área útil, com trinco e trava de segurança, e iluminação fluorescente nas laterais, com acionamento localizado próximo a porta traseira;

  - Todos os materiais auxiliares em metal utilizados nas adaptações tais como: pregos, parafusos, dobradiças e etc. deverão ser protegidos com material antiferrugem;

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção em cada uma das capitais dos estados da federação que compõem as regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste, Nordeste e no mínimo em 6 (seis) capitais da região Norte

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 4 (quatro) horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 19

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FURGÃO CANIL (04 CÃES) - descaracterizada

Descrição das características técnicas dos veículos automotores tipo furgão com capacidade para transporte de até 06 (seis) policiais e até 04 (quatro) cães detectores a serem adquiridos para emprego do Departamento de Polícia Federal (DPF).

- VEÍCULO BÁSICO:

Características básicas do veículo onde deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos:

Características básicas:

  - Veículo automotor, tipo VAN FURGÃO, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, com teto elevado, com compartimento de passageiros e carga em um único ambiente, sem divisória da cabine do motorista para o compartimento de carga, fabricação nacional, modificado para uso velado no transporte de policiais e cães, sob responsabilidade da empresa fornecedora, em consonância com a Portaria nº 30/2004 e a RTQ Nº 24 do INMETRO;

  - Data de fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada.

  - Motor a diesel, com injeção eletrônica tipo Common Rail Turbo Intercooler, refrigerado a água;

  - Transmissão manual de no mínimo, 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01(uma) a ré; com embreagem tipo monodisco seco com acionamento hidráulico;

  - Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica;

  - Vidros originais de fábrica, sendo os vidros dianteiros acionados por mecanismo elétrico;

  - Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo, originais de fábrica, inclusive na chave reserva;

  - Alarme original de fábrica;

  - 04 (Quatro) portas, sendo 02 (duas) portas dianteiras, 01 (uma) porta lateral corrediça e 01 (uma) porta bipartida na traseira do veículo, todas com dispositivo central (elétrico) e individual (elétrico e mecânico) de acionamento interno para travamento/destravamento;

  - Cabine dianteira com duas portas laterais com capacidade para transporte de até 03 (três) passageiros, incluindo o motorista;

  - Potência de 130cv (tolerância de 3%), conforme ABNT, com no mínimo 2.100 cm3 cilindradas; torque mínimo de 31 kgf;

  - Freio a disco nas rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de anti travamento (ABS com gerenciamento eletrônico) integral das rodas. O sistema de freio ABS é um divisor de águas quando falamos em sistema de segurança quando o sistema ABS percebe rápida desaceleração do veículo, ou seja, uma frenagem brusca o comando eletrônico não permite o travamento das rodas ,pois diminui a pressão hidráulica no sistema de freio evitando uma derrapagem ou o arraste do veículo que fica descontrolado. Assim, por mais que o motorista pressione o pedal do freio as rodas não travam e o veículo não se descontrola ou derrapa e ao mesmo tempo diminui o espaço de frenagem.

  - Capacidade mínima do tanque de 75 (oitenta) litros (tolerância de 5%);

  - Suspensões dianteira e traseira independentes; amortecedores hidráulicos telescópicos;

  - Sistema de retenção suplementar (airbag) no mínimo para o motorista. Esse dispositivo proporciona boa condição de segurança para os policiais de ambos os bancos dianteiros no caso de acidente, minimizando qualquer lesão, sendo de fundamental importância para que se reduzam as vítimas dentro da Instituição;

  - Rodas em liga leve ou aço, com aro mínimo de 16” (R16); nas medidas e tamanhos, inclusive dos pneus, estipuladas originariamente pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que será oferecido, com estepe de mesmas característica;

  - Dimensões externas: distância mínima entre eixos de 3.700mm (tolerância de 1%), largura mínima de 1.990mm e altura mínima do veículo de 2.450mm. Compartimento de carga com as dimensões internas individuais mínimas de 3.300mm de comprimento, 1.855mm de altura e 1.736mm de largura, desde que atenda a um volume interno mínimo de carga de 11m³;

  - Ar-condicionado integrado de fábrica com saídas distribuídas pelo veículo, dimensionado para proporcionar uma temperatura interna confortável a todos os passageiros, sendo esta menor que a temperatura externa, considerando a lotação plena do veículo;

  - Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa dianteiro.  Item de suma importância para limpar o para-brisa através do lavador elétrico e retirar o excesso de água e lama provocado pela chuva ou pela fumaça de água produzida pelos pneus de outros veículos.

  - Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos com comando interno elétrico. Garantem uma boa visualização das coisas que acontecem na parte traseira do veículo, sendo imprescindível que este comando seja elétrico, pois é mais ergonômico e torna-se mais rápido e simples a regulagem dos retrovisores, haja vista que esta ação e realizada diariamente pelos condutores das viaturas.

  - Volante com ajustes de altura;

  - Tacômetro (conta-giros) do motor. Por informar o giro do motor, faz com que o condutor faça as trocas de marcha no regime correto sem dar um sobre giro no motor e aproveitando melhor a faixa de torque do mesmo, possibilitando um melhor desempenho do veículo e evitando uma quebra prematura do motor.

  - Indicador do nível de combustível. Por informar de forma precisa como está o nível de combustível, através da leitura do mesmo o condutor poderá antecipar ou prorrogar um abastecimento. Indicador essencial para que o veículo não fique sem combustível.

  - Indicador de temperatura de motor. O motor tem uma faixa de temperatura que é considerada ideal, não podendo ser abaixo e nem acima. Temperaturas muito acima do máximo ou abaixo do mínimo são extremamente prejudiciais ao motor. Este indicador mostra em graus centígrados ou através de um indicador de temperatura que vai do azul ao vermelho. Interpretar devidamente estas informações são importantes para preservação do motor e de sua vida útil.

  - Tacógrafo digital;

  - Cintos de segurança retrátil para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os cintos de segurança de, pelo menos, os assentos dianteiros laterais de três pontos;

  - Bancos dianteiros individuais ou partidos com regulagem de distância e inclinação do encosto e com apoio para cabeça, pelo menos para o motorista.

  - Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Os faróis de neblina ajudam bastante para que o motorista enxergue melhor em situações de névoa ou neblina, pois a maior concentração da névoa é abaixo dos faróis principais. Este sistema sendo original de fábrica tem encaixe perfeito e evita problemas na parte elétrica que muitas vezes acontecem quando o sistema não é original de fábrica.

  - Faróis principais com regulagem elétrica de altura/alcance;

  - Sistema de som composto por rádio AM/FM digital, entrada USB e com 04 (quatro) alto falantes. Em razão das constantes viagens realizadas pelos Policiais Federais o sistema de rádio propicia conforto durante tais deslocamentos;

  - Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Principalmente por se tratar de uma viatura policial, é imprescindível que o veículo disponha de todos os equipamentos obrigatórios.

- ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS:

  - Sistema elétrico com cabeamento, alternador e bateria de 12V, esta última fixada em compartimento específico, projetada para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas, devendo todo o sistema ser dimensionado e adequado para suportar, simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalização (acústico e visual) a serem instalados;

  - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista. Em virtude do constante embarque e desembarque dos policiais seja nas abordagens, auxílios a usuários ou atendimento a acidentes muitas vezes em terrenos com lama, barro e em dias de chuva este material deve ser resistente, de fácil retirada, limpeza e que não absorva água.

  - Grade protetora do motor/cárter de aço com, no mínimo, 2mm de espessura, ou conforme original do veículo, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que não cause interferência no sistema de absorção de impactos no conjunto motor/transmissão. Esta grande protetora evita que não só o cárter como outros equipamentos periféricos ao motor sejam atingidos por pedras, lombadas ou buracos, preservando a integridade do veículo.

  - Estribo lateral na cor preta, formado por 02 (duas) peças construídas em perfil de aço extrudado, contendo uma chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instalada sob a porta corrediça do veículo, para facilitar a entrada e saída de passageiros;

  - Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Item bastante importante e que vem sendo muito usado ultimamente, inclusive saindo de fábrica em vários modelos. É um facilitador na hora de estacionar o veículo, evitando pequenas colisões e até atropelamentos. A que se observar que o veículo aqui discriminado possui dimensões maiores do que a média dos automóveis e tem a visibilidade prejudica quando se utiliza o retrovisor interno em manobras de marcha ré, haja vista a parte traseira do veículo longa e alta.

  - Iluminação interna da cabine com opção de controle independente na luminária, de modo a impedir ou permitir o acendimento automático quando da abertura das portas. Esse sistema proporciona numa abordagem noturna que o efeito surpresa de utilizado ao nosso favor.

  - Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas (incolor). A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007-CONTRAN proporciona aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV, além de não deixar os Policiais Federais visualmente expostos e numa abordagem gera nos integrantes do veículo a incerteza de quantos policiais estão na viatura, evitando possibilidade de reação. Podendo ser utilizado na área de inteligência.

- EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ACÚSTICA

  - SINALIZADOR VISUAL

    - 04 (quatro) mini sinalizadores instalados junto aos faróis e lanternas traseiras, de maneira dissimulada, conforme marca/tipo/modelo do veículo, composto por no mínimo 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência cada LED, na cor CRISTAL, selados em formato linear, com aro de acabamento na cor preta; sincronizados face a face com a cor branca estroboscópica. Temperatura de cor de 6500ºK típico;

      - Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender ao prazo de garantia previsto no Termo de Referência;

    - 04 (quatro) módulos de sinalização instalados na grade frontal do veículo, de maneira DISSIMULADA, respeitando as características de veículo, sendo que cada módulo será composto de 03 (três) LEDs de 3 Watts de potência. Dois módulos serão na cor RUBI e dois módulos na cor AZUL.

    - 2 (dois) emblemas do Departamento de Policia Federal – DPF, imantados, tendo 40cm de altura e demais medidas proporcionais, conforme Instrução Normativa 03/2009-DG-DPF, de 05 de março de 2009, capazes de se manterem fixados ao veículo mesmo em um deslocamento a uma velocidade média de 80km/h.

  - DISPOSITIVOS ACÚSTICOS:

    - Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W @ 11Ω (Ohms) e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons), que deverá ser instalado no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, porém com menor ruído possível na cabine do motorista;

    - A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 120dB. Para a comprovação dessa medida, o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro do veículo, em altura correspondente ao centro da peça de emissão do som;

    - O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

    - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

    - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções.

- MODIFICAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA PARA O TRANSPORTE DE POLICIAIS (conforme desenho constante no anexo V deste termo):

  - Teto do compartimento traseiro revestido em material lavável (PRFV – Plástico Reforçado Fibra de Vidro);

  - Isolamento termo acústico em POLIURETANO de alta densidade;

  - Revestimento interno em FORMIDUR, ou similar, na cor cinza claro;

  - Janelas corrediças localizadas nos vãos de cada lado, com películas não reflexivas nos vidros, com o nível de transparência de 5% e trava interna;

  - 01 (uma) fileira de banco reclinável, posicionada no lado esquerdo do veículo, voltados para frente, contendo 03 (três) lugares cada, com encosto de cabeça ajustável para altura e encosto para braço articulado na vertical, em couro sintético lavável (napa, courvin ou similar), flexível e impermeável, na cor preta ou cinza, a depender do interior do veículo, com reforço nas laterais e cintos de segurança;;

  - Mobiliário construído em compensado naval de 15 mm com revestimento em fórmica cinza claro, atrás do banco da cabine do motorista, voltado para o banco do compartimento de transporte de policiais, a partir do assoalho do veículo, conforme descrição a seguir:

    - 01 (um) armário com bancada, com batente de 50 mm ao redor da bancada superior para evitar a queda de objetos, com 02 (duas) portas de correr, com travas em cada uma delas, com puxadores embutidos, com uma prateleira interna na metade da altura interna com batente frontal, a fim de evitar a queda dos objetos durante o deslocamento do veículo;

    - Especificações do armário: 750 mm de altura, 300 mm de profundidade, 1.250mm de largura, 150 mm de vão livre a partir do assoalho;

    - 04 (quatro) tomadas 12 V (tipo acendedor de cigarro/auxiliar), com tampa, localizadas na lateral direita do armário, de frente para a porta lateral corrediça.

  - Iluminação interna composta de no mínimo 02 (duas) luminárias fluorescentes, no teto, separadas longitudinalmente, de no mínimo 11W / 12V, para iluminação dos bancos do compartimento de carga, com controle localizado no painel do motorista;

  - Dutos de circulação de ar-condicionado, proveniente da cabine do motorista, na parte superior do compartimento de carga, nas laterais e centro;

  - 03 (três) janelas corrediças, na parede divisória com o compartimento de transporte de cães, na altura superior dos bancos traseiros, medindo no mínimo 400 mm de largura e 300 mm de altura.

- MODIFICAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA PARA O TRANSPORTE DE CÃES (conforme desenho constante no anexo V deste termo):

  - Compartimento revestido internamente em Fiber Glass, nas laterais do veículo, porta traseira e na divisória com o compartimento para o transporte de policiais;

  - 04 (quatro) gaiolas com estrutura em tubo de aço 1020 de 30 mm x 20 mm e 01 mm de espessura, com tela aramada com 10 mm x 10 mm e 02 mm de espessura, revestida com PVC, fixa na carroceria, utilizando todo o espaço de largura e altura disponível no compartimento de carga, impossibilitando a retirada do módulo das gaiolas, exceto por desmontagem completa;

  - Dimensões mínimas de cada gaiola: altura 750 mm, largura 700 mm, profundidade 1000 mm;

  - Todas as divisórias entre as gaiolas, tanto em áreas laterais, superiores e/ou inferiores, deverão ser em chapa de aço, de no mínimo 02 mm de espessura, soldadas com reforço;

  - Todas as portas das gaiolas deverão ser em tela aramada e conter trincos de fácil acionamento, com trava de segurança;

  - Os fundos das gaiolas deverão ser em tela aramada;

  - Todas as gaiolas deverão conter duto de ventilação nas laterais divisórias com as outras gaiolas, com 50 mm de diâmetro;

  - As gaiolas terão base removível localizada na parte inferior, para limpeza, em alumínio de 03 mm, revestida com borracha de 02 mm;

  - Pintura das gaiolas na cor cinza escuro com dupla aplicação;

  - Iluminação fluorescente individual para cada uma das gaiolas, com acionamento localizado próximo a porta traseira;

  - Ar condicionado, manual e independente, no compartimento para o transporte dos cães, com circulação por todas as gaiolas e controle de acionamento no painel do motorista.

  - Todos os materiais auxiliares em metal utilizados nas adaptações tais como: pregos, parafusos, dobradiças e etc. deverão ser protegidos com material antiferrugem;

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Deverão ser oferecidos ao DPF veículos com cores aleatórias ofertadas regularmente aos cidadãos comuns. As cores serão definidas pelo DPF em momento oportuno

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - A localização de todos os itens adaptados, bem como a de qualquer outro item que seja omisso nesta especificação ou julgada incompatível pela empresa adaptadora, deverá ser submetida à Comissão designada em Portaria pelo DPF para aprovação, como condição para recebimento dos veículos, ainda na fase de desenvolvimento do protótipo.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção em cada uma das capitais dos estados da federação que compõem as regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste, Nordeste e no mínimo em 6 (seis) capitais da região Norte

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica, bem como deverá fornecer uma entrega técnica do veículo, com duração mínima de 4 (quatro) horas, para, no mínimo, 27 participantes, às suas expensas;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ITEM 20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EMPILHADEIRA

Descrição de características técnicas para as empilhadeiras que devem ser adquiridas para o emprego nos trabalhos da Divisão de Serviços Gerais/COAD/DLOG/DG/DPF.

Características básicas do veículo onde devem ser observados ao menos os requisitos a seguir:

- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

  - Empilhadeira nova e sem uso.

  - Capacidade de carga nominal de 2,5 toneladas.

  - Equipada com motor movido à GLP e gasolina, 04 (quatro) cilindros, com potência mínima de 54,0 HP/RPM.

  - Sistema de direção hidrostática/hidráulica.

  - Painel com monitoramento das funções principais do equipamento.

  - Torre tríplex para elevação de, no mínimo, 4,0 metros.

  - Kit de garfos telescópicos para operação estendida dos garfos entre 1,8 a 2,0 metros.

  - Operação de estender e recolher o garfo a ser executada através de alavanca hidráulica no painel.

  - Revestimento de material emborrachado no encosto do protetor de carga.

  - Kit de gás GLP com 02 (dois) botijões modelo P20, carregados.

  - Giroflex, faróis dianteiros e traseiros, setas, luzes traseiras combinadas, alarme de ré, espelhos retrovisores (02 externos e 01 interno) e extintor de incêndio.

  - Rodado simples, pneumático 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR, com 02 (dois) pneus sobressalentes montados, sendo 01 dianteiro e um traseiro.

  - Macaco hidráulico compatível com PBT da empilhadeira.

  - Chave de rodas.

  - Duas primeiras revisões incluindo peças e serviços;

  - Manuais de peças e serviços.

  - Treinamento operacional, sem ônus para o DPF, para no mínimo 15 (quinze) servidores indicados pelo órgão, com duração mínima de 10 (dez) horas/aula;

  - Os bens deverão ter um prazo de garantia mínimo de 	01 (um) ano ou 1.000 (mil) horas, o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de recebimento definitivo de cada veículo, abrangendo garantia técnica dos itens constantes do manual de garantia para manutenções preventivas durante o prazo de vigência.

  - Correrá por conta da contratada todas as despesas (mão-de-obra) referentes às manutenções periódicas constantes do Manual do Proprietário durante o prazo de garantia técnica.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O fornecedor deverá cobrir com a garantia, também, os acessórios e equipamentos especificados.

  - O DPF se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatórios do atendimento aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

  - O fabricante/importador da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção em pelo menos uma capital  dos estados da federação que compõem as regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste;

  - A contratada deverá fornecer veículos originais de fábrica, que constem da linha regular de produção e comercialização, não se admitindo veículos cujas características originais tenham sido configuradas especificamente para atender a esta compra;

  - Todas as características básicas e acessórios acima relacionados deverão ser originais de fábrica, admitindo-se similares somente quando não houver original fornecido pelo fabricante do veículo;

  - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE todos os manuais e catálogos do veículo, editados em português, bem como Catalogo da rede autorizada em condições de atender a manutenção da viatura adquirida, um conjunto no formato impresso ou em mídia eletrônica;

  - O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções).

ANEXO II

QUADRO DE SUGESTÃO DE

DISTRIBUIÇÃO DE VIATURAS

ANEXO III

QUADRO DE ENDEREÇOS DE ENTREGA

| UNIDADE | ENDEREÇO | TELEFONE |
| --- | --- | --- |
| SEDE/DPF | SAS Quadra 6 - Lotes 09/10, Ed. Sede/DPF, 1º Andar, CEP: 70037.900 – Brasília, DF. (Setor: DMAT) | (61) 2024-8100 |
| ANP | Academia Nacional de Polícia Rodovia DF 001 KM – 02, Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, CEP.: 71559-900. Brasília, DF. (Setor: SEMAT) | (61) 2024-8822 |
| COT | SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul, CEP.: 70610-200 – Brasília, DF (Entrega no prédio do Comando de Operações Táticas) | (61) 2024-9200 |
| DPF/CAS/SP | Rua Bernardo José Sampaio, 300, Bairro Vila Itapura, CEP.: 13020-450 – Campinas, SP | (19) 3345-2200 |
| DPF/FIG/PR | Avenida Paraná, 3470, Jardim Pólo Centro, CEP.: 85863-720, Foz do Iguaçu, PR | (45) 3576-5500 |
| DPF/LDA/PR | Rua Tiête, 1450, Vila Nova, CEP.: 86025-230, Londrina, PR | (43) 3294.7272 |
| DPF/STS/SP | Rua Riachuelo, 27- Centro, CEP.: 11010-021, Santos, SP | (13) 3213-1800 |
| SR/DPF/AC | Rua Floriano Peixoto, 874, Centro, CEP.: 69.908-030 – Rio Branco, Acre | (68) 3212-1200 |
| SR/DPF/AL | Av. Walter Ananias, 705, Jaraguá, CEP.: 57025-080 – Maceió, Alagoas - | (82) 3216-6764 |
| SR/DPF/AM | Av. Domingos Jorge Velho, 40 – Conj. Dom Pedro II, CEP.: 69.042-470 – Manaus, Amazonas | (92) 3655-1515 |
| SR/DPF/AP | Av. Ernestino Borges, 1402, Bairro Jesus de Nazaré, CEP.: 68908-010 – Macapá, Amapá | (96) 3213-7500 |
| SR/DPF/BA | Av. Engenheiro Oscar Pontes, 339 - Água de Meninos, CEP.: 40460-130 – Salvador, Bahia | (71) 3319-6000 |
| SR/DPF/CE | Rua Dr. Laudelino Coelho, 55 – Bairro de Fátima, CEP.: 60415-430 – Fortaleza, Ceará | (85) 3392-4972 |
| SR/DPF/DF | SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul, CEP.: 70610-902 – Brasília/DF | (61) 2024-7500 |
| SR/DPF/ES | Rua Vale do Rio Doce - São Torquato, CEP.: 29114-105 – Vila Velha, Espírito Santo | (27) 3041-8032 |
| SR/DPF/GO | Av. Edmundo Pinheiro de Abreu nº 826, Setor Bela Vista, CEP.: 74.823-030 – Goiânia, Goiás | (62) 3240-9600 |
| SR/DPF/MA | Avenida Daniel de La Touche, nº 4.000, Cohama, CEP.: 65.074-115 – São Luís, Maranhão | (98) 3131-5100 |
| SR/DPF/MG | Rua Nascimento Gurgel, 30, Gutierrez, CEP.: 30430-340 - Belo Horizonte, Minas Gerais | (31) 3330-5200; |
| SR/DPF/MS | Rua Luis Fernando Fernandes, 322, Vila Sobrinho, CEP.: 79110-500 – Campo Grande, Mato Grosso do Sul | (67) 3368-1100 |
| SR/DPF/MT | Av. Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Araés, 78.008- 000 – Cuiabá, Mato Grosso | (65) 3614-5600 |
| SR/DPF/PA | Av. Almirante Barroso, 4466, Souza, CEP.: 66.610-000 – Belém, Pará | (91) 3214-8000 |
| SR/DPF/PB | BR 230, Km 07, Rua Annita Luiza Mello Di Lascio, Ponta de Campina, CEP.: 58.310-000 – Cabedelo, Paraíba | (83) 3248-5900 |
| SR/DPF/PE | Av. Martin Luther King (Cais do Apolo) 321, CEP 50030-230 – Recife, Pernambuco | (81) 2137-4000 |
| SR/DPF/PI | Av. Maranhão 1022, Centro/Norte, CEP.: 64000-010 – Teresina, Piauí | (86) 2106-4924 |
| SR/DPF/PR | Rua Professora Sandália Monzon, 210, Santa Cândida, CEP.: 82.640-040 – Curitiba, Paraná | (041) 3251-7500 |
| SR/DPF/RJ | Av. Rodrigues Alves, nº 01, Centro, CEP.: 20081-250 – Rio de Janeiro/RJ | (21) 2203-4000 |
| SR/DPF/RN | Rua Dr. Lauro Pinto, 155 - Bairro Lagoa Nova. CEP.: 59064-250 – Natal, Rio Grande do Norte | (84) 3204-5500 |
| SR/DPF/RO | Av. Lauro Sodré, 2905, Nacional, Bairro Costa e Silva, CEP.: 78903-711 – Porto Velho, Rondônia | (69) 3216-6200 |
| SR/DPF/RR | Av.Fernão Dias Paes Leme nº 11, Calungá, CEP.: 69.308-050 – Boa Vista, Roraima | (95) 3621-1515 |
| SR/DPF/RS | Av.Ipiranga, nº 1365, Bairro Azenha, CEP.: 90160-093 – Porto Alegre, Rio Grande do Sul | (51) 3235-9000 |
| SR/DPF/SC | Rua Apóstolo Paschoal Pítsica, 4744, Bairro Agronômica, CEP.: 88.025-255 – Florianópolis, Santa Catarina | (48) 3281-6500 |
| SR/DPF/SE | Av. Augusto Franco, 2260 Bairro Siqueira Campos – Aracajú, Sergipe | (79) 3234-8500 |
| SR/DPF/SP | Rua Hugo D'antola 95, Lapa de Baixo, CEP.: 05038-090 – São Paulo, SP | (11) 3538-5000 |
| SR/DPF/TO | Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 302 Norte, QI 01, Lote 02, Plano Diretor Norte, CEP 77006-332 – Palmas, Tocantins | (63) 3236-5400 |

ANEXO IV

(Planta referente ao ITEM 18 – Furgão Canil - 06 cães)

ANEXO V

(Planta referente ao ITEM 19 – Furgão Canil - 04 cães)