## Brasília/DF, 28 de maio de 2014

## TERMO DE REFERÊNCIA

## N° 2/2013 – SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DG/DPF

## Objeto

## Fornecimento e instalação de um (01) Sistema de UPS modular (No-Break), potência útil mínima de 400 kVA e potência total de no mínimo 450 kVA (com redundância), tensão de entrada e saída de 380V, com banco de baterias montado em gabinete no mesmo padrão da UPS, para uma autonomia de 14 minutos, com testes em fábrica e treinamento, para atender ao Edifício Sede da Polícia Federal em Brasília/DF.

## Justificativa

## A aquisição do Sistema de UPS (No-Break) visa prevenir e manter a segurança dos equipamentos eletrônicos de armazenagem de dados (servidores) e microcomputadores contra falhas de fornecimento de energia, eliminar as perturbações presentes na rede elétrica da concessionária além de condicionar essa energia estabilizando a tensão e a freqüência.

## Além disso, durante a elaboração do Projeto Executivo, verificou-se que não haveria a necessidade de utilização de 600 kVA chegando-se à conclusão de que 400 kVA seriam suficientes com previsão de expansão do sistema para 600 kVA. Essa alteração foi devida a uma otimização do sistema, o que possibilitou a redução na potência dos No-Breaks e conseqüente redução de custos

## Classificação dos bens e serviços comuns

## 3.1	Os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

## Métodos e Estratégias de Suprimento

## 4.1	O fornecimento será efetuado em remessa única, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

## 4.2	Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço, SAS Quadra 6, lotes 09/10 - ED.SEDE/DPF, no horário das 08:00 às 18:00.

## Especificações Técnicas

## O equipamento, denominado UPS, deverá possuir todas as características elétricas e mecânicas para um sistema UPS trifásico, sendo fornecido conforme especificações constantes neste termo.

## O sistema UPS deverá ser instalado em uma sala exclusivamente destinada para tal, em local anexo à área da sala dos QGBT´s, ao lado da Subestação, sendo que este local possui sistema de refrigeração e controle de temperatura, composto por três equipamentos de 60.000 BTU’s, sendo um deles backup, podendo ser utilizado também em sistema de rodízio.

## A área disponibilizada para a instalação do sistema UPS é de aproximadamente 18,60 m², conforme detalhado em projeto executivo.

## Dados Gerais:

## Topologia: True On Line;

## Construção: Modular

## By pass estático e manual;

## Eficiência AC-DC-AC (Dupla conversão): mínimo 92%;

## Nível de ruído a 1metro (db): 70;

## Forma de onda senoidal;

## Temperatura de operação: 0°C a 40°C e umidade relativa variando entre 0% a 95% sem condensação;

## Redundância com possibilidade total de paralelismo de equipamentos, através de retificador, inversor, chave estática, banco de baterias e by-pass estático por unidade e manual geral;

## Recurso para recarga automática de baterias;

## Baterias seladas com autonomia mínima de 14 minutos para a potência de 400 kVA;

## Deverá possuir recurso para auto-teste do equipamento;

## Deverá possuir recurso de by-pass automático e manual;

## Proteção contra curto circuito, sub/sobretensão e freqüência de entrada e saída;

## Deverá possuir filtro interno de harmônicos;

## Proteção da(s) bateria(s) contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do equipamento;

## MTTR: <20min;

## O sistema deverá ser configurado para operação na área disponível, prevendo uma futura expansão de 200 kVA, dentro da área disponibilizada em projeto básico, mantendo o sistema totalmente redundante;

## A expansão deverá ser realizada, quando necessário, sem que haja qualquer alteração no quantitativo dos equipamentos, ou sem que haja qualquer aumento dimensional na sala, devendo ser realizada com o acréscimo de módulos nos equipamentos já instalados.

## Dados de entrada:

## Tensão de entrada: 380Vac (FFF+N+T);

## Freqüência de entrada de 60 Hz ± 10%;

## THDI: 10% a plena carga

## Fator de potência: mínimo de 0,9;

## Dados de saída:

## Potência nominal redundante distribuída mínima (n+1, n+2, etc..): 400 kVA (potência útil) e 450 kVA (potência total), dispostos em módulos, podendo ser admitida utilização de dois equipamentos em paralelo (dispostos em módulos);

## Tensão de saída: 380Vac (FFF+N+T);

## Tolerância da tensão de saída: +/-1% (estática), +/-5% (dinâmica);

## Freqüência de saída: 60Hz com variação máxima de ± 0,5%;

## Capacidade de sobrecarga: 125% (10min), 150%(1min);

## Inversor de saída com IGBT;

## Distorção harmônica total de saída: +/-2% (carga linear), +/-3% (carga não linear);

## Desbalanceamento de carga máximo: 100% (três fases reguladas independentemente);

## Dados de controle e monitoramento:

## Display e gerenciamento: LCD, diagramas, led´s;

## O display, incorporado no equipamento, deverá indicar, no mínimo, os seguintes itens:

## status da(s) bateria(s), contendo informações sobre o tempo restante de utilização, em caso de queda de energia,

## tensões de entrada do retificador e by-pass, tensão de saída do UPS e tensão da bateria,

## corrente de saída do UPS (Fases 1/2/3), carga/descarga da bateria;

## potência ativa/reativa/aparente na saída do UPA (Fases 1/2/3) e carga(%)

## Portas de comunicação: RS-232, RS-485, USB e contato de relés com as seguintes informações:

## Falha de rede: NA/NF;

## Carga no inversor: NA/NF;

## Subtensão de bateria: NA/NF;

## Carga no bypass: NA/NF;

## Alarme geral: NA/NF;

## Alarme para cada modulo: NA/NF;

## +12Vdc;

## Terra.

## Software de gerenciamento e monitoramento;

## Possuir recurso para envio de mensagens de alerta através de SMTP e/ou SNMP;

## Deverá possuir sistema de alarmes com armazenamento em histórico para consulta posterior;

## Deverá possuir software de gerenciamento e interface de comunicação das famílias de sistemas operacionais Microsoft Windows e/ou Linux.

## Instalação do Futuro Sistema de UPS (No-Break)

## O futuro sistema de equipamentos No-Break a ser adquirido pela Polícia Federal deverá ser compatível com as dimensões da sala destinada para estes e com o sistema de condicionamento de Ar previsto para esta sala, ou seja, os equipamentos deverão ser capazes de funcionar em um ambiente onde a Refrigeração é realizada por duas máquinas de 60.000 BTU/h.

## A sala destinada para os No-Break’s possui canaletas, onde deverá passar todo o cabeamento necessário para as máquinas e baterias, tanto de entrada quanto de saída. A alimentação do sistema é realizada pelo quadro QDG-EI-1 e a saída do sistema deverá alimentar o quadro QDG-EI-2, de acordo com diagrama unifilar.

## Ao fornecer os equipamentos a empresa encontrará disponível no local todo o cabeamento devidamente conectado aos quadros de entrada e saída, bem como o ramal de ByPass manual já ativado. O fornecedor deverá somente interconectar os ramos aos equipamentos e realizar os serviços de Start-up das máquinas.

## Testes em Fábrica

## Para o recebimento dos equipamentos e autorização para instalação, deverão ser aprovados todos os ensaios previstos nas normas que regem o assunto, os quais deverão ser realizados em fábrica na presença de membros da engenharia indicados pelo Departamento de Polícia Federal.

## O fornecedor deverá notificar a Polícia Federal com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, sobre a data prevista para os ensaios. Deverão ser fornecidos em duas vias, relatórios completos dos ensaios realizados.

## Deverá ser prevista no fornecimento a realização de teste de capacidade das baterias em campo. O teste deve ser feito de acordo com as recomendações do fabricante e Normas aplicáveis. A Contratante se reserva o direito de rejeitar as baterias que não correspondam satisfatoriamente aos testes. Todos os custos da realização dos testes, bem como, eventual dano ou perda definitiva de produtos/equipamentos testados correrão por conta da Contratada, não cabendo qualquer ressarcimento ou responsabilização da Contratante.

## Caso, na execução dos testes, haja queima de alguns componentes, placas e/ou equipamentos, caberá ao contratado a reposição dos mesmos.

## Após os testes de aceitação, uma vez satisfeitas as condições impostas pelas normas de referências e pelas disposições desta especificação, e não existindo pendências impeditivas, serão autorizados a entregar os equipamentos e materiais, sem prejuízo das garantias estipuladas na documentação.

## Após a instalação dos equipamentos, deverá ser simulada uma falha de energia para verificação da autonomia das baterias, estando o sistema em funcionamento normal e sem nenhuma pendência, será emitido o “Termo de Aceitação Experimental – TAE”, válido por 30 dias. Após este período e verificada a ausência de qualquer falha no equipamento será emitido o “Termo de Aceitação Definitivo – TAD”.

## Treinamento

## Deverá ser ministrado 1 curso de treinamento para no mínimo 10 integrantes do CONTRATANTE, oficialmente indicados, e empresas Contratadas para Operação e Manutenção, no prazo de até 30 dias após a instalação do equipamento licitado e realização dos testes de autonomia.

## O curso de treinamento deve ser sobre a Operação e Manutenção dos equipamentos e do Sistema como um todo.

## O curso deve possibilitar ao técnico, a execução das manobras e as intervenções para operação e manutenção dos equipamentos instalados.

## O curso será realizado nas instalações da Polícia Federal, em Brasília DF, em data a ser confirmada pelo Departamento.

## Devem ser encaminhados com 15 dias de antecedência, em relação à data da primeira realização, o programa de atividades e os recursos necessários para a realização do curso de treinamento.

## Os custos referentes ao curso de treinamento devem estar inclusos no fornecimento dos equipamentos e poderão ser realizados após a instalação das máquinas e realização dos testes de autonomia.

## Avaliação do custo

## O custo estimado total da presente contratação é de R$ 527.550,23

## O custo estimado foi elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e em pesquisas de mercado, conforme propostas anexas.

## Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto

## Os bens serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 30 (trinta) dias do recebimento provisório.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

  - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

## Prazo de Execução

## O prazo máximo para entrega e execução dos serviços objeto deste Termo é de 120 (cento e vinte dias) dias corridos.

## Obrigações e Responsabilidades da Contratada

## A contratada obriga-se a:

    - Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

      - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

      - O dever previsto no subitem anterior, implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos;

    - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

    - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta do contrato;

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

## Responsabilizar-se integralmente pelos itens fornecidos, procedendo à substituição imediata dos itens defeituosos ou danificados no prazo de 15 dias contados a partir da comunicação do fato à Contratada;

## Fornecer os itens cotados de acordo com as especificações constantes deste instrumento e no local indicado;

## Responder por todos os ônus referentes à entrega dos itens cotados, tais como fretes, encargos sociais e legais, impostos, seguros e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados;

## Fornecer os itens dentro do prazo estabelecido;

## Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Polícia Federal, atendendo de imediato as reclamações;

## Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

## Guardar sigilo e não fazer uso das informações prestadas pela Polícia Federal;

## Respeitar os regulamentos de disciplina e segurança da Polícia Federal;

## Cumprir as normas de Segurança e Medicina no Trabalho durante as instalações;

## Apresentar plano de contingência para instalação do sistema UPS, de forma a não gerar interrupção no fornecimento de energia à rede estabilizada no Ed. Sede do DPF;

## OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

## 10.1.1Providenciar o credenciamento do pessoal técnico da contratada como prestadores de serviço;

## Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

## Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

## Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

## 10.1.5 Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

## Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado, anotando em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sendo as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

    - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas e condições estabelecidas, disponibilizando local, data e horário para o recebimento provisório;

    - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

    - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

## Medidas Acauteladoras

## Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

## Controle da Execução

## A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

## O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

## A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

## O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## Vistoria

## A empresa licitante poderá efetuar vistoria no local onde serão desenvolvidos os serviços, para conhecimento das condições ambientais e técnicas em que se deverão desenvolver as atividades previstas neste termo de referência;

7.1.2. A vistoria não será obrigatória, porém, quaisquer problemas que possam ocorrer na instalação e funcionamento dos equipamentos, por comprovada falta de vistoria, serão de inteira responsabilidade da Contratada.

## A vistoria deverá ser efetuada somente pelo (s) Responsável (eis) técnicos (s) representante da empresa licitante, devidamente identificado, exibindo cédula de identidade oficial, além de documentação que comprove os poderes que lhe foram outorgados para a realização da vistoria;

## Deverá ser marcada previamente pelo licitante, em horário de expediente normal da Polícia Federal, pelo telefone (61) 2024-8722 e será acompanhado por profissional habilitado e designado pela Divisão de Engenharia e Arquitetura da Polícia Federal (DEA/CPLAM/DLOG/DG) recebendo, em seguida, a Declaração de Vistoria.

## Não será realizada vistoria com a presença de mais de uma licitante por vez.

## As empresas que desejarem não participar da vistoria deverão assinar Termo de Dispensa de Vistoria, futuramente não podendo argüir qualquer empecilho ou prejuízo gerado em decorrência desse não comparecimento.

## Documentos Integrantes da Proposta

## A empresa licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

## Declaração de vistoria ou Termo de Dispensa de Vistoria;

## Atestado (s), declaração (ões) ou certidão (ões) de capacidade técnica, da empresa e responsável (eis) técnico (s), emitido(s) por entidade da Administração Pública ou empresa privada, visado pelo CREA ou transcrito (s) do seu acervo, comprovando a execução de serviços de instalação, montagem e assistência, em prédio não residenciais, com a seguinte configuração em um único contrato:

## Sistema ininterrupto de energia (UPS), com retificador tipo IGBT, painel de controle microprocessado, com potência igual ou superior a 50% da potência útil mínima solicitada, ou seja, 200kVA;

## Atestado (s), declaração (ões) ou certidão (ões) comprovando possuir equipe técnica, em Brasília, qualificada para executar serviço de assistência técnica em equipamento de tecnologia similar e compatível com o termo de referência:

## 12h para atendimento, a contar da comunicação formal do evento que enseje o acionamento da assistência técnica, no local de instalação do equipamento deste termo de referência;

## 72h para apresentação de diagnóstico e relatório final de visita.

## Garantias

## O equipamento deverá ser coberto por Termo de Garantia apresentado pelo fabricante ou seu representante credenciado emitido em papel timbrado e devidamente assinado incluindo:

## Garantia total do equipamento e do banco de baterias, pelo período mínimo de 12 meses, após o aceite definitivo, com a respectiva substituição/reposição de peças com a utilização de componentes originais sem ônus para a Polícia Federal;

## Suporte técnico do software de supervisão/gerenciamento e assistência técnica para manutenções corretivas sem ônus para a Polícia Federal durante a vigência do prazo de garantia, incluindo transportes, deslocamentos, peças e mão de obra;

## A garantia deverá ser prestada com assistência on-line, 24/7, sendo que ao final de cada visita técnica deverá ser apresentado relatório de visita contendo data/hora do chamado, início/término do atendimento, além da identificação da ocorrência e providências tomadas;

## Apresentação de seguro caução de 0,5% do valor contratado

Hélio Graça Mouta Neto                                           Larissa Muniz Silva

Escrivão de Polícia Federal                                       Agente de Polícia Federal

Matrícula DPF 18.221                                                Matrícula DPF 18.658