SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

Relação de detalhamento do projeto item a item:

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3x2m

Deverá ser afixada próxima a entrada principal da ANP placa de obra em chapa de aço galvanizado de 3,0 x 2,0 metros, com os seguintes dados: Nome da empresa, CNPJ, "nome da obra", valor, data de início, prazo, número da licitação e nome do responsável técnico pela obra.

1.2 Aluguel de container com instalação elétrica, e banheiro, 6,20x2,20m, pé direito 2,5m - almoxarifado e canteiro de obras (duas unidades)

A empresa deverá montar seu canteiro de obras e almoxarifado para a guarda de materiais e equipamentos por meio de containeres. Os mesmos poderão ser realocados a fim de melhorar a logística da obra.

1.3 Demolição de alambrado, 1.4 Transporte de bota fora com caminhão 9T, 1.5 Carga manual de entulho e 2.4 Tapume em chapa de madeira compensada, e=6mm, com reaproveitamento

O alambrado existente deverá ser completamente demolido e removido por meio de carga de caminhão, não devendo permanecer no local da obra nenhum vestígio do alambrado demolido.

O tapume deverá ser usado conforme a demolição e a execução do novo alambrado a fim de resguardar o perímetro dos trechos que estiverem sem o alambrado temporariamente.

1.7 Escavação manual de vala para viga baldrame - 20 cm de profundidade, 1.8 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, 4 utilizações, 1.9 Armação de bloco, viga baldrame, aço CA-50 e 1.10 Concretagem de viga baldrame com concreto fck=15 Mpa - preparo mecânico com betoneira

Será realizada a escavação manual de valas para a execução de vigas baldrame. A profundidade da escavação é uma média de 20 cm. Em trechos acidentados deverá ser considerada a execução da viga baldrame em degraus. As vigas baldrame deverão ter mínimo de 30 x 20 cm (AxL). A armação será em 4 barras CA-50 amarradas por estribos. O concreto deverá ter fck mínimo de 15MPa.

2.1 Almbrado em tubos de aço galvanizado, com costura, diametro 2", altura 2,0 m + 0,5 m de cabeça em "Y", fixados a cada 2,0 m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado, fio 12bwg e malha 3", formando quadros 2x2m, exceto mureta

Deverá seguir o modelo do desenho técnico anexo, com as medidas cotadas.

2.2 Concertina dupla clipada em aço galvanizado de alta resistência, com espiral mínima de 40cm, lâmina de 30mm e fio interno de 2,5mm, inclusive instalação - Instalado no Y do alambrado, uma fileira e 2.3 Haste de aço galvanizado para concertina

Será instalada na "cabeça em Y" uma linha de concertina  dupla clipada. As hastes serão soldadas na tela para auxiliar na sustentação da concertina.

Florianópolis, __27__ de _março__ de 2019.

Nélson Brezolin Rotta

Agente de Polícia Federal - Mat. 18738

Engº Civil - CREA/RS 166931