| Edição | Alteração | Elaboração | Verificado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JULHO/2022 | Lohaina |  |  |

Sumário

CONSIDERAÇÕES INICIAIS3

OBJETIVO3

DEFINIÇÕES3

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS3

CONTRATADA3

CONTRATANTE3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO4

DISCRIMINAÇÃO TÉCNICA4

DISPOSIÇÕES GERAIS4

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E ACABAMENTOS4

FISCALIZAÇÃO4

INSTRUÇÕES TÉCNICAS4

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS4

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES4

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS5

OBRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA5

PRAZO GLOBAL5

PRAZO PARCIAL5

PROJETISTA5

CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA5

PROJETO6

PROJETO BÁSICO6

PROJETO EXECUTIVO6

PROJETO COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")6

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 6

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA6

SEGURANÇA DO TRABALHO7

DOCUMENTAÇÃO7

SERVIÇOS8

INÍCIO DOS SERVIÇOS8

SERVIÇOS PRELIMINARES8

DEMOLIÇÃO8

PAREDES E PAINÉIS9

FORRO EM PLACA DE GESSO 9

PISO10

PINTURA11

TELHADO11

EDÍCULA11

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS11

SERVIÇOS FINAIS15

FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE16

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO17

DISPOSIÇÕES FINAIS18

REFERÊNCIAS19

Considerações Iniciais

O serviço de reforma é um processo de destruir, de forma planejada e calculada, algum edifício ou construção, a fim de liberar o espaço para uma nova edificação ou para evitar que uma construção que apresenta riscos e/ou problemas estruturais desabe causando acidentes. A reforma também é válida para trazer utilidade a um ambiente que, à priori, servia uma demanda e hoje precisa sortir outra situação que se encontra o espaço CASA FUNCIONAL 26, situada na Rua Vinte e Um de Abril, número 26, São Jorge, 69033-560 MANAUS – AMAZONAS, e por isso apresenta-se o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas dos Serviços de Reforma da mesma.

Objetivo

Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas dos Serviços de Reforma compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Polícia Federal, para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços reforma arquitetônica da CASA FUNCIONAL 26.

Definições

Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de obras ou serviços.

Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislação em vigor, para execução da obra ou serviço.

Contratante

Polícia Federal – PF.

Cronograma Físico-Financeiro

Representação gráfica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Físico-Financeiro é dividido em:

- item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, serviços individualizados necessários para a realização total do objeto do contrato;

- etapa: cada uma das partes em que está dividido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo total de execução constante do cronograma;

- e: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

Discriminação Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados na obra ou serviço.

Disposições Gerais

Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, contratação e fiscalização de obras ou serviços.

Especificações de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semiacabados.

Fiscalização

Equipe da Polícia Federal que representará o Órgão e a quem a Contratada deverá se reportar no acompanhamento sistemático da elaboração dos serviços, projetos ou execução das obras de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos técnicos. Faculta a PF a contratação de terceiros para auxiliar a equipe que representará o Órgão gozando dos mesmos direitos e deveres.

Instruções Técnicas

Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

Materiais ou Equipamentos Similares

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os seguintes critérios:

- Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Registro de Ocorrências com sua devida formalização através de aditivo contratual se for o caso.

- Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Registro de Ocorrências com sua devida formalização através de aditivo contratual obrigatoriamente.

- Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Registro de Ocorrências com sua devida formalização através de aditivo contratual obrigatoriamente.

Medição de Serviços

Apuração dos parâmetros qualitativos e quantitativos e valores realizados nas obras ou serviços, com base em critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas. Casos omissos serão definidos com base nas orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União ou por sistemas técnicos oficiais.

Obra de Engenharia e Arquitetura

Trabalho segundo as determinações do projeto e das normas adequadas destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformação, preservação ou recuperação do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

Prazo Global

É o prazo, em dias corridos, para a realização total das obras ou serviços, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de conclusão das obras ou serviços.

Prazo Parcial

É o prazo, em dias corridos, para realização e verificação de cada uma das etapas apontadas em Cronograma Físico-Financeiro previstas no Ato Convocatório.

Projetista

Profissional ou equipe autor(a) e coautor(es) do(s) projeto(s).

Concepção Arquitetônica

É o estudo inicial da arquitetura do edifício desenvolvido pelos autores do projeto e disponibilizado pelo Contratante ao Contratado e que contém as diretrizes fundamentais para desenvolvimento do Anteprojeto, do Projeto Básico, do Projeto Legal e do Projeto Executivo.

Projeto

Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de uma obra ou serviço, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.

Projeto Básico

Conjunto dos elementos que caracterizam a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, com a definição técnica e dimensional da solução adotada, contendo a concepção clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicação de todos os componentes, características e materiais a serem utilizados, que possibilitam a estimativa de seu custo final e prazo de execução, sendo suficiente à contratação do mesmo.

Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas e demais elementos que formam a definição completa da obra ou serviço, elaborado pela Contratada, suficientes à execução completa da mesma, objeto de contrato.

Projeto Como Construído ("As Built")

Definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo, com as alterações e modificações ocorridas durante a execução.

Registro de Ocorrências

São todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de reunião, diário de obra, correio eletrônico, livro de ocorrências, informações e ofícios entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenação do objeto pela Fiscalização em conjunto com a executante, além de fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento do serviço. Caberá a Contratada o registro diário e ao Contratante o registro a cada vistoria dos fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento dos serviços ou obras podendo tais registros serem desenvolvidos eletronicamente.

Serviços Técnicos Profissionais de Arquitetura e Engenharia

Serviços que envolvem atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos à supervisão, orientação técnica, coordenação, estudo, planejamento, projeto, especificação, assistência técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboração de orçamento, apropriações e fiscalização, sondagens e topografia.

Segurança do Trabalho

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construção, em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de segurança exigidos para cada caso.

Em todos os itens da obra deverão ser fornecidos e instalados pela Contratada os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

Deverão ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionários e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

Documentação

Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA

A Contratada deverá apresentar ART do CREA referente do responsável técnico pela execução da obra ou serviço e em particular pelo responsável técnico pela execução das obras ou serviço de engenharia elétrica e de telecomunicações com as respectivas taxas recolhidas, no início da obra.

Impostos

Correrão por conta da Contratada as despesas referentes a impostos em geral.

Seguros e Acidentes

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho devido à execução dos serviços e obras contratadas, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação da obra em construção até a devida aceitação da mesma pelo Contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

Será obrigatório e de responsabilidade da Contratada fazer seguro geral dos serviços e obras, material, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incêndio e suas cláusulas, apresentando-o à Fiscalização.

Serviços

Início dos Serviços

O prazo total de realização dos serviços tem seu início, em dias corridos, determinado a partir da emissão de Ordem de Serviço.

Para o início dos serviços, ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com corpo técnico de profissionais citado no atestado de capacitação, apresentado no processo de licitação. Não será permitida a participação de outros profissionais sem o consentimento da fiscalização.

Caberá à Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para dar início aos trabalhos.

Serviços Preliminares

6.2.1 Mobilização

A obra tem início com a instalação de um espaço destinado ao depósito de materiais, escritório vestiário e banheiro para funcionários, separados entre si e fora das dependências da edificação em reforma a fim de garantir a higiene, saúde e segurança no trabalho.

6.2.2 Proteção e isolamento de áreas

Tratando-se de um espaço que está ocupado, faz-se necessário a utilização de lonas e papelões para se conservar vidros e materiais frágeis como móveis e esquadrias, bem como a utilização de fitas zebradas nas demarcações de áreas que não poderão ser acessadas.

As louças e metais de banheiros, cozinha e área de serviço deverão ser retiradas cuidadosamente a fim de garantir a integridade dessas para uso a posteriori.

Os periféricos das instalações elétricas também devem ser retirados e armazenados em local adequado.

Demolição

A execução de serviços de demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da Contratada e responsável técnico todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços. Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura, checar se os EPC necessários estão instalados, usar os EPI exigidos para a atividade.

6.3.2 Demolição de paredes

A demolição é representada em projeto pela cor amarela. Todas as paredes sinalizadas nessa cor deverão ser retiradas bem como todos os acessórios de instalações elétricas e/ou hidrossanitárias que nela estiverem contidos e deve ser feita da parte superior para a parte inferior da parede.

6.3.3 Remoção de revestimento de áreas molhadas (cozinha)

Os revestimentos existentes na cozinha deverão ser retirados da parede, na fase da demolição. Nessa área, nada será reaproveitado.

6.3.4 Retirada de entulho

A retirada do entulho deve ser realizada durante todo o processo de demolição, garantindo a boa circulação de pessoal e material na obra. Portanto deve ser levado até a área externa e ser descartado dentro de caixa coletora. O custo de remoção e movimentação dentro da obra está embutido na cotação de demolição e o volume desse pode ser calculado por:

Volume de entulho= (Vparedes+Vrevstimento)+ Vempolamento

Onde o empolamento é calculado por

Volume de empolamento= (Vparedes*30/100)

No tocante às divisórias, forros, luminárias, metais, portas, ferragens e cabos removidos, deverão ser transportados para local definido pela fiscalização. As divisórias deverão ser removidas e estocadas nos galpões indicados pela fiscalização, sem que as mesmas sejam danificadas.

Ainda no tocante ao transporte, deverá ser procedido como o máximo cuidado sem danificar os materiais reaproveitáveis, que serão armazenados para posterior utilização, destino diferente dos entulhos, que deverão ser colocados em depósitos apropriados e levados para local aprovado pela fiscalização.

Paredes e painéis

A divisória entre a sala N.A. 2 e a sala técnica será feita por meio de divisória de gesso acartonado (drywall) que deverá ser executada verificando se as condições in loco são favoráveis para execução do elemento.

Forro em placas de gesso

Forros têm como principal função a questão estética, com a finalidade de dar acabamento à estrutura de telhados ou lajes. Além de ocultar imperfeições, fios, tubulações ou dutos.

O forro em questão que deverá ser executado é da cozinha, sendo removida a parte existente e instalado um novo forro.

As paredes devem estar com o revestimento executado e revestimento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como a colocação de elementos que venham a interferir no processo de aplicação do forro de gesso, devem ser averiguados. O sistema de impermeabilização do andar superior deve estar concluído e testado, assim como todas as instalações devem estar fixadas, concluídas e testadas; os fundos das lajes devem estar limpos, sem pedaços de madeiras ou ferros expostos.

Caso haja necessidade de proteger elementos oxidáveis, deve haver aplicação de tinta primer, de argamassa de regularização ou qualquer outro sistema que não permita um contato direto entre o componente de gesso e o elemento oxidável, para que o gesso não seja manchado devido à corrosão.

Após o processo de montagem do forro, este deve apresentar uma superfície regularizada e homogênea, isenta de resíduos na superfície, preparada para receber o acabamento final.

A fim de ocultar a nova instalação elétrica que passará por toda a edificação em questão sendo a área total a ser executada com 25,50m² a 2,63m de pé direito.

Piso

O assentamento de piso sobre piso é a solução adotada para renovação do aspecto visual da edificação CASA FUNCIONAL 26 pois, além de ser mais econômico, gera menos produção e descarte de entulho e tem rápida execução. Com exceção das áreas molhadas que terão o piso e contra piso refeitos, todas os outros cômodos deverão ser renovados com o uso de revestimento, podendo ser porcelanato, com classe de uso PEI ≥ 3.

Nas áreas molhadas, tanto piso quanto paredes terão revestimento. No piso peças com PEI ≥ 3 e nas paredes peças com PEI ≥ 1. Impermeabilização de áreas molhadas

Todas as áreas molhadas devem ser impermeabilizadas a fim de prevenir danos à estrutura e controlar a proliferação de mofo, fungos, bolores e manchas. Os danos causados pelas infiltrações vão desde questões estéticas, como descascamento na pintura, até problemas estruturais graves.

Por isso essas áreas serão impermeabilizadas com argamassa polimérica semi flexível e membrana acrílica (banheiros, cozinha e área de serviço) e manta asfáltica (área de manutenção). Atentando às normas no momento da execução e instruções do fabricante quanto a preparação e instalação dos produtos.

Pintura

A edificação será pintada interna e externamente atentando para as etapas previstas para a atividade: lixamento e retirada de partes soltas, aplicação de selador acrílico, aplicação de massa acrílica ou PVA quando necessário, lixamento (se aplicação de massa) e a pintura em duas demãos. Área de pintura interna é de 1205,88m² e área de pintura externa é 393,54m².

Telhado

O telhado existente receberá uma manutenção com ajuste e realinhamento de telhas, já o telhado que hoje cobre uma parte de área externa, deverá ser removido e um novo será construído de acordo com o projeto da edícula apresentado na prancha 02

Edícula

De acordo com o projeto apresentado na prancha 02, será construída uma edícula com 33,85m² que terá executado um piso e contrapiso, bem como assentamento de revestimento cerâmico.

Instalações hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias deverão seguir o layout descrito nas pranchas 04, 05, 06 e 07 com as peças adequadas e sempre atentado para as angulações previstas em projeto para as instalações sanitárias.

Instalações elétricas

As instalações elétricas devem seguir o padrão estabelecido em projeto (prancha 08). Os projetos de eletricidade deverão ser executados de modo a atender as necessidades do prédio, garantindo-lhe confiabilidade, seletividade e segurança. Todos os serviços a serem executados deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos das normas ABNT e padrões estabelecidos pela Concessionária local.

As adequações dos desenhos, caso realmente sejam necessárias, deverão ser comunicadas à Fiscalização para avaliação em conjunto com o autor do projeto. Ressalta-se que em todos os serviços listados constarão o fornecimento e instalação completa dos materiais destinados para tal, de acordo com orientado em projeto. Serviços finais

O serviço final de limpeza é fundamental para dar a obra como concluída. Vale ressaltar que a higiene, organização e saúde na obra é critério de todas as etapas da mesma. A desmobilização de contêineres e bases de apoio, bem como a retirada de máquinas, materiais e ferramentas se dá nesse período.

Os serviços deverão obedecer ao projeto de instalações elétricas e deverão ser executados em conformidade com as Normas NBR-5410/2004 e NBR-5419/2001 da ABNT e outras complementares, sempre com o acompanhamento da Fiscalização; todos os equipamentos e materiais deverão obedecer às normas aplicáveis da: ABNT, NEC, IEEE, NEMA, ou quaisquer outros órgãos competentes estaduais e municipais.

6.14.1 Quadro distribuição de luz

Os novos quadros deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:

- Barramentos neutro e terra independente;

- Quadros de sobrepor;

- Devem seguir a norma ABNT 5410/2005 E NBR 6808;

- Chapa de aço tratada contra corrosão por processo de fosfatização, acabamento em epóxi pó pintado eletrostaticamente, dotados de porta com fecho, espelho metálico articulado com fecho, moldura;

- Placa de montagem com regulagem de profundidade;

- Trilhos DIN;

- Espaços para instalação do disjuntor tripolar tipo caixa moldada quando necessário;

- Dispositivo de proteção contra surtos elétricos - DPS nos quadros de energia ininterrupta;

- Os cabos deverão estar todos identificados (circuito, fase, quadro) através de anilhas, de acordo com lista de cabos a ser elaborada;

- Os barramentos, em cobre eletrolítico, serão protegidos contra contatos diretos através de painéis de acrílico frontal;

- Identificados com placas acrílicas fixadas;

- Diagrama Unifilar e quadro de cargas, fixados na face interior da tampa de cada quadro, em placa acrílica;

- Referência CEMAR ou similar de 1ª linha.

Disjuntor geral

Deverão ser empregados disjuntores, tipo caixa moldada, com ajuste de corrente mínima e máxima, corrente nominal simétrica mínima de ruptura de 22kA, referência MERLIN GERIN, SIEMENS ou similar de 1ª linha.

    - Mini disjuntores divisionários padrão din (circuitos terminais)

Deverão ser empregados disjuntores para montagem em quadros de distribuição, mini disjuntores de 1, 2, 3 pólos, Padrão NBR IEC 60 898, curva de disparo “C”, corrente nominal simétrica mínima de ruptura 5 KA, referência MERLIN GERIN, SIEMENS ou similar de 1ª linha.

    - Cabos Alimentadores

Cabos flexíveis unipolares PVC: Deverão ser empregados cabos flexíveis unipolares, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação de HLPE, cobertura de composto termoplástico de PVC flexível, classe de tensão 1kV, em conformidade com as normas da ABNT NBR 7286/2001, NBR 6244/1980, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

    - Circuitos terminais

Para os circuitos terminais deverá ser adotado código de cores, da seguinte forma:

- Fases A, B e C: preta, vermelha e cinza escuro, respectivamente.

- Neutro: azul-claro

- Terra: verde

- Retorno: amarela

Nas instalações referentes aos circuitos terminais internos deverão ser empregados cabos flexíveis isolados, têmpera mole, encordoamento classe 5 (extra flexível), AFUMEX ou similar, classe de tensão 750 V, tipo BWF, em conformidade com as normas da ABNT NBR 6245/1995, NBR 6812/1995, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

Nas instalações referentes aos circuitos terminais externos ou em eletrocalhas e perfilados deverão ser empregados cabos flexíveis unipolares, têmpera mole, encordoamento classe 5, AFUMEX ou similar, classe de tensão 0,6/1kV, em conformidade com as normas da ABNT NBR 7288/2001, NBR 6245/1980, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

    - Eletrodutos

- Embutidos na alvenaria (teto, parede e piso): Deverão ser empregados eletrodutos rígidos e conexões em PVC rígido antichama, roscáveis, classe B, cor preta, NBR 6150/1980, referência TIGRE, FORTILIT, DUTOPLAST ou similar de 1ª linha.

- Aparentes: Deverão ser empregados eletrodutos rígidos em aço, tipo semi-pesado LII, roscas paralelas BSP e/ou NPT, acabamento galvanizado fogo conforme a Norma NBR 5624/1993, referência APOLO, MOPA, THOMEU ou similar de 1ª linha.

Também poderão ser utilizados eletrodutos flexíveis em situações específicas contidas neste projeto.

- Fixação: Os eletrodutos aparentes serão fixados por meio de vergalhões, abraçadeiras, suportes, ganchos, mãos-francesas, etc., em aço galvanizado, que serão fixados rigidamente as lajes e alvenarias com parafusos e buchas referência BANDEIRANTES, MEGA, MOPA, SISA, THOMEU ou similar de 1ª linha.

- Acessórios para Eletrodutos: Deverão ser empregadas buchas, arruelas em alumínio sílico, conexões e acessórios, referência WETZEL, DAISA, TRAMONTINA ou similar de 1ª linha.

    - Luminárias

Em substituição às luminárias existentes serão instaladas luminárias de sobrepor 24w de potência, tensão 127V, 1560 de fluxo luminoso e 6500K de fluxo luminoso.

    - Tomadas

Deverão ser empregadas tomadas tipo embutir e de sobrepor com placas em termoplástico cor branca, referência PIAL LEGRAND – linha Pialplus ou similar de 1ª linha.  Tomadas energia normal: 2P+T e Universal 15A, 250V, com placas 4"x2", 4"x4" ou condulete, cor branca.

    - Interruptores

Deverão ser empregados interruptores, embutidos, com placas em termoplástico na cor branca, referência PIAL LEGRAND - Linha Pialplus, ou similar de 1ª linha. Interruptores bipolares simples vertical com tecla dupla 10 A - 250 V, com placas 4"x2". Interruptores paralelos vertical com tecla dupla 10 A - 250 V, com placas 4"x2".

    - Caixas

Nas paredes deverão ser empregadas caixas de passagem tipo sobrepor e/ou embutir, conforme estabelecido em projeto, em chapa de aço dobrada, fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, com tampa aparafusada, referência CEMAR, PIAL LEGRAND, WETZEL ou similar de 1ª linha. Placas 4"x 2" ou 4" x 4" cegas: nas caixas sem equipamentos.

    - Acessórios

- Terminais: Todas as ligações finais serão dotadas de terminais apropriados, sendo adotados terminais pré-isolados reforçados para cabos de seção transversal de 2,5 a 6 mm², e terminais à compressão nas demais seções, referência AMP, BURNDY, INTELLI, MAGNET ou similar de 1ª linha.

- Conectores de emenda ou derivação: Nas emendas ou derivações nas caixas de saída serão empregados conectores referência Building (linha BDER) ou similar. (OBSERVAÇÃO: Não se admitirá o uso de fita isolante para derivação.)

- Anilhas de identificação numeradas e com letras: Os condutores instalados em eletrocalhas, perfilados, leitos e quadros elétricos, deverão receber identificação por meio de sistema de identificação de cabos, referência HELLERMANN ou similar de 1ª linha.

- Placas de identificação – quadros: Deverão ser consideradas placas de identificação em acrílico transparente, com letras serigrafadas na cor branca e fundo preto, com a designação correspondente ao nome do quadro e respectivos circuitos elétricos adotados no projeto. Também deverão ser fixados em placa acrílica, na face interior da tampa de cada quadro, diagrama unifilar e quadro de cargas.

    - Quadros elétricos

O espaçamento entre o painel e as faces laterais da caixa será de 50mm para todos os quadros. Todos os circuitos nos quadros de distribuição deverão ser anilhados e identificados por meio de etiquetas na porta interna do quadro. A identificação do nome dos quadros deverá ser feita através de placa de acrílico na cor preta, com a descrição na cor branca, devendo ser fixada nas portas externas dos quadros e para cada circuito parcial.

Todos os circuitos elétricos entre QGBT e quadros de distribuição de força ou luz, sejam de energia normal ou ininterrupta deverão ter seus condutores testados com megômetro, com tensão de teste de 1KVcc entre fases e fase-terra. Este teste deverá ser efetuado imediatamente após a passagem dos cabos em eletrocalhas, eletrodutos, etc. Estes circuitos deverão ter sua sequência de fase testada, através do uso de um fasímetro e/ou sequencímetro. Os cabos deverão ser amarrados por abraçadeiras plásticas nos quadros de distribuição, eletrodutos e perfilados.

Deverão ser utilizados terminais de aperto tipo “agulha” nos cabos conectados aos disjuntores. Deverão ser utilizados terminais de aperto tipo “olhal” nos cabos conectados aos barramentos de terra e de neutro, instalados nos quadros de distribuição.

Serviços finais

Após o término da obra toda a área deverá ser limpa.

A limpeza de todas as superfícies com cerâmicas, pastilhas e azulejos deverá ser feita com água e sabão ou com emprego de outros materiais recomendados pelos fabricantes. Os metais cromados serão limpos com removedor adequado. Para recuperação do brilho deverão ser polidos à flanela. A limpeza das louças deverá ser feita lavando-se com água e sabão, não sendo permitido o uso de solução com ácido.

A limpeza de manchas e respingos de tinta deverá ser feita com removedor adequado e esponja de palha de aço fina, sem danos às esquadrias e aos vidros. A limpeza dos carpetes deverá ser feita de acordo com a recomendação do fabricante. A limpeza do forro, divisórias e luminárias também deverão ser feitas de acordo com as recomendações do fabricante.

Fiscalização, Orientação e Controle

A Fiscalização será exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou terceiros designados pelo Contratante, convenientemente credenciados junto à Contratada, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços e projetos nos moldes da NBR 5671/1990, a qual será investida de plenos poderes para:

- solicitar da Contratada a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;

- rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às obras Contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para o Contratante e sem alteração do Cronograma (ocorrendo tal hipótese, a Contratada deverá tomar as providências que se fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas da identificação do problema);

- sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenização;

- solicitar projetos, cópias de documentos etc. relativos às obras ou serviços.

- atestar o recebimento de objeto verificando se os serviços foram executados de acordo com o contrato, conforme especificações apresentadas e aceitas; o ato de atestar se concretiza com a declaração e assinatura dos servidores designados na nota fiscal/fatura ou documento equivalente.

A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada de sua responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

Os representantes da Fiscalização reportar-se-ão direta e exclusivamente ao Responsável Técnico da Contratada ou seu preposto, nomeado por esse através de comunicação escrita encaminhada ao Contratante.

Os representantes da Fiscalização e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas dependências da Contratada ou de prestadores de serviços ou terceiros assim como terão acesso a todos os documentos, projetos e materiais que façam parte dos serviços contratados.

A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.

  - Comunicação e Registro de Ocorrências

A comunicação e/ou registro de ocorrências entre a Contratada e a Fiscalização poderá ser feita por meio de reuniões previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio ou carta numerada, por telefone – caso de dúvida referente às etapas do processo, documentação técnica, projetos e outros, ou por meio de endereços eletrônicos oficiais da Contratada e Contratante.

  - Medição ou Aferição de Serviço

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, corresponderá uma medição/aferição dos serviços executados.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante na licitação, estiverem executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos serviços. Quando de etapas não concluídas, será pago apenas serviços executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

Para a medição dos serviços, deve a Contratada apresentar, via comunicação eletrônica – correio eletrônico, sua proposta de medição de serviços através de planilha (cujo modelo será oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha orçamentária, e apresentá-la à Fiscalização, no mínimo 05 (cinco) dias antes da data da medição para avaliação dos serviços e documentos executados pela Contratada para atesto da Fiscalização.

A Contratada deverá apontar em planilha de medição os serviços efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela Fiscalização serviços executados de forma incompleta. Somente após a verificação e atesto da Fiscalização poderá a Contratada emitir Nota Fiscal – NF com o valor aprovado dos serviços das etapas executadas.

Recebimento provisório e definitivo

Quando os serviços contratados forem concluídos caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondência na unidade local da obra) informando o término dos serviços, cabendo à FISCALIZAÇÃO, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, após o qual será lavrado Termo de Recebimento Provisório, que caracterizará a aceitação provisória os projetos e documentos executados. O Termo de Recebimento Provisório, executado pelo Contratante, será entregue em 03 (três) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalização, após terem sido realizadas todas as medições/aferições e apropriações referentes a acréscimos, supressões e modificações.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados, entregue em 03 (três) vias de igual teor e forma, todas assinadas por comissão de no mínimo 03 (três) membros designados por portaria pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no parágrafo anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigências da FISCALIZAÇÃO, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos serviços executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

- Disposições Finais

Em todas as etapas que serão formalmente analisadas e inscritas em registro de ocorrências, os serviços sofrerão inspeção minuciosa por equipe multidisciplinar da Contratante para constatar e relacionar os ajustes que se fizerem necessários. Em consequência desta verificação, deverão ser executados todos os serviços de revisão levantados. Tais inspeções serão executadas, quando pertinentes, em conjunto com o(s) responsável(is) técnico(s) da Contratada.

Todo e qualquer serviço complementar, visando à entrega dos serviços em perfeitas condições de encaminhamento ao procedimento de licitação para construção, de acordo com a legislação municipal, estadual e federal e normas da ABNT necessárias à concepção dos projetos, deverão ser previstos e executados pela Contratada.

A entrega do serviço não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil).

A Contratada deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados.

Após o recebimento provisório dos serviços, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução de eventuais dúvidas detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse período, e solucionar as imperfeições detectadas, independentemente de sua responsabilidade civil.

Deverá ser providenciado, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade, entregando à Fiscalização toda a documentação referente a essas providências.

Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no edital de licitação dos serviços. Serviços extras com ônus para o Contratante somente poderão ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços e projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.

- Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5682: Contratação, Execução e Supervisão de Demolições, Rio de Janeiro: ABNT 1977.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8545: Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos, Rio de Janeiro: ABNT 1984.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13529: Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, Rio de Janeiro: ABNT 1995.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas -Procedimento, Rio de Janeiro: ABNT 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7200: Execução de forro autoportante com placas de gesso - Procedimento, Rio de Janeiro: ABNT 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão, Rio de Janeiro: ABNT 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Instalação predial de água fria, Rio de Janeiro: ABNT 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9574: Execução de Impermeabilização, Rio de Janeiro: ABNT 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13245: Execução de pinturas em edificações não industriais, Rio de Janeiro: ABNT 1995.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução, Rio de Janeiro: ABNT 1999.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15953: Pavimento Intertravado com peças de concreto - Execução, Rio de Janeiro: ABNT 2011.

PÉRICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal - Mat.: 12.907

GTED/SELOG/SR/PF/AM