Considerações Iniciais

O serviço de reforma é um processo de destruir, de forma planejada e calculada, algum edifício ou construção, a fim de liberar o// espaço para uma nova edificação ou para evitar que uma construção que apresenta riscos e/ou problemas estruturais desabe causando acidentes. A reforma também é válida para trazer utilidade a um ambiente que, à priori, servia uma demanda e hoje precisa sortir outra situação que se encontra o espaço CASA FUNCIONAL 26, situada na Rua Vinte e Um de Abril, número 26, São Jorge, 69033-560 MANAUS – AMAZONAS, e por isso apresenta-se o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas dos Serviços de Reforma da mesma.

Objetivo

Este Memorial de Cálculo tem como objetivo descrever fórmulas e métodos adotados para obtenção de quantitativos dos serviços de reforma da CASA FUNCIONAL 26.

Critérios para o dimensionamento

O dimensionamento foi efetuado conforme levantamento in loco e projetos executivos constantes no Projeto Básico.

Serviços

Demolição

A execução de serviços de demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da Contratada e responsável técnico todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços. Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura, checar se os EPC necessários estão instalados, usar os EPI exigidos para a atividade.

Demolição de paredes

A demolição é representada em projeto pela cor amarela. Todas as paredes sinalizadas nessa cor deverão ser retiradas bem como todos os acessórios de instalações elétricas e/ou hidrossanitárias que nela estiverem contidos e deve ser feita da parte superior para a parte inferior da parede.

| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÔMODOS | Altura (m) | Compr. (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| COZINHA | 2,63 | 2,88 | 7,57 | 1,14 |
| GARAGEM 2 (PORTÃO) | 3 | 3 | 9,00 | 1,35 |
| volume das paredes (m²) |  |  |  | 2,49 |

Adotou-se, portanto, o volume de 2,49m³.

Remoção de revestimento de áreas molhadas

Os revestimentos existentes nas áreas molhadas deverão ser retirados da parede, na fase da demolição. Nessas áreas, nada será reaproveitado.

CERÂMICA

| CÔMODO | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | PISO (m²) | PAREDE (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC SUÍTE 01 | 3,41 | 8,20 | 3,41 | 22,14 |
| WC SUÍTE 02 | 3,82 | 9,06 | 3,82 | 24,462 |
| LAVABO | 1,62 | 5,10 | 1,62 | 13,77 |
| WC SUÍTE 03 | 1,63 | 5,60 | 1,63 | 15,12 |
| WC SUÍTE 04 | 8,24 | 11,42 | 8,24 | 30,834 |
| WC SUÍTE 05 | 2,03 | 5,88 | 2,03 | 15,876 |
| WC SUÍTE 06 | 2,38 | 6,20 | 2,38 | 16,74 |
| WC SUÍTE 07 | 2,96 | 7,32 | 2,96 | 19,764 |
|  |  |  | 26,09 | 158,706 |
| Área Total de Remoção (Piso + Parede) m² |  |  |  | 184,79 |

Retirada de entulho.

A retirada do entulho deve ser realizada durante todo o processo de demolição, garantindo a boa circulação de pessoal e material na obra. Portanto deve ser levado até a área externa e ser descartado dentro de caixa coletora. O custo de remoção e movimentação dentro da obra está embutido na cotação de demolição e o volume desse pode ser calculado por:

Onde o empolamento é calculado por

Volume de entulho= Vparedes+Vrevestimento+Vempolamento

Onde  Vempolamento= Vparedes+Vrevestimento*0,3

Paredes e painéis

    - A divisória entre a sala N.A. 2 e a sala técnica será feita por meio de divisória de gesso acartonado (drywall) que deverá ser executada verificando se as condições in loco são favoráveis para execução do elemento.

Área da Parede= Alturaparede+Compr.Sala)

| Altura da Parede (m) | Compr. da sala (m) | Área da Parede (m²) |
| --- | --- | --- |
| 2,60 | 2,90 | 7,54 |

    - Revestimento cerâmico.

O revestimento cerâmico aplicado nas paredes é dada pela fórmula:

Área de revestimento em parede=altura da parede x perímetro

Detalhados na tabela a seguir:

Portanto, a área de execução de revestimento cerâmico em parede é de 233,56m²

‘Instalações

As instalações hidrossanitárias deverão seguir o layout descrito nas pranchas 04, 05, 06 e 07 com as peças adequadas e sempre atentado para as angulações previstas em projeto para as instalações sanitárias.

As instalações elétricas seguem o padrão estabelecido em projeto (prancha 08). Os projetos de eletricidade serão executados de modo a atender as necessidades do prédio, garantindo-lhe confiabilidade, seletividade e segurança. Todos os serviços a serem executados obedecerão a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos das normas ABNT e padrões estabelecidos pela Concessionária local.

O quantitativo foi levantado a partir dos projetos hidrossanitários anexados ao Projeto Básico atendendo as Normas Técnicas vigentes e levantamento das necessidades da edificação.

Forro

Forros têm como principal função a questão estética, com a finalidade de dar acabamento à estrutura de telhados ou lajes. Além de ocultar imperfeições, fios, tubulações ou dutos.

O forro da edificação principal que deverá ser executado é da cozinha, sendo removida a parte existente e instalado um novo forro. Assim, a área de forro a ser executada corresponde a área presente na prancha 2 - Planta Baixa Reformada, do cômodo cozinha (25,39m²).

Já a edificação de apoio terá forro em PVC com área total apresentada na tabela a seguir:

Pavimentação (piso)

- EDÍCULA

- A execução de piso de concreto será realizada na área da edícula, de cordo com o projeto apresentado na prancha ARQ 02, com área correspondente a 33,85m². De maneira análoga, a camada separadora e o revestimento cerâmico em piso terão a mesma área tendo em vista que serão aplicados no mesmo local.

- ÁREA INTERNA

- Na área interna será realizada a execução de revestimento cerâmico em piso sobre piso conforme a tabela a seguir:

- Portanto, a área total de revestimento da área interna é de 176,39m² e 194,18m de rodapé.

- ÁREA EXTERNA

- Na área externa será realizada a execução de revestimento cerâmico em piso sobre piso conforme a tabela a seguir:

- Portanto, a área total de revestimento da área interna é de 43,93m² e 76,07m de rodapé.

Pintura

FORRO

Todos os ambientes internos da edificação principal terão o forro pintado com área conforme a tabela a seguir:

PAREDE

A edificação será pintada interna e externamente atentando para as etapas previstas para a atividade: lixamento e retirada de partes soltas, aplicação de selador acrílico, aplicação de massa acrílica ou PVA quando necessário, lixamento (se aplicação de massa) e a pintura em duas demãos. Área de pintura interna é de 671,38m² e área de pintura externa é 892,47m².

PÉRICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal - Mat.: 12.907

GTED/SELOG/SR/PF/AM