PROJETO EXECUTIVO ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS

OBRA:   Instalação do SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosféricas) da SR/DPF/MS

OBJETO

## Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos serviços de Instalação do SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosféricas) da SR/DPF/MS, localizada à Rua Fernando Luiz Fernandes, 322. Vila Sobrinho, em Campo Grande/MS.

LOCAL DOS SERVIÇOS:

## O local consiste no edifício sede da Superintendência e Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Obras Elétricas

- Instalação de pára-raio tipo gaiola de faraday, composto de barras chatas de alumínio nas fachadas do prédio .

- Instalação de pára-raio tipo gaiola de faraday, composto de cabo de cobre no telhado do do prédio.

- Instalação de pára-raios tipo franklin na torres, antenas e base de fixação de câmeras existentes no telhado da superintendência e interligação a gaiola de faraday.

- Interligação do Sistema de proteção de descarga atmosféricas  ao aterramento existente da Superintendência.

CAPITULO I

CONSIDERAÇÕES GERAIS

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

  - Este caderno de especificações estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e normas de conduta para a execução de obras e serviços para o Departamento de Polícia Federal.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - O caderno de especificações fará parte integrante do Contrato, valendo como se fosse nele efetivamente transcrito.

  - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas de elaboração e aprovação dos projetos executivos que não forem fornecidos e que sejam necessários. Ao final dos trabalhos deverá apresentar o projeto as-built da edificação e seus sistemas.

  - A planilha orçamentária bem como os desenhos e detalhes fazem parte da especificação, sendo de caráter complementar. Eventuais omissões da planilha serão sanadas através da especificação.

  - Para efeito de ordenação dos serviços prevalecerão as diretrizes deste CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e as demais normas vigentes no país e na falta destas, as adotados internacionalmente, as regulamentações e a legislação municipal, estadual e federal.

  - Quaisquer modificações necessárias no projeto, especificações ou planilhas, durante a execução das obras e serviços só poderão ser feitas pelo Projetista ou por terceiro com sua devida aprovação, lançadas no Diário de Obras.

  - Define-se como norma vigente no país aquelas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

  - Define-se como norma internacionalmente aceita aquelas pertencentes a outros países e que comprovadamente são adotadas.

  - Para fins de execução dos serviços valem também as prescrições dos fabricantes dos produtos a serem empregados.

  - Define-se como CONTRATANTE o DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL ou o preposto por ele indicado e como CONTRATADA a empresas executora dos serviços.

  - Define-se como Fiscalização, o(s) técnico(s) indicado(s) pelo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL responsável (eis) pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações geral dos serviços a serem executados.

  - Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônicos, elétricos e outros, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para execução da obra.

  - Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da assinatura do Contrato deverá a CONTRATADA dar imediata comunicação por escrito ao CONTRATANTE, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão à normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepância que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.

  - Após a entrega da documentação ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

  - Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

  - Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e este Caderno de Especificações, prevalecerá este último;

  - Em caso de divergência entre desenhos de detalhes e os projetos, prevalecerão sempre os primeiros;

  - Em caso de divergência entre a especificação e a planilha orçamentária, prevalecerão sempre a primeira, e a CONTRATADA ao elaborar sua proposta orçamentária deverá levar em conta como um todo a especificação, os projetos e a planilhas orçamentárias;

  - Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, a Fiscalização, sob consulta prévia, definirá as dimensões corretas;

  - Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

  - Em caso de divergência entre desenhos de data diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

  - Em caso de divergências entre este Caderno de Especificações e as normas da ABNT, prevalecerão sempre estas últimas.

  - Em caso de dúvidas quanto ao entendimento e interpretações das prescrições deste Caderno de Especificações e dos Projetos, a Fiscalização deverá ser consultada e emitirá parecer.

  - Após a assinatura do contrato compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto deste Caderno de Especificações, mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito cumprimento, conforme citado acima.

  - Não caberá à CONTRATADA alegação e desconhecimento ou omissões em orçamento.

  - A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo Contrato a contar do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

  - Todos os trabalhos deverão ser iniciados com a elaboração dos projetos executivos, detalhamentos, registros dos mesmos junto ao CREA/MS e aprovação junto à Administração Regional, Corpo de Bombeiros e demais órgãos e concessionárias de serviços, sempre que necessário. Todos os projetos deverão também ser previamente aprovados pela Fiscalização.

  - A execução das obras contratadas será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido à CONTRATANTE até 5 (cinco) dias após a liberação da Ordem de Serviço, para aprovação. A supervisão, a Fiscalização e o acompanhamento dos serviços ficarão a cargo da Fiscalização da CONTRATANTE.

  - Todas as liberações necessárias, junto ao CREA, Concessionárias e órgãos Fiscalizadores, serão de responsabilidade da Contratada, bem como as respectivas despesas.

  - A CONTRATADA será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno desenvolvimento da obra e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e de Previdência Social.

# FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização será designada pela CONTRATANTE e será composta por engenheiros e arquitetos devidamente credenciados juntos à CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e Fiscalização das obras/serviços de construção.

  - A Fiscalização, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos.

  - As exigências da Fiscalização basear-se-ão nos projetos, especificações e nas regras básicas da boa técnica. A CONTRATADA se comprometerá a dar à Fiscalização, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

  - Fica assegurado, à Fiscalização, o direito de:

- Solicitar Diário de Obras, devidamente preenchido na obra;

- Solicitar a retirada imediata da obra, de qualquer profissional da CONTRATADA que não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. A adoção desta medida não implica em prorrogação de prazo;

- Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações;

- Ordenar a suspensão das obras/serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito de qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material posto na obra.

  - Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

  - Orientações sobre o preenchimento do Diário de Obras.

  - Deverão constar:

  - Pela CONTRATADA:

- as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as consultas à FISCALIZAÇÃO;

- as datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o corrugaram aprovado;

- os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;

- as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;

- medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

  - Pela FISCALIZAÇÃO:

- atestado de veracidade dos registros previstos anteriormente;

- juízo formado sobre o andamento da obra/serviço tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

- observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Obras;

- soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a POLÍCIA FEDERAL;

- restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

- determinação de providências para cumprimento dos termos do CONTRATO, dos projetos e especificações;

- aprovação das medições para faturamento;

- outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

  - Para perfeita execução e completo acabamento das obras/serviços, a CONTRATADA, se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

  - A CONTRATADA deverá manter a disposição da obra/serviço, um engenheiro ou arquiteto, legalmente habilitado, além de auxiliares de comprovada competência.

  - Caberá à direção da obra providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução das obras/serviços até sua entrega provisória.

  - A CONTRATADA providenciará sem que solicitado, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecimento de protótipos, bem como reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

  - A CONTRATADA deverá fornecer e manter no local da obra, um Diário de Obras onde serão obrigatoriamente registradas em 3 (três) vias as anotações relatadas no item Fiscalização anterior, em quantidade suficiente para cobrir todo o período de execução da obra.

  - A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.

  - A CONTRATADA será responsável por todas as instalações preliminares constantes de limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local para depósito de material e outros serviços que se fizerem necessários.

  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui especificadas.

# EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA

  - Caberá à CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da totalidade do ferramental, mão de obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e a sua conclusão no prazo fixado em contrato.

# SUBCONTRATADA

  - A CONTRATADA não poderá sub-empreitar o total das obras a ela adjudicada, salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e neste caso, mediante prévia autorização da Fiscalização. A responsabilidade sobre esses serviços não será transmitida aos sub-contratados perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

# RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS/SERVIÇOS

  - O recebimento provisório das obras/serviços será feito mediante as seguintes condições:

- Após sua conclusão;

- A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo da obra/serviços fixado no CONTRATO;

- Pelo FISCAL responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, dentro de um período máximo de 15 dias, corridos após a comunicação escrita de CONTRATADA, devidamente protocolada junto à POLÍCIA FEDERAL, comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais:

- Conformidade da obra/serviço com o projeto e especificações;

- Após a vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou imperfeições.

  - Será exigido para o recebimento provisório da obra/serviço que a CONTRATADA entregue à CONTRATANTE um jogo de cópias do projeto de arquitetura contendo todas as modificações havidas no projeto executivo, devidamente registrados no CREA;

  - Serão exigidos da CONTRATADA, quando for o caso, os documentos abaixo relacionados:

- Certificados de garantia de equipamentos;

- Manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

  - Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra/serviço, caso a CONTRATADA não solicite seu recebimento, a Fiscalização deverá elaborar relatório informando sobre o estado da obra e quais as pendências ainda existentes para a sua conclusão. Após a ciência da CONTRATANTE, a Fiscalização continuará responsável pelo acompanhamento das obras/serviços até o vencimento dos prazos legais, quando então serão aplicadas as multas em conformidade com a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, republicada no DOU de 06 de Julho de 1994.

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- Recebimento definitivo das obras/serviços será feito mediante as seguintes condições:

- até 90 (noventa) dias a contar da lavratura do termo de recebimento provisório, observado o disposto na Art. 69 da Lei Nº 8.666/93.

- Por Comissão designada pela POLÍCIA FEDERAL, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, comprovando-se a adequação do objeto aos prazos contratuais.

  - Obs.: Será emitido pela Comissão o LAUDO DE VISTORIA, contendo todos os itens do CONTRATO não cumpridos satisfatoriamente.

  - Será exigência para o recebimento definitivo da obra/serviços que a CONTRATADA entregue à POLÍCIA FEDERAL:

- Carta de Habite-se;

- Comprovante de quitação dos débitos perante a Previdência Social.

  - A contratada deverá entregar a obra com as instalações de luz, força, água e esgoto devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento e, quando houver rede pública, com aprovação das concessionárias locais.

  - Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido, a partir desta data o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo de 5 (cinco) anos, mencionados no Artigo 618 do Código Civil.

# MATERIAIS

  - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às normas relacionadas aos mesmos.

  - O emprego de qualquer material fica condicionado à apresentação deste à Fiscalização e sua respectiva aprovação.

  - No que couber, deverão ser apresentados, às expensas da CONTRATADA, amostras de produtos para aprovação por parte da Fiscalização.

  - As amostras de materiais aprovados pela Fiscalização deverão ser guardadas no canteiro até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o material a ser aplicado.

  - A substituição de um produto especificado, por outro, deverá ser aprovada pela Fiscalização, conforme o critério de analogia.

  - O critério de analogia baseia-se no fato que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva, e apresentam as mesmas características exigidas pelas especificações.

# SEGUROS E ACIDENTES

  - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras/serviços contratados, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

  - A CONTRATADA se obriga cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham ou permanecem na obra,

  - A CONTRATADA deverá atender à Lei 6514 de 22.12.77 - CLT - relativa à segurança e medicina do trabalho.

  - Caberá à CONTRATADA manter no canteiro de obras, os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros.

  - A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de proteção contra-incêndio na forma da legislação em vigor.

# PENALIDADES

  - As multas por infrações de cláusulas contratuais, quer ao montante, quer quanto ao modo de cobrança, serão estabelecidos no contrato.

  - Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras obrigações a assumir neste particular.

# PRÁTICA GERAL

  - Estas especificações foram elaboradas com a finalidade de complementar os projetos e fixar normas de execução, bem como de determinar os materiais a serem empregados nas obras das dependências do Departamento de Polícia Federal.

  - Toda e qualquer sugestão da CONTRATADA visando modificar o projeto, as quantidades ou trocas de serviços após a assinatura do contrato, deverá ser encaminhada à CONTRATANTE em 2 (duas) vias, ao mesmo tempo em que deverá fornecer:

- Composição de custos com as quantidades e preços da proposta da concorrência;

- Justificativa técnica e comercial para as razões das alterações;

- Juntar documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado por parte do fabricante;

- Anexar tomada de preço do material considerado similar com proposta de três fornecedores;

- Fornecer documentos de análise técnica dos materiais por órgãos oficiais quando solicitado pela CONTRATANTE.

  - À CONTRATADA fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas.

  - Para qualquer serviço mal executado, à Fiscalização reservar-se-á o direito de modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.

  - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por:

- Não observância das técnicas estatuídas pela ABNT e demais órgãos normativos;

- Falta de execução global de serviços executados;

- Falta de segurança e perfeição dos serviços realizados e sua conseqüente demolição e reconstrução solicitadas pela Fiscalização;

- Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente a terceiros provenientes dos serviços contratados;

- Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação específica vigentes, no que se refere aos serviços contratados.

CAPITULO II		                  		SERVIÇOS PRELIMINARES

# DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este caderno de especificações técnicas e com os documentos nele referidos especialmente as normas técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os projetos em anexo;

- Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no caderno de encargos, serão fornecidos pela contratada;

- Toda mão de obra, salvo o disposto em contrário no caderno de encargos, será fornecida pela contratada;

- Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais;

- Ficará a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

# IMPLANTAÇÃO

## Canteiro de Obras

  - Antes de iniciar os serviços de implantação, a contratada deverá verificar criteriosamente se existem elementos construídos que obstruam ou dificultem os serviços nos locais onde será executada a obra.

# ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

  - Materiais, ferramentas e equipamentos

- Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora nr-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no dou de 06.07.78 (suplemento).

- Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

- Ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no caderno de encargos.

- Os equipamentos que a contratada levar para as obras, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser executadas e retiradas com autorização formal da fiscalização.

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações.

- Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar da contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela contratada, sem ônus para a contratante.

- A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela fiscalização.

- Depois de autenticadas pela fiscalização e pela contratada, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

- Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

# Equipamentos de Proteção Individual

  - Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:

## Equipamentos para proteção da cabeça:

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial.

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

## Equipamentos para Proteção Auditiva

- Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

## Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços

- Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

## Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Calçados de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.

- Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.

- Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.

## Equipamentos para proteção respiratória

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.

## Equipamentos para proteção do tronco

- Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

# CANTEIRO DE OBRAS

## Disposições gerais

A CONTRATADA deverá prever a instalação do canteiro de obras para a execução dos serviços, até o seu final.

O local para edificação do barracão será previamente determinado pela fiscalização.

Todas as instalações previstas serão executadas obedecendo aos projetos, bem como prescrições contidas na Norma Regulamentadora NR-18 da Portaria 3214 de o Ministério do Trabalho.

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados conforme projeto a ser apresentado pela CONTRATADA e as recomendações da NBR-5682. Salvo instruções em contrário da Fiscalização ou exigências da Administração Regional:

Execução em chapas de compensado resinado de 2,44m de altura por 1,22m de largura e 10mm de espessura, pregados em barrotes enterrados no terreno e espaçados de 1,20m, serviços realizados manualmente por carpinteiros e serventes. A altura dos tapumes será do comprimento das chapas.

Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75 mm x 75 mm de seção transversal – serão de peroba-rosa ou madeira equivalente, solidamente fixados ao solo.

Os montantes intermediários e as travessas – peças inteiras e maciças com 50 x 50mm de seção transversal serão de pinho ou madeira equivalente.

Os rodapés serão de tábua de pinho ou madeira equivalente, com 300 x 25 mm de seção transversal.

Os chapins – a guisa de pingadeira – terão características idênticas às dos rodapés referidos no item anterior.

Os mata-juntas – sarrafos de pinho – com 50 mm x 50 mm ou ripas de peroba ou madeira equivalente, com 50mm x 10mm, de seção transversal, serão fixados nos encontros das chapas de vedação.

As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada de 6mm ou 8mm de espessura, com revestimento plástico em ambas as faces.

Portão, alçapões e portas – para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente – terão as mesma características do tapume, com esquadrias de canela-parda ou madeira equivalente – a critério da Fiscalização, devidamente contraventadas, ferragens robustas, com trancas de segurança.

Todo o tapume, inclusive os montantes, rodapés, chapins, mata-juntas, portão, alçapões e portas serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e pentaclorofenol, aplicado a pistola ou pincel.

Externamente, todo o tapume receberá pintura protetora e decorativa à base de resina de copolímeros ASVT, acabamento acetinado, preferencialmente na cor branco neve.

Após remoção dos tapumes todos os locais serão devidamente recuperados e recompostos.

# LOCAÇÃO DA OBRA

  - Para locação das paredes proceder-se-á a um trabalho básico de locação, onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto.

  - A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

  - Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito.

  - Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, A CONTRATADA comunicará à Fiscalização que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

  - A ocorrência de erro na locação das paredes projetadas implicará, para A CONTRATADA, a obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - às modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis, de acordo com o Edital.

  - A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.

  - A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

# SINALIZAÇÃO

- A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços, boas condições de tráfego e segurança satisfatória com sinalização adequada interna e externa, de fácil interpretação pelos usuários.

- Também deverá ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância do tapume e do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados.

# Generalidades

- A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis após assinatura do Contrato, o Plano de Execução de Obra, que deverá contemplar o detalhamento dos seguintes itens:

- · Definição das etapas de execução das obras;

- · Programa para elaboração dos projetos não disponíveis;

- · Identificação das interfaces entre projetos;

- · Identificação das interfaces entre serviços;

- · Identificação e estabelecimento de prioridades quanto aos pontos críticos para cumprimento do prazo previsto para

- finalização da obra;

- · Apresentação do projeto do canteiro de obras;

- · Apresentação do planejamento detalhado da obra, incluindo: data de entrega dos principais suprimentos, período

- de início e término de cada um dos serviços e caminho crítico;

- · A construtora deverá fornecer material técnico (amostras e catálogos) referente a possíveis materiais que julgarem

- similares ao especificado em projeto;

- · Apresentação de marca e modelo dos materiais/equipamentos que serão utilizados na obra e que represente, pelo

- menos, 80% do valor total da planilha orçamentária.

CAPITULO III	       	                 INST. ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

# IE1GENERALIDADES

- As instalações elétricas serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deverão ser previstos no sentido de incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento de todos os sistemas.

- Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, formando um conjunto mecânica e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serão protegidas contra acidentes, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal de pessoas não qualificadas.

- As partes dos equipamentos elétricos que, em operação normal, possam produzir faíscas deverão possuir uma proteção incombustível protetora, e ser efetivamente separados de todo material facilmente combustível.

- Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material possa sofrer ação dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serão usados métodos de instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

- Somente em caso claramente autorizado, pela Fiscalização e pelo autor do projeto, será permitido que equipamentos e materiais sejam instalados de maneira diferente da especificada nos projetos ou indicada por seu fabricante. Esta recomendação cobre também os serviços de partida e os testes de desempenho de cada equipamento, que deverão ser realizados de acordo com as indicações de seus fabricantes.

- Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar os projetos e detalhes complementares solicitados na especificação para aprovação pela Fiscalização e em seguida registrar os mesmos no CREA.

- Este memorial é meramente informativo.  A empresa proponente deverá responsabilizar-se por aferir, no projeto em CAD, conjuntamente à vistoria no local, as dimensões dos ambientes, bem como os quantitativos de todos os materiais necessários para a execução da obra.

# IE2 NORMAS E CÓDIGOS

- Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial as abaixo relacionadas:

- NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão

- NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

- Outras pertinentes a execução da obra.

## IE3	DOCUMENTAÇÃO “AS-BUILT

- A instalação será considerada concluída, quando for entregue e validada pela SR/DPF/MS e/ou fiscalização competente, a documentação “As-Built” contendo os seguintes elementos:

- Memorial descritivo de instalação;

- Plantas atualizadas em arquivo DWG;

- Diários de obra;

- Arquivos de identificação, contendo todos os padrões de identificação utilizados na implementação.

## IE4  OBSERVAÇÕES

· Todos os materiais/equipamentos instalados na cobertura do edifício ou em sua fachada (letreiros) deverão estar conectados a malha de proteção do SPDA.

CAPITULO IV	                  		RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

# RS1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

- O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços.

- Além do disposto no item anterior, as instalações só poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela Fiscalização

- A execução será inspecionada em todas as suas fases e testada após a conclusão, para comprovar-se o cumprimento das exigências pactuadas.

- O recebimento será efetuado através de inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema.

- Serão obrigatoriamente observados os seguintes aspectos:

  - Instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como: eletrodutos, braçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados;

  - Verificação de fiação e emendas nas caixas de passagem ou caixas de distribuição com o objetivo de verificar se os requisitos constantes dessas Especificações foram atendidos.

- Para aceitação do sistema de telefonia, em seus diversos trechos, serão realizados, no mínimo, os testes recomendados, onde aplicáveis, pelo SINMETRO e TELEBRÁS.

CAPITULO V                                                         LIMPEZA DA OBRA

# LO1Procedimentos Gerais

- Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na obra.

- Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios.

- Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

- Serão removidos cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montantes em alumínio anodizado, luminárias e metais.

# LO2 Procedimentos Finais

- Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a Fiscalização determinar.

- Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção.

- Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

CAPITULO VI– DOS PREÇOS ESTIMADOS

- Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual foi produzida baseada em pesquisas de preços praticados no mercado (Elétrica Zan, GE Industrial, Matpar, Potencial Consultoria, Bergo Eletricidade, Dicorel, Multicoisas, H&T, Multiway, Bigolin, BW Serralheria, Regional Telhas, Acital Isolamentos Térmicos e Acústicos, Luxin Comércio de Películas Ltda, Granitos Programar Progresso (no Estado do Espírito Santo), MS Diagnóstica Ltda, LF Divisórias, Referense Divisórias e Serviços, BRASFAIBER Tecnologia em Ventilação Industrial Ltda, Cirúrgica Net, VEDACIT Impermeabilizantes, Pisos Catarinense Ltda, Movelaço Indústria de Móveis de Aço Ltda, Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado e no SINAP).

EQUIPE TÉCNICA

##### JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA

##### Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048

Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D – MS

###### Campo Grande/MS – Novembro de 2011