Segue memória de cálculo de volumes a dragar prevista para o Anteprojeto de Dragagem de Manutenção e de Readequação da Geometria do Canal de Acesso Aquaviário e dos Berços de Acostagem do Complexo Portuário de Santos – SP.

O cálculo dos volumes foi feito através do software Surfer®.

A batimetria utilizada para o cálculo dos volumes é composta por um mosaico dos levantamentos batimétricos mais recentes e representativos disponibilizados pela codesp à época da elaboração do projeto. O mosaico é constituído por um levantamento batimétrico principal, realizado pela empresa HIDROTOP Construções, Importação e Comércio Ltda, no período de 15/03/2013 à 14/5/2013, abrangendo quase a totalidade do canal. Esse levantamento principal foi complementado por outros dados batimétricos, coletados entre 2006 e 2013 e relacionados pela CODESP, de forma a preencher áreas não cobertas pelo levantamento principal, essencialmente junto a berços de atracação, assim como atualizar áreas onde foram realizados levantamentos mais recentes, como o caso da BTP, que estava realizando a dragagem de implantação da sua infraestrutura aquaviária concomitantemente à elaboração do referido projeto. As áreas, onde não existem dados disponíveis, foram ocupadas por interpolação numérica efetuada pelo software.

Os cálculos de volume foram computados por meio de sólidos tridimensionais definidos por uma superfície superior e uma superfície inferior, que podem ser tanto malhas tridimensionais como planos horizontais com níveis constantes no eixo z.

Os resultados são apresentados sob uma ótica de obras de terraplanagem, separados em volumes de corte (cut), onde a superfície superior está acima da superfície inferior, e volumes de aterro (fill), onde a superfície superior encontra-se abaixo da superfície inferior, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1.	Exemplo de uma seção transversal de cálculo de volumes realizado pelo Surfer, mostrando a relação entre a superfície superior (upper surface) e a superfície inferior (lower surface) e os volumes considerados de corte (cut) e aterro (fill).

Foi atribuída a tolerância de 0,7 m para todo canal, externo e interno, bem como para acesso a berços e berços.

A Tabela a seguir apresenta os valores resultantes de volumes a dragar considerados no Anteprojeto de Dragagem de Manutenção e de Readequação da Geometria do Canal de Acesso Aquaviário e dos Berços de Acostagem do Complexo Portuário de Santos – SP, Relatório INPH 049/2013 Rev.01.

| Área |  | Volume (m³) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projeto | Tolerância | Total |
| Canal | Externo | 945.514,22 | 338.904,92 | 1.284.419,14 |
|  | Interno (+ Acesso aos Berços) | 4.766.163,81 | 1.658.610,24 | 6.424.774,05 |
|  | Sub-total |  |  | 7.709.193,19 |
| Berços | Trecho 1 | 694.160,93 | 217.062,84 | 911.223,77 |
|  | Trecho 2 | 22.782,25 | 22.193,59 | 44.975,84 |
|  | Trecho 3 | 168.097,76 | 100.133,87 | 268.231,63 |
|  | Sub-total |  |  | 1.224.431,24 |
| TOTAL GERAL |  |  |  | 8.933.624,43 |