# ANEXO A AO TERMO DE REFERÊNCIA

# PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS EMBARCAÇÕES

# LIMPEZA DIÁRIA

- Fibra de Vidro e Aço Inox: Lavagem com água doce e xampu recomendado, com posterior polimento e enceramento com pasta de polir e cera também recomendadas pelo fabricante;

- Defensas: Lavagem com água doce, remoção de manchas com produto adequado, aplicação de produto específico e indicado para conservação da cor e aumento da sua vida útil;

- Compartimentos Internos e Externos: Limpeza com água doce de todos os compartimentos internos e externos das embarcações, utilizando produtos indicados para o ambiente marinho, de forma a possibilitar um significativo aumento da vida útil das embarcações com diminuição de incidência de ferrugens ou agentes abrasivos;

- Limpeza dos tapetes, banheiros, cozinha e eletrodomésticos;

- A praça de máquinas deverá ser mantida limpa e livre de respingos de óleo;

- Estofados: Limpeza e remoção de manchas com produtos recomendados pelo fabricante. A aplicação regular de produtos destinados a limpar, conservar e proteger evitam ressecamento e rachadura dos revestimentos; Capas que recobrem a embarcação: as capas deverão ser mantidas limpas e íntegras (sem rupturas), com os botões de pressão e zíperes em perfeito funcionamento;

- Devem ser inspecionados e repostos os materiais de uso e consumo de bordo listados na Planilha de Custos e Formação de Preços, como insumos de banheiro, roupas de cama, água mineral engarrafada, reposição de protetor solar, papel toalha, sabonete e afins.

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA DIÁRIA

- Inspeção com medições das tensões e corrente dos geradores, carregadores de bateria 24 V e carga dos grupos de baterias;

- Verificar nível e contaminação dos óleos lubrificantes e hidráulicos através de testes visuais e de viscosidade;

- Verificar ruídos e vibrações anormais e/ou excessivas e vazamentos de óleos em geral;

- Verificar aperto de conexões, tampões, uniões, braçadeiras e parafusos de fixação de mangueiras em geral e do casco. Eliminação de possíveis vazamentos;

- Verificação e teste de bombas de porão e seus automáticos;

- Verificação de vigias, esquadrias e atracadores;

- Verificação de amarras e espias de atracação.

- Verificação da circulação de água salgada no acionamento dos motores e gerador

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL (ou a cada 100h, o que ocorrer primeiro):

- Inspeção/limpeza dos barramentos AC/DC, aterramento dos quadros elétricos, disjuntores, tomadas de cais macho/fêmea com medições das tensões e corrente dos geradores, carregadores de bateria 24 V, estado da carga dos grupos de baterias, verificação do nível do eletrólito das baterias e troca de lâmpadas e leds queimados;

- Aferição e calibração de tacômetros, termômetros, manômetros, horímetros, indicadores de ângulo do leme, indicadores de níveis de tanques e bússolas;

- Verificar contaminação dos óleos lubrificantes e hidráulicos através de testes químicos e de viscosidade;

- Verificar/Reparar (se necessário) os seis (06) sensores do DEC2 nos motores propulsores;

- Troca de óleo lubrificante e filtro do gerador (conforme manual fabricante VETUS);

- Efetuar dosagens de cloro no tanque de água;

- Verificação/reparo da condição física dos estofados, carpetes, colchões, marcenaria e eletrodomésticos;

- Verificar/Reparar (se necessário), ruídos, vibrações anormais e/ou excessivas e vazamentos de óleos em geral;

- Verificar aperto de conexões, tampões, uniões, braçadeiras e parafusos de fixação;

- Apresentação de relatório com registro das condições de trabalho, informando as atividades executadas;

- Revisão geral de vigias, esquadrias e atracadores;

- Lubrificação de atracadores;

- Revisão de vidros das vigias e substituição, se necessário;

- Revisão e/ou recuperação das vedações das vigias;

- Tratamento de guarda corpos com eliminação de oxidação e deposição de cromo duro, se necessário;

- Tratamento de cunhos, passa cabos, pintura ou deposição de cromo duro, se necessário.

- Outras verificações e correções recomendadas pelos fabricantes da embarcação e dos demais equipamentos.

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL (ou a cada 300h, o que ocorrer primeiro):

- Verificação da resistência do isolamento dos motores elétricos, em caso de baixa corrigir;

- Trocar óleo lubrificante e filtros dos motores propulsores;

- Inspecionar/Reparar/Trocar motores dos limpadores de pára-brisa e suas palhetas, se necessário;

- Verificar/Trocar o rotor da bomba d’água dos motores propulsores, se necessário;

- Inspecionar estado dos tensores automáticos das correias, corrigir se necessário;

- Limpar o filtro de sucção das caixas reversoras ZF;

- Verificar nível do óleo hidráulico do sistema de governo e flaps – completar se necessário e corrigir vazamentos;

- Inspecionar mangueiras das tomadas d’água do motor, se necessário substituir;

- Reaperto dos cunhos de amarração e verdugos;

- Verificar lubrificação e funcionamento do guincho de âncora (reparar, se necessário);

- Limpeza manual do casco nas obras vivas, incluindo propulsão e direção (eixos, hélices, mancais de apoio dos eixos e lemes);

- Trocar todos os anodos de sacrifício, inclusive as barras de proteção contra corrosão dos motores propulsores, o zinco do Raizer do escapamento e os anodos dos resfriadores de óleo das Reversoras ZF ;

- Inspecionar mangueiras das tomadas d’água do motor;

- Lubrificação e amaciamento das válvulas de captação de água do mar;

- Verificação do sistema de abertura / fechamento do painel de instrumentos do fly bridge;

- Manutenção no motor de popa do bote inflável. Verificar se há algum vazamento de combustível, estado de velas e cabos de ignição, circulação da água de arrefecimento, lubrificação da caixa de engrenagens;

- Inspecionar mangueiras d’água do motor, se necessário substituir;

- Reaperto dos cunhos de amarração e verdugos, reparar/trocar se necessário;

- Verificar lubrificação do guincho de âncora e do guincho de amarração de popa;

- Verificar/reparar a bomba de água doce, regular pressostato e inspecionar/reparar o pulmão de tanque de acúmulo e verificar o funcionamento do boiler;

- Outras verificações e correções recomendadas pelos fabricantes da embarcação e dos demais equipamentos.

- Apresentação de relatório com registro das condições de trabalho, informando as atividades executadas.

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL (ou a cada 600h, o que ocorrer primeiro):

- Verificar/Ajustar as folgas das válvulas de admissão e descarga dos motores propulsores;

- Verificar pintura de convés principal e compartimentos com recomposição da mesma quando necessário;

- Inspeção das partes móveis dos motores principais e geradores com regulagem de válvulas, testes de pressão em bicos injetores e aferição, inclusive eletrônica, com o uso de equipamentos próprios, do sistema de injeção, quando necessário;

- Trocar óleo e filtros das caixas reversoras ZF ( a cada 500 horas de funcionamento), quando necessário;

- Verificar o piloto automático e teste de funcionamento;

- Cozinha e banheiro: revisão geral do funcionamento de pias e sanitários, com substituição de fechaduras, metais, louças, por outras, caso necessário, de mesma ou de superior qualidade e no padrão existente;

- Revisões no sistema SEA-FIRE FE-241: verificar pesagem do cilindro com substituição do mesmo, caso necessário, e efetuar teste de acionamento conforme manual do fabricante.

- Outras verificações e correções recomendadas pelos fabricantes da embarcação e dos demais equipamentos;

- Apresentação de relatório com registro das condições de trabalho, informando as atividades executadas.