DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, (Nome Completo do Arquiteto/Engenheiro Civil – CAU Nº número CREA Nº número), DECLARO, na qualidade de representante da (nome da empresa c/ CNPJ), Responsável Técnico pelo Projeto (especificar objeto e tipo de projeto), vinculado ao convênio ou contrato de repasse nº (nº do convênio do SICONV), para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº XX, de XX de XXXXXX de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Local, Dia de Mês de Ano

___________________________________

NOME DO ARQUITETO/ ENGENHEIRO

Arquiteto – CAU Nº número OU

Engenheiro Civil – CREA Nº número

___________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Cargo do(a) Nome do

Convenente ou Contratado

| LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE ITEM; DESCRIÇÃO; ATENDIMENTO*; ETAPA DE VERIFICAÇÃO; ITEM DA NBR 9050/15:; OBS. *. SIM; NÃO nesta etapa**; N/A - Justificar (não será verificado); PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA; PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE; PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE. ROTA ACESSÍVEL; 1; Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?; s; s; s; 6.1. CALÇADAS; 2; As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?; s; s; s; 6.12.3.b). 3; As faixas livres não possuem obstáculos?; n; s; s; 6.12.3.b). 4; As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?; n; s; s; 6.12.3.a). 5; Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?; n; s; s; 6.12.1 6.12.3.c). 6; A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?; n; s; s; 6.12.3.b). 7; A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?; n; s; s; 5.2.8.2.3. 8; A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?; n; s; s; 6.12.3.b). 9; Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?; n; s; s; ABNT NBR 16537 - 7.8.1. 10; A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?; n; s; s; 5.4.6.2. 11; Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?; n; s; s; 5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4. 12; A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?; n; s; s; 6.3.2. 13; O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?; n; s; s; 6.12.4. 14; Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?; s; s; s; 6.12.7. 15; Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?; n; s; s; 6.12.7.3 6.12.7.3.4. 16; Os rebaixamentos de calçadas novas ou reformadas possuem largura maior ou igual a 1.50m, admitindo-se o mínimo de 1,20m?; s; s; s; 6.12.7.3. 17; Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?; n; s; s; 6.12.7.3. 18; Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?; n; s; s; 6.12.7.3.1. 19; Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?; s; s; s; 6.12.7.3.5. 20; Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?; n; s; s; 8.2.2.3. 21; Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?; n; s; s; 5.6.4.3 8.2.2.1. PASSARELAS; 22; As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.; s; s; s; 6.13.1. RAMPAS E ESCADAS RAMPAS E ESCADAS; 23; As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?; s; s; s; 6.6.2.5. 24; Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?; s; s; s; 6.6.4. 25; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?; n; s; s; 6.6.2.1. 26; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?; n; s; s; 6.6.2.1. 27; Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?; n; s; s; 6.6.2.1. 28; Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?; n; s; s; 6.9.5. 29; As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?; s; s; s; 6.8.3. 30; Nas escadas (exceto as de lances curvos ou mistos, as quais devem atender especificamente à NBR 9077) há patamar com dimensão longitudinal mínima de 1,20m a cada 3,20m de desnível e quando há mudança de direção?; s; s; s; 6.8.7. 31; Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?; n; s; s; 6.8.2. 32; Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?; n; s; s; 6.8.2. 33; Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?; n; s; s; 5.4.4. 34; Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?; s; s; s; 6.9.5. 35; Nas rampas e escadas há corrimãos?; s; s; s; 6.9.2.1. 36; Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?; n; s; s; 6.9. 37; Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?; n; s; s; 6.9.4. 38; Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?; n; s; s; 6.9.4.1. PLATAFORMAS E ELEVADORES PLATAFORMAS E ELEVADORES; 39; Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?; n; s; s; 6.10. 40; Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?; n; s; s; 6.10.3.2. 41; Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?; n; s; s; 6.10.4.2. 42; Quando da utilização de plataformas ou elevadores, há dispositivos de comunicação para solicitação de auxílio?; n; s; s; 6.10.1. 43; Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?; s; s; s; ABNT NBR NM 313 - Tabela 1. 44; Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?; n; s; s; ABNT NBR NM 313 - Tabela 1. 45; A cor do piso da cabine contrasta com o da circulação?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 46; Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?; n; s; s; ABNT NBR 16537 - 6.9.1. 47; Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?; n; s; s; 6.10.1. 48; Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 49; A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 50; A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 51; O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 52; A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 53; O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?; n; s; s; 5.4.5.2. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; 54; Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?; n; s; s; 6.2.4. 55; Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?; s; s; s; Lei 13.146/2015. 56; O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?; s; s; s; Lei 13.146/2015. 57; As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?; n; s; s; 6.14.1.2. 58; As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?; n; s; s; 6.14.1.2. 59; Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?; s; s; s; Lei 10.741/2003. 60; O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?; s; s; s; Lei 10.741/2003. 61; As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?; n; s; s; 6.14. 62; As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?; n; s; s; 5.5.2.3 6.14. ACESSO; 63; Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?; s; s; s; 6.1.1. 64; A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?; s; s; s; 6.1.1. 65; Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?; n; s; s; 6.2.1; 6.1.1.1. 66; Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?; n; s; s; 6.2.5. 67; Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?; n; s; s; 6.2.8. 68; Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?; n; s; s; Anexo B B.4. 69; Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador); s; s; s; 6.3. PISO; 70; As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?; n; s; s; 6.3.2. 71; A rota acessível é nivelada ou possui desnível máximo de 0,5 cm ou quando o desnível foi maior que 0,5 cm e menor ou igual a 2 cm é chanfrado na proporção 1:2 (50%)?; n; s; s; 6.3.4.1. 72; Há rampa nos casos de desníveis maiores que 2 cm, em rota acessível?; n; 6.1 6.1.1.2 6.3.4.1. 73; Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?; n; s; s; 6.3.5. CORREDORES CORREDORES; 74; Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?; n; s; s; 6.11.1. 75; Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?; n; s; s; 6.11.1. 76; Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?; n; s; s; 6.11.1. 77; Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?; n; s; s; 6.11.1. 78; Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?; n; s; s; 6.11.1.2. 79; Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?; n; s; s; 6.11.1.2. 80; As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?; n; s; s; 5.4.1. 81; Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?; n; s; s; 5.2.8.1. 82; Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?; n; s; s; 5.2.8.1. ROTA DE FUGA; 83; Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência, há área de resgate, para cada escada e elevador de emergência, com no mínimo um espaço reservado a P.C.R. por pavimento?; s; s; s; 6.4.4. 84; As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?; n; s; s; 5.5.1. RAMPAS E ESCADAS; 85; As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); s; s; s; 6.6.2.5. 86; As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); s; s; s; 6.8.3. 87; Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); s; s; s; 6.6.3 6.9.5. 88; Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); s; s; s; 6.9.2.1. 89; Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades ?; n; s; s; 6.9.2.1; 4.6.5. 90; Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?; n; s; s; 6.9.4. 91; Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?; n; s; s; 6.9.4.1. 92; Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?; s; s; s; 6.6.2 6.6.4. 93; Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?; s; s; s; 6.8.7 6.8.8. 94; Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o mesmo comprimento da largura?; s; s; s; 6.6.4; 6.8.3. RAMPAS E ESCADAS; 95; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?; n; s; s; 6.6.2.1. 96; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?; n; s; s; 6.6.2.1. 97; Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?; n; s; s; 6.6.2.1. 98; Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?; s; s; s; 6.8.2. 99; Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?; s; s; s; 6.8.2. 100; O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?; s; s; s; 6.8.4. 101; As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?; n; s; s; 5.5.1.3. 102; Há sinalização visual de degraus isolados?; n; s; s; 5.4.4. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 103; Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?; n; s; s; 6.10.3.1. 104; Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?; n; s; s; 6.10.3.2. 105; Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?; n; s; s; 6.10.4.2. 106; Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?; n; s; s; 6.10.1. 107; Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?; s; s; s; ABNT NBR NM 313. 108; Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?; n; s; s; 6.11.2.4. 109; A cor do piso da cabine contrasta com o da circulação?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 110; Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada); n; s; s; 6.10.1; 6.10.4.4. 110-A; Possui sinalização cromo diferenciada junto à plataforma inclinada?; N; S; S; 6.10.4.4. 111; Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?; n; s; s; 6.10.1. 112; Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 113; A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 114; A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 115; O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 116; A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?; n; s; s; ABNT NBR NM 313. 117; O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?; n; s; s; 5.4.5.2. PORTAS E JANELAS; 118; As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?; s; s; s; 6.11.2.4. 119; Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?; s; s; s; 6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1. 120; Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?; n; s; s; 6.11.2.4. 121; Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?; n; s; s; 6.11.2. 122; A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?; n; s; s; 6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1. 123; Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?; n; s; s; 6.11.2.2. 124; Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?; n; s; s; 6.11.2.2; 6.11.2.3. 125; Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?; n; s; s; 5.4.1. 126; A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?; n; s; s; 5.4.1. 127; As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?; n; s; s; 6.11.2.6. 128; A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?; n; s; s; 6.11.3. 129; As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?; n; s; s; 6.11.3. GERAL GERAL; 130; Existe sanitário acessível com entrada independente dos sanitários coletivos, de acordo com o uso da edificação?; s; s; s; 7.4.3. 131; As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?; n; s; s; 6.3.2 6.3.4. 132; Pelo menos 5% das peças sanitárias é destinado a sanitário acessível com entrada independente, sendo no mínimo um?; n; s; s; 7.4.3. 133; O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?; s; s; s; 7.5.a). 134; Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?; n; s; s; 5.6.4.1. 135; Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?; n; s; s; 4.6.9. PORTAS; 136; As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?; s; s; s; 6.11.2.4. 137; Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe acessíveis?; s; s; s; 7.5.f). 138; Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?; s; s; s; 6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1. 139; A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado com a maçaneta tipo alavanca?; n; s; s; 6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5. 140; Há sinalização visual no centro da porta (exceto tátil) e sinalização complementar (tátil e/ou sonora) na parede ao lado da maçaneta, no lado externo, com altura entre 1,20m e 1,60m em plano vertical ou altura entre 0,90m e 1,20m em plano inclinado, informando o ambiente?; n; s; s; 5.4.1. BACIA SANITÁRIA; 142; Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?; s; s; s; 7.5. 143; A bacia possui altura entre 0,43 m e 0,45 m, sem o assento, e, no máximo, 46 cm de altura com assento?; n; s; s; 7.7.2.1. 144; A bacia NÃO possui abertura frontal?; n; s; s; 7.7.2.1. 145; Há barras de apoio horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e a 0,50m da borda frontal da bacia?; n; s; s; 7.7.2.2 Figuras 103 e 104. 145-A; Há barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 0,70 m, fixada na parede lateral da bacia sanitária, distando 0,85 m do piso acabado e a 0,30 m da borda frontal da bacia?; N; S; S; 7.8 (figura 113). 146; O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?; n; s; s; 7.7.3.1. 147; No caso de caixa acoplada, a barra de apoio horizontal fixada na parede de fundo possui altura máxima de 0,89 m?; n; s; s; 7.7.2.3.3. 148; O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?; n; s; s; 7.7.3.2. LAVATÓRIO; 149; O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?; n; s; s; 7.5.d) Figura 98. 150; Nos banheiros coletivos há pelo menos 1 lavatório, quando instalado em bancada, com altura superior da cuba entre 78 e 80 cm, e com altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?; n; s; s; 7.10.3. 151; Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?; n; s; s; 7.8.1 Figuras 113 e 114. 152; As torneiras, dos lavatórios acessíveis, são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?; n; 7.8.2. 152-A; Existe área de aproximação frontal para P.C.R. com dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m?; N; S; S; 7.7.2.2 7.7.2.3 figuras 106 a 108 7.7.2.4. MICTÓRIO; 153; Existe área de aproximação frontal para P.M.R. com diâmetro mínimo de 60 cm?; n; s; s; 7.10.4. 154; Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é entre 0,60 m e 0,65 m?; n; s; s; 7.10.4.3. 155; Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?; n; s; s; 7.10.4.3. 156; O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?; n; s; s; 7.10.4.3. ACESSÓRIOS; 157; Se existir ducha higiênica, está instalada ao lado da bacia sanitária e dentro do alcance manual de uma pessoa sentada?; n; 7.5. m) Figura 14. 158; O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?; n; s; s; 7.11.1. 159; O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?; n; s; s; 7.11.1. 160; Se existir, a papeleira embutida está com altura de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?; n; s; s; 7.11.2. 161; A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?; n; s; s; 7.11.2. 161-A; O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m e está instalado a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?; N; S; S; 7.11 7.11.3 7.11.4. 162; Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?; n; s; s; 7.11.3 7.11.4. BOXE DE CHUVEIRO BOXE DE CHUVEIRO; 163; As dimensões mínimas do boxe de chuveiro acessível são de 0,90 m x 0,95 m?; s; s; s; 7.12.1.2. 164; Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?; n; s; s; 7.12.1.1. 165; O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?; n; s; s; 7.12.2 Figura 126. 166; Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?; n; s; s; 7.12.3 Figura 126.b). 167; No boxe há barra de apoio de 90º na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?; n; s; s; 7.12.3 Figura 126.a). 168; O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?; n; s; s; 7.12.4. BANHEIRA; 169; Há área de transferência lateral à banheira com dimensões mínimas de 0,80m x 1,20m?; n; s; s; 7.13.2 Figuras 127 e 128. 170; A banheira possui altura máxima de 0,46 m?; n; s; s; 7.13.2.1. 171; O acionamento do comando da banheira está a uma altura de 0,80 m do piso acabado?; n; s; s; 7.13.2.3. 172; A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?; n; s; s; 7.13.2.4 Figura 129. ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS; 173; Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?; s; s; s; 7.3.1. 174; Existe vestiário acessível com entrada independente ?; s; s; s; 7.4.2. 175; As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?; n; s; s; 7.12.4. 176; Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?; n; s; s; 7.4.5. 178; Os sanitários, banheiro e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?; n; s; s; 5.6.4.1. 179; Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?; n; s; s; 4.6.9. 180; A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?; n; s; s; 5.4.1. 181; As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?; s; s; s; 6.11.2.4. 182; A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?; n; s; s; 6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5. 183; Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?; s; s; s; 6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1. CABINAS; 184; As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?; n; s; s; 7.14.1. 185; Nas cabinas acessíveis, há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na parede da cabeceira a 0,30 m da parede lateral, e na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira, ambas a 0,75 m de altura do piso acabado?; n; s; s; 7.14.1. 186; A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?; s; s; s; 7.14.1; 10.11.1. 187; A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado à maçaneta tipo alavanca?; n; s; s; 7.5.f) Figura 84. 188; O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?; n; s; s; 7.14.1. BANCOS; 189; Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?; n; s; s; 7.14.2. 190; Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?; n; s; s; 7.14.2 Figura 131. ARMÁRIOS; 191; A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?; n; s; s; 7.14.3. 192; A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,80 m e 1,20 m?; n; s; s; 7.14.3. 193; As prateleiras possuem profundidade que atendem às faixas de alcance manual e visual de pessoa em cadeira de rodas?; n; s; s; 7.14.3 4.6.2 Figura 14. 194; As áreas de varredura das portas dos armários permitem área de circulação mínima de 0,90 m?; n; s; s; 7.14.3. ACESSÓRIOS; 195; Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?; n; s; s; 7.14.5. 196; O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?; n; s; s; 7.14.5. MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO); 197; O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?; s; s; s; 4.3.3 8.1. 198; Os assentos públicos possuem altura e profunidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e 110º?; n; s; s; 8.9.1. 199; Em locais de atentimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?; n; s; s; 5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39. 200; Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?; n; 10.19. 201; O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?; n; s; s; 4.7. 202; O mobiliário não interrrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?; n; s; s; 4.3.3. 203; Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?; s; s; s; 8.9.3. 204; A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?; n; s; s; 4.3. 205; As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?; n; s; s; 9.3.1.3. 206; As mesas ou superfícies de trabalho permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?; n; s; s; 9.3.1.4. TRANSPORTE; 207; Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?; s; s; s; 8.2.1.2. 208; A sinalização informativa referente às linhas disponíveis nos pontos de ônibus utiliza pelo menos duas formas (visual, sonora e/ou tátil)?; n; s; s; 8.2.1.3 5.2.7. TELEFONES; 209; Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?; n; s; s; 8.3.2. 210; Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?; n; s; s; 8.3.1 8.1. 211; Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?; n; s; s; 8.4.2. 212; O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?; n; s; s; 8.4.2. 213; Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?; n; s; s; 8.4.2. VEGETAÇÃO; 214; Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm e niveladas em relação ao piso adjacente?; n; s; s; 8.8.3. BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES; 215; O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?; n; s; s; 9.2.1.1. 216; Os balcões de atendimento e/ou informações acessíveis garantem um espaço de M.R frontal, e uma área de circulação adjacente que permita raio de giro de 180°?; s; s; s; 9.2.1.2. 218; O balcão de atendimento acessível possui superfície com largura mínima de 0,90 m, altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m e altura livre mínima de 0,73 m, com profundidade livre mínima de 0,30 m?; n; s; s; 9.2.1.4. 219; Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?; n; s; s; 9.2.3.4. 221; Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?; n; s; s; 5.3.2.2. AUTO-ATENDIMENTO; 222; As máquinas de autoatendimento estão localizadas em área de piso nivelado e sem obstruções?; n; s; s; 9.4.3.2. 223; Pelo menos uma máquina de autoatendimento possui um M. R. para aproximação frontal e alcance visual frontal ou lateral, que atenda ao P.C.R.?; n; s; s; 9.4.3.4. 224; Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade máxima de 0,30 m em relação à face frontal externa da máquina de autoatendimento?; n; s; s; 9.4.3.5. 225; A máquina de autoatendimento acessível apresenta instruções, informações visuais e auditivas ou táteis dentro do alcance visual do P.C.R.?; n; s; s; 9.4.3.8. BEBEDOUROS; 227; Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?; n; s; s; 8.5.1.2. 228; O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m e está garantido um M.R. para aproximação frontal de P.C.R.?; n; s; s; 8.5.1.3. 230; Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?; n; s; s; 8.5.2. 231; Para os modelos de bebedouros tipo garrafão, filtro, etc., o acionamento e área de manuseio dos copos estão posicionados a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado, e permitem uma aproximação lateral de P.C.R.?; n; s; s; 8.5.2. |
| --- |
| * A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia) |  |  |  |  |
| ** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade |  |  |  |  |
| *** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões. N/A - Não se aplica; s-sim; n-não |  |  |  |  |