ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

### LOTE 02 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - MODELO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ITENS

A licitante deverá apresentar juntamente com sua proposta comercial, comprovação de que o equipamento proposto atende a cada um dos requisitos especificados. Tal comprovação deverá se dar por meio de indicação de documento público (eletrônico ou impresso) e da numeração da página (ou localização no texto), por meio do qual a equipe técnica da CONTRATANTE possa confirmar tais argumentos.

Todos os itens deste lote devem ser do mesmo fabricante para manter a compatibilidade, gerenciamento e integração.

Na Tabela de Documentação Comprobatória de Requisitos (TDCR), deverá ser especificado o documento, e, na coluna à direita das especificações, deverá ser especificado o ÍNDICE do documento na TDCR e a numeração da PÁGINA (ou localização no texto do documento) para comprovação.

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de diligenciar, após apresentação da proposta, o fornecedor e/ou fabricante para comprovação, em equipamentos similares, das informações prestadas na proposta e nas tabelas.

Tabela 1 - Tabela de Documentação Comprobatória de Requisitos (TDCR)

| ÍNDICE | DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |
| H |  |
| I |  |
| J |  |

  - ITENS DO LOTE

|  | ITEM 9 - SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”; |  |
|  | Deve possuir pelo menos 02 (duas) portas que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “COMBO” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX, 10GBase-SR e 10GBase-LR |  |
|  | Nas portas 10 Gbps, deve aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Cooper – DAC) nos comprimentos de 0,5, 1, 3, 5 e 7 metros, inclusive de outros fabricantes |  |
|  | Possuir matriz de comutação de pelo menos 170Gbps; |  |
|  | Possuir capacidade de processamento de pelo menos 120Mpps (milhões de pacotes por segundo); |  |
|  | Possuir capacidade para no mínimo 8.000 endereços MAC; |  |
|  | Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; |  |
|  | O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T); |  |
|  | Suporte ao modo de comutação "store and forward"; |  |
|  | Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. |  |
|  | Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar inclusas no equipamento. |  |
|  | Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; |  |
|  | Deve suportar fonte de alimentação redundante externa; |  |
|  | Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE) |  |
|  | Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de fixação; |  |
|  | O switch fornecido deve ser empilhável. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado e não deve consumir interfaces de Rede, devendo ser fornecidos todos os cabos necessários ao empilhamento. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: |  |
|  | Deve ser possível empilhar pelo menos 10 (dez) switches; |  |
|  | O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar; |  |
|  | Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual; |  |
|  | Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 80Gbps entre os comutadores membros da pilha; |  |
|  | A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente como uma entidade única; |  |
|  | A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP; |  |
|  | O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em sua flash |  |
|  | O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes; |  |
|  | O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242; |  |
|  | Funcionalidades Gerais |  |
|  | Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); |  |
|  | Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. |  |
|  | Gerenciável via Telnet e SSH; |  |
|  | Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada. |  |
|  | Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada em um switch remoto no mesmo domínio L2 |  |
|  | Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3); |  |
|  | Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; |  |
|  | Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos; |  |
|  | Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock; |  |
|  | Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; |  |
|  | Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; |  |
|  | Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); |  |
|  | Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino(Ipv4 e Ipv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; |  |
|  | Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; |  |
|  | Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC; |  |
|  | O equipamento deverá funcionar como servidor DHCP para IPv4 e IPv6; |  |
|  | Implementar Netflow, sFlow ou similar; |  |
|  | Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta; |  |
|  | Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; |  |
|  | Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) |  |
|  | Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; |  |
|  | Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; |  |
|  | Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree) |  |
|  | Implementar LANs Virtuais (VLANs) conformedefinições do padrão IEEE 802.1Q; |  |
|  | Permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas; |  |
|  | Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; |  |
|  | Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; |  |
|  | Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados. |  |
|  | Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad; |  |
|  | Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; |  |
|  | Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15 instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree; |  |
|  | Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”) |  |
|  | Implementar o protocolo PVST+ baseado no padrão 802.1w; |  |
|  | Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; |  |
|  | Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente. |  |
|  | Deve implementar até 128 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo |  |
|  | Capacidade de implementar MLAG (Multichassis Link Agreengation) – agregação de portas entre dois equipamentos distintos, não empilhados, cada equipamento com seu próprio endereço IP e mac-address(plano de controle segregados). |  |
|  | Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automatica de equipamentos na rede; |  |
|  | Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e Roteamento) |  |
|  | Implementar IP multicast; |  |
|  | Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2, v3); |  |
|  | Possuir roteamento nível 3 entre VLANs; |  |
|  | Implementar roteamento estático para no mínimo 256 rotas IPv4 |  |
|  | Implementar roteamento estático para no mínimo 128 rotas IPv6 |  |
|  | Implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2; |  |
|  | Garantia |  |
|  | Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte; |  |

|  | ITEM 10 - SISTEMA DE FIREWALL EM APPLIANCE | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | Em appliance com no máximo 2U de altura, com kit de montagem em rack de 19”, em alta disponibilidade (HA) composto de pelo menos dois equipamentos idênticos. |  |
|  | Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais abertos como Free BSD, Debian ou mesmo Linux. |  |
|  | O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido com está finalidade, ou seja, de um firewall não sendo baseado em plataforma X86 ou equivalente. |  |
|  | A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspection e suportar Deep Packet Inspection (DPI), isto é, a inspeção da área de dados dos pacotes para filtragem de tráfego IP. |  |
|  | Mínimo de 2GB de memória RAM. |  |
|  | Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os que forem armazenados em memória flash. |  |
|  | Fonte de alimentação interna com operação automática entre 110/220V. |  |
|  | Possuir redundância do sistema de refrigeração do produto (Fan). |  |
|  | Ser fornecido com, no mínimo, duas interfaces 10 Gb e 10 (dez) interfaces 10/100/1000Base-TX ou superior. As interfaces devem operar em modo autosense, half/full duplex e com inversão automática de polaridade configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os segmentos de segurança e rede para: |  |
|  | Segmento WAN, ou externo. |  |
|  | Segmento WAN, secundário com possibilidade de ativação de recurso para redundância de WAN com balanceamento de carga e WAN Failover por aplicação. O equipamento deverá suportar no mínimo balanceamento de 4 links utilizando diferentes métricas pré-definidas pelo sistema. |  |
|  | Segmento LAN ou rede interna. |  |
|  | Segmento LAN ou rede interna podendo ser configurado como DMZ (Zona desmilitarizada) |  |
|  | Segmento LAN ou rede interna ou Porta de sincronismo para funcionamento em alta disponibilidade |  |
|  | Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless dedicado com controle e configuração destes dispositivos. |  |
|  | Possuir uma interface de rede dedicada para o gerenciamento do produto; |  |
|  | Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá ser de 300.000; |  |
|  | Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (analise produnda de pacotes com os serviços IPS, Anti-Malware, Anti-Virus e Anti-Spyware) deverá ser de 400.000. |  |
|  | Suportar, no mínimo, 20.000 novas conexões por segundo. |  |
|  | Suportar, no mínimo, 50 interfaces de VLAN (802.1q). Deverá ser possível definir seus endereços IP através da interface gráfica; |  |
|  | Suportar, no mínimo, 500 túneis VPN IPSEC do tipo site-to-site já licenciadas. |  |
|  | Suportar, no mínimo, 50 túneis VPN IPSEC do tipo client-to-site já licenciadas, sendo possível o suportar 400 ou mais túneis mediante aquisição de licenciamento. |  |
|  | Suportar, no mínimo, 2 conexões clientes do tipo SSL sem custo adicional e até 30 conexões através em licenciamento adicional. |  |
|  | Não possuir limitação lógica na capacidade nós. |  |
|  | Suportar, no mínimo, 500 usuários autenticados com serviços ativos e identificados passando por este dispositivo de segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão ser suportadas por este dispositivo. Esta comprovação poderá ser exigida em testes sobe o ambiente de produção com o fornecimento do produto para comprovação deste e demais itens. |  |
|  | Possuir porta console (serial) para possíveis manutenções no produto. Configurações básicas via interface CLI como suporte a comandos para debug deverão ser suportadas por esta interface. |  |
|  | Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos TCP, UDP, ICMP e serviços como FTP, DNS, P2P entre outros, baseados nos endereços de origem e destino; |  |
|  | Possibilitar o controle sobre aplicações de forma granular com criação de políticas sobre o fluxo de dados de entrada, saída ou ambos e; |  |
|  | Deverá ser possível aplicar o controle por usuário e por grupo e; Associado sua ação políticas de horários e dias da semana e; Podem ser associados a endereçamento IP baseados em sub-redes; |  |
|  | Deve permitir a restrição de arquivos por sua extensão e bloqueio de anexos através de protocolos SMTP e POP3 baseado em seus nomes ou tipos mime. |  |
|  | Permitir a filtragem de e-mails pelo seu conteúdo, através da definição de palavras-chave e a sua forma de pesquisa; |  |
|  | Prover matriz de horários que possibilite o bloqueio de serviços com granularidade baseada em hora, minutos, dia, dias da semana, mês e ano que a ação deverá ser tomada. |  |
|  | O appliance deve permitir a utilização de políticas de Anti-Virus, Anti-Spyware e IPS/IDP e filtro de Conteúdo segmentos (todos os serviços devem ser suportados no mesmo segmento) ou por zonas de acesso ou VLANS. |  |
|  | Possuir flexibilidade para liberar aplicações da inspeção profunda de pacotes, ou seja, excluir a aplicação da checagem de IPS, Gateway Antivirus/AntiSpyware. |  |
|  | Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos GRE, H323 Full v1-5, suporte a tecnologia a gatekeeper, SIP e IGMP baseados nos endereços origem e destino da comunicação, |  |
|  | Controle e gerenciamento de banda para a tecnologia VoIP sobre diferentes segmentos de rede/segurança com inspeção profunda de segurança sobre este serviço. |  |
|  | Possibilitar o roteamento de tráfego IGMP versão 3 em suas interfaces e zonas de segurança. |  |
|  | Prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing) através da especificação da interface de rede pela qual uma comunicação deve se originar; |  |
|  | Prover mecanismos de proteção contra ataques baseados em “DNS Rebinding” protegendo contra códigos embutidos em páginas Web com base em JavaScript, Flash e base Java com “malwares”. |  |
|  | Prover servidor DHCP Interno suportando múltiplos escopos de endereçamento para a mesma interface e a funcionalidade de DHCP Relay; |  |
|  | Prover a capacidade de encaminhamento de pacotes UDPs multicast/broadcast entre diferentes interfaces e zonas de segurança. |  |
|  | Possuir mecanismo de forma a possibilitar o funcionamento transparente dos protocolos FTP, Real Áudio, Real Vídeo, SIP, RTSP e H323, mesmo quando acessados por máquinas através de conversão de endereços. |  |
|  | Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo NTP. |  |
|  | Prover mecanismo de conversão de endereços (NAT), de forma a possibilitar que uma rede com endereços reservados acesse a Internet a partir de um único endereço IP e possibilitar também um mapeamento 1-1 de forma a permitir com que servidores internos com endereços reservados sejam acessados externamente através de endereços válidos; |  |
|  | Permitir, sobre o recurso de NAT, o balanceamento interno de servidores e suas aplicações sem a necessidade de inserção de um equipamento como switches de que atuam entre as camadas 4 (quatro) e 7 (sete) do modelo ISO/OSI. |  |
|  | Possuir mecanismo que permita que a conversão de endereços (NAT) seja feita de forma dependente do destino de uma comunicação, possibilitando que uma máquina, ou grupo de máquinas, tenham seus endereços convertidos para endereços diferentes de acordo com o endereço destino; |  |
|  | Possuir mecanismo que permita conversão de portas (PAT); |  |
|  | Possuir gerenciamento de tráfego de entrada ou saída, por serviços, endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e máxima permitida em porcentagem (%) para cada regra definida. |  |
|  | Possuir controle de número máximo de sessões TCP, prevenindo a exaustão de recursos do appliance e permitindo a definição de um percentual do número total de sessões disponíveis que podem ser utilizadas para uma determinada conexão definida por regra de acesso. |  |
|  | Implementar 802.1p e classe de serviços CoS (Class of Service) de DSCP (Differentiated Services Code Points); |  |
|  | Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP; |  |
|  | Possuir suporte ao protocolo SNMP versões 2 e 3; |  |
|  | Possui suporte a log via syslog; |  |
|  | Possuir roteamento RIP e OSPF, com configuração pela interface gráfica; |  |
|  | Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-to-site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários diferentes caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC. |  |
|  | Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2 por Pré-Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication; |  |
|  | Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN no caso de queda do primário; |  |
|  | Permitir que seja criado politicas de roteamentos estáticos utilizando IPs de origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste tráfego sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface simples de rede para encaminhamento do tráfego. |  |
|  | Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável por determinadas tarefas da administração; |  |
|  | Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança (backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface gráfica, sem necessidade de se reinicializar o sistema; |  |
|  | Possuir mecanismo para possibilitar a aplicação de correções e atualizações para o firewall remotamente através da interface gráfica; |  |
|  | Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões UDP que se encontrem ativas através do firewall. |  |
|  | Permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento; |  |
|  | Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as aplicações mais utilizadas, os usuários que mais estão utilizando estes recursos informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes enviados e média de utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças identificadas. |  |
|  | Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o através da interface gráfica remota em tempo real; |  |
|  | Possuir mecanismo de Alta Disponibilidade operando em modo Ativo/Ativo e Ativo/Standby, com as implementações de Fail Over e Load Balance, sendo que na implementação de Load Balance o estado das conexões e sessões TCP e UDP deve ser replicados sem restrições de serviços como, por exemplo, tráfego multicast. |  |
|  | Não serão permitidas soluções de cluster (HA) que façam com que o equipamento (s) reinicie após qualquer modificação de parâmetro/configuração seja realizada pelo administrador. |  |
|  | O recurso de Alta Disponibilidade deverá ser suportado em modo Bridge |  |
|  | Possuir Mecanismo de IPS / IDS, com suporte a pelo menos 3.500 assinaturas de ataques, aplicações ou serviços, completamente integrados ao Firewall; |  |
|  | Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões simultâneas. |  |
|  | Implementar proxy transparente para o protocolo HTTP, de forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes. |  |
|  | Controlar o uso dos serviços de Instant Messengers como MSN, YAHOO, Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada usuário ou grupo de usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele pode ou não realizar download e/ou upload de arquivos, limitar as extensões dos arquivos que podem ser enviados/recebidos e permissões e bloqueio de sua utilização baseados em horários pré-determinados pelo administrador será obrigatório para este item. |  |
|  | Capacidade para realizar filtragens/inspeções dentro de portas TCP conhecidas por exemplo porta 80 http, buscando por aplicações que potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent ou messengers |  |
|  | Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de regras no Firewall DPI (Deep Packet Inspection) sem a necessidade de uma nova autenticação como por exemplo, para os serviços de navegação a Internet atuando assim de forma toda transparente ao usuário. Serviços como FTP, HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base de dados de usuários e grupos de servidores 2000/2003/2008 com AD; |  |
|  | Possuir certificações ICSA para Firewall, VPNC e ICSA para Anti-virus. |  |
|  | Autenticação |  |
|  | Prover autenticação de usuários para os serviços Telnet, FTP, HTTP e HTTPS utilizando as bases de dados de usuários e grupos de servidores NT e Unix, de forma simultânea; |  |
|  | Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS |  |
|  | Permitir o cadastro manual dos usuários e grupos diretamente na interface de gerencia remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador remoto para o mesmo; |  |
|  | Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive verificando as CRLs emitidas periodicamente pelas autoridades, que devem ser obtidas automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP; |  |
|  | Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me, NT, 2000, 2000, XP e Windows 7 de forma transparente, para todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o logon na rede, um determinado usuário tenha seu perfil de acesso automaticamente configurado; |  |
|  | Possuir perfis de acesso hierárquicos; e |  |
|  | Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando. |  |
|  | Suportar padrão IPSEC, de acordo com as RFCs 2401 a 2412, de modo a estabelecer canais de criptografia com outros produtos que também suportem tal padrão; |  |
|  | Suportar a criação de túneis IP sobre IP (IPSEC Tunnel), de modo a possibilitar que duas redes com endereço inválido possam se comunicar através da Internet; |  |
|  | Performance: |  |
|  | Performance de Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) superior a 3 Gbps; |  |
|  | Performance para inspeção de Anti-Malware integrado no mesmo appliance superior a 600Mbps; |  |
|  | Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de dados; |  |
|  | A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática sem a necessidade de intervenção humana. |  |
|  | Deverá ser fornecida todas as atualizações de Anti-malware de Gateway da base de assinaturas, sem custo adicional, por um período mínimo de 60 meses; |  |
|  | A solução de Gateway Antivírus deverá suportar analise de pelo menos os protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3. |  |
|  | Performance de IPS de 1 Gbps ou superior |  |
|  | Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de dados. |  |
|  | A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática sem há necessidade de intervenção humana. |  |
|  | Deverá ser fornecida todas as atualizações para a base de assinaturas do IPS, sem custo adicional, por um período mínimo de 60 meses; |  |
|  | Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 750 Mbps ou superior. |  |
|  | Filtro de Conteúdo: |  |
|  | Possuir módulo integrado ao mesmo Firewall para classificação de páginas web com no mínimo 40 categorias distintas, com mecanismo de atualização automática. |  |
|  | Deverão ser fornecidas licenças de Filtro de Conteúdo com validade mínima de 5 anos para cada equipamento e quantidade de usuários ilimitada, a contar da data de instalação na SUDENE. |  |
|  | Controle de conteúdo filtrado por categorias de filtragem com base de dados continuamente atualizada e extensível; |  |
|  | Capacidade de submissão instantânea de novos sites e palavras chaves; |  |
|  | Permitir a classificação dinâmica de sites Web, URLs e domínios; |  |
|  | O suporte a filtragem de conteúdo deverá incluir, no mínimo, os conteúdos categorizados como: violência, nudismo, pornografia / conteúdo adulto, armas, religião, drogas ilegais, crimes, jogos, entretenimento, bancos, chat, hacking, humor, notícias, encontros pessoais, restaurantes, portais de busca, media streaming, MP3, vídeos e download de software; |  |
|  | O administrador de política de segurança poderá definir grupos de usuários e diferentes políticas de filtragem de sites WEB, personalizando as categorias que deverão ser bloqueadas ou permitidas para cada grupo de usuários, podendo ainda adicionar ou retirar acesso a domínios específicos da Internet; |  |
|  | O administrador de política de segurança poderá personalizar quais zonas de segurança, em cada um dos firewalls da rede, terão aplicadas as políticas de filtragem de WEB, e de maneira centralizada; |  |
|  | O administrador poderá adicionar filtros por palavra-chave de modo específico e individual em cada um dos firewalls da rede, de forma centralizada; |  |
|  | A política de Filtros de conteúdo deverá ser baseada em horário do dia e dia da semana. |  |
|  | Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o controle das políticas de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova autenticação. |  |
|  | Possibilitar a filtragem de applets Java e Active-X em páginas WEB, para o protocolo HTTP; |  |
|  | Deverá ser fornecida todas as atualizações de software assim como a atualização da base de conhecimento (URLs categorizadas), sem custo adicional, por um período de mínimo de 60 meses; |  |
|  | Administração |  |
|  | Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável por determinadas tarefas da administração; |  |
|  | Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa; |  |
|  | Fornecer interface gráfica para no mínimo 05 usuários; |  |
|  | A interface gráfica deverá possuir mecanismo que permita a gerência remota de múltiplos firewalls sem a necessidade de se executar várias interfaces; |  |
|  | A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall, incluindo a configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de filtragem; |  |
|  | Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança (backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface gráfica, sem necessidade de se reinicializar o sistema; |  |
|  | Possuir mecanismo para possibilitar a aplicação de correções e atualizações para o firewall remotamente através da interface gráfica; |  |
|  | Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer uma destas sessões ou conexões; |  |
|  | Permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento; |  |
|  | Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU, memória da máquina onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do Firewall através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma tabular e gráfica; |  |
|  | Permitir a conexão simultânea de vários administradores; |  |
|  | Possibilitar a geração de, no mínimo, os seguintes tipos de relatório: máquinas mais acessadas, serviços mais utilizados, usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas e categorias Web mais acessadas (em caso de existência de um filtro de conteúdo Web); |  |
|  | Possibilitar a geração dos relatórios sob demanda e através de agendamento diário, semanal e mensal. |  |
|  | Registro de Log e Auditoria |  |
|  | Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo mesmo; |  |
|  | Prover mecanismo de consulta às informações registradas integrado à interface de administração; |  |
|  | Possibilitar o armazenamento de seus registros (log e/ou eventos) na mesma plataforma de gerenciamento e descrito no item ADMINISTRAÇÃO. |  |
|  | Possibilitar a recuperação dos registros de log e/ou eventos armazenados em máquina remota, através de protocolo criptografado, de forma transparente através da interface gráfica; |  |
|  | Possibilitar a análise dos seus registros (log e/ou eventos) por pelo menos um programa analisador de log disponível no mercado; |  |
|  | Possuir sistema de respostas automáticas que possibilite alertar imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na interface gráfica, execução de programas e envio de Traps SNMP; |  |
|  | Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo real (sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados visualizados para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes por protocolo, endereço IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou destino, usando uma linguagem textual; |  |
|  | Permitir a visualização do tráfego de rede em tempo real tanto nas interfaces de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e posterior à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de endereços) é eliminado; |  |
|  | Garantia |  |
|  | Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte; |  |

|  | ITEM 11 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá ter sido desenvolvida pelo fabricante (detentor da marca) ou homologado para o fabricante da máquina. |  |
|  | A solução de gerenciamento, deverá ser fornecido o software e seu licenciamento de gerenciamento para atender um parque não superior a 30 (trinta) equipamentos e este licenciamento deve manter-se ativo por período não inferior a 60 (meses) e ainda prover a capacidade de aquisição e adição de licenças em grupos de 10 (dez) unidades para suportar o crescimento do ambiente;; |  |
|  | Em conjunto com a solução de gerenciamento, deverá ser fornecido suporte para todos os componentes da solução de gerenciamento, software, com escopo de resolução de problemas e consultivo (tira dúvidas) em regime não inferior a 7X24 (sete dias por semana e vinte e quatro horas por dia) sempre em horário comercial por período não inferior a 60 (meses) na língua Português do Brasil pelo próprio fabricante da solução de gerenciamento; |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá possuir console de gerenciamento na língua Português do Brasil; |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá possuir manuais e ajuda (help) na língua Português do Brasil; |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá possuir as seguintes funcionalidades e/ou recursos: |  |
|  | Deve possuir interface via web; |  |
|  | Deve possuir recurso de análise de trafego; |  |
|  | Deve armazenar dados históricos para comparação de desempenho; |  |
|  | Deve possuir monitor de desempenho ativo; |  |
|  | Deve possuir mecanismo de identificação e correção de configurações; |  |
|  | Deve disponibilizar painéis para monitorar falhas, disponibilidade e desempenho; |  |
|  | Deve permitir consultas personalizadas; |  |
|  | Deve ser capaz de gerenciar os switches modelos Dell Powerconnect 7040 e PowerConnect 5548 existentes na SUDENE; |  |

|  | ITEM 12 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO EM APPLIANCE | Índice e Página |
| --- | --- | --- |
|  | Características Gerais |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá ter sido desenvolvida pelo fabricante (detentor da marca) ou homologado para o fabricante da máquina. |  |
|  | Em conjunto com a solução de gerenciamento, deverá ser fornecido todo o hardware (servidores) envolvidos na solução necessários para a implementação e operação da solução de gerenciamento para atender um parque não inferior a 400 (quatrocentos) equipamentos, com garantia não inferior a 60 (meses); |  |
|  | Em conjunto com a solução de gerenciamento, deverá ser fornecido todo o software e seu licenciamento envolvidos na solução, como por exemplo, licenciamento de sistema operacional e banco de dados, necessários para a implementação e operação da solução de gerenciamento para atender um parque não inferior a 400 (quatrocentos) equipamentos e este licenciamento deve manter-se ativo por período não inferior a 60 (meses) e ainda prover a capacidade de aquisição e adição de licenças em grupos de 10 (dez) e/ou 100 (cem) unidades para suportar o crescimento do ambiente;; |  |
|  | Em conjunto com a solução de gerenciamento, deverá ser fornecido suporte para todos os componentes da solução de gerenciamento, cito hardware e software, com escopo de resolução de problemas e consultivo (tira dúvidas) em regime não inferior a 7X24 (sete dias por semana e vinte e quatro horas por dia) sempre em horário comercial por período não inferior a 60 (meses) na língua Português do Brasil pelo próprio fabricante da solução de gerenciamento; |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá possuir console de gerenciamento na língua Português do Brasil; |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá possuir manuais e ajuda (help) na língua Português do Brasil; |  |
|  | A solução de gerenciamento deverá possuir as seguintes funcionalidades e/ou recursos: |  |
|  | Possuir componente de software (agente) compatível com Sistemas Operacionais Microsoft Windows a ser instalado nos equipamentos de forma automatizada; |  |
|  | Inventário completo de hardware com capacidade de capturar, pelo menos, as informações de: Modelo do equipamento, tipo de chassi, Endereço MAC, Total de Memória RAM, Processador, Tempo de operação (ligado), Unidades de disco fixo com respectivo tamanho e histórico de ocupação do mesmo, Barramento principal da placa-mãe, Barramento secundário da placa-mãe, Unidade de CD/DVD, Placa de Som, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Número de Série, Data de Expiração da Garantia, Fabricante da BIOS, Modelo da BIOS, Versão da BIOS; Impressoras instaladas; |  |
|  | Inventário completo de software com capacidade de capturar, pelo menos, as informações de: Usuário logado no equipamento, Versão do software agente da Solução de Gerenciamento, Sistema Operacional, Service Pack instalado, Arquitetura, Domínio do Active Directory, Data de instalação do Sistema Operacional, Última reinicialização do Sistema Operacional, Diretório de instalação do Sistema Operacional; Softwares instalados, Patches de Sistema Operacional e Aplicações instalados, Processos em execução, Programas de inicialização, Serviços; |  |
|  | Capacidade de agrupar ativos de forma dinâmica baseado em características ou conjunto das mesmas considerando, pelo menos, as informações de: Modelo do equipamento, tipo de chassi, Endereço MAC, Total de Memória RAM, Processador, Tempo de operação (ligado), Unidades de disco fixo com respectivo tamanho e histórico de ocupação do mesmo, Barramento principal da placa-mãe, Barramento secundário da placa-mãe, Unidade de CD/DVD, Placa de Som, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Número de Série, Data de Expiração da Garantia, Fabricante da BIOS, Modelo da BIOS, Versão da BIOS; Impressoras instaladas, Usuário logado no equipamento, Versão do software agente da Solução de Gerenciamento, Sistema Operacional, Service Pack instalado, Arquitetura, Domínio do Active Directory, Data de instalação do Sistema Operacional, Última reinicialização do Sistema Operacional, Diretório de instalação do Sistema Operacional; Softwares instalados, Patches de Sistema Operacional e Aplicações instalados, Processos em execução, Programas de inicialização, Serviços; |  |
|  | Possuir biblioteca de relatórios com capacidade de gerar relatórios em formatos HTML, CSV e TXT de forma dinâmica e possibilitando a customização dos mesmos através de assistente de criação de relatórios utilizando, pelo menos, as informações de: Modelo do equipamento, tipo de chassi, Endereço MAC, Total de Memória RAM, Processador, Tempo de operação (ligado), Unidades de disco fixo com respectivo tamanho e histórico de ocupação do mesmo, Barramento principal da placa-mãe, Barramento secundário da placa-mãe, Unidade de CD/DVD, Placa de Som, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Número de Série, Data de Expiração da Garantia, Fabricante da BIOS, Modelo da BIOS, Versão da BIOS; Impressoras instaladas, Usuário logado no equipamento, Versão do software agente da Solução de Gerenciamento, Sistema Operacional, Service Pack instalado, Arquitetura, Domínio do Active Directory, Data de instalação do Sistema Operacional, Última reinicialização do Sistema Operacional, Diretório de instalação do Sistema Operacional; Softwares instalados, Patches de Sistema Operacional e Aplicações instalados, Processos em execução, Programas de inicialização, Serviços; |  |
|  | Capacidade de distribuição e instalação de softwares com capacidade de automatização do processo de instalação, tornando o mesmo transparente aos usuários do equipamento ou oferecendo interação com o mesmo dando possibilidade de adiamento do processo de instalação e informando do inicio do processo de instalação e do processo de finalização da instalação; |  |
|  | Oferecer aos usuários, através de página web ou software cliente instalado, acesso a biblioteca de softwares para instalação autônoma de software sem a necessidade do usuário possuir direitos administrativos para realizar a instalação de software; |  |
|  | Gerenciamento, detecção, implantação, remoção e relatórios de patches de Sistema Operacional Microsoft Windows e adicionalmente, pelo menos, para Aplicações Microsoft, Aplicações Apple, Aplicações ADOBE, Mozilla Firefox e ORACLE Java; |  |
|  | Capacidade de atualização de drivers de hardware, BIOS e firmware dos equipamentos em tempo de produção para pelo menos 01 (um) fabricante de hardware; |  |
|  | Capacidade de configuração remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado; |  |
|  | Configuração remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente; |  |
|  | Capacidade de criação de tipos de ativos, criação de campos para armazenamento de dados de ativos, criação de relatórios envolvendo ativos cadastrados através de assistente; |  |
|  | Capacidade de medição do número de licenças de software instaladas no ambiente com a possibilidade de comparar o número de licenças instaladas e o número de licenças adquiridas e gerar relatórios; |  |
|  | Funcionalidade de gerenciamento e cadastro de incidentes (chamados) através de e-mail ou pagina web, com capacidade de controle de SLA (Service Level Agreement) e possibilitando ao usuário acompanhar o atendimento do incidente, inserir informações e avaliar a qualidade do atendimentos prestado; |  |
|  | Capacidade de aplicar políticas de consumo de energia no Sistema Operacional Microsoft Windows; |  |
|  | Capacidade de execução de scripts nos equipamentos com possibilidade de execução de comandos, alteração de configurações do Sistema Operacional Microsoft Windows, aplicações instaladas, registro do sistema (Registry) e BIOS; |  |
|  | Garantia |  |
|  | Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte; |  |

|  | ITEM 13 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA E CONFIGURAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gerenciamento do Projeto (35 UT) |  |  |
|  | Criação do Plano de projeto; |  |  |
|  | Analise de Risco; |  |  |
|  | O licitante vencedor entregará o cronograma para acompanhamento; |  |  |
|  | Criação do Plano de comunicação; |  |  |
|  | Criação do Plano de Execução; |  |  |
|  | Desenvolvimento do projeto levantando as necessidades da SUDENE; |  |  |
|  | Formação de uma equipe de projeto indicando deveres e responsabilidades; |  |  |
|  | Relatórios semanais ou diários, de acordo com a criticidade da atividade; |  |  |
|  | Elaboração de um plano de recuperação, se necessário; |  |  |
|  | Caso necessário, criação de um ambiente de teste; |  |  |
|  | Deverá ser feito o planejamento da instalação, levando-se em conta que qualquer atividade que venha a requerer interrupção de serviços ou da infraestrutura computacional, deverá ser negociado com a SUDENE o melhor horário para a sua realização, podendo ser dentro ou fora do horário comercial; |  |  |
|  | Documentação geral do projeto, incluindo-se todos os itens, com todas as configurações feitas; |  |  |
|  | Auditoria dos requisitos e serviços de cada item, auxiliando a administração dos seus respectivos aceites; |  |  |
|  | Catálogo de serviço para chamados do tipo Incidente a ser contabilizado mensalmente (Suporte técnico não coberto por garantia) |  |  |
|  | Severidade | Condição | Custo (UT) |
|  | Crítica | Problemas em que o serviço de ambiente de produção esteja parado ou indisponível. | 10 |
|  | Alta | Problema ou dúvida grave, prejudicando a operação, em que o serviço de ambiente de produção esteja parcialmente parado ou parcialmente indisponível. | 5 |
|  | Média | Problemas de serviço degradado, porém com todos os sistemas funcionando. | 3 |
|  | Baixa | Problema ou dúvida que não afetam o ambiente de produção da operação. | 1 |
|  | A CONTRATADA deverá apresentar relatório das atividades executadas. |  |  |
|  | Catálogo de serviço para chamados do tipo Planejado a ser contabilizado mensalmente (Suporte técnico não coberto por garantia) |  |  |
|  | Periodicidade | Condição | Custo (UT) |
|  | Mensal | Suporte Técnico ao administrador do Sistema: - Analisar o funcionamento dos componentes fornecidos; - Analise de Logs dos sistemas; - Analise de performance; - Analise de Aletas; - Recomendações de intervenção; - Produzir um relatório detalhado contendo o histórico observado; | 5 |
|  | Eventual | Estudos de capacidade da solução ofertada, observando: - Analisar o crescimento de uso da solução de segurança; - Fazer uma projeção de crescimento no uso da solução; | 10 |
|  | Eventual | Atualização de firmware da solução, por equipamento, observando: - Atualização de um único equipamento; - Obedecer ao processo de gestão da mudança da SUDENE; - Produzir plano de contingência para ser aprovado pela SUDENE; - Negociar com a Contratante janela de atualização; | 2 |
|  | Eventual | Atualização de versão de software, por equipamento, observando: - Atualização de um único equipamento; - Obedecer ao processo de gestão da mudança da SUDENE; - Produzir plano de contingência para ser aprovado pela SUDENE; - Negociar com a Contratante janela de atualização; | 2 |
|  | Eventual | Análise da solução implementada para avaliação de configurações, observando: - Analisar as configurações da solução já implementada no respectivo lote; - Produzir relatório contendo o as-built das configurações da solução, bem como sugestões de melhoria; | 3 |
|  | Eventual | Recomendações de melhores práticas, observando: - Analisar a arquitetura e desempenho da solução já implementada no respectivo lote; - Produzir relatório com recomendações de melhores práticas para melhorar a arquitetura e desempenho da solução; | 3 |
|  | Eventual | Consultoria para crescimento do ambiente implantado e compatibilidade com projetos específicos da SUDENE, observando: - Realizar reunião inicial com a SUDENE para determinação dos objetivos; - Analisar o ambiente implantado no respectivo lote, identificando pontos importantes a serem considerados no crescimento do ambiente e/ou na integração/compatibilidade com produtos de outros projetos da Contratante; - Produzir um relatório com as informações coletadas e considerações; - Fazer uma apresentação, caso demandada, sobre as informações coletadas e considerações feitas no relatório; | 10 |
|  | Eventual | Análise de correlação de incidentes e planejamento de mudanças, observando: - Realizar reunião inicial com a Contratante para determinação dos objetivos; - Analisar todos os incidentes que podem estar relacionados a um evento especificado, a fim de identificar alguma correlação; - Produzir um relatório; | 10 |
|  | A CONTRATADA deverá apresentar relatório das atividades executadas. |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para planejamento de instalação do firewall (35 UT) |  |  |
|  | Deverá ser feito reunião com a esquipe da SUDENE para determinar a arquitetura da solução de firewall a ser implementada; |  |  |
|  | Coleta de informações do sistema atual; |  |  |
|  | Analise dos dados coletados; |  |  |
|  | Criação e definição das políticas e regras de utilização; |  |  |
|  | Documentação das definições; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços de Instalação e Configuração de Sistema de Firewall em Appliance (65 UT) |  |  |
|  | Efetuar a instalação lógica dos equipamentos e dos softwares e licenças; |  |  |
|  | Configuração do Antivírus de Gateway e Filtro de Conteúdo; |  |  |
|  | Configuração do antivírus de gateway HTTP, FTP, SMTP e POP3; |  |  |
|  | Configuração do Filtro de conteúdo HTTP / FTP; |  |  |
|  | Instalação e configuração da solução de prevenção e de detecção intrusões (IDS/IPS); |  |  |
|  | Migrar, adequar e definir, juntamente com a equipe do contratante, as políticas para o controle de tráfego de entrada e saída de dados; |  |  |
|  | Instalar e distribuir as políticas de segurança garantindo a proteção em todos os níveis da pilha de rede; |  |  |
|  | Configurar NAT, DHCP, endereçamento IP, roteamento, DNS, alarmes, relatórios, regras para SMTP, WEB, FTP, Telnet, conexões de banco de dados e outros serviços solicitados pela equipe da contratante durante a fase de projeto; |  |  |
|  | Proporcionar uma alta segurança inicial e constante dos sistemas e da rede; |  |  |
|  | Implantar um segmento DMZ para provimento de serviços via Web, configurando o acesso ao servidor e devidas regras de acesso à rede Internet e rede Interna para banco de dados, caso necessário; |  |  |
|  | Proteger a rede e os sistemas contra ataques de negação de serviço (DoS, Denial of Service) e ameaças diversificadas e integradas; |  |  |
|  | Configurar a VPN com a criação de túneis seguros, através da Internet, permitindo acesso via cliente de VPN ou conexão padrão dos sistemas operacionais Windows; |  |  |
|  | Integrar o acesso VPN ao LDAP e configurar a autenticação de usuários integrada ao LDAP; |  |  |
|  | Estabelecer proteção contra intrusão com respostas customizadas para incidentes através de regras customizadas; |  |  |
|  | Configuração das funcionalidades de gerenciamento, proteção e todas as demais funcionalidades inclusas na licença de gerenciamento do Appliance de Segurança UTM; |  |  |
|  | Configurar os novos Pontos de Acesso Wireless baseados nas políticas do Appliance de |  |  |
|  | Segurança UTM a ser adquirido neste edital e incluir ao gerenciamento centralizado; |  |  |
|  | Efetuar testes de segurança através de análise de Vulnerabilidades completa do perímetro Internet, caso disponível; |  |  |
|  | Certificação final e otimização da solução. |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para planejamento da Solução de gerenciamento (35 UT) |  |  |
|  | Deverá ser feito reunião com a esquipe da SUDENE para determinar a arquitetura da solução a ser implementada; |  |  |
|  | Definição dos dispositivos a serem gerenciados; |  |  |
|  | Definição dos recursos que serão gerenciados; |  |  |
|  | Definição dos paramentos do gerenciamento; |  |  |
|  | Documentação das definições; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços de Configuração da Solução de Gerenciamento (65 UT) |  |  |
|  | Configuração de rede do equipamento; |  |  |
|  | Descoberta de ativos para gerenciamento; |  |  |
|  | Descoberta de servidores e outros equipamentos; |  |  |
|  | Configuração de alertas; |  |  |
|  | Gerenciamento do inventário do ambiente existente; |  |  |
|  | Gerenciamento de dispositivos, softwares, processos, programas de inicialização, resultados de descobertas, cronogramas de descobertas, scripts, segurança e relatórios; |  |  |
|  | Relatórios de Distribuições de instalações gerenciadas, sincronizações de arquivo e replicação; |  |  |
|  | Configuração de controle de acesso de usuários ao ambiente de gerenciamento. |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para planejamento de instalação da rede ethernet (35 UT) |  |  |
|  | Deverá ser feito reunião com a esquipe da SUDENE para determinar a arquitetura da solução a ser implementada; |  |  |
|  | Coleta de informações da rede atual; |  |  |
|  | Analise dos dados coletados; |  |  |
|  | Criação e definição da topologia a ser usada; |  |  |
|  | Documentação das definições; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para planejamento de instalação da SAN (35 UT) |  |  |
|  | Deverá ser feito reunião com a esquipe da SUDENE para determinar a arquitetura da solução a ser implementada; |  |  |
|  | Coleta de informações de utilização do sistema atual; |  |  |
|  | Analise dos dados coletados; |  |  |
|  | Criação e definição da topologia a ser usada; |  |  |
|  | Definição da arquitetura de interligação dos servidores; |  |  |
|  | Definição do endereçamento IP para iSCSI; |  |  |
|  | Documentação das definições; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para migração da Rede ethernet – 01 switch (16 UT) |  |  |
|  | Deverá ser feito reunião com a esquipe da SUDENE para determinar a metodologia da migração; |  |  |
|  | Definição dos procedimentos para a migração; |  |  |
|  | Configuração da topologia definida no planejamento; |  |  |
|  | Migrar a rede para os novos switches; |  |  |
|  | Acompanhamento e testes; |  |  |
|  | Documentação das definições; |  |  |
|  | Escopo dos Serviços para análise e diagnósticos a rede (35 UT) |  |  |
|  | Deverá ser feita a coleta de dados de utilização; |  |  |
|  | Analise dos dados para identificar possíveis anomalias; |  |  |
|  | Deverá ser produzido relatório contendo os resultados da análise e sugestões e correções; |  |  |
|  | Escopo de Serviço de Configuração de Switch para rede Ethernet– 01 unidade (12 UT) |  |  |
|  | Configuração Básica de parâmetros SNMP e Syslog; |  |  |
|  | Criação de 01 (uma) VLAN e roteamento necessário LAN e WAN; |  |  |
|  | Configuração de até 05 Politicas de QoS, com no máximo 10 regras de ACL para cada política; |  |  |
|  | Configuração de funcionalidades para prevenção de loops (MSTP), agregação de portas (LACP) e portas TRUNK; |  |  |
|  | Configuração de empilhamento/clustering dos switches; |  |  |
|  | Aplicação de patches recomendados; |  |  |
|  | Interconexão do switch; |  |  |
|  | Acompanhamento da Rede e Testes Iniciais; |  |  |
|  | Backup das configurações realizadas; |  |  |
|  | Relatório de configuração e recomendações de melhores práticas; |  |  |
|  | Escopo de Serviço de Configuração de Switch para SAN – 01 unidade (12 UT) |  |  |
|  | Configuração Básica de parâmetros SNMP e Syslog; |  |  |
|  | Criação de 01 (uma) VLAN sem roteamento; |  |  |
|  | Configuração de jumbo frame; |  |  |
|  | Parametrização para protocolo iSCSI; |  |  |
|  | Configuração de empilhamento/clustering dos switches; |  |  |
|  | Aplicação de patches recomendados; |  |  |
|  | Configuração de alias dos componentes da SAN e zoneamento para recurso de rede de armazenamento; |  |  |
|  | Acompanhamento da Rede e Testes Iniciais; |  |  |
|  | Backup das configurações realizadas; |  |  |
|  | Relatório de configuração e recomendações de melhores práticas; |  |  |
|  | Repasse Tecnológico (20 UT) |  |  |
|  | Documentação geral do projeto, incluindo-se todos os itens, com todas as configurações feitas |  |  |
|  | Definição dos testes de avaliação de funcionalidade, aderência e performance da solução; |  |  |
|  | O corpo técnico da SUDENE deverá acompanhar todos os procedimentos referentes à instalação, configuração dos equipamentos e migração dos dados/serviços; |  |  |
|  | Realização de treinamento tipo hands-on para repasse tecnológico dos equipamentos e softwares instalados, bem como da customização realizada no ambiente. |  |  |