RESOLUÇÃO Nº 461/72

Estabelece requisitos de segurança para os veículos automotores de fabricação nacional.

Conselho Nacional de Trânsito, usando da atribuição que lhe confere o artigo 5º, inciso V, da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito) com a nova redação que lhe deu o Decreto-lei nº 237, de 28 de fevereiro de 1967;

Considerando a necessidade de serem adotadas medidas que aumentem a segurança dos automóveis de fabricação nacional;

Considerando as sugestões apresentadas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores;

Considerando o que foi deliberado pelo Conselho Nacional de Trânsito na reunião de 11 de maio de 1972, conforme consta no Processo CONTRAN nº 53/72,

R E S O L V E:

Art. 1º - Os automóveis de fabricação nacional deverão satisfazer os seguintes requisitos, contidos nas presentes Normas:

A - Localização e Identificação dos Controles. (complementado pela Resolução 486/74)

O condutor, usando o sistema de cinto de segurança, deve ter possibilidade, dentro de seu alcance operacional, de comandar os seguintes controles:

- Direção

- Buzina

- Transmissão

- Ignição

- Faróis

- Indicador de mudança de direção

- Sistema limpador do pára-brisa

- Sistema lavador do pára-brisa

- Afogador ( se manual )

- Pára-sol lado do motorista

Os seguintes controles, quando montados no painel de instrumentos, devem ser identificados para permitir o reconhecimento.

- Faróis

- Sistema limpador do pára-brisa

- Sistema lavador do pára-brisa

- Sistema desembaçador do pára-brisa

- Afogador (se manual )

B - Esquema de comando da caixa de mudanças-Manual.

Nos veículos equipados com caixa de mudanças manual que não de três velocidades comandada por alavanca seletora trabalhando na convencional disposição em " H ", ser exposto, permanentemente, no campo visual do condutor, um esquema claramente identificado das posições da alavanca seletora de velocidades.

C - Seqüência, Visibilidade e Identificação das Posições da Alavanca Seletora;

Impedimento do Acionamento do Motor de Partida com Velocidade Engatada e Efeito Frenante na Caixa de Mudanças Automática.

Seqüência de posições da alavanca seletora:

Nas alavancas seletoras de quadrante, haverá uma posição de ponto-morto entre as posições de velocidade à frente e à ré. Em havendo uma posição de estacionamento ( trava, esta será localizada na extremidade do quadrante, ao lado da velocidade à ré.

Sentido de movimento tanto da alavanca como do indicador:

Para as instalações em que a alavanca seletora e/ou o indicador estão montados em frente do condutor ( por exemplo: na coluna de direção ), a passagem de ponto-morto para as velocidades à frente será selecionada por movimento no sentido dos ponteiros do relógio.

Visibilidade do indicador de posições:

O indicador de posições da alavanca seletora será instalado dentro do campo visual do condutor, e será incluído no sistema de iluminação dos instrumentos.

Identificação das posições da alavanca seletora:

Todas as posições da alavanca seletora de velocidades, devem ser claramente indicadas.

Interligação impeditiva da partida:

O veículo será dotado de sistema que impeça o acionamento do motor de partida com qualquer velocidade engatada.

Frenagem suplementar:

Em veículos com mais do que uma velocidade à frente, deve produzir um grau de frenagem superior ao grau de frenagem proporcionado pela velocidade direta, com o veículo em velocidade inferior a 40 Km/h.

D - Mangueiras Flexíveis para Freios Hidráulicos.

As mangueiras flexíveis para freios hidráulicos devem cumprir os requisitos da Norma ABNT - PEB -1969.

E - Dispositivo para Ocultamento dos Faróis. (alteração introduzida pela Resolução 692/88); (item revogado pela Resolução 680/87)

Cada dispositivo de ocultamente dos faróis deverá continuar totalmente aberto no caso de ocorrerem as seguintes eventualidades, isoladamente ou em conjunto.

- Qualquer perda de energia

- Qualquer desligamento, restrição, curto-circuito, atraso de atuação do circuito ou qualquer avaria similar em qualquer circuito elétrico, tubulação, mangueira, solenóide ou outro componente que controla ou conduz energia para a operação do dispositivo.

Cada dispositivo de ocultamento dos faróis na posição fechada deverá permitir sua total abertura, no caso de qualquer avaria num componente que controla ou conduz energia para a operação do dispositivo de ocultamento:

a) Por meios automáticos; ou

b) Pela atuação de um interruptor, alavanca ou outro mecanismo similar de comando; ou

c) Por outros meios que não requeiram o uso de qualquer ferramenta.

Nestas ocasiões, o dispositivo de ocultamento dos faróis deverá permanecer totalmente aberto até que se queira fechá-lo intencionalmente.

Exceto para os casos de avaria, cada dispositivo de ocultamento dos faróis deverá permitir sua total abertura, assim como, a iluminação do farol, pelo acionamento de uma única chave, alavanca ou mecanismo similar, incluindo um mecamismo que é ativado automaticamente por mudança nas condições de luminosidade ambiental.

Cada dispositivo de ocultamento dos faróis deverá ter sua instalação de maneira a permitir a montagem do farol, sua regulagem e ajuste executados sem a desmontagem de qualquer componente do dispositivo, outros que não os componentes do conjunto dos faróis.

Durante a operação de abertura ou fechamento do dispositivo de ocultamento dos faróis, naqueles em que os faróis permanecem acesos durante estas operações, o facho de luz não deverá sofrer nenhum deslocamento para a esquerda ou acima de sua posição com o dispositivo totalmente aberto.

Exceto para os casos de avaria, cada dispositivo de ocultamento dos faróis dever ser capaz de total abertura no máximo em 3 segundos após o acionamento do mecanismo acima descrito.

F - Sistema de Travamento do Capuz.

Cada capuz deve ser provido de um sistema de travamento.

Um capuz que se abre pela frente, e em qualquer posição aberta encobre parcial ou completamente a visão do condutor através do pára-brisa, deve ser provido de um sistema de travamento de dois estágios ou uma segunda trava.

G - Revogado. (revogado pela Resolução 649//85)

H - Rodas, seus Elementos de Fixação e seus Enfeites.

Rodas, seus elementos de fixação e seus enfeites não devem ter partes cortantes ou elementos protuberantes que provoquem o possível emaranhamento de vestes.

I - Sistema Limpador do Pára-brisa. (item complementado pela Resolução 463/73)

O veículo será dotado de um sistema de desobstrução da superfície externa do pára-brisa, sistema este que terá uma eficiência igual ou superior à do sistema convencional de palhetas delineado abaixo.

SISTEMA DE PALHETAS

Este sistema deverá ser energizado por um dispositivo adequado tendo características tais que as velocidades de operação exigidas a seguir sejam atingíveis sob quaisquer condições de velocidade do veículo, de rotação e carga do motor do veículo. O sistema deverá poder operar em pelo menos, duas velocidades.

VELOCIDADE DAS PALHETAS

Com o pára-brisa molhado, uma das velocidades das palhetas será de 20 a 40 ciclos por minuto. A outra deverá ser igual ou superior a 45 ciclos por minuto e deverá diferir da primeira velocidade em pelo menos 15 ciclos por minuto.

J - Sistema Lavador do Pára-brisa.

O veículo será dotado de um sistema lavador do pára-brisa, sistema este capaz de fornecer uma mistura conveniente de água e/ou detergente ou similar, a tais pontos do pára-brisa que as palhetas limpadoras possam distribuí-la pela área varrida pelas mesmas, e ainda em quantidade suficiente de modo que as palhetas limpem 75% da área varrida durante dez ciclos de sua operação.

Parágrafo Único - Não se aplicam as presentes normas às camionetas de uso misto do tipo C - 14 " GM "; Rural e Jeep da " Ford-Willys "; " Kombi da Volkswagen " e os produtos atualmente produzidos pela " Toyota do Brasil ".

Art. 2º - Os requisitos constantes dos itens A, B, C, D, F, H, I e J do artigo 1º, entram em vigor oito meses após a publicação da presente Resolução.

Art. 3º - Os requisitos constantes dos itens E e G só serão tornados obrigatórios para os veículos que forem produzidos de acordo com as mesmas normas.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor 240 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília-DF, 06 de novembro de 1972.

SYLVIO CARLOS DINIZ BORGES - Presidente

Publicado no D.O. de 18/12/72.