RESOLUÇÃO Nº 636/84

(item 1 revogado pela Resolução 680/87)

Ver Resolução nº 692/88.

Requisitos de segurança para componentes de veículos automotores

O Conselho Nacional de Trânsito, usando das atribuições que lhe conferem os artigos 5º da Lei nº 5.108, de 21/09/66 que instituiu o Código Nacional de Trânsito e 9º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 62.127, de 16/01/68; e

Considerando a conveniência e a necessidade de estender os requisitos a todos os veículos de fabricação nacional;

Considerando o que consta do Processo MJ nº 6.339/84 e a deliberação adotada pelo Colegiado em sua reunião de 03/01/84.

RESOLVE:

Art. 1º - Estender aos veículos mistos, camionetas, caminhões, ônibus e microônibus de fabricação nacional, as exigências de segurança para fabricação e instalação de componentes estabelecidas pelas Resoluções nºs 461/72, 463/73 e 486/74, e a partir das seguintes datas:

| 1 – Dispositivos de ocultamento de faróis | 31-12-84 |
| --- | --- |
| 2 – Mangueiras flexíveis para freios hidráulicos | 31-12-85 |
| 3 – Seqüência de alavanca de mudança, trava de partida e efeito frenante das caixas de mudança | 31-12-84 |
| 4 – Sistema de acionamento energizado para janelas | 31-12-84 |
| 5 – Sistema de travas capuz | 31-12-85 |
| 6 – Superfícies refletivas | 31-12-87 |
| 7 – Espelhos retrovisores | 31-12-88 |
| 8 –Identificação e iluminação dos comandos indicadores e lâmpadas piloto | 31-12-87 |

§ 1º - Para os automóveis e camionetas de uso misto deles derivados permanecem em vigor os requisitos de segurança e respectivas especificações estabelecidas pelas Resoluções nºs 461/72, 463/73 e 486/74, observando-se, no que couber, as atualizações contidas no Anexo I, Anexo II e Anexo III da presente Resolução. (anexo III acrescentado pela Resolução 649/85)

§ 2º - É opcional a instalação dos dispositivos indicados nos incisos l e 4 deste artigo.

§ 3º - A partir das datas fixadas neste artigo, os componentes de segurança indicados nos incisos 7 e 8 deverão observar as especificações constantes dos ANEXOS desta Resolução.

Art. 2º - Os veículos de fabricação estrangeira, importados a partir das datas fixadas no artigo 1º, somente serão registrados e licenciados, após atendidas as exigências desta Resolução.

Parágrafo único - O veículo estrangeiro, com circulação temporária no território nacional fica sujeito aos acordes tratados de reciprocidade.

Art. 3º - Os fabricantes de veículos e de peças de reposição ficam sujeitos à comprovação do cumprimento das exigências estabelecidas, quando solicitados pelo CONTRAN.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, observados os prazos estabelecidos no artigo 1º e revogadas as disposições em contrário.

Brasília - DF, 05 de setembro de 1984.

CELSO CLARO HORTA MURTA

Presidente

ÉRICO ALMEIDA VIEIRA LOPES - Conselheiro Relator

Publicado no D.O. de 27/09/84

- ANEXO I -

Requisitos para o Desempenho e a Fixação de Espelhos Retrovisores

I - ESPELHOS RETROVISORES

1. OBJETIVO

Estabelecer requisitos para o desempenho e a fixação de espelhos retrovisores, tais que proporcionem proteção contra impactos e ao condutor uma retrovisão clara e desobstruída.

2. APLICAÇÃO

Este documento se aplica a automóveis, camionetas, utilitários, caminhões, ônibus e microônibus.

3. DEFINIÇÕES

Para efeito deste Anexo, entende-se por:

3.1 "Retrovisor": Um dispositivo destinado a proporcionar, dentro do campo de visão definido no item 5.4, uma boa retrovisão.

3.2 "Retrovisor Interno": O dispositivo definido no item 3.1, destinado a ser instalado no interior do compartimento de passageiros.

3.3 "Retrovisor Externo": O dispositivo definido no item 3.1, destinado a ser instalado sobre um elemento da superfície externa do veículo.

3.4 "Retrovisor Suplementar": Um retrovisor diferente do definido no item 3.1, que possa ser montado na parte interna ou externa do veículo e que seja conforme as prescrições do item 4, feita exceção aos parágrafos 4.1.1, 4.2 e 4.3.4.

3.5 "Tipo de Retrovisor": Os dispositivos que não apresentem entre si diferenças nas características essenciais elencadas abaixo:

dimensões e raio de curvatura da superfície refletiva do retrovisor.

fabricação, forma ou material dos retrovisores, incluída a junção com a carroceria.

3.6 "Categoria de Retrovisor": O conjunto dos dispositivos que possuam uma ou mais características ou funções comuns. Os retrovisores internos são classificados na categoria I. Os retrovisores internos suplementares são classificados na categoria Is.

Os retrovisores externos são classificados nas categorias II e III. Os retrovisores externos suplementares são classificados nas categorias IIs IIIs.

3.7 "r": A média dos raios de curvatura medidos sobre a superfície refletiva, segundo o método descrito no item 6.3 do presente Anexo.

3.8 "Raios de Curvatura Principais em um Ponto de Superfície Reflexiva (ri)": Os valores, obtidos por meio dos equipamentos especificados no item 6 deste Anexo, medidos sobre o arco da superfície refletiva que passa pelo centro do espelho e é paralelo ao segmento "b", conforme definido no item 4.2.2.1, e sobre o arco perpendicular a esse segmento.

3.9 "Raio de Curvatura em um Ponto da Superfície Refletiva (rp)": A média aritmética dos raios de curvatura principais r1 e r'i isto é:

rp = ri + r'i

[2]

3.10 "Centro de Espelho": O baricentro da zona visível da superfície refletiva.

3.11 "Raios de Ligação das Partes que constituem o Retrovisor": O raio "c" do arco de circunferência que mais se aproxima à forma arredondada da parte considerada.

3.12 "Pontos Oculares do Condutor": dois pontos a 65 mm de distância um do outro, situados a 635 mm verticalmente, acima do "PRO" relativo ao posto condutor, conforme definido na NBR - 6055 e NBR - 6059 de 1980.

A reta que une esses pontos é perpendicular ao plano vertical longitudinal do veículo. O centro do segmento que tem como extremidade os dois pontos oculares é situado sobre o plano vertical longitudinal que deve passar pelo centro do banco do condutor, conforme definido pelo fabricante do veículo.

3.13 "Visão Ambinocular": o campo de visão total obtido pela sobreposição dos campos monoculares do olho direito e do olho esquerdo.

E = espelho retrovisor interno

OD

= olhos do condutor

OE

ID

= imagem virtual monocular

IE

I = imagem virtual ambinocular

A = ângulo de visão do olho esquerdo

B = ângulo de visão do olho direito

C = ângulo de visão binocular

D = ângulo de visão ambinocular.

4.4.2.1.2 O centro de percussão do pêndulo deverá ser coincidente com o centro da esfera que constitui o martelo. A sua distância "I" do eixo de oscilação no plano de lançamento deverá se igual a 1m + 5mm. A massa reduzida do pêndulo é m0 = 6,8 + 0,05Kg; a relação entre m0, a massa total "m" do pêndulo e a distância "d" existente entre o centro de gravidade do pêndulo e o seu eixo de rotação é expressa pela fórmula:

m0 = md

4.4.2.2 Descrição do ensaio

4.4.2.2.1 O retrovisor deverá ser fixado ao suporte do equipamento conforme procedimento recomendado pelo fabricante do dispositivo ou, se for o caso, pelo fabricante do veículo.

4.4.2.2.2.1 O retrovisor deverá ser fixado no dispositivo de ensaio de maneira a simular sua montagem no veículo, conforme especificado pelo fabricante.

4.4.2.2.2.2 Quando o retrovisor for regulável em relação à sua base, a posição de ensaio deverá ser aquela mais desfavorável ao deslocamento do dispositivo, dentro dos limites de regulagem indicados pelo fabricante do veículo.

4.4.2.2.2.3 Quando o retrovisor possuir um dispositivo para regular a distância em relação à sua base, esse dispositivo deverá ser regulado, de modo que a distância entre a moldura e a base seja a menor possível.

4.4.2.2.2.4 Quando a superfície refletiva for móvel na moldura, deverá ser regulada de modo que o seu ângulo superior mais distante do veículo se encontre na posição mais saliente em relação à moldura.

4.4.2.2.3 Com exceção do ensaio nº 2 para os retrovisores internos (ver 4.4.2.2.2.6.1) quando o pêndulo se encontra na posição vertical, os planos horizontal e longitudinal vertical que passam pelo centro do martelo deverão passar pelo centro do espelho, conforme definido no item 3.10 A direção longitudinal de oscilação do pêndulo é paralela ao plano longitudinal do veículo.

4.4.2.2.4 Quando nas condições de regulagem indicados nos itens 4.4.2.2.1 e 4.4.2.2.2, o retorno do martelo for limitado por elementos do retrovisor o ponto de impacto deverá ser deslocado em direção perpendicular ao eixo de rotação ou de articulação considerado.

O deslocamento deverá ser o estritamente necessário para a execução do ensaio e ser limitado de modo a ser respeitada uma das seguintes condições:

· a esfera que delimita o martelo permaneça pelo menos tangente ao cilindro definido no ponto 4.1.4;

· o contato do martelo ocorre a uma distância mínima de 10 mm da borda da superfície refletiva.

4.4.2.2.5 O ensaio consiste em se fazer cair o martelo de um altura correspondente a um ângulo de 60º com a vertical, de modo que o martelo golpeie o retrovisor no momento em que o pêndulo atinja a posição vertical.

4.4.2.2.6 Os retrovisores são golpeados nas condições descritas abaixo:

4.4.2.2.6.1 Retrovisores internos

Ensaio 1 - O ponto de impacto é definido em 4.4.2.2.3; o martelo deverá golpear o retrovisor no lado da superfície refletiva.

Ensaio 2 - O martelo deverá golpear o retrovisor sobre a borda da moldura, de modo que a percussão produzida forme um ângulo de 45º com o plano do espelho e seja situada sobre o plano horizontal que passa sobre o centro do espelho. A percussão deverá ser efetuada diretamente sobre o lado da superfície refletiva.

4.4.2.2.6.2 Retrovisores externos

Ensaio 1 - O ponto de impacto é o definido no item 4.4.2.2.3 ou 4.4.2.2.4; o martelo deverá golpear o retrovisor no lado da superfície refletiva.

Ensaio 2 - O ponto de impacto é o definido no item 4.4.2.2.3 ou 4.4.2.2.4; o martelo deverá golpear o retrovisor sobre o lado oposto à superfície refletiva.

4.4.3 Ensaio de flexão

4.4.3.1 Descrição do ensaio

A moldura é colocada horizontalmente em um dispositivo, de modo que seja possível fixar solidamente os elementos de regulagem do suporte. No sentido da maior dimensão da moldura, a extremidade mais próxima do ponto de fixação no elemento de regulagem do suporte é imobilizada por uma barra rígida com largura de 15 mm que cobre toda a largura da moldura. Na outra extremidade, uma barra idêntica àquela supradescrita é colocada sobre a moldura para aplicar a carga prevista (figura 2).

É permitido fixar a extremidade da moldura àquela em que é aplicada a carga, ao invés de mantê-lo na posição descrita na figura 2.

FIGURA 2

4.4.3.2 A carga de ensaio é de 25 Kg e deverá ser mantida por um minuto.

4.5 Resultado dos Ensaios

4.5.1 Nos ensaios descritos no item 4.4.2 o pêndulo deve continuar o seu curso, de modo que a projeção da posição assumida pelo braço sobre o plano de lançamento forme um ângulo de pelo menos 20º com a vertical.

O ângulo deve ser medido com uma aproximação de + 1º.

Esta prescrição não se aplica aos retrovisores colados ao pára-brisa, aos quais se aplica após o ensaio o disposto no item 4.5.2.

4.5.2 Em caso de ruptura do suporte do retrovisor colado ao pára-brisa durante os ensaios constantes do item 4.4.2, a parte restante não deve apresentar, em relação à base, uma saliência superior a 1 cm e a configuração resultante depois do ensaio deve ser conforme o item 4.1.3.

4.5.3 Durante os ensaios prescritos nos itens 4.4.2 e 4.4.3, o espelho não deve se romper. Todavia, a ruptura do espelho é admitida quando respeitada uma das seguintes condições:

· os fragmentos permaneçam aderidos ao fundo da moldura ou a uma superfície solidamente fixada a esta. É admitido o deslocamento parcial do vidro, na condição que não seja superior a 2,5mm sobre ambos os lados das rupturas. É igualmente permitido o destacamento de pequenos fragmentos da superfície do vidro no ponto de impacto;

· o espelho for construído com vidro de segurança.

5. MONTAGEM NOS VEÍCULOS

5.1 Condições gerais

5.1.1 Cada retrovisor deve ser fixado de maneira a não se mover a ponto de modificar sensivelmente o campo de visão medido ou vibrar de modo a induzir a interpretar erroneamente a natureza da imagem recebida.

5.1.1.1 As condições do item 5.1.1 devem ser atendidas quando o veículo trafega em velocidade de até 80% da velocidade máxima de projeto, mas não superior a 150 Km/h.

5.1.2 Os retrovisores externos montados nos veículos das categorias M2, M3, N2 e N3 deverão ser da categoria II e os montados nos veículos das categorias M1 e N1 deverão ser das categorias II ou III.

5.2. QUANTIDADE E POSIÇÃO

5.2.1 Os retrovisores deverão ser montados de modo a permitir ao condutor sentado na posição normal de dirigir, uma visão clara da via atrás do veículo.

5.2.2 Todos os veículos das categorias M1 e N1 devem ser dotados de um retrovisor interno e de um retrovisor externo montado no lado esquerdo do veículo.

5.2.2.1 Quando o retrovisor interno não é conforme o item 5.4.2, deverá ser montado um retrovisor externo adicional no lado direito do veículo.

5.2.2.2 O retrovisor interno não será obrigatório se não possibilitar a visibilidade da via atrás do veículo.

5.2.3 Cada veículo das categorias M2, M3, N2 e N3 deverá possuir dois retrovisores externos, um em cada lado do veículo.

5.2.4 Os retrovisores externos deverão ser visíveis através da área do pára-brisa varrida pelos limpadores ou através dos vidros laterais.

Esta disposição não se aplica, no caso de veículos das categorias M2 e M3, aos retrovisores externos colocados no lado direito do veículo.

5.2.5 Para os veículos que estiverem incompletos no momento dos ensaios de medição do campo de visão, as larguras mínima e máxima da carroceria deverão ser estabelecidas pelo fabricante e, se necessário, simuladas com painéis apropriados.

5.2.6 Não será permitido uso de um retrovisor de dois planos ou duplo, se ambos planos forem necessários para o atendimento das prescrições sobre o campo de visão.

O retrovisor será admitido se o espelho principal atender aos requisitos exigidos aos retrovisores das categorias II ou III. O espelho auxiliar será levado em consideração no cálculo da altura do solo e de projeção mencionados no item 5.2.10.

A borda do espelho auxiliar deverá atender ao quanto prescrito no item 4.1.2.

5.2.7 O retrovisor externo do lado do condutor deverá ser montado de modo a formar um ângulo não superior a 55º entre o plano vertical longitudinal de simetria do veículo e o plano vertical que passa pelo centro do retrovisor e pelo centro do segmento de 65 mm que une os dois pontos oculares do condutor.

5.2.8 A projeção dos retrovisores em relação à carroceria do veículo não deverá ser substancialmente superior àquela necessária para atender os campos de visão especificados no item 5.4.

5.2.9 Quando a borda inferior de um retrovisor externo estiver a menos de 2m do solo, estando o veículo carregado, o retrovisor não deverá ultrapassar 0,20 m em relação à largura da carroceria do veículo sem retrovisor.

5.2.10 Nas condições mencionadas nos itens 5.2.8 e 5.2.9, os retrovisores poderão ultrapassar as larguras permitidas para os veículos.

5.3 REGULAGEM

5.3.1 O retrovisor interno deverá permitir sua regulagem pelo condutor na posição normal de dirigir.

5.3.2 O retrovisor externo colocado no lado do condutor deverá permitir sua regulagem do interior do veículo, com a porta fechada, mas com a janela eventualmente aberta. O bloqueio do retrovisor poderá ser efetuado externamente.

5.3.3. Não estarão sujeitos às especificações do item 5.3.2 os retrovisores externos que, após terem sido deslocados por um impacto, possam ser recolocados na posição correta sem a necessidade de regulagem.

5.4 CAMPO DE VISÃO

5.4.1 Condições gerais

Os campos de visão definidos a seguir deverão ser obtidos com visão ambinocular, fazendo coincidir os olhos do observador com os pontos oculares do condutor, definidos no item 3.12. Estes são calculados estando o veículo com peso em ordem de marcha, condutor, e um passageiro de 75 Kg + 1 no banco dianteiro.

Esses campos de visão deverão ser obtidos com veículos equipados com vidros cujo fator de transmissão luminosa, medido perpendicularmente à superfície, seja maior ou igual a 70%.

5.4.2 Retrovisor interno

O campo de visão deverá ser tal que o condutor possa ver pelo menos parte de uma via plana e horizontal centrada no plano vertical longitudinal de simetria do veículo, do horizonte até uma distância de 60 m atrás dos pontos oculares, em uma largura de 20m (figura 3).

5.4.2.1 Será admitida uma redução do campo de visão devido à presença de apoios de cabeça e de dispositivos como pára-sol, limpador de pára-brisa traseiro e dispositivo de aquecimento, na condição que estes não cubram além de 15% do campo de visão especificado, quando projetados sobre um plano vertical perpendicular ao plano longitudinal de simetria do veículo.

5.4.3 Retrovisores externos lado esquerdo

5.4.3.1 O campo de visão deverá ser tal que o condutor possa ver menos parte de uma via plana e horizontal, com 2,50 m de largura, limitada a direita por um plano paralelo ao plano vertical longitudinal de simetria que passa pela extremidade esquerda da largura total e que se estende de 10 m atrás dos pontos oculares do condutor até o horizonte (fig. 4).

5.4.4 Retrovisores externos lado direito

5.4.4.1 O campo de visão deverá ser tal que o condutor possa ver pelo menos de uma via plana e horizontal, com 3,50 m de largura, limitada à esquerda pelo plano paralelo ao plano vertical longitudinal de simetria, que passa pela extremidade direita da largura total e que se estende de 30 m atrás dos pontos oculares do condutor até o horizonte.

5.4.4.2 O condutor deverá ainda poder começar a ver a via, sobre uma largura de 0,75 m, a partir de 4 m atrás do plano vertical que passa através dos seus pontos oculares (fig. 4).

5.4.5 Obstruções:

Para os campos de visão acima, não serão consideradas as obstruções causadas pelas maçanetas das portas, lanternas delimitadoras, indicadores de direção, extremidades dos pára-choques traseiros, bem como, as obstruções causadas pela carroceria.

5.4.6 Método de ensaio

FIGURA 3

O campo de visão será determinado instalando-se intensas fontes luminosas nos pontos oculares e examinando a luz refletiva sobre um painel vertical. Serão admitidos métodos equivalentes.

6. MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO RAIO DE CURVATURA "r" DA SUPERFÍCIE REFLETIVA DO ESPELHO

6.1 Equipamento

Usa-se o equipamento definido na figura 5.

6.2 Pontos de medição

6.2.1 Os raios principais de curvatura serão medidos em três pontos situados o mais próximo possível a um terço, metade e dois terços do arco da superfície refletiva que passa pelo centro do espelho e é paralelo ao segmento "b", ou do arco que passa pelo centro do espelho perpendicular a esse segmento, no caso em que este último arco seja mais longo.

6.2.2. Se, porém, as dimensões do espelho não permitirem as medições nas direções definidas no item 3.8 deste Anexo, as medições desse ponto poderão ser feitas em duas direções perpendiculares o mais próximo possível àquela supramencionada.

6.3 Cálculo do raio de curvatura

O raio "r" em mm é calculado através da seguinte fórmula:

r = rp1 + rp2 + rp3

3

onde:

rp1 + rp2 + rp3 são os raios de curvatura respectivamente no primeiro, segundo e terceiro pontos de medição.

FIGURA 5

- ANEXO II -

IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS COMANDOS,

INDICADORES E LÂMPADAS-PILOTO

1. OBJETIVO:

Proporcionar maior facilidade na identificação dos comandos, a fim de reduzir o perigo causado pelo desvio da atenção do condutor, bem como, alertá-lo sobre a entrada em funcionamento normal ou defeituoso, ou a falha de um dispositivo.

2. APLICAÇÃO

Este documento se aplica a automóveis, camionetas, utilitários, caminhões, ônibus e microônibus.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Comando:

É o elemento de um dispositivo que permite ao condutor provocar manualmente uma alteração do estado ou uma modificação no funcionamento do veículo.

3.2 Interruptor:

É um dispositivo destinado a interromper e a fornecer a alimentação de um circuito elétrico.

3.3 Comutador:

É um dispositivo que permite modificar a alimentação elétrica entre dois circuitos diversos, sem possibilidade de interrupção entre as duas posições.

3.4 Interruptor e comutador combinados:

É um dispositivo de funções múltiplas, do qual a primeira posição de funcionamento é a de um interruptor e as demais posições são de um comutador.

3.5 Indicador:

É um dispositivo que fornece informação sobre o funcionamento ou situação de um sistema, como por exemplo o nível de um fluido.

3.6 Lâmpada piloto:

É um dispositivo que fornece um sinal óptico, que indica a entrada em funcionamento normal ou defeituoso, ou a falha de um dispositivo.

3.7 Símbolo:

É uma imagem gráfica que permite identificar um comando, uma lâmpada-piloto ou um indicador.

4. REQUISITOS:

4.1 Os comandos e os indicadores previstos na Parte I deste Anexo, caso disponíveis no veículo, devem ser identificados com seus respectivos símbolos.

4.2 Se forem identificados os comandos previstos na Parte II deste Anexo, devem ser utilizados obrigatoriamente os respectivos símbolos previstos.

4.3 As lâmpadas-piloto podem ser de uso facultativo ou obrigatório conforme o especificado nas Partes I e II deste Anexo. Todavia devem ser sempre utilizadas as respectivas cores e símbolos previstos.

4.4 Os símbolos previstos nas Partes I e II deste Anexo devem estar localizados nos comandos, lâmpadas-piloto e indicadores, ou nas suas imediações, devendo ser identificáveis pelo condutor na posição normal de dirigir.

4.5 Os símbolos devem ser claros sobre fundo escuro ou escuros sobre fundo claro.

4.6 Os símbolos previstos nas Partes I e II, devem obedecer às proporções do modelo de base previsto na Parte III deste Anexo.

4.7 Os símbolos que estiverem assinalados com a letra "a", poderão ter a parte interna inteiramente de cor escura.

4.8 Os símbolos que estiverem assinalados com a letra "b", poderão ter a parte escura substituída pelo seu perfil. Neste caso a parte atualmente branca do desenho deve ser inteiramente de cor escura.

| Denominação | Símbolo | Uso | Cor | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resol. 461/72 Interruptor Geral de Luzes | I | Facultativo | Verde | Este símbolo deve ser utilizado tanto para um interruptor geral de luzes como para um interruptor comutador combinado para iluminação Esta lâmpada-piloto não pode servir como lâmpada piloto das luzes de posição. |
| Resol. 461/72 Farol Alto | II | Obrigatório | Azul | Este símbolo deve ser utilizado obrigatoriamente em caso de comando independente. Em caso de comando múltiplo, pode ser identificado mediante um ou mais símbolos referentes as várias funções. Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Resol. 461/72 Farol Baixo | III | Facultativo | Verde | Este símbolo deve ser utilizado obrigatoriamente em caso de comando independente. Em caso de comando múltiplo, pode ser identificado mediante um ou mais símbolos referentes as várias funções. Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Farol de Neblina Anterior | IV | Facultativo | Verde | Esta lâmpada deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Resol. 461/72 Indicador de Direção | V | Obrigatório | Verde | Quando as lâmpadas-piloto relativas aos indicadores de direção da direita e da esquerda são separadas, as duas flechas do símbolo podem entrar em funcionamento separadamente. Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Luz Intermitente de Advertência | VI | Obrigatório | Vermelha | Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Luzes de Posição |  | Obrigatório | Verde | Este símbolo deve ser utilizado obrigatoriamente em caso de comando independente. Em caso de comando múltiplo, pode ser identificado mediante um ou mais símbolos referentes às várias funções. Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. Não é de uso obrigatório no caso de dispositivo de iluminação do painel de aceso contemporaneamente às luzes da posição. |
| Resol. 461/72 Limpador do Pára-brisa |  |  |  |  |
| Lavador e Limpador do Pára-brisa Combinados |  |  |  |  |
| Ventilação Forçada |  |  |  |  |
| Resol. 461.72 Desembaçador do Pára-brisa |  | Facultativo | Ambar | Este símbolo deve ser obrigatoriamente utilizado no caso de comando independente. Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Desembaçador do Vidro Traseiro |  |  |  | FacultativoAmbarEste símbolo deve ser obrigatoriamente utilizado no caso de comando independente. Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Resol 461/72 Afogador Manual |  | Facultativo | Ambar | Esta lâmpada-piloto deve entrar e se manter em funcionamento quando acionado o comando. |
| Acelerador Manual |  |  |  |  |
| Indicador do Nível de Combustível |  | Facultativo | Ambar | Esta lâmpada deve entrar em funcionamento quando o combustível do reservatório do veículo estiver próximo ao exaurimento. |
| Dispositivo de Parada Motor Diesel |  |  |  | Caso o comando não esteja situado no painel de veículo, não é necessária a identificação |
| Limpador de Faróis |  |  |  |  |
| Buzina |  |  |  | A parte escura deste símbolo pode ser substituída pelo seu perfil. Neste caso, a parte branca do desenho deve ser inteiramente de cor |
| Abertura da Tampa Traseira do Compartimento de Bagagem/Motor |  |  |  | A parte escura deste símbolo pode ser substituída pelo seu perfil. Neste caso, a parte branca do desenho deve ser inteiramente de cor escura. |

Simbolos:

IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS COMANDOS, INDICADORES E LÂMPADAS PILOTO - PARTE III

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE BASE DOS SÍMBOLOS

Modelo de base

(Figura 1)

O modelo de base inclui:

1- Um quadrado principal de 50 mm de lado; esta medida "a" é igual à dimensão nominal do original.

2- Um círculo principal de 56 mm de diâmetro, tendo aproximadamente a mesma superfície do quadrado principal (1).

3- Um segundo círculo de 50 mm de diâmetro inscrito no quadrado principal (1).

4- Um segundo quadrado cujos vértices estão sobre o círculo principal (2) e cujos lados são paralelos aos lados do quadrado principal (1).

IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS COMANDOS, INDICADORES E LÂMPADAS PILOTO - PARTE III

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE BASE DOS SÍMBOLOS

5 e 6 - Dois retângulos tendo a mesma superfície do quadrado principal (1); são reciprocamente perpendiculares e cada um deles cruza simestricamente os lados opostos do quadrado principal.

7 - Um terceiro quadrado cujos lados, inclinados de 45º, passam pelos pontos de intercessão do quadrado principal (2) e fornecem as máximas dimensões horizontais e verticais do modelo de base.

8 - Um octógono irregular construído de linhas inclinadas de 30º em relação aos lados do quadrado (7).

O modelo de base é construído sobre um retículo com um passo de 12,5 mm, que coincide com o quadrado principal (1).