RESOLUÇÃO Nº 675/86

Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos e dá outras providências.

O Conselho Nacional de Trânsito, usando da competência que lhe confere o Artigo 5º, da Lei nº 5.1O8, de 21 de setembro de 1966, que instituiu o Código Nacional de Trânsito, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e o Artigo 9º, do Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968, que aprovou o Regulamento do Código Nacional de Trânsito;

Considerando a recomendação técnica internacional da International Organization for Standardization - ISO - R 3795, subscrita pelo Brasil em 1976, no sentido de estabelecer requisitos necessários à prevenção de ocorrência de incêndios no interior dos veículos, e a manifestação técnica favorável do INMETRO/MIC através do OF/INMETRO/PRESI/Nº 246/86;

Considerando a determinação contida no § 2º, do Artigo 37, do Código Nacional de Trânsito, com a redação que lhe deu o Decreto-Lei. nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e o § 4º, do Artigo 92, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito;

Considerando o que consta do Processo nº 023028/85-MJ e a deliberação do Colegiado em sua reunião de 05 de julho de 1986,

R E S O L V E:

Art. 1º - Os materiais empregados nos revestimentos internos dos habitáculos (interiores) de automóveis, camionetas, ônibus e caminhões com peso bruto total de até 4.536 quilogramas, deverão apresentar velocidade de propagação de chama de, no máximo, 250 (duzentos e cinqüenta) milímetros por minuto, de acordo com os ensaios e métodos previstos no Anexo desta Resolução.

Art. 2º - No prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da publicação desta Resolução, os veículos de produção nacional, descritos no artigo anterior, somente poderão sair das fábricas com as prescrições estabelecidas nesta Resoluções e seu Anexo.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 05 de julho de 1986

MARCOS LUIZ DA COSTA CABRAL - Presidente

WALMORES VICTORINO BARBOSA - Relator

Publicado no D.O. de 09/09/86

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 675/86 - CONTRAN

DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA DE MATERIAS PARA REVESTIMENTOS INTERNOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES.

1. Avaliação:

A avaliação das características de queima dos materiais para revestimentos internos dos veículos é baseada na premissa de que, quando a velocidade de propagação da chama em tais materiais é igual a zero ou extremamente reduzida, torna-se improvável ocorrer um incêndio no habitáculo dos veículos.

O presente método estabelece como condição de ensaio a velocidade de propagação da chama nos materiais de revestimento, após exposição a uma pequena chama, sendo que a velocidade de propagação é medida no sentido de um plano horizontal que passa pela amostra. Esse método permite ensaiar materiais e peças do habitáculo do veículo em amostras isoladas ou combinadas e cuja espessura seja, no máximo, igual, a 13 mm.

2. Definições:

Para efeito deste método de ensaio, são adotadas as seguintes definições:

2.1 Velocidade de Queima:

A velocidade de queima será o valor obtido na divisão entre a distância queimada, segundo os procedimentos estabelecidos neste método de ensaio, pelo tempo necessário para a obtenção da queima.

O resultado é expresso em milímetros por minuto.

2.2 Material Composto:

É um material composto de diversas camadas de materiais similares ou diferentes e interligados nas suas respectivas superfícies através de colagem, soldagem, etc ... Quando diferentes materiais são unidos de forma intermitente (como por exemplo: por costura a máquina, por soldagem de alta freqüência, por rebitagem, etc...) tais materiais não serão considerados, para efeito da preparação de amostras, segundo o item nº 5, como compostos.

2.3 Lado Externo:

Será considerada a face do material que quando instalado no veículo, estará voltada para o interior do habitáculo.

3. Princípio:

No interior de uma câmara de combustão, uma amostra será afixada horizontalmente a um prendedor apropriado e no formato de "U". A amostra é exposta durante 15 segundos à ação de uma chama definida como de reduzido conteúdo energético, sendo que a chama deverá atuar sobre uma das extremidades livre da amostra. O ensaio determina se e quando a chama é extinta, ou o tempo necessário para que a chama ultrapasse uma distância previamente determinada.

4. Equipamentos

4.1 Câmara de Combustão:

A câmara de combustão, vista na Fig. nº 01, deve ser confeccionada, preferencialmente, em aço inoxidável e as dimensões da referida câmara podem ser encontradas na Figura nº 02.

A parte dianteira da câmara deve conter uma janela de observação, resistente à chama e ao calor, podendo ainda ser a parte dianteira projetada de forma a servir como painel de acesso.

A parte inferior da câmara deve ser dotada de orifícios de ventilação e a parte superior deve apresentar aberturas (rasgos) para ventilação na periferia da câmara. Este conjunto é montado sobre quatro pés, sendo a altura dos mesmos de 10 mm.

A câmara pode possuir um orifício em uma de suas extremidades e destinado a introdução do prendedor e que contém a amostra do material.

Na extremidade oposta, existe um orifício para a linha de gás. O material derretido é coletado numa bandeja (veja figura nº 03) colocada do fundo da câmara e entre os orifícios de ventilação, sem, contudo, cobrir qualquer área do orifício de ventilação.

4.2 Prendedor de Amostras:

Consiste de duas placas metálicas em forma de "U" ou de estruturas, confeccionadas em material a prova de corrosão. As dimensões do prendedor de amostras são vistas na Figura nº 04.

A placa inferior é equipada com pinos, enquanto que a placa superior é dotada de orifícios correspondentes, sendo que o conjunto se destina a assegurar fixação adequada às amostras. Os pinos também servem como pontos para a medição, no início e no fim da distância de queima.

Um suporte deverá ser provido de meios para enrolar arames resistentes ao calor - e com 0,25 mm de diâmetro e a intervalos de 25 mm na estrutura, bem como serem localizados acima do fundo da estrutura em forma de "U". (veja a Figura nº 05)

O plano do lado inferior das amostras deverá se situar a 178 mm acima da placa de fundo.

Deverá ser de 22 mm a distância entre o canto dianteiro do prendedor das amostras até o canto da extremidade da câmara. Será de 50 mm a distância entre os cantos longitudinais do prendedor de amostra até os lados da câmara.

Nota: Todas as dimensões aqui citadas são relativas as medidas internas.

4.3 Queimador de Gás:

A pequena fonte de ignição é proporcionada por um queimador "BUNSEN" tendo um diâmetro interno de 9,5 mm. O mesmo é localizado no gabinete de ensaio e de forma que o centro de seu bico se encontra a 19 mm abaixo do centro do canto inferior da abertura da amostra. (veja a Figura nº 02).

4.4 Gás para o Ensaio:

O gás fornecido ao queimador deverá ter um valor calorífico de, aproximadamente, 38 MJ/m3, podendo ser empregado, por exemplo, o gás natural.

4.5 Pente Metálico:

Apresentar, pelo menos 110 cm de comprimento, possuir de sete a oito dentes suavemente arredondados e contar com uma altura de 25 mm.

4.6 Cronômetro

Ter uma precisão de 0,5 segundos.

4.7 Capela de ensaio:

A câmara de combustão poderá ser colocada numa capela, desde que o volume interno da capela seja de, no mínimo, 20 vezes, porém não mais do que 110 vezes o volume da câmara de combustão. Outra exigência é de que uma única dimensão relativa a altura, ou a largura, ou ao comprimento da capela não poderá ser 2 1/2 vezes mais do que qualquer uma das outras duas dimensões da câmara.

Antes do ensaio, a velocidade vertical do ar que deixa a capela será medida a 100 mm em frente e atrás da posição final da qual a câmara de combustão ser localizada. Visando evitar possíveis desconfortos ao operador pelos produtos da combustão, a velocidade deverá ser entre 0,10 e 0,30 metros/segundo. É possível a utilização de uma capela dotada e ventilação natural e velocidade da ar apropriada.

5. Amostras:

5.1. O formato e as dimensões das amostras são vistas na Figura nº 06. A espessura das amostras deverá corresponder a do material a ser ensaiado, porém não poderá ultrapassar a 13 mm. Quando for possível as amostras deverão apresentar uma seção constante em todo o comprimento.

Quando o formato e as dimensões de um produto não permitem a retirada de amostras de determinado tamanho, serão mantidas as seguintes dimensões mínimas:

a) Para amostras possuindo uma largura de 3 a 60 mm, o comprimento será de 356 mm. Nestes casos, o material será ensaiado na largura do produto.

b) Para amostras possuindo uma largura de 60 a 100 mm, o comprimento será de, pelo menos, 138 mm. Nestes casos, a distância potencial de queima corresponde ao comprimento da amostra, sendo que a medição é iniciada no primeiro ponto de referência.

c) Não poderão ser ensaiadas, segundo este método, amostras possuindo uma largura inferior a 60 mm e comprimento menor que 356 mm, bem como amostras possuindo uma largura de 60 a 100 mm e cujos comprimentos são inferiores a 138 mm e ainda amostras com largura menor que 3 mm.

5.2 Amostragem:

Do material a ser ensaiado serão retiradas, pelo menos, cinco amostras. Os materiais que apresentam diferentes velocidades de queima em diversas direções, condição essa determinada em ensaios preliminares, as cinco, ou mais amostras serão levadas ao ensaio para determinação da maior velocidade de queima, independente da direção. Quando o material é fornecido em larguras, uma amostra com um comprimento de 500 mm será cortado e deverá abranger toda a largura do material. Deste material cortado serão retiradas amostras e de forma tal que as mesmas estejam distanciadas 100 mm das bordas e eqüidistantes uma da outra.

Quando a forma do produto permitir, serão retiradas, da mesma forma anteriormente descrita, amostras do material. Quando a espessura do material for igual ou maior que 13 mm, a espessura será reduzida para 13 mm através de processos mecânicos e aplicado a face oposta do lado externo.

Os materiais compostos (veja item 2.2) serão ensaiados como se fossem de construção uniforme.

No caso de materiais fabricados com a superposição de camadas com diferentes composições e que não sejam materiais compostos, todas as camadas de materiais compreendidos numa espessura de até 13 mm serão ensaiadas individualmente.

5.3 Acondicionamento:

As amostras serão acondicionadas durante, pelo menos, 24 horas, porém por prazo nunca superior a 7 dias, numa temperatura de 23+- 2ºC e umidade relativa de 50+- 5%. Estas condições serão mantidas até o momento que antecede ao ensaio.

6. Procedimentos:

6.1 Coloque as amostras com a face oposta ao lado externo voltada para cima sobre uma superfície plana e passe o pente (veja o item 4.5) duas vezes sobre toda a superfície do material.

6.2 Coloque a amostra no respectivo prendedor (item 4.2) e de forma que o lado externo fique voltado para baixo e na direção da chama.

6.3 Ajuste a chama do gás para uma altura de 38 mm, utilizando na determinação desta altura a marca na câmara, sendo que a abertura da entrada de ar do queimador deverá estar fechada. Antes de ser iniciado o primeiro ensaio, a chama deverá queimar durante, pelo menos, 1 minuto para fins de estabilização.

6.4 Empurre o prendedor das amostras para o interior da câmara de combustão e de forma tal que a extremidade da amostra fique exposta à chama. Após 15 segundos, fechar o fluxo de gás.

6.5 A medição do tempo de queima se inicia no momento que a base da chama passa pelo primeiro ponto (ponto de referência). Observe se a propagação da chama ocorre de forma mais rápida em qualquer uma das faces do material.

6.6 A medição do tempo de queima é completada quando a chama alcançar o último ponto de medição, ou quando a chama é extinta antes que a mesma venha atingir o último ponto de medição. Se a chama não alcançar o último ponto de medição, medir a distância até o ponto onde a chama foi extinta. A distância queimada é a parte decomposta da amostra e que poderá ter sido destruída na sua superfície ou no seu interior, destruição essa resultante da ação de queima.

6.7 No caso de amostras que não entram em combustão ou que não continuam queimando após ter sido o queimador desligado, ou ainda quando a chama se apaga antes de alcançar o primeiro ponto de medição, a velocidade de queima será considerada como 0 mm/min e este valor registrado no relatório.

6.8 Quando estiverem sendo executados uma série de ensaios, ou ensaios repetitivos, deverá ser assegurada que a temperatura máxima da câmara de combustão e dos prendedores das amostras seja de 30ºC, verificação essa sempre necessária antes de ser iniciado novo ensaio.

7. Cálculos:

A velocidade de queima "B " (em milímetros por minuto) é obtida pela fórmula

s

B = ------------------- x 60

t

onde:

s é a distância queimada, em milímetros

t é o tempo, em segundos, para queimar a distância s

8. Relatório do Ensaio:

O relatório do ensaio deve incluir as seguintes informações:

a) Tipo, fabricante e cor da amostra ensaiada.

b) Se amostra era de um único material ou composto.

c) Dimensões da amostra, incluindo os valores máximos e mínimos da espessura.

d) Preparação da amostra inclusive o método para a redação da espessura no caso desta dimensão ser maior que 13 mm e segundo o item 5.2.

e) Posição da amostra no produto (sentido do comprimento, transversal).

f) Número de amostras ensaiadas.

g) Resultados dos ensaios.

* distância queimada e tempo de queima

* outras observações (auto-extintores, etc).

h) Todos os valores individuais da velocidade de queima.

i) Condições especiais de ensaio (utilização da capela, uso de ventilador, etc).

j) Diferentes condições em redação as prescrições deste método.

k) Data do ensaio.